# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

（公示版）

项目名称：  年产 150 万件电子产品配件扩建项目

建设单位（盖章）：   重庆百钰顺科技有限公司

编制日期：               2022 年 03 月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产 150 万件电子产品配件扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-500151-04-05-769378 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 建设单位联系人 | *********** |
| 建设地点 | 重庆市铜梁区********* |  |  |
| 地理坐标 | （E：*** 度 ** 分 **.*** 秒， N：** 度 ** 分 **.*** 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360 金属表面处 理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33 金属 表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 不予批准后再次申报项 目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案） 部门（选填） | 重庆市铜梁区发展 和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2111-500151-04-05-769378 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 27.0 |
| 环保投资占比（%） | 5.4 | 施工工期 | 12 个月 |
| 是否开工建设 | √ 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2302.75（租赁建筑面积） |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《铜梁区工业发展规划（2017-2025 年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《重庆铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响 跟踪评价报告书》 召集审查机关：重庆市生态环境局 审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆市铜梁高新 区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的 函》（渝环函[2019]94号） |  |  |

| 规 划 及 规 划 环 境 影 响 评 价 符 合 性 分 析 | （1）《铜梁区工业发展规划（2017-2025 年） 》符合性分析 ①规划范围及面积以白土坝片区、姜家岩片区、蒲吕片区为核心， 白土坝片 区、姜家岩片区、蒲吕片区规划面积 2233.48km2，远景规划面积 50 hm2。②功能 定位重庆市重要的先进制造业基地，具有国内竞争力的高新技术开发 区，成渝 大健康产业集聚区。③产业结构主要发展电子信息、装备制造、新材料、适当大 健康等产业。 ④排水规划园区采用雨污分流制。铜梁工业园以及全蒲片区北部属 淮远河排水系统， 雨水管网采用重力流， 沿园区雨水干管就近排入淮远河。铜梁 工业园的全德、姜家岩、食品工业小区以及全蒲片区北部废水进入东城污水处理 厂处理，污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中一级 B 标准后， 排入淮远河。本项目位于重庆铜梁高新技术产业开发区姜家岩 片区，规划布局如下：发展装备制造、电子信息、大健康产业。 本项目属于金属表面处理及热处理加工，与重庆铜梁高新技术产业开发区姜 家岩片区的产业定位和规划布局不冲突。 （2）与《重庆铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评价报告 书》的符合性分析 1、园区规划 重庆铜梁工业园区于 2002 年成立，是重庆市人民政府《关于同意渝北区等 16 个区县（市） 设立特色工业园区的批复》（渝府〔2002〕210 号） 批准设立的 首批市级特色工业园区。 根据重庆市铜梁工业园区管理委员会提供的铜梁区控制性详细规划整合 （2014）、铜梁区工业发展规划（2017-2025）及铜梁区各专项规划， 铜梁高新区 最新规划概要如下： （1）规划范围及面积 以白土坝片区、姜家岩片区、蒲吕片区、大庙片区为核心， 白土坝片区、姜 家岩片区、蒲吕片区规划面积 2233.48ha，远景规划面积 50 平方公里。 （2）功能定位 重庆市重要的先进制造业基地， 具有国内竞争力的高新技术开发区， 成渝大 健康产业集聚区。 （3）产业结构 |
| --- | --- |

电子信息、装备制造、新材料、大健康等产业。 （4）规划布局 “一区四组团”为主、镇街特色工业为辅助的工业格局。 姜家岩片区： 以改造提升现有产业为重点， 对机械制造业、生物医药等企业 进行改造升级，同时引进发展先进装备制造业，符合规划面积约 0.8 平方公里。 其中大健康产业分两个区域分别规划布局于北环路周边及淮远河、小安溪交汇 处。其中， 依托腊梅园休闲农业及赛维药业等进行集中布局的北环路周边规划面 积约 1410 亩， 淮远河、小安溪交汇处区域规划面积约 2060 亩。其中约 650 亩符 合城市总规，剩余部分作为远景用地进行控制。 项目与《重庆铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评价报告 书》的联动分析见表 1- 1。 表 1- 1 项目与规划环评相关符合性分析 序 号; 类别; 环境准入条件; 项目的准入条件符合性 分析; 符合 性. 1; 产业 定位; 禁止发展冶炼等产业和印染、原料药业、 医药中间体等重污染企业。限制重庆铜梁 工业园纺织羽绒、食品加工产业的发展， 在淮远河、小安溪流域水体未改善前不得 新引进该类企业。限制电镀规模，电镀主 要为 IT 产业配套。; 本项目不属于印染、化 学合成药类等重污染企 业，不属于食品发酵业 等耗水量大、水污染物 排放强度高的项目。; 符合. 2; 规划 布局; 铜梁县电镀企业均应进入电镀工业集中加 工区，不得在加工区外布置。电镀工业集 中加工区布置在铜梁工业园东南部，不得 在蒲吕工业园布置。工业用地与居住区之 间应留出不低于 50 米的防护距离。; 本项目不属于电镀行业 且项目周边 50m 范围内 无居民点。; 符合. 3; 环境 准入; 入驻铜梁工业园的工业企业应符合《重庆 市工业项目环境准入规定》和有关行业准 入条件，采用先进工艺和设备，清洁生产 水平不得低于国家清洁生产二级水平。; 项目满足《重庆市工业 项目环境准入规定（修 订）》，符合园区环境准 入清单要求。; 符合. 4; 污染 防治; 废水需进行收集治理。铜梁工业园污水处 理厂污水处理达到 《城镇污水处理厂污染 物排放标准》（GB18918-2002） 中一级 B 标准后排入淮远河。电镀集中加工中心产 生的生活污水和生产废水进入电镀加工中 心污水处理厂集中处理后排入淮远河。电 镀污水处理厂总规模为 1.5 万吨/天，近期 规模控制在 0.5 万吨/天，远期根据水环境; 本项目不属于电镀行 业。; 符合.

容量分期实施。电镀集中加工区采用多级 回收、逆流漂洗、清洗水循环等清洁生产 工艺，水循环综合利用率不得低于 60% ， 污水厂尾水回用率不得低于 40%，废水排 放 执 行 《 电 镀 污 染 物 排 放 标 准 》 （GB21900-2008）表 3 标准。. 5; 流域 综合 整治; 加快淮远河、小安溪流域水环境综合整 治，为园区建设腾出环境容量。尽快调整 旧县镇水厂功能。; 本项不涉及。; /. 6; 风险 防范; 建立园区环境风险防范体系，完善环境风 险防范措施和应急预案， 防治发生环境 污染事故。; 项目无重大危险源， 生 产车间进行分区防渗， 危废暂存间设置托盘、 围堰等应急设施。; 符合. 7; 环境 管理; 该园区应配备专业环境管理人员和必要的 监控设备， 建立环境管理与风险防范制 度，指定环境风险应急预案，落实污染治 理、环境风险防范措施和环境管理责任。 加工监测能力建设，确保铜梁县具备各工 业组团产生的特征污染物的监测能力。; 企业将配备环保管理人 员 1 人，建立健全 VOCs 治理设施的运行 维护规程和台帐等日常 管理制度， 并对废气治 理设施进行维护管理。; 符合. 8; 其他; 入驻重庆铜梁高新区铜梁片区的建设项目 的重金属总量应在“ 等 量置换”落实重金 属总量排放指标的情况下，严格执行环境 影响评价和环保“三同时”制度，按规定办 理建设项目环评审批和环保验收手续。; 本项目不排放重金属污 染物。; 符合. 本项目与《重庆铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评价报告 书》提出的环境准入负面清单，详见表 1-2。 表 1-2 环境准入负面清单 分类; 限制类; 禁止类; 本项目情况; 符合 性. 清洁 生产 标准; 低于清洁生 产国内先进 水平; /; 符合清洁生 产相关要求。; 符合. 行业 准入 清单; /; 禁止钢铁冶炼、重化工、造纸、印染等重污 染行业入驻园区。禁止新建、扩建化学合成 药类项目。; 不属于左列 禁止类行业。; 符合. /; 园区距离中心城区及其主导风上风向 20 公 里、其他方向 5 公里范围内和乡镇人民政府 所在地及其周边 3 公里范围内， 禁止新建燃 煤电厂、水泥、钢铁冶炼等大气污染严重的 项目。; 不属于左列 禁止类行业。; 符合.

|  | 工 艺、 产品 准入 清单 | 高能耗、高 耗水的工艺 | 《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(修 订)、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备 和产品指导目录（2010 年本）》和《外商投 资产业指导目录(2011 年修订)》中所列淘汰 类、禁止类项目。 | 本项目属于 允许类项目。 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 除国防军工 等特殊需要 外，严格限 制含铅电镀 工艺 | 严格执行国家含氰电镀工艺方面的产业政策 规定， 禁止含有毒有害氰化物电镀工艺（氰 化金钾电镀金及氰化亚金钾镀金）。 | 不属于左列 禁止类行业。 | 符合 |  |
|  |  | / | 旧县水厂取水口位于规划区小安溪下游约 6.8km，小安溪河沿岸一公里范围禁止建设 排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重 金属）、剧毒物质和持久性有机污染物工艺。 | 本项目不在 小安溪流域， 不属于左列 禁止建设类。 | 符合 |  |
|  | 其他 | / | 禁止引进使用煤为燃料的工业项目。 | 本项目采用 电作为能耗。 | 符合 |  |
|  |  | 电镀企业应 进入表面处 理园 | / | 不属于电镀 行业。 | 符合 |  |
|  | 主导行 业 | 禁止工艺及产品 |  |  |  |  |
|  | 电子 信息 | 1、含有毒有害氰化物电镀工艺（氰化金钾电镀金及氰化亚 金钾镀金（2014 年）2、银、铜基合金及予镀铜打底工艺电 子管高频感应加热设备；3、电子管高频感应加热设备； 4、模拟 CRT 黑白及彩色电视机项目；5、激光视盘机生产 线（VCD 系列整机产品）。 |  | 项目属于金 属表面处理 及热处理加 工，不属于左 列禁止工艺 及产品。 | 符合 |  |
|  | 生物 医药 | 1、新建、扩建古龙酸和维生素 C 原粉（包括药用、食品用 和饲料用、化妆品用）生产装置， 新建药品、食品、饲料、 化妆品等用途的维生素 B1、维生素 B2、维生素 B1；2 (综 合利用除外)、维生素 E 原料生产装置 2、新建青霉素工业 盐、 6-氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产 7-氨基头孢烷 酸（7-ACA）、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、 青霉素 V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素 c 发 酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可 霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉 素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福 平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置；3、新建紫杉醇（配套红 豆杉种植除外） 、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外） 生产装置； 4、手工胶囊填充工艺、软木塞烫腊包装药品工 艺； 5、新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒 危动植物药材的产品生产装置； 6、新开办无新药证书的药 |  | 项目属于金 属表面处理 及热处理加 工，不属于左 列禁止工艺 及产品。 | 符合 |  |

品生产企业。. 医疗 器械 及医 药包 材; 1、新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料 瓶生产装置 2、新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计 生产装置、银汞齐齿科材料、新建 2 亿支/年以下一次性注 射器、输血器、输液器生产装置 3、不符合 GMP 要求的安 瓿拉丝灌封机。; 项目属于金 属表面处理 及热处理加 工，不属于左 列禁止工艺 及产品。; 符合. 机械 装备 制造; 1、国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修 正）》限 制类“十一、机械”第 12 、16- 19 、21-23 、 28 、29、31-33 、 36 、37 、40-43 、47 、48 项等 通用设备制造。 2、国家《产 业结构调整指导目录(2011 年本）（修 正）》限制类“十一、 机械”第 1- 10 、13、46、 51-55 项及“十五、消防”第 1-8 项 等专用设备制造。3、国家《产业结构调整指导目录（2011 年本） (修正）》限制类“十一、机械”第 14 、15、24、25 、 44 、50 项等电气机械和器材制造；糊式锌锰电池、镉镍电 池；普通照明白炽灯、高压汞灯。4、低速汽车（三轮汽 车、低速货车）（自 2015 年起执行与轻型卡车同等的节能与 排放标 准） ；4 档及以下机械式车用自动变速箱（AT);排放 标准国三及以下的机动车用发动机。 5、出口船舶分段建造 项目。; 项目属于 C3912 金属 表面处理及 热处理加 工，不属于 左列禁止工 艺及产品。; 符合. 生态 农产 品加 工; 1 、3 万吨/年以下酒精生产线（废糖蜜制酒精除外） 2 、3 万吨/年以下味精生产装置 3 、2 万吨/年及以下柠檬酸生产 装置 4、年处理 10 万吨以下、总干物收率 97%以下的湿法 玉米淀粉生产线 5、桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪 屠宰设备 6、猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺 7、小麦粉增白 剂（过氧化苯甲酰、过氧化钙） 的添加工艺。; 不属于左列 禁止工艺及 产品。; 符合. 由上表可知， 本项目为金属表面处理及热处理加工行业， 属于配套电子信息 生产企业， 与园区主导产业不冲突，本项目不在《重庆铜梁高新区铜梁片区及全 蒲片区规划环境影响跟踪评价报告书》提出的生态环境准入负面清单中。 （3）与《重庆铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评价报告 书的审查意见函（渝环函〔2019〕94 号） 》符合性分析。 表 1-3 项目与（渝环函〔2019〕94 号）相关符合性分析 类别; 环境准入条件; 项目的准入条件分析; 符合性. 规划区应不断优化产业发展方向，按照报告书; 满足《重庆市工业项目. 严格; 提出的“ 三线一单” 管理要求， 以资源利用上; 环境准入规定（修. 建设; 线、环境质量底线为约束，严格建设项目环境; 订）》， 符合园区环境准. 项目; 准入，入驻工业企业应满足《重庆市工业项目; 入清单要求，不属于印; 符合. 环境; 环境准入规定（修订）》《报告书》确定的环境; 染、化学合成药类等重. 准入; 准入清单要求，禁止发展印染，化学合成药类 等重污染企业，限制引进食品发酵业等耗水量; 污染企业， 不属于食品 发酵业等耗水量大、水.

|  |  | 大、水污染物排放强度高的项目。 | 污染物排放强度高的项 目。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强化 生态 空间 管控 和景 观优 化 | 规划区内淮远河、小安溪等河流两岸以及拦河 堰水库、生基嘴水库库岸应设置一定宽度的绿 化缓冲带，绿化缓冲带要保持原有的状况和自 然形态，原则上应为绿地，除护岸工程及必要 的市政设施外，禁止修建任何建筑物和构筑 物。规划区要优化区域内的工业景观设计和建 设，调整不和谐的建筑因素，按国务院实现全 域旅游景观的原则要求，逐步调整工业园区与 城市的景观和谐、自然，达到园区工业景观的 “产业美” 目标。规划区后续涉及环境防护距离 的工业企业或项目，应通过选址或调整布局严 格控制环境防护距离。结合铜梁区工业发展规 划， 白土坝片区采取“腾笼换鸟” 的方式，发展 以物流、生产资料交易为主的生产性服务业， 将片区内不符合产业规划、排污量大企业逐步 迁出片区。 | 本项目选址位于铜梁区 工业园区龙飞路 3 号， 符合产业规划。 | 符合 |  |
|  | 做好 大气 污染 防治 | 严格环境准入。禁止燃煤，鼓励燃气锅炉采用 低氮燃烧技术。加强现状企业大气污染治理和 监管，各入驻企业采用清洁工艺，采取先进的 污染防治措施，确保废气稳定达标排放。排放 挥发性有机物的企业应符合《重庆市“十三五” 挥发性有机物污染防治工作实施方案》等相关 要求。合理布局，产生有毒有害气体、粉尘的 项目尽量远离生活配套服务区等集中居住区， 尽量降低企业达标扰民的影响。食品加工、生 物医药等对环境要求较高企业布局应考虑周边 企业污染排放， 留足防护距离。 | 项目以电作为热源， 不 燃煤， 产生的喷涂废气 采取“UV 光催化+二级 活性炭吸附”处理工 艺，可实现达标外排， 满足《重庆市“十三五” 挥发性有机物污染防治 工作实施方案》等相关 要求。厂区周边 50m 范 围内无环境敏感目标分 布。 | 符合 |  |
|  | 做好 水环 境保 护 | 采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防 渗措施，防止规划实施对区域地下水环境的污 染。桉监测计划，因区应定期开展地下水跟踪 监测工作， 根据监测结论，督促相关企业完善 相应的地下水污染防控措施。 | 本项目厂区内采取分 区、分级防渗措施， 不 会对地下水环境造成影 响。 |  |  |
|  | 强化 噪声 污染 防控 | 合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布 局应满足相应的环境防护距离要求，尽量远离 居住区；选择低噪声设备，采取消声、隔声、 减震等措施，确保厂界噪声达标；合理布局、 科学设定建筑物与交通干线的防噪声距离，严 格落实规划区内交通主干道两侧的防护绿化带 要求。 | 项目运营期生产设备均 置于全密闭生产厂房 内，通过采取合理布 局、加装减震基座、厂 区绿化布置等降噪措施 后，厂界噪声可实现达 标外排。 | 符合 |  |
|  | 做好 | 固体废物应按相关要求进行妥善收集、处理。 | 项目运营期按固废性质 | 符合 |  |

|  |  | 土壤 和固 体废 物污 染防 控; 加强一般工业固体废物综合利用和处置；危险 废物交有相应危险废物处理资质的单位进行处 置；生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处 置。严格执行土壤风险评估和污染土壤修复制 度，对疑似污染地块开展调查评估，建立污染 地块名录及其开发利用负面清单，土地开发利 用必须满足规划用地土壤环境质量要求。; 进行分类收集处置， 不 会对外环境造成二次污 染。. 强化 环境 风险 管控; 环境风险防范和应急处置是确保环境安全的重 要工作内容，园区应在现有基础上完善环境风 险防范体系建设，相关企业尤其是涉及危化品 的企业应严格落实各项环境风险防范措施，防 范突发性环境风险事故发生。完善环境污染事 故应急预案，配备相应风险防范应急物资，定 期做好应急演练，完善园区三级风险防范体 系，保障环境安全。; 项目无重大危险源， 车 间进行分区防渗处理， 危废暂存间设置托盘、 围堰等应急设施。; 符合. 综上， 本项目主要为金属表面处理及热处理加工行业， 属于配套电子信息生 产企业，与园区主导产业不冲突。项目生产过程中产生废气、废水、噪声及固废 均采取有效措施治理后实现达标排放， 属于低能耗、低污染类项目， 且工艺先进， 对厂区周边的环境影响较小。本项目不属于能耗高、污染大、污染重的企业， 符 合《重庆铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评价报告书审查意见 函（渝环函〔2019〕94号）》的相关要求。 |
| --- | --- | --- |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1. 与“三线一单” 的符合性分析 （1）与《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利 用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发 〔2020〕11 号）符合性分析 根据文件要求： 环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、 一般管控 单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域， 主要包括饮用水水源保 护区、环境空气一类功能区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源 等资源环境要素重点管控的区域， 主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的 工业园区（工业集聚区） 。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外 的其他区域。 优先保护单元依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设， 在功能受 损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动， 恢复生态系统服务功能。重点管 控单元优化空间布局， 不断提升资源利用效率， 有针对性地加强污染物排放控制 |  |

和环境风险防控， 解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。 一般管控 单元主要落实生态环境保护基本要求。 本项目位于重庆市铜梁区工业园区龙飞路 3 号（铜梁高新区铜梁片区），不 在铜梁区生态保护红线内， 位于重点管控区， 项目各项污染物均采取了相应的污 染防治措施，对环境影响小，满足文件规定。 （2）与《重庆市铜梁区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、 资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（铜府 发〔2020〕8 号）符合性分析 根据“铜府发〔2020〕8 号”文件： 全区国土空间按优先保护、重点管控、 一 般管控三大类划分为 17 个环境管控单元。其中， 优先保护单元 10 个， 面积占比 17.9%；重点管控单元 4 个，面积占比 47.0%；一般管控单元 3 个，面积占比 35.1%。 实施差异化管理， 保护好巴岳山、毓青山等自然生态环境， 形成以生态功能 区为支撑， 国家禁止开发区域为重要组成部分的生态空间体系。强化污染物排放 控制和环境风险防控， 持续改善水环境质量， 严控用水总量， 全方位建设节水型 社会； 持续改善大气环境质量， 建立区域污染联防联控长效机制； 优化产业结构 布局，强化布局约束，优化人居环境。 本项目位于重点管控单元（淮远河众志桥）。项目各项污染物均采取了相应 的污染防治措施，对环境影响小，满足文件规定。 本项目与铜府发〔2020〕8 号文附件 3 铜梁区总体管控要求的符合性分析详 见下表 1-4。 表 1-4 项目与铜梁区总体管控要求的符合性分析 管控 类别; 总体管控要求; 项目情况; 符合性. 空间 布局 约束; 第一条：保护好巴岳山、毓青山等自然生态环 境， 形成以生态功能区为支撑，国家禁止开发 区域为重要组成部分的生态空间体系。小企业 基地规划范围不得侵占生态空间。; 项目不在生态红线范围 内。; 符合. 第二条：铜梁高新区白土坝片区采取“腾笼换 鸟” 的方式，推动现有产业提档升级， 发展环 境影响小、风险可控的产业。; 本项目不在白土坝片 区，位于铜梁高新区铜 梁片区（姜家岩片区）。; 符合. 污染 物排 放管; 第三条：城市生活污水处理厂全面达到《城镇 污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002） 一级 A 排放标准，生活污水处理厂污泥无害化; 本项目不涉及。; 符合.

控; 处置率达到 85%。. 第四条：持续推进企业大气污染防治。二氧化 硫、氮氧化物、颗粒物、 VOCs 严格执行大气 污染物特别排放限值，鼓励辖区内水泥、烧结 砖瓦窑企业错峰生产。; 项目废气均得到有效处 理后达标排放， 不属于 水泥、烧结砖瓦窑行业。; 符合. 第五条：新建、改建、扩建涉 VOCs 的项目， 要加强源头控制，使用低（无） VOCs 含量的 原辅料，加强废气收集， 安装高效治理设施。; 项目为扩建项目，采用 密闭涂装， 产生的挥发 性有机物经得到有效的 处理达标后排放。; 符合. 第六条：持续推进小安溪综合整治，加强农业 面源污染防治； 加快农村分散污水有效处理， 推进农村生活垃圾进行集中收集并转运统一 处置。; 项目不属于农业面源污 染。; /. 第七条：严格落实畜禽养殖规划，取缔或搬迁 流小安溪流域禁养区畜禽养殖场。; 项目不属于畜禽养殖行 业。; /. 环境 风险 防控; 第八条：生产、存储危险化学品及产生大量废 水的企业，应配套有效措施， 防止因渗漏污染 地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表 水体。; 项目存储少量的危险化 学品物质， 采取相应的 风险防范措施后，环境 风险可控。; 符合. 资源 利用 效率; 第九条：推行节水措施和中水回用提高水资源 回用率，鼓励工业企业提高中水回用率。; 项目的水耗及能耗能够 达到《重庆市工业项目 环境准入规定》要求。; 符合. （3）与《长江经济带战略环境评价重庆市铜梁区 “三线一单 ”编制文本》 （2019 年 12 月）符合性分析 生态保护红线： 根据对比铜梁区生态红线保护图， 本项目建设区域不涉及生 态保护红线。 资源利用上线：本项目仅新增少量用水、用电，公用设施可满足项目用水、 用电需求。 不新增用地， 土地资源利用上限用地管控限值符合铜梁高新区铜梁片 区规划要求。 环境质量底线： 正常情况下本项目排放的污染物对当地的环境空气、地表水、 地下水、声环境、土壤环境质量影响较小， 只要建设方严格执行环评提出的各项 要求，认真落实污染防治措施，不会改变区域的环境功能。 生态环境准入清单： 本项目属于金属表面处理及热处理加工项目， 不属于铜 梁区生态环境准入清单中禁止的工艺、装备及产品。 根据铜梁区生态环境管控单元划分情况， 本项目所属管控单元为铜梁区重点 管控单元。同时根据《长江经济带战略环境评价重庆市铜梁区生态环境准入清

|  | 单》，本项目与铜梁区生态环境准入清单管控要求详见下表 1-5。 表 1-5 项目与管控单元符合性分析 环境管 控单元 名称; 管控 类别; 管控要求; 符合性分析. 铜梁区 重点管 控单元 -淮远 河众志 桥，编 号: ZH500 15 120002; 空间 布局 约束; 1.除在安全或产业布局等方面有特殊要求的项 目外， 新建有污染物排放的工业项目，应当进入 工业园区/工业集聚区。 2.限制引入高耗水、高排水项目。 3.铜梁高新区的白土坝片区采取“腾笼换鸟” 的 方式，推动现有产业提档升级，发展环境影响小、 风险可控的产业。; 本项目位于重庆铜梁 高新技术产业开发区 铜梁片区， 主要进行 金属表面处理及热处 理加工，不属于高耗 水、高排水项， 符合 相关要求。. 污染 物排 放管 控; 1.城市建成区生活污水集中处理率达到 95%；镇 街生活污水集中处理率达到 85%。 2.城市生活污水处理厂全面达到一级 A 排放标 准， 生活污水处理厂污泥无害化处置率达到 100 %。 3.大力推广清洁能源，禁止新建 20 蒸吨以下小 燃煤锅炉。 4.鼓励烧结砖瓦窑开展错峰生产。 5.持续推进企业大气污染防治， 加强涉及挥发性 有机物排放企业的 VOCs 的治理，新建涉及喷涂 的建设项目鼓励使用环保涂料。; 本项目为笔记本电脑 零配件项目，无锅炉、 炉窑。 本项目采用密 闭涂装，使用水性涂 料， 产生的挥发性有 机物经处理达标后排 放。污废水经处理后 排入东城污水处理厂 深度处理排放， 符合 相关要求。. 环境 风险 防控; 1.严格限制居住区周边布设企业类型，不宜引入 存在重大环境风险的工业企业。 2.小企业基地应开展环境影响评价工作， 并建立 环境风险防控体系。 3.生产、存储危险化学品及产生大量废水的企 业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、 土壤， 以及因事故废水直排污染地表水体。 4.产生、利用或处置固体废物（含危险废物） 的 企业， 在贮存、转移、利用、处置固体废物（含 危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防 渗漏及其他防止污染环境的措施。; 本项目位于重庆铜梁 高新技术产业开发区 铜梁片区， 四周均为 工业企业， 项目不存 在重大风险源， 车间 进行分区防控处理， 符合相关要求。. 资源 开发 效率 要求; 1.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁 止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的， 应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、 页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 2.推行节水措施和中水回用提高水资源回用率。 鼓励工业企业实施中水回用。; 本项目不使用高污染 燃料， 无生产废水产 生，符合相关要求。. 综上，项目符合铜梁区“三线一单”总体管控要求及管控单元的相关要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 2. 与其他相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 （1）与相关产业政策符合性分析 表 1-6 项目与相关产业政策符合性分析表 序号; 文件名称; 主要内容（摘录）; 项目情况; 符合性. 1; 《产业结构调 整指导目录》 （2019 年本）; 第一类 鼓励类：/; 项目属于金属表 面处理及热处理 加工项目， 不属 于鼓励类、限制 类、淘汰类，视 为允许类。项目 已取得备案证， 符合要求。; 符合. 限制类：/. 淘汰类：/. 2; 《重庆市发展 和改革委员会 重庆市经济和 信息化委员会 关于严格工业 布局和准入的 通知》（渝发改 工） [2018]781 号; 1.优化空间布局对在长江干流及主要支 流岸线 1 公里范围内新建重化工、纺织、 造纸等存在污染风险的工业项目； 2.新建项目入园新建有污染物排放的工 业项目， 除在安全生产或者产业布局等 方面有特殊要求外，应当进入工业园区 （工业集聚区， 下同）； 3.严格产业准入严格控制过剩产能和 “两高一资”项目， 严格限制造纸、印染、 煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及 重金属以及有毒有害和持久性污染物排 放的项目。新建或扩建上述项目，必须 符合国家及我市产业政策和布局，依法 办理环节保护、安全生产、资源（能源） 节约等有关手续。; 项目位于铜梁高 新技术产业开发 区铜梁片区，不 在长江干流及主 要支流岸线 1 公 里范围内， 主要 进行金属表面处 理及热处理加 工，不属于过剩 产能和“两高一 资”项目，符合要 求。; 符合. 3; 《重庆市发展 和改革委员会 关于印发重庆 市产业投资准 入工作手册的 通知》 （渝发改 投[2018]541 号）; 全市范围内不予准入的产业：国家产业 结构调整指导目录中的淘汰类项目，资 源环境绩效水平超过《重庆市工业项目 环境准入规定》（渝办发〔2012〕 142 号）限值以及不符合生态建设和环境保 护规划区域布局规定的工业项目。在环 境容量超载的区域（流域） 增加污染物 排放的项目； 重点区域范围内不予准入的产业： 四山 保护区域内的工业项目；长江鱼嘴以上 江段及其一级支流汇入口上游 20 公里、 嘉陵江及其一级支流汇入口上游 20 公 里、集中式饮用水水源取水口上游 20 公 里范围内的沿岸地区（江河 50 年一遇洪; 项目不属于产业 结构调整指导目 录中的禁止类、 淘汰类项目，符 合生态建设和环 境保护规划区域 布局规定； 不在 四山保护区域 内，不在饮用水 水源保护区、自 然保护区、自然 文化遗产地、湿 地公园、森林公 园、风景名胜区、; 符合. |
| --- | --- |

水位向陆域一侧 1 公里范围内） 的重金 属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属， 下同）、剧毒物质和持久性有机污染物 的工业项目； 饮用水水源保护区、自然 保护区、自然文化遗产地、湿地公园、 森林公园、风景名胜区、地质公园等区 域进行工业化城镇化开发； 长江、嘉陵 江主城区江段及其上游沿江河地区排放 有毒有害物质、重金属以及存在严重环 境安全风险的产业项目。 限制准入类： 大气污染防治一般控制区 域内，限制建设大气污染严重项目；合 川区、江津区、长寿区、璧山区等地区， 严格限制新建可能对主城区大气产生影 响的燃用煤、重油等高污染燃料的工业 项目。; 地质公园等区域 内，不排放重金 属、剧毒物质和 持久性有机污染 物， 项目使用水 性漆进行喷涂， 废气主要为颗粒 物、非甲烷总烃， 不属于大气污染 严重项目， 项目 不使用煤、重油 等高污染燃料。. 4; 《重庆市经济 和信息化委员 会关于进一步 调整产业结构 优化产业布局 加快产业转型 升级高质量发 展的实施意见》 （渝经信发 〔2018〕114 号）; 优先发展智能产业。主城片区要围绕数 字产业化、产业数字化，聚力引进行业 龙头企业和具有重大影响的龙头项目， 引进和培育研发机构， 加快大数据智能 化技术的研发和成果转化， 构建完善的 智能产业生态。 加强产业准入管控。加强规划源头管控， 严格项目准入。坚决禁止在长江干流及 主要支流岸线 1 公里范围内新建重化 工、纺织、造纸等存在污染风险的工业 项目。; 本项目位于铜梁 高新技术产业开 发区铜梁片区 内，属于金属表 面处理及热处理 加工行业， 不在 长江干流及主要 支流岸线 1 公里 范围内，符合渝 西片区产业结 构、产业布局。. （2）与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》符合性分析 根据（渝办发〔2012〕142 号）《重庆市工业项目环境准入规定》（修订）， 为合理利用资源促进全市产业结构调整， 要求工业项目建设必须贯彻执行对照准入 条件分析见表 1-7。 表 1-7 重庆市工业项目环境准入规定符合性分析一览表 序号; 准入规定; 本项目; 符合性. 1; 工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本 市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不 得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目; 符合产业政策有关规定， 为允许类建设项目; 符合 要求. 2; 本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得 低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中， “一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到 国内先进水平; 生产原料及生产工艺简 单， 所使用原料及设备等 均符合清洁生产相关要 求; 符合 要求.

— 13   —

3; 工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体 规划、土地利用规划等规划。新建有污染物排 放的工业项目应进入工业园区或工业集中区; 项目位于重庆市铜梁高 新区铜梁片区，用地性质 为工业用地，符合相关规 划要求; 符合 要求. 4; 在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地 区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患 的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重 金属的工业项目; 项目不涉及化工、造纸、 印染及排放有毒有害物 质和重金属的工业项目; 符合 要求. 5; 在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为 燃料的工业项目；在合川区、江津区、长寿区、 璧山县等地区严格限制新建、扩建可能对主城 区大气产生影响的燃用煤、重油等高污染燃料 的工业项目; 本项目位于铜梁区，不为 用煤、重油的工业项目， 采用电作为清洁生产能源; 符合 要求. 6; 工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要 污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得 影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污 染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设 新增相应污染物排放量的工业项目; 建设单位污染物排放总量 包括在工业园区的总量指 标内; 符合 要求. 7; 新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环 境主要污染物现状浓度占标准值 90%~100% 的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量 的 1.5 倍削减现有污染物排放量; 新建项目位于重庆市铜 梁高新区铜梁片区内， 区 域有一定的环境容量; 符合 要求. 8; 新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排 放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重 金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属 排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重 金属污染物排放指标; 项目不涉及重金属排放; 符合 要求. 9; 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目; 项目不存在重大环境安 全隐患的工业项目; 符合 要求. 10; 工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定 的污染物排放标准， 资源环境绩效水平应达到 本规定要求; 外排污染物达标排放; 符合 要求. 由上表可知， 项目的建设符合《重庆市工业项目环境准入规定》（修订） 中相 关要求。 （3）与《长江经济带发展负面清单指南（试行， 2022 年版）》（长江办〔2022〕 7 号）、《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（渝推长办发〔2019〕 40 号）的符合性

— 14   —

表 1-8 项目与长江经济带相关文件符合性分析表 序号; 文件名称; 主要内容（摘录）; 项目情况; 符合性. 1; 《长江经济 带发展负面 清单指南（试 行， 2022 年 版）》（长江 办〔2022〕7 号）、 《重庆市长 江经济带发 展负面清单 实施细则（试 行）》（渝推 长办发 〔2019〕40 号; 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸 线和河段范围内新建、改建、扩建与供 水设施和保护水源无关的项目，以及网 箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的 投资建设项目。禁止在饮用水水源二级 保护区的岸线和河段范围内新建、改 建、扩建排放污染物的投资建设项目。 7.禁止在长江干支流 1 公里范围内新 建、扩建化工园区和化工项目。禁止在 合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化 工、焦化、建材、有色等高污染项目。 8.禁止新建、扩建不符合国家石化、现 代煤化工等产业布局规划的项目。 9.禁止新建、扩建法律法规和相关政策 命令禁止的落后产能项目。 10.禁止新建、扩建不符合国家产能置 换要求的严重过剩产能行业的项目。; 项目主要进行金属表 面处理及 热 处理加 工，不属于钢铁、石 化、化工、焦化、建 材、有色等高污染项 目，不属于落后产能、 产能过剩行业。项目 位于铜梁高新区铜梁 片区，位于淮远河流 域，不在长江干支流 1 公里范围内， 不涉 及长江饮用水水源保 护区，符合相关要求。; 符合. （4）与大气污染防治相关法律法规政策的符合性分析 项目与大气污染防治相关法律法规政策的符合性见下表。 表 1-6 与大气污染防治相关法律法规的符合性分析 文件; 相关要求; 项目情况; 符合性. 《中华人民共 和国大气污染 防治法》; 产生含挥发性有机物废气的生产和服务 活动，应当在密团空间或者设备中进 行，并按规定安装、使用污染防治措 施；无法密闭的，应当采取措施减少废 气排放。; 项目使用水性漆涂料 进行喷涂作业 ，喷涂 线均为密闭封闭设 置，产生的有机废气 经收集后引至 l 套“ 喷 淋塔（自带除雾装置） +干式过滤器+ UV 光 催化+ 二 级活性 炭 吸 附” 处理设施处理后达 标排放。; 符合. 石油、化工以及其他生产和使用有机溶 剂的企业，应当采取措施对管道、设备 进行日常维护维修， 减少物料泄漏， 对 泄漏的物料应当及时收集处理。; 本项目使用水性漆涂 料， 其 VOCs 含量较 低， 建设单位生产过 程中应定期对相应设 备进行日常维护。; 符合. 《重庆市大气 污染防治条例》; “ 有机化工、制药、电子设备制造、包 装印刷、家具制造及其他产生含挥发性; 项目设置密闭的喷涂 线进行喷涂，产生的; 符合.

|  | （2021 年 5 月 27 日修正） | 有机物废气的生产和服务活动，应当在 密闭空间或者设备中进行，并按照规定 安装、使用污染防治设施，保持正常运 行；无法密闭的，应当采取措施减少废 气排放”及第六项：“其他向大气排放粉 尘、恶臭气体，以及含重金属、持久性 有机污染物等有毒有害气体的工业企 业，应当按照规定配套安装净化装置或 者采取其他措施减少污染物排放”。 | 废气集中收集后，通 过 l 套“ 喷淋塔（自带 除雾装置）+干式过滤 器+UV 光催化+二级活 性炭吸附” 处理设施处 理后达标排放。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《“十三五”挥发 性有机物污染 防治工作方案》 （环大气 〔2017〕121 号） | 新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园 区。严格涉 VOCs 建设项目环境影响 评价，实行区域内 VOCs 排放等量或 倍量削减替代，并将替代方案落实到企 业排污许可证中，纳入环境执法管理。 新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应 从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含 量的原辅材料，加强废气收集， 安装高 效治理设施。 | 项目位于铜梁高新区 铜梁片区。项目对产 生的挥发性有机物采 取了有效的收集处理 措施， 能达标排放。 | 符合 |  |
|  |  | 钢结构制造行业。大力推广使用高固体 分涂料，到 2020 年底前，使用比例达 到 50%以上；试点推行水性涂料。大力 推广高压无气喷涂、空气辅助无气喷 涂、热喷涂等涂装技术，限制空气喷涂 使用。逐步淘汰钢结构露天喷涂，推进 钢结构制造企业在车间内作业，建设废 气收集与治理设施。 | 项目使用水性漆涂 料，满足《工业防护涂 料中有害物质限量》 （GB30981-2020 ）中 VOC 含量要求，生产 技术采用高压无气喷 涂技术，生产均在无 尘车间内作业，对喷 涂废气建设高效收集 和治理设施，喷漆废 气收集率达 95%，有 机废气处理后可实现 达标排放。 | 符合 |  |
|  | 《重庆市“十三 五”挥发性有机 物大气污染防 治工作实施方 案》（渝环 〔2017〕252 号） | 重点区域要实行 VOCs 排放等量或倍量 削减替代，并将替代方案落实到企业排 污许可证中，纳入环境执法管理。新 建、改建、扩建涉 VOCs 排放的项目， 要加强源头控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅料，加强废气收集，安装高 效治理设施。新建涉 VOCs 排放的工业 企业要入园区。 | 项目位于铜梁高新区 铜梁片区，使用水性漆 涂料进行喷涂作业 ， 喷涂线均为密闭封闭 设置，满足《工业防护 涂料中有害物质限量》 （GB30981-2020 ）中 VOC 含量要求，对产 生的挥发性有机物采 取有效的收集处理措 施，能达标排放。 | 符合 |  |

|  |  | 鼓励推广使用高固体分、粉末涂料和水 性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂 等先进涂装技术，加强有机废气收集与 治理， 有机废气收集率不低于 90%，建 设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标 排放。 | 项目使用水性漆涂料 进行喷涂作业 ，喷涂 线 均 为 密 闭 封 闭 设 置，满足《工业防护涂 料中有害物质限量》 （GB30981-2020 ）中 VOC 含量要求；生产 工艺采用无气喷涂工 艺；采取措施对有机 废气进行净化处理， 不 进 行 露 天 喷 涂 作 业， 喷涂废气收集率 95% ， 喷涂废气采用 “喷淋塔（自带除雾装 置）+干式过滤器+ UV 光催化+二级活性炭吸 附”处理设施处理后 高空达标排放。 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《挥发性有机 物无组织排放 控制标准》 (GB37822-2019) | 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储 罐、储库、料仓中； 盛装 VOCs 物料的 容器或保证应存放于室内或存放于设置 有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。 | 项目漆料均为小桶密 封分装，存放于专用的 液体原料库内。 | 符合 |  |
|  |  | VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装 袋、储罐、料仓中； 承装物料的容器或 包装袋应存放于室内，在非取用状态时 应加盖、封口， 保持密闭。采用非管道 输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采 用密闭容器；VOCs 物料卸（出、放） 料过程应密闭， 卸料废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 | 项目设有单独的调漆 房调漆，喷漆、洗枪等 操作均在喷漆房在进 行，烘干在密闭的烘干 隧道中烘干，各工序废 气收集进入废气处理 系统。 | 符合 |  |
|  |  | VOCs 废气收集处理系统应与生产设备 同步运行。 VOCs 废气收集处理系统发 生故障或检修时，对应的生产工艺设备 停止运行，待检修完毕后同步投入使用； 生产工艺设备不能停止运行或不能及时 停止运行的，应设置废气应急处理设施 或采取其他替代措施。 | 项目废气收集处理系 统与喷漆房、烘干房同 步运行，设备故障情况 下可立即停止生产。 | 符合 |  |
|  |  | 工艺过程产生的含 VOCs 废料(渣、液) 应按照第 5 章、第 6 章的要求进行储 存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的 废包装容器应加盖密闭。 | 项目含有机溶剂的各 类危险废物均采用密 闭容器包装、储存、 转移和输送。 | 符合 |  |

|  |  | 废气收集系统的输送管道应密闭。废气 收集系统应在负压下运行。 | 喷涂线废气收集系统 的输送管道为密闭。 废气收集系统在负压 下运行，总风量远小 于排风量。 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《重庆市生态 环境局关于深 化工业大气污 染防治打赢蓝 天保卫战的通 知》（渝环 〔2019〕176 号） | 加强工业挥发性有机物（VOCs）治理。 严格执行生态环境部印发的《重点行业 挥发性有机物综合治理方案》（环大气 〔2019〕53 号）要求。 | 项目产生的少量废气 经环保设备处理达标 后排放，满足达标排 放的要求，符合（环大 气〔2019〕53 号）要求。 | 符合 |  |
|  |  | 依法依规控制生产经营活动中废气排 放。涉及废气排放的生产经营单位要设 置规范的排气筒，严格按照排污许可证 要求排放扬尘、粉尘、烟尘，并对产生 废气的环节开展全过程控制，采取有效 措施减少无组织排放，防止废气扰民。 | 项目产生的废气处理 后经规范的排气筒排 放。 | 符合 |  |
|  | 《2020 年挥发 性有机物治理 攻坚方案》（环 大气〔2020〕33 号） | 大力推进源头替代， 有效减少 VOCs 产 生： 企业应建立原辅材料台账， 记录 VOCs 原辅材料名称、成分、 VOCs 含 量、采购量、使用量、库存量、回收方 式、回收量等信息， 并保存相关证明材 料。采用符合国家有关低 VOCs 含量产 品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放 浓度稳定达标且排放速率满足相关规定 的，相应生产工序可不要求建设末端治 理设施。 | 本项目按要求建立台 账、工艺末端这是废 气治理设施。 | 符合 |  |
|  |  | 全面落实标准要求， 强化无组织排放控 制： 企业在无组织排放排查整治过程 中，在保证安全的前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密 闭管理。储存环节应采用密闭容器、包 装袋， 高效密封储罐，封闭式储库、料 仓等。装卸、转移和输送环节应采用密 闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使 用环节应采用密闭设备， 或在密闭空间 中操作并有效收集废气， 或进行局部气 体收集；非取用状态时容器应密闭。处 置环节应将盛装过 VOCs 物料的包装容 器、含 VOCs 废料（渣、液）、废吸附 剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善 存放， 不得随意丢弃。 | 本项目涂装线为封闭 式作业车间，危险废 物交有资质单位收运 处置。 | 符合 |  |

|  |  | 聚焦治污设施“三率” ，提升综合治理效 率： 将无组织排放转变为有组织排放进 行控制，优先采用密闭设备、在密闭空 间中操作或采用全密闭集气罩收集方 式；对于采用局部集气罩的，应根据废 气排放特点合理选择收集点位， 距集气 罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位 置，控制风速不低于 0.3m/s，达不到要 求的通过更换大功率风机、增设烟道风 机、增加垂帘等方式及时改造； 加强生 产车间密闭管理，在符合安全生产、职 业卫生相关规定前提下， 采用自动卷帘 门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要 时保持关闭。按照与生产设备“ 同启同 停” 的原则提升治理设施运行率。根据 处理工艺要求， 在处理设施达到正常运 行条件后方可启动生产设备，在生产设 备停止、残留 VOCs 废气收集处理完毕 后，方可停运处理设施。 VOCs 废气处 理系统发生故障或检修时，对应生产工 艺设备应停止运行， 待检修完毕后同步 投入使用； 因安全等因素生产工艺设备 不能停止或不能及时停止运行的，应设 置废气应急处理设施或采取其他替代措 施。 | 本项目涂装线为封闭 式作业车间，在全密 闭空间操作；除尘擦拭 工序采用局部集气罩 收集控制风速设计为 0.5m/s；废气治理设备 与生产设备“ 同启同 停” 的原则，并定期维 护保养，更换过滤吸 附材料。 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《挥发性有机 物（VOCs）污 染防治技术政 策》 | 源头和过程控制：（十）在涂装、印刷、 粘合、工业清洗等含 VOCs 产品的使用 过程中的 VOCs 污染防治技术措施包 括： 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环 保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂； 2.根据涂装工艺的不同， 鼓励使用水性 涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光 固化（UV）涂料等环保型涂料； 推广采 用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率 较高的涂装工艺；应尽量避免无 VOCs 净化、回收措施的露天喷涂作业； 3.在印刷工艺中推广使用水性油墨， 印 铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV） 油墨， 书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技 术； 4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包 | 1.项目使用的涂料均属 于环保水性涂料，符 合《工业防护涂料中有 害物质限量》 （GB30981-2020）中 VOC 含量限值要求； 2.项目使用水性涂料； 采取措施对有机废气 （以非甲烷总烃计）进 行净化处理，不进行 露天喷涂作业； 3.本项目不涉及； 4.本项目不涉及； 5.本项目不使用以三氟 三氯乙烷、甲基氯仿 和四氯化碳为清洗剂 或溶剂的生产工艺。 | 符合 |  |

|  |  | 装材料等粘合过程中使用水基型、热熔 型等环保型胶粘剂， 在复合膜的生产中 推广无溶剂复合及共挤出复合技术； 5.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四 氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清 洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集， 有 回收价值的废溶剂经处理后回用，其他 废溶剂应妥善处置； 6.含 VOCs 产品的使用过程中， 应采取 废气收集措施， 提高废气收集效率， 减 少废气的无组织排放与逸散，并对收集 后的废气进行回收或处理后达标排放。 | 项目涂装的设备清洗 过程中产生的废溶剂 密闭收集后交由有资 质的单位妥善处置； 6.水性漆使用过程中采 取了废气收集措施， 并对收集后的废气进 行处理后达标排放。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 末端治理与综合利用：（十五）对于含低 浓度 VOCs 的废气， 有回收价值时可采 用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收 后达标排放；不宜回收时，可采用吸附 浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、 等离子体技术或紫外光高级氧化技术等 净化后达标排放。 | 本项目喷漆产生的废 气采用水帘柜预处理 后，经“喷淋塔（自带 除雾装置）+干式过滤 器+ UV 光催化+二级 活性炭吸附”处理设 施后达标排放。 | 符合 |  |
|  |  | （十六）含有有机卤素成分 VOCs 的废 气，宜采用非焚烧技术处理。 | 根据原辅材料成分分 析，本项目废气中不 含有机卤素成分。 | 符合 |  |
|  |  | （十七）恶臭气体污染源可采用生物技 术、等离子体技术、吸附技术、吸收技 术、紫外光高级氧化技术或组合技术等 进行净化。净化后的恶臭气体除满足达 标排放的要求外，还应采取高空排放等 措施， 避免产生扰民问题。 | 项目喷涂废气采用水 帘柜预处理后， 经"喷 淋塔（自带除雾装置） +干式过滤器+ UV 光 催化+二级活性炭吸附 "处理后达标排放。 | 符合 |  |
|  |  | （十九）严格控制 VOCs 处理过程中产 生的二次污染， 对于催化燃烧和热力焚 烧过程中产生的含硫、氮、氯等无机废 气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治 理过程中所产生的含有机物废水，应处 理后达标排放。 | 项目产生的有机废气 经 UV 光催化+二级活 性炭吸附处理后排 放，产生的废吸附材 料作为危废妥善处 置。 | 符合 |  |
|  |  | （二十）对于不能再生的过滤材料、吸 附剂及催化剂等净化材料，应按照国家 固体废物管理的相关规定处理处置。 | 废气处理产生的废吸 附材料作为危废妥善 处置。 | 符合 |  |
|  |  | 运行与监测：（二十六）企业应建立健全 VOCs 治理设施的运行维护规程和台帐 等日常管理制度，并根据工艺要求定期 对各类设备、电气、自控仪表等进行检 修维护，确保设施的稳定运行。 | 环评报告表中已提出 明确要求。 | 符合 |  |

|  | 《重点行业挥 发性有机物综 合治理方案》 （环大气 〔2019〕53 号） | （一）大力推进源头替代。通过使用水 性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固 化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射 固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨， 水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改 性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘 剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的 清洗剂等， 替代溶剂型涂料、油墨、胶 粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产 生。工业涂装、包装印刷等行业要加大 源头替代力度。企业应大力推广使用低 VOCs 含量木器涂料、车辆涂料、机械 设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构 筑物防护涂料等，在技术成熟的行业， 推广使用低 VOCs 含量油墨和胶粘剂， 重点区域到 2020 年年底前基本完成。 鼓励加快低 VOCs 含量涂料、油墨、胶 粘剂等研发和生产。 | 重庆市不属于方案中 的重点区域。项目产 品采用水性漆涂料， 满足《工业防护涂料中 有害物质限量》 （GB30981-2020）中 VOC 含量要求。 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （二）全面加强无组织排放控制。 重点 对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材 料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及 有机聚合物材料等） 储存、转移和输 送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸 散以及工艺过程等五类排放源实施管 控，通过采取设备与场所密闭、工艺改 进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。 | 项目调漆房、喷漆 房、烘干隧道较为密 闭，喷涂区与烘干区 传送带密闭，加强各 烘干工序转换过程的 管理， 减少无组织产 生量。 | 符合 |  |
|  |  | （三）推进建设适宜高效的治污设施。 企业新建治污设施或对现有治污设施实 施改造，应依据排放废气的浓度、组 分、风量， 温度、湿度、压力， 以及生 产工况等， 合理选择治理技术。鼓励企 业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废 气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸 附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气， 优先进 行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温 焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂） 回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、 膜分离+吸附等技术。低温等离子、光 催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味 | 重庆属非重点区域， 项目喷涂有机废气采 取“UV 光催化+二级活 性炭吸附 ”处理工艺， 有机废气处理后达标 排放。 | 符合 |  |

|  |  | 等治理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水 溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液 喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附 技术的，应定期更换活性炭，废旧活性 炭应再生或处理处置。有条件的工业园 区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂 集中回收、活性炭集中再生等， 加强资 源共享，提高 VOCs 治理效率。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双 重控制。车间或生产设施收集排放的废 气，VOCs 初始排放速率大于等于3kg/h、 重点区域大于等于 2kg/h 的，应加大控 制力度，除确保排放浓度稳定达标外， 还应实行去除效率控制， 去除效率不低 于 80%。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （四）深入实施精细化管控。 各地应围 绕当地环境空气质量改善需求， 根据 O3 、PM2.5 来源解析，结合行业污染排 放特征和 VOCs 物质光化学反应活性 等，确定本地区 VOCs 控制的重点行业 和重点污染物， 兼顾恶臭污染物和有毒 有害物质控制等，提出有效管控方案， 提高 VOCs 治理的精准性、针对性和有 效性。 | 项目喷涂有机废气采 取“UV 光催化+二级活 性炭吸附 ”处理工艺， 有机废气处理后达标 排放。 | 符合 |  |
|  |  | （五） 工业涂装 VOCs 综合治理。 加大 汽车、家具、集装箱、电子产品、工程 机械等行业 VOCs 治理力度，重点区域 应结合本地产业特征，加快实施其他行 业涂装 VOCs 综合治理。 强化源头控制， 加快使用粉末、水 性、高固体分、辐射固化等低 VOCs 含 量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽 车制造底漆大力推广使用水性涂料， 乘 用车中涂、色漆大力推广使用高固体分 或水性涂料，加快客车、货车等中涂、 色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱 外、木地板涂装等工序大力推广使用水 性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下， 加快推进特种集装箱采用水性涂料。木 质家具制造大力推广使用水性、辐射固 化、粉末等涂料和水性胶粘剂； 金属家 | 重庆市不属于方案中 的重点区域。项目使 用水性漆涂料， 满足 《工业防护涂料中有 害物质限量》 （GB30981-2020）中 VOC 含量要求。调漆 房、喷漆房及烘干隧 道炉内产生的废气收 集率较高， 均在密闭 间内作业， 减少无组 织产生量。废气采用 “ 喷淋塔（自带除雾装 置）+干式过滤器+ UV 光催化+二级活性炭吸 附”处理工艺， 处理工 艺成熟可靠。 | 符合 |  |

具制造大力推广使用粉末涂料； 软体家 具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程 机械制造大力推广使用水性、粉末和高 固体分涂料。电子产品制造推广使用粉 末、水性、辐射固化等涂料。 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂 装技术和设备。汽车制造整车生产推广 使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等 紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷 涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用 粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打 砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家 具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械 手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂 工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术； 采用溶剂型、辐射固化涂料的， 推广使 用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要 提高室内涂装比例， 鼓励采用自动喷 涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推 广使用静电喷涂等技术。 有效控制无组织排放。涂料、稀释 剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储， 调 配、使用、回收等过程应采用密闭设备 或在密闭空间内操作，采用密闭管道或 密闭容器等输送。除大型工件外，禁止 敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺 限制外，原则上实行集中调配。调配、 喷涂和干燥等 VOCs 排放工序应配备有 效的废气收集系统。 推进建设适宜高效的治污设施。喷 涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷 涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+ 燃烧处理方式， 小风量的可采用一次性 活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气 可与喷涂、晾（风） 干废气一并处理。 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜 采用燃烧方式单独处理， 具备条件的可 采用回收式热力燃烧装置。. （5）与水污染防治相关法律法规政策的符合性分析 项目与水污染防治相关法律法规政策的符合性见下表。

|  | 表 1-7 与水污染防治相关法律法规的符合性分析 文件; 相关要求; 项目情况; 符合性. 《中华人民共 和国长江保护 法》 (2021 年 3 月 1 日起施行); 禁止在长江千支流岸线一公里范围内新 建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长 江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线 一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库； 但是以提升安全、生态环境保护水平为目 的改建除外。; 本项目位于铜梁高新 区铜梁片区，不在长 江干支流岸线一公里 范围内，且不属于化 工项目，不涉及尾矿 库。; 符合. 《中华人民共 和国水污染防 治法》( 2017 年修正); 排放工业废水的企业应当采取有效措施,收 集和处理产生的全部废水，防止污染环 境。含有毒有害水污染物的工业废水应当 分类收集和处理，不得稀释排放。向污水 集中处理设施排放工业废水的，应当按照 国家有关规定进行预处理，达到集中处理 设施处理工艺要求后方可排放。; 项目生产废水经废水 处理站处理达标后， 进入东城污水处理厂 进一步处理达标排 放。; 符合. 重庆市水污染 防治条例 （2020 年 10 月 1 日起施 行）; 第十五条新建、改建、扩建直接或者间接 向水体排放污染物的建设项目和其他水上 设施， 应当依法进行环境影响评价。; 新建项目位于铜梁高 新 区铜梁 片 区 内项 目 ，废水可纳管处 理，且已按要求进行 环境影响评价。; 符合. (ℸ)与固体废物污染防治相关法律法规政策的符合性分析 项目与固体废物污染防治相关法律法规政策的符合性见下表。 表 1-8 与固体废物污染防治相关法律法规的符合性分析 文件; 相关要求; 项目情况; 符合性. 《中华人民共和国固体废物 污染环境防治法》 （2020 年4 月 29 日第二次 修订）; 第三十六条产生工业固体废物的单位应当建立健 全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利 用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立 工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体 废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等 信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采 取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生 活垃圾收集设施中投放工业固体废物。; 项目依托现有 固 体暂存间，分类 收后交相应单位 处置，建成后建 立工业固体废物 台账，记录相关 信息。; 符合. 第三十七条产生工业固体废物的单位委托他人运 输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方 的主体资格和技术能力进行核实、依法签订书面 合同， 在合同中约定污染防治要求。; 项目危险废物委 托有资质的单位 清运处置，投产 前签订危废处置 协议。; 符合. 第四十条产生工业固体废物的单位应当根据经 济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时 不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环; 项目依托现有 固 体暂存间，分类 收后交相应单位; 符合. |
| --- | --- |

境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全 分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业 固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护 措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场 所，应当符合国家环境保护标准。; 处置，固废暂存 间 符 合 相 关 要 求。. 第七十八条产生危险废物的单位，应当按照国家 有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物 管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险 废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申 报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置 等有关资料。; 企业 已签订危废 转运协议， 危险 废物委托有资质 的 单 位 清 运 处 置，投产前应及 时更新危废处置 协 议 中 危 废 类 别 。 已建立危险 废物管理台账。. 第七十九条产生危险废物的单位，应当按照国家 有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置 危险废物，不得擅自倾倒、堆放。禁止将危险废 物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产 经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。; 企业 已签订危废 转运协议， 危险 废物委托重庆中 明港桥环保有限 责任公司清运处 置。; 符合.

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1. 项目由来 重庆百钰顺科技有限公司成立于 2016 年 3 月， 位于重庆市铜梁区工业园区龙 飞路 3 号（东城街道） ，是一家专门从事电子产品生产的企业。近年来，随着电 子行业的快速发展，笔记本电脑市场需求逐渐增大，因此，为了顺应市场需求， 百钰顺公司拟在现有“年产 2800 万件电子产品配件生产项目”基础上， 根据企业 目前发展需求量建设“年产 150 万件电子产品配件扩建项目”（以下简称“本项 目”），此次扩建内容在依托厂区现有 4#标准厂房 2F 进行扩能建设 1 条水性底漆 线和 1 条水性面漆线， 对现有项目的部分产品进行表面喷涂加工，扩建完成后， 企业产品方案及产能均不发生变化。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》 和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）的有关要求， 本项目涉 及 C3912 计算机零部件制造和 C3360 金属表面处理及热处理加工，根据《建设项 目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中“建设内容涉及本名录中两个及 以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确 定。 ”，因此本项目应根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版） 中的 “三十、金属制品业 33 ，67 金属表面处理及热处理加工，其他（年用非溶 剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外） ℽ , 本项目主要对外来的金属物件表面 进行的喷涂专业性作业加工，同时项目产品喷涂工艺不使用溶剂型涂料（含稀释 剂） ，使用非溶剂型低 VOCs 含量涂料（水性涂料） 大于 10 吨，因此本项目应当 编制环境影响报告表。受重庆百钰顺科技有限公司委托，本公司承担该项目的环 境影响评价工作，在接受委托之后，我公司组织专业技术人员经过现场勘查并收 集相关资料，编制了本项目的环境影响报告表。 1. 项目基本情况 项目名称： 年产 150 万件电子产品配件扩建项目 建设单位： 重庆百钰顺科技有限公司 项目投资： 500 万元 建设性质： 扩建 |
| --- | --- |

建设地点： 重庆市铜梁区工业园区龙飞路 3 号（重庆市铜梁高新区铜梁片区） 建设工期：12 个月 工程概况： 利用已租赁 4#标准厂房 2F，建筑面积约 2302.75 平方米， 扩建 1 条水性底漆线和 1 条水性面漆线，主要采用喷涂工艺。项目建成后形成年加工笔 记本电脑配件 150 万件， 扩建完成后，企业产品方案及产能不发生变化 劳动定员及工作制度：新增 50 人， 其中管理人员 10 人， 生产人员 40 人，不 设置住宿，为管理人员提供午餐；年工作日为 330 天，实行昼夜 3 班制， 8h/班 # 2. 项目产品方案 本项目产品方案详见表 2- 1。 表 2- 1 产品方案一览表 产品类别; 规格尺寸; 单位; 年产 量; 单件涂装 面积/m2; 主要工序; 参考图. 笔 记 本 电 脑 配 件; 笔记本 上盖外 壳; 13~17 寸， 0.65~0.85kg/件; 万件; 37.5; 0.148; 喷漆. 笔记本 屏幕边 框; 13~17 寸， 0.10~0.15kg/件; 万件; 37.5; 0.036; 喷漆. 笔记本 键盘周 边外壳; 13~17 寸， 0.65~0.85kg/件; 万件; 37.5; 0.120; 喷漆. 笔记本 底部外 壳; 13~17 寸， 0.65~0.85kg/件; 万件; 37.5; 0.148; 喷漆. 合计; 万件; 150; 0.452; /; /. 备注： 1.笔记本上盖、底部外壳、键盘周边外壳为成品铝件，屏幕边框为成品塑胶件，以上 原料来源均为现有项目生产的产品；2. 以上规格为市场常规标准尺寸，本次涂装面积按照常 规尺寸（17 寸） 及建设单位提供数据进行核算. 项目扩建完成后产品方案见下表： 表 2-2 扩建完成后全厂产品方案一览表 类别; 型号; 最大规模产量; 产能增减情况; 备注. 机顶盒外壳; 1kg/件; 200 万件/a; 不变; 已投产. 笔记本上盖外 壳; 0.65~0.85 kg/件; 600 万件/a; 不变; 已投产，其中 37.5 万件用 于本项目加工完成后再交 现有项目组装， 其余 562.5 万件直接外售.

笔记本键盘周 边外壳; 0.65~0.85 kg/件; 1200 万件/a; 不变; 已投产，其中 37.5 万件用 于本项目加工完成后再交 现有项目组装，其余 1162.5 万件直接外售. 笔记本底部外 壳; 0.65~0.85 kg/件; 1100 万件/a; 不变; 已投产，其中 37.5 万件用 于本项目加工完成后再交 现有项目组装，其余 1062.5 万件直接外售. 笔记本配件塑 料件; 0.10~0.15 kg/件; 300 万件; 不变; 已投产，其中 37.5 万件用 于本项目加工完成后再交 现有项目组装， 其余 262.5 万件直接外售. 家用电器塑料 件; 0.10~0.80 kg/件; 100 万件; 不变; 已投产. 伺服器机顶盒; 1kg/件; 800 万件/a; 不变; 已投产. 备注： 扩建完成产品方案、产能均不发生变化。 # 3. 项目建设内容 本项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程和环保 工程。项目组成见表 2-3。 表 2-3 项目组成一览表 项目 分类; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 租赁 4#标 准厂 房2F; 密闭无 尘车间; 位于已租赁的 4#标准厂房 2F，面积约 2302.75m2 ，内设 1 条全密闭底漆喷漆线、 1 条全密闭面漆喷漆线。 2 条喷漆线位于密闭的无尘车间，喷涂线由除尘柜、喷 漆柜、 调漆系统、烘道等组成， 底漆喷涂线喷涂总面积 为 16.95 万 m2 ，面漆喷线喷涂面积为 16.95 万 m2。; 厂房依 托，设 施设备 新建. 包装区; 位于租用厂房 2F 西侧， 面积约 80m2 ，用于无尘车间完 成喷涂工件的包装。. 储运 工程; 液体原料库房; 位于租用厂区无尘车间底漆线南侧设 1 间液体原料库 房， 面积约 24m2。主要存放底漆、面漆等漆料，漆料均 为桶装密闭暂存。; 新建. 原料区; 位于租赁厂区 2F 西侧区域，面积约 200m2，暂存现有项 目需要涂装的笔记本电脑配件，分区堆放。; 新建. 辅料库房; 位于租用厂房无尘车间底漆线南区域，面积约 40m2，主 要暂存包装材料、丝印网版等辅料， 货架存放。; 新建. 成品区; 在租用厂房 2F 布设 1 处成品区， 位于厂房西侧区域， 建筑面积 200m2 ，暂存项目生产线完成喷涂的产品。; 新建. 辅助 工程; 调漆房; 设在租用 4#标准厂房 2F 无尘车间面漆线的南侧区域， 面积约 67.2m2 ，尺寸为长 8.4m×宽 8.0m×高 2.5m，主要 进行漆料调配。; 新建.

|  |  | 办公区 |  | 布设在租用厂房 2F，位于厂房西侧区域， 设置 3 间办公 区， 建筑面积 96m2 ，内设办公桌椅等，用于员工办公。 | 改建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他 |  | 项目内不设住宿，依托现有项目在 8#厂房 2F 布置的食 堂，为管理人员提供中午一餐。 | 依托 |  |
|  | 公用 工程 | 供电系统 |  | 依托市政供电系统， 利用租用厂房已敷设电网。 | 依托 |  |
|  |  | 供水系统 |  | 依托市政供水系统， 利用租用厂房已敷设给水管网。 | 依托 |  |
|  |  | 排水 |  | 厂区采用雨污分流，污污分流制。 生活污水（食堂废水 依托现有项目隔油处理） 进入百硕电器公司现有生化池 处理达标后排入市政污水管网。 车间内产生的生产废水 经自建废水处理站预处理后同生活污水从百硕电器公 司厂区的同一废水排放口排入市政管网。 | 新建废 水处理 站，其 他依托 |  |
|  |  | 空压系统 |  | 位于厂房 2F 北侧设有 1 间空压机房， 内设 2 台空压机 和 2 个储气罐， 为项目喷漆线提供空气动力。 | 新建 |  |
|  | 环保 工程 | 废水 | 生产废 水 | 生产废水主要包括水箱废水、水帘除漆雾废水、喷淋塔 废水及地面清洁废水，新建 1 座废水处理站，处理规模 不低于 17m3/d，处理工艺为“ 隔油+调节+混凝沉淀+气浮 +接触氧化+二沉”。处理达标后的废水同生活污水从百硕 电器公司厂区的同一废水排放口排入市政管网。 | 新建废 水处理 站，其 他依托 |  |
|  |  |  | 生活污 水、餐饮 废水 | 生活污水（食堂废水依托现有项目隔油处理）进入百硕 电器厂区现有生化池（40m3/d）进行处理达标后进入市 政污水管网。 | 依托 |  |
|  |  | 废气 | 喷漆间 废气 | 涂装废气末端配设一套“喷淋塔（自带除雾装置） +干式 过滤器+UV 光催化+二级活性炭吸附”处理设施处理，项 目喷漆房内废气经水帘柜除漆雾后同其他工序废气（擦 拭、调漆、流平烘干）一并进入前述废气处理设施处理 后通过 1#排气筒（H=15m）高空排放。 | 新建 |  |
|  |  |  | 危废暂 存间废 气 | 现有项目危废暂存间密闭，在库房上方设置收集管道， 负压收集， 收集后废气经活性炭吸附处理后由屋顶排气 简排放。 | 新建/整 改 |  |
|  |  |  | 食堂油 烟 | 依托现有油烟净化装置处理后引至屋顶排放。 | 依托 |  |
|  |  | 固体 废物 | 生活垃 圾 | 定期收集员工生活垃圾，交环卫部门统一收运处置。 | 依托 |  |
|  |  |  | 餐厨垃 圾 | 食堂外设置餐厨垃圾专用收集桶，餐厨垃圾经专用容器 桶装收集后委托有资质的单位回收处理 | 依托 |  |
|  |  |  | 一般固 废暂存 间 | 依托厂区现有一般固废暂存间，位于 5#标准厂房西南侧 （厂房外紧贴厂房） ，面积 100m2 ，用于暂存一般工业 固体废物， 已按照 GB18599-2020 的相关要求建设。 | 依托 |  |
|  |  |  | 危废暂 存间 | 依托厂区现有危废暂存间，位于 5#标准厂房外西南侧 （厂房外），面积约 30m2，用于暂存危险废物，已按照 GB18596-2001 的相关要求建设，采取“ 四防”措施， 并设 置相应标识，内设接液盘，已通过环保竣工验收。 | 依托 |  |
|  | 风险 防范 | ①液体原料库、废水处理站、喷漆线等区域进行重点防渗；除了上述重点 防渗区以外的其它生产区进行一般防渗。 ②液体原料库房暂存的液体物料分区暂存设置托盘。 ③车间内生产废水收集管线采用可视化设计， 废水处理设施地面进行硬 |  |  | 新建 |  |

化、防渗、防腐等处理， 同时废水处理设施底部四面设置环沟。 ④增强工作人员的安全防范意识，定期进行安全知识教育。 ⑤厂区配备必要的消防器材和个人防护自救设备。 ⑥企业应制定突发环境事件编制风险评估和应急预案。. # 4. 本项目依托可行性分析 （1）与重庆百硕电器有限公司依托情况分析 重庆百硕电器有限公司于 2013 年 4 月在铜梁工业园区注册成立， 位于百吉工 谷产业园， 经营范围包括制造、销售家用厨房电器具、燃气具、饮水设备等。 根 据调查发现，百吉工谷产业园由重庆百硕电器有限公司和重庆百吉工谷实业有限 公司两家企业共同同时建设，两家企业分别位于百吉工谷产业园西侧和东侧。 重庆百硕电器有限公司于 2013 年 10 月完成“年产 30 万套热水器、灶具、抽 油烟机等厨房用具生产项目”环境影响评价报告表并获准该项目环评批复（渝（铜） 环准﹝2013﹞072 号）。经与业主及百硕电器有限公司核实，“年产 30 万套热水 器、灶具、抽油烟机等厨房用具生产项目”仅完成 8 栋标准厂房（占地面积 37600m2， 建筑面积 39700m2）的施工期建设、雨水管网建设及生化池建设， 由于市场原因并 未进行报告中涉及到的后续生产线建设。百硕电器有限公司已修建完成的 8 栋标 准厂房均用作外售或租售给其他公司进行生产。 厂区供水、供电、排水等基础设 施完善。 百钰顺公司租赁或购买 1#（3F 、H=13.5m，建筑面积 7026.43m2 ）、2#（3F、 H=13.5m，建筑面积 7026.43m2 ）、3#（2F 、H=13.5m，建筑面积 7026.43m2 ）、 4#（2F、H=13.5m，建筑面积 7026.43m2）、5#（1F、H=13.5m，建筑面积 7026.43m2）、 6#（1F、H=13.5m，建筑面积 7026.43m2）厂房进行生产， 其中 5# 、6#厂房为已购 买厂房， 其余厂房为租用厂房。7#（2F、H=13.5m，建筑面积 3513.2m2）、8#（2F、 H=13.5m，建筑面积 3513.2m2 ）厂房为职工宿舍和客户食堂。百硕电器公司厂区 内无其他企业，仅有重庆百硕电器有限公司运营。 本次扩建项目位于已租赁的 4# 标准厂房 2F 区域，根据了解，该区域原为现有项目组装线， 目前已取消该组装线， 现为闲置状态，无遗留环境问题。 本项目与重庆百硕电器有限公司依托关系详见表 2-4。 表 2-4 本项目与重庆百硕电器有限公司的依托关系 项目; 依托情况; 依托可行性. 公用工程; 给水; 依托已建厂房供水管网。; 厂区供水管网已建成，依托可行。.

排水; 雨污分流， 生活污水依托厂区 生化池处理达标后进入园区污 水管网，废水处理达标后依托 百硕电器公司厂区废水总排放 口进入园区污水管网。; 厂区雨、污管网、生化池均已建成， 依托可行。. 供电; 依托百硕电器公司厂区现有配 电室。; 厂区设有配电室，电网能接入百硕 电器公司厂区内，能满足本项目用 电需求，依托可行。. 环保工程; 废水处理 设施; 现有项目餐饮废水已隔油处理 后同生活污水依托厂区生化 池；生产废水处理达标后依托 该生化池废水排放口。; 厂区已建 1 座 40m3/d 的生化池，富 余 6m3/d 的处理能力，已通过环保 竣工验收，本项目生活污水（含餐 饮废水）最大日排放量 3.375m3 ， 其污染因子与该生化池处理的水 质一致，具有富余能力接纳本项目 污废水，依托可行。. （2）本项目与现有项目的依托关系 本项目与现有项目依托关系详见表 2-5。 表 2-5 本项目与现有项目的依托关系 项目; 依托情况; 依托可行性. 主体工程; 厂房; 4#标准厂房，共两层， H=13.5m，2F 建筑面积 2302.75m2 ，目前为空置区 域。; 本次扩建依托现有项目 4#标准厂房 2F 区域布设生产线，该区域原为现有项目 组装线，目前已取消该组装线和原料 库，现为空置区域， 无原有环境遗留问 题，依托可行。. 环保工程; 废水处理 设施; 生活污水(现有项目餐饮 废水前端已完成隔油)依 托百硕电器公司厂区生化 池(处理规模 40m3/d)；本 次扩建生产废水新建 1 座 废水处理站处理达标后依 托该生化池废水排放口。; 百硕电器公司厂区生化池具有富余能 力接纳本次扩建项目的生活污水(含餐 饮废水)，该生化池已通过环保竣工验 收；扩建项目新建 1 座废水处理站用于 处理扩建项目产生的生产废水，处理达 标后依托百硕电器公司厂区废水总排 放口进入园区污水管网，依托可行。. 固体废物; 现有一般固废暂存间位于 5#厂房西南侧（厂房外紧 贴厂房）， 面积 100m2 ， 用于暂存一般工业固体废 物，已按照 GB18599-2020 的相关要求建设。; 现有一般固废暂存间已完成竣工验收， 具有富余的暂存能力，同时企业会增加 一般固废的转运频次。因此可以满足现 有项目和扩建项目的使用需要，依托可 行。. 现有危废暂存间位于 5#; 本次扩建项目的危险废物主要包括废.

标准厂房外西南侧（厂房; 棉纱、废油桶、废紫外灯管、废活性炭、. 外） ，面积约 30m2 ，用于; 废润滑油、空压机含油冷凝废液、废水. 暂存危险废物， 已按照; 处理站污泥以及废含油抹布、劳保用品. GB18596-2001 的相关要; 等危险废物，且危废产生量较少。 依托. 求建设，采取“ 四防”措施，; 现有危废暂存间，已完成了防风、防雨、. 并设置相应标识，内设接; 防晒、防渗漏措施， 并通过了竣工环保. 液盘。; 验收， 具有富余的暂存能力， 企业通过. 增加转运频次， 可以满足现有项目和扩. 建项目的使用需要，依托可行。. # 5. 主要设备 对照国家发展改革委员会第 21 号令公布的《产业结构调整指导目录（2019 年 本）》，本项目所用设备不属于淘汰落后设备。本次扩建项目主要生产设备与现 有项目生产设备无相关联系， 不存在依托关系，本次扩建全部为新增设备。 扩建 项目主要生产设备情况见表 2-6。 表 2-6 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. 一; 1#底漆喷漆线. 1; 手动除尘柜; 长 1.5m×宽 1.2m×高 1.8m; 台; 2; 密闭无尘车间. 2; 除尘水箱; 长 1.5m×宽 1.2m×高 0.4m; 个; 2. 3; 上料预热段; 长 2.0m×宽 1.8m×高 0.6m; 条; 1. 4; 手动喷漆柜; 长 3.0m×宽 3.0m×高 2.5m， 并各配 1 把喷枪，喷嘴 φ1.0mm; 台; 2; 密闭喷漆间. 5; 手喷柜贮水池; 长 3.0m×宽 3.0m×高 0.3m; 个; 2. 6; 单轴往复机喷漆柜; 长 3.0m×宽 3.0m×高 2.2m; 台; 2; 密闭喷漆间. 7; 单轴往复机; 长 2.2m×宽 0.4m×高 0.4m， 1 台往复机设有 1 把喷枪， 喷嘴 φ1.0mm; 台; 2. 8; 往复机喷漆贮水池; 长 3.0m×宽 3.0m×高 0.3m; 个; 2; 喷漆柜下方. 9; 五轴往复机喷漆柜; 长 4.2m×宽 2.8m×高 2.5m; 台; 2; 密闭喷漆间. 10; 自动五轴单盘往复涂 装机; 1 台单盘五轴机设 1 把喷 枪，喷嘴 φ1.0mm; 台; 2. 11; 喷漆柜贮水池; 长 4.2m×宽 2.8m×高 0.3m; 个; 2; 喷漆柜下方. 12; 底漆线固化隧道炉; 长 24.0m×宽 1.8m×高 0.6m; 条; 1; 密闭无尘车间. 二; 2#面漆喷涂线. 13; 手动除尘柜; 长 1.5m×宽 1.2m×高 1.8m; 台; 2; 密闭无尘车间. 14; 除尘水箱; 长 1.5m×宽 1.2m×高 0.4m; 个; 2. 15; 上料预热段; 长 4.0m×宽 1.8m×高 0.6m; 条; 1. 16; 五轴往复机喷柜; 长 3.0m×宽 2.8m×高 2.5m; 台; 4; 密闭喷漆间.

17; 自动双盘五轴往复涂 装机; 1 台双盘五轴设 1 把喷枪， R1500mm; 台; 2. 18; 自动五轴单盘往复涂 装机; 1 台设备 1 把喷枪， 喷嘴 φ1.5mm; 台; 2. 19; 喷漆柜贮水池; 长 3.0m×宽 2.8m×高 0.3m; 个; 4. 20; 底漆线固化隧道炉; 长 22.0m×宽 1.8m×高 0.6m; 条; 1; 密闭无尘车间. 三; 辅助设施. 23; 调漆房; 长 8.4m×宽 8.0m×高 2.5m; 间; 1; 生产车间. 24; 螺杆式空压机; 380V ，22KW ，0.8MPa; 台; 2; 租用厂房 2F 空 压机房. 25; 储气罐; 1m3 、0.8 MPa；; 个; 2. 26; 送、排风机; /; 台; 3; 喷漆房. 四; 有机废气处理系统. 27; 涂装有机废气处理系统; 喷淋塔+干式过滤器+UV 光催化+二级活性炭吸附 装置; 套; 1; 租用 4#厂房屋 顶平台，风量 62400m3/h. 28; 危废暂存间废气处理系 统; 活性炭吸附装置; 套; 1; /. 五; 废水处理设施. 29; 废水处理设备; 处理规模不低于 36m3/d; 套; 1; /. 污水提升泵; 台; 3; 2 用 1 备. # 6. 产能分析 （1）喷漆线

| 建 设 内 容 | 表 2-7 本项目喷涂线年产能分析表 喷涂 线; 喷涂工件; 单次喷 涂数量 （件）; 单件喷 涂面积 （m2）; 单次喷 涂时间 （s）; 单位小 时喷涂 量（件/h）; 单位小时 喷涂面积 （m2/h）; 最大年喷 涂时间 （h/a）; 最大年喷 涂面积 (万m2/a); 设计年喷 涂面积 （万m2/a）; 最大喷涂 产能 (万件/a); 设计产能 (万件/a); 是否满 足产能 要求. 1#底 漆线; 笔记本上盖 外壳; 1; 0.148; 20; 180; 26.640; 2083; 19.181; 5.55; 129.6; 37.5; 满足. 笔记本屏幕 边框; 1; 0.036; 30; 120; 4.320; 3125; 3.110; 1.35; 86.4; 37.5; 满足. 笔记本键盘 周边外壳; 1; 0.12; 20; 180; 21.600; 2083; 15.552; 4.5; 129.6; 37.5; 满足. 笔记本底部 外壳; 1; 0.148; 25; 144; 21.312; 2604; 15.345; 5.55; 103.7; 37.5; 满足. 合计; 2604① 4166② 3125③; 106.376; 56.5; 899; 150; /. 注： 底漆线采用单轴往复机2台（编号为A、B ，1台单轴往复机对应1个喷漆柜和1把喷枪，工件先经传送带输送至A往复机喷柜中喷枪位 置喷涂其表面区域， 随后由传送带送至B往复机喷柜中喷枪分别对工件四周喷涂） 、2台手喷柜（1台手喷柜对应设1把喷枪）和2台单盘 五轴机（1台五轴机对应设有1个喷柜和1把喷枪）同时喷涂，其中笔记本底部外壳采用单轴往复机喷涂，笔记本上盖外壳、笔记本键盘 周边外壳为单盘五轴机喷涂， 笔记本屏幕边框为手喷柜喷涂； ℼ①”单轴往复机最大作业时间为2604h ，ℼ②”单盘五轴机最大作业时间为 4166h，ℼ③”手喷柜喷涂最大作业时间为3125h。. 笔记本上盖 外壳; 1; 0.148; 25; 144; 21.312; 2604; 15.345; 5.55; 103.7; 37.5; 满足. 2#面 漆线; 笔记本屏幕 边框; 1; 0.036; 35; 103; 3.703; 3646; 2.666; 1.35; 74.1; 37.5; 满足. 笔记本键盘 周边外壳; 1; 0.12; 25; 144; 17.280; 2604; 12.442; 4.5; 103.7; 37.5; 满足. 笔记本底部 外壳; 1; 0.148; 30; 120; 17.760; 3125; 12.787; 5.55; 86.4; 37.5; 满足. |
| --- | --- |

合计; 5729① 6250②; 43; 17.0; 368; 150; /. 注： 1. 面漆喷涂线上采用双盘五轴机和单盘五轴机设备同时喷涂， 其中表中有色底纹的为五轴机双盘喷涂， 无色底纹的为五轴单盘机 喷涂； ℼ①”五轴机双盘喷涂最大作业时间为 5729h ，ℼ②”五轴机单盘最大作业时间为 6250h。 2. 面漆喷涂线上 1 台单盘五轴机设有 1 把喷枪，1 台双盘五轴机设有 1 把喷枪。. 由上表知，本项目建成后，厂区喷涂线设计产能与项目设计生产规模是匹配的。

| 建 设 内 容 | 7. 原辅料 （1）主要原辅材料消耗 本项目原料全部来源于现有项目生产产品（笔记本上盖外壳、笔记本键盘周边 外壳、笔记本底部外壳及笔记本配件塑料件） ，不对外进行代加工。 除此之外其它 生产线原辅材料与现有项目原辅材料无相关联系，无相关变化。 现有项目主要原 辅料及消耗量见表 2-8，扩建项目主要原辅料及消耗数见表 2-9。 表 2-8 现有项目主要原辅料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 规格; 年消 耗量; 最大储 存量; 与扩建前后 相比; 来源. 一; 机顶盒生产线. 1; 钢板卷材; 30×300×1220mm; 2000t; 100t; 无变化; 外购. 2; 五金螺柱; /; 0.5t; 0.1t; 无变化; 外购. 3; 机油; 170kg/桶; 0.34t; 0.17t; 无变化; 外购. 二; 伺服机顶盒生产线. 1; 伺服器机顶盒; 长×宽（单个） =0.231m*0.198 m; 8000t; 200t; 无变化; 外购. 2; 无磷除油剂 RJ-826; 20kg/桶; 7 桶; 10 桶; 无变化; 外购. 3; 无磷除油粉 RJ-825; 20kg/袋; 6 袋; 10 袋; 无变化; 外购. 4; 陶化剂 RJ-868; 25kg/桶; 5t; 0.5t; 无变化; 外购. 5; 粉末涂料; 25kg/桶; 36t; 2t; 无变化; 外购. 三; 笔记本电脑配件生产线. 1; 铝板; 30×300×1220mm; 3050t; 100t; 无变化; 外购. 2; 塑胶件; /; 100 万件; 10 万件; 无变化; 外购. 3; 机油; 170kg/桶; 1t; 0.34t; 无变化; 外购. 4; 脱脂剂; 20kg/桶; 1.5t; 0.2t; 无变化; 外购. 5; 无水乙醇; 5L/桶; 0.08t; 5 桶(25L); 无变化; 外购. 6; 粘合胶（AB）; 12 支/箱; 0.5t; 10 箱; 无变化; 外购. 7; 钢砂/玻璃砂; 25kg/袋; 2.5t; 0.1t; 无变化; 外购. 8; 切削液; 25kg/桶; 2t; 0.25t; 无变化; 外购. 四; 模具生产线. 1; 模具钢; 200×10×5mm/ 300×300×1mm; 50t; 5t; 无变化; 外购. 2; 铜丝; 5kg/箱; 200 卷; 100 卷; 无变化; 外购. 3; 钼丝; 5kg/箱; 200 卷; 100 卷; 无变化; 外购. 4; 配件; /; 400 套; 100 套; 无变化; 外购. |
| --- | --- |

|  |  | 5 | 电火花油 |  |  | 200kg/桶 |  |  | 0.6t |  | / | 无变化 |  | 外购 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 切削液 |  |  | 25kg/桶 |  |  | 0.5t |  | 0.25t | 无变化 |  | 外购 |  |  |
|  |  | 7 | 纯净水 |  |  | 15L/桶 |  |  | 200 桶 |  | 5 桶 | 无变化 |  | 外购 |  |  |
|  |  | 8 | 树脂 |  |  | MR-7 |  |  | 0.12t |  | / | 无变化 |  | 外购 |  |  |
|  |  | 9 | 机油 |  |  | 170kg/桶 |  |  | 0.9t |  | 0.34t | 无变化 |  | 外购 |  |  |
|  |  | 10 | 润滑油 |  |  | 180kg/桶 |  |  | 1.08t |  | 0.36t | 无变化 |  | 外购 |  |  |
|  |  | 11 | 氩气 |  |  | 40L/瓶 |  |  | 5 瓶 |  | 5 瓶 | 无变化 |  | 外购 |  |  |
|  |  | 五 | 能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 电 |  |  | kW·h/a |  |  | 625 万 |  | / | / |  | / |  |  |
|  |  | 2 | 水 |  |  | 万 t/a |  |  | 3.323 |  | / | / |  | / |  |  |
|  | 表 2-9 本扩建项目原材料消耗情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产 线 |  | 原料名 称 | 规格 |  | 年用量 | 最大储 存量 |  | 有害物质成分及含量 |  |  | 备注 |  |  |  |
|  |  | 底漆 线 |  | 白色水 性漆 | 铁桶， 液 态， 18kg/ 桶 |  | 12.876t | 216kg |  | 聚氨酯树酯 63%、1- 乙基 -2-吡咯烷酮 2%、2-丙醇 1%、1- 甲氧基-2-丙醇 1%、 二甘醇一丁醚 1%、水分 32% |  |  | 底漆、水调 配比例为 2:1，调漆后 固体份含 量 54.67% |  |  |  |
|  |  |  |  | 黑色水 性漆 | 铁桶， 液 态， 18kg/ 桶 |  | 1.228t | 216kg |  | 丙烯酸树酯 51%、2-丙醇 2%、二甘醇一丁醚 1%、 1- 乙基-2-吡咯烷酮 2%、二 甘醇乙醚 1%、炭黑，羟基 和 4-磺基苯基改性的钠盐 4%、聚氨酯齐聚物 6%、 水分 33% |  |  | 底漆、水调 配比例为 2:1，调漆后 固体份含 量 55.33% |  |  |  |
|  |  | 面漆 线 |  | 水性高 光清漆 | 铁桶， 液 态， 18kg/ 桶 |  | 12.039t | 216kg |  | 脂肪族聚氨酯丙烯酸酯 40% 、2-丁氧基乙醇 2%、 1-羟环己基苯酮 1%、2-丙 醇 4% 、2-[[3-[(烯丙酰基) 氧]-2,2-双[[(烯丙酰基)氧] 甲基]丙氧基]甲基]-2-[[(烯 丙酰基)氧]甲基]- 1,3-丙二 醇二丙烯酸酯 9%、2-丙烯 酸 2-[[3-羟基-2,2-双[[(1- 氧代-2-丙烯基)氧]甲基]丙 氧基]甲基]-2-[[(1-氧代-2- 丙烯基)氧]甲基]- 1,3-丙二 (基)酯 8%、二苯基(2,4,6- 三甲基苯甲酰基)氧化膦 1%、水分 35% |  |  | 水性面漆、 水调配比 例为 10:3， 调漆后固 体份含量 50.0% |  |  |  |
|  |  | 其他 |  | 润滑油 | 铁桶， 170kg/桶 |  | 170kg | 170kg |  | 矿物油 |  |  | 设备运行、 维护 |  |  |  |
|  |  |  |  | 片碱 | 25kg/袋 |  | 500kg | 100kg |  | / |  |  | 废水处理 站运行 |  |  |  |
|  |  |  |  | PAM | 25kg/袋 |  | 500kg | 100kg |  | / |  |  | 废水处理 |  |  |  |

站运行. PAC; 25kg/袋; 500kg; 100kg; /; 废水处理 站运行. 能源 消耗; 水; 1930.716m3; /; 市政提供. 电; 150 万 kWh; /; 市政提供. （3）主要原辅材料理化性质 白色水性底漆：主要成分为聚氨酯树酯 63% 、1- 乙基-2-吡咯烷酮 2% 、2-丙醇 1% 、1- 甲氧基-2-丙醇 1%、二甘醇一丁醚 1%、水分 32%。可燃液体， 闪点： 90℃ , 相对密度： 1.248，沸点：＞37.78℃。 黑色水性底漆： 主要成分为丙烯酸树酯 51% 、2-丙醇 2%、二甘醇一丁醚 1%、 1- 乙基-2-吡咯烷酮 2%、二甘醇乙醚 1%、炭黑，羟基和 4-磺基苯基改性的钠盐 4%、 聚氨酯齐聚物 6%、水分 33%。可燃液体，闪点： 90℃,相对密度： 1.332，沸点： >37.78℃。 水性高光清面漆：主要成分为脂肪族聚氨酯丙烯酸酯 40%、2-丁氧基乙醇 2%、 1-羟环已基苯酮 1% 、2-丙醇 4% 、2-[[3-[(烯丙酰基)氧]-2,2-双[[(烯丙酰基)氧]甲基] 丙氧基]甲基]-2-[[(烯丙酰基)氧]甲基]- 1,3-丙二醇二丙烯酸酯 9% 、2-丙烯酸 2-[[3-羟 基-2,2-双[[(1-氧代-2-丙烯基)氧]甲基]丙氧基]甲基]-2-[[(1-氧代-2-丙烯基)氧]甲 基]- 1,3-丙二(基)酯 8%、二苯基（2,4,6-三甲基苯甲酰基）氧化膦 1% 、35%水分， 可燃液体， 相对密度： 1.236，爆炸（燃烧） 上限和下限： 上限： 2%、下限 12%（异 丙醇）属低毒类，急性毒性。 润滑油：油状液体， 基础油和添加剂组成， 淡黄色至褐色， 无气味或略带气味。 不溶于水，遇高热、明火可燃，闪点 76℃。供各种机械设备使用。 氢氧化钠： 无色透明晶体， 具有强碱性、强吸湿性、强腐蚀性， 沸点 1390℃ , 密度 2.13g/cm3 ，熔点 318.4℃,易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。 PAM（聚丙烯酰胺） ：是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分 子水处理絮凝剂产品， 可以吸附水中的悬浮颗粒， 在颗粒之间起链接架桥作用， 使 细颗粒形成比较大的絮团， 并且加快了沉淀的速度， 这一过程称之为絮凝， 因其中 良好的絮凝效果， PAM 作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。 PAC（聚合氯化铝） ：黄色片状、粒状或粉末状固体。 Al2O3 含量≥30%；密度 2.44g/cm；主要用途是絮疑剂，主要用于净化饮用水还用于给水的特殊水质处理、 除铁、除镉、除氟、除放射性污染、除浮油等。也用于工业废水处理， 如印染废水

|  | 等，在铸造、造纸、医药、制革等方面也有广泛应用。 （4）水性漆用量核算 ①漆料各组分参数一览表 本项目喷涂使用的漆料各组份主要成份特性分析见表 2- 10。 表 2- 10 水性漆调配前各组份主要成份参数一览表 原辅材 料名称; 主要成份组成. 固份; 挥发份及水分; 计入非甲烷总烃. 白色水 性漆; 聚氨酯树酯 63%；固体份占比 为 63%; 1- 乙基-2-吡咯烷酮 2%、2- 丙醇 1%、1- 甲氧基-2-丙醇 1%、二甘醇一丁醚 1%；挥 发份占比合计 5%; 1- 乙基-2-吡咯烷酮 2%、 2-丙醇 1% 、1- 甲氧基-2- 丙醇 1%、二甘醇一丁醚 1%，非甲烷总烃占比合计 5%. 水 32%. 黑色水 性漆; 丙烯酸树酯 51%、炭黑， 羟基 和 4-磺基苯基改性的钠盐 4%、 聚氨酯齐聚物 6%，固体份占比 为 61%; 1- 乙基-2-吡咯烷酮 2%、2- 丙醇2%、二甘醇一丁醚 1%、 二甘醇乙醚 1%；挥发份占 比合计 6%; 1- 乙基-2-吡咯烷酮 2%、 2-丙醇 2%、二甘醇一丁醚 1%、二甘醇乙醚 1%， 非甲烷总烃占比合计 6%. 水 33%. 水性高 光清漆; 脂肪族聚氨酯丙烯酸酯 40% 、 二苯基（2,4,6-三甲基苯甲酰 基）氧化膦 1%、2-[[3-[(烯丙酰 基)氧]-2,2-双[[(烯 丙酰基)氧] 甲基]丙氧基]甲基]-2-[[(烯丙酰 基)氧]甲基]- 1,3-丙二醇二丙烯 酸酯 9%、2-丙烯酸 2-[[3-羟基 -2,2-双[[(1-氧代-2-丙烯基)氧] 甲基]丙氧基]甲基]-2-[[(1-氧代 -2-丙烯基)氧]甲 基]- 1,3-丙二 (基)酯 8%；固体份占比为 58%; 2-丁氧基乙醇 2%、1-羟环已 基苯酮 2% 、2-丙醇 3%； 挥发份占比合计 7%; 2-丁氧基乙醇 2%、1-羟环 已基苯酮 2%、2-丙酮 3%， 非甲烷总烃占比合计 7%. 水 35%. ②调配后漆料总用量核算 根据建设单位提供资料，本项目产品的年喷底漆和面漆面积均为 16.95 万 m2， 底漆线使用黑色水性漆（用于喷涂笔记本屏幕边框底漆）和白色水性漆（用于喷涂 笔记本上盖外壳、笔记本键盘周边外壳和笔记本底部外壳底漆）， 面漆线使用水性 高光清漆（用于喷涂笔记本上盖外壳、笔记本屏幕边框、 笔记本键盘周边外壳和笔 记本底部外壳面漆）。 本项目喷漆工件大小较为规则，根据建设单位提供经验数据及《涂装技术实用 手册》，底漆线和面漆线的上漆率约 60~70%（本评价按最低上漆率 60%计）。 |
| --- | --- |

|  | 表 2- 11 漆料年用量计算参数一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  | 年喷漆 面积 万 m2/a |  |  | 干漆 膜厚 度 μm |  | 干膜 密度 t/m3 | 上漆 率 % |  |  | 固分 量 % |  | 年用漆 料量 t/a |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 调配后 底漆料 | 白色水 性漆 | 底漆 线 |  |  | 15.6 |  |  | 25 |  | 1.248 | 60 |  |  | 42.0 |  | 19.314 |  | 36.807 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 黑色水 性漆 | 底漆 线 |  |  | 1.35 |  |  | 25 |  | 1.332 | 60 |  |  | 40.67 |  | 1.842 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 调配后 面漆料 |  | 水性高光清漆 |  |  |  | 16.95 |  |  | 20 |  | 1.236 | 60 |  |  | 44.62 |  | 15.651 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注：喷涂面积、干膜厚度、干膜密度、上漆率等参数均为建设单位提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目水性底漆： 水=2:1，水性高光清漆：水=10:3。经调配后的漆料成份分析见 表 2- 12。 表 2- 12 项目漆料调配后成分分析一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 原辅料名称 |  |  |  |  |  |  |  | 用量比例 |  |  |  |  | 成分比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水分 |  |  | 固份 |  | 挥发份 |  |  |  |  |
|  |  | 白色水性底漆调配前 |  |  |  |  |  | 白色底漆 |  |  | 水性底漆： 水=2:1 |  |  |  |  | 32 |  |  | 63 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 调配后 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 54.67 |  |  | 42.0 |  | 3.33 |  |  |  |  |
|  |  | 黑色水性底漆调配前 |  |  |  |  |  | 黑色底漆 |  |  | 水性中漆： 水=2:1 |  |  |  |  | 33 |  |  | 61 |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 调配后 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 55.33 |  |  | 40.67 |  | 4.0 |  |  |  |  |
|  |  | 水性高光面漆调配前 |  |  |  |  |  | 面漆 |  |  | 面漆： 水=10：3 |  |  |  |  | 35 |  |  | 58 |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 调配后 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 50.0 |  |  | 44.62 |  | 5.38 |  |  |  |  |
|  | 漆料 VOC 含量满足相关要求情况 根据《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）： “ 以铝、铁或钢以 及具有一定强度和韧性的材料通过轧制、挤出、铸造等工艺制成的具有一定几何形 状的物体被称为型材，主要包括铝型材、塑料型材等” ，本项目属于铝型材，应满 足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）中对涂料中 VOC 含量的限 值要求（300g/L）。同时应满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 （GB38597-2020）中相关要求（250g/L）。本项目使用的涂料满足前述文件要求的 分析情况见下表 2- 13。 表 2- 13 项目涂料中 VOC 含量满足相关要求情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 文件名称 |  |  | 具体要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目情况 |  |  |  |  |  | 符合 性 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 漆料 |  |  | 漆料类型 |  |  | VOC 含量 限值要求 |  |  |  | 涂料 |  |  | VOC 含量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 《工业防护涂料中 |  |  | 水性 |  |  | 型材涂料（含 |  |  | ≤300g/L |  |  |  | 白色水性漆 |  |  | 41.6g/L |  |  | 符合 |  |  |

|  |  |  | 有害物质限量》 （GB30981-2020） |  |  | 涂料 |  | 金属底材幕 墙板涂料） - 其他 |  |  |  |  | 黑色水性漆 |  |  | 53.3g/L |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水性高光清漆 |  |  | 66.5g/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 《低挥发性有机化 合物含量涂料产品 技术要求》 （GB38597-2020） |  |  | 水性 涂料 |  | 型材涂料-其 他 |  |  | ≤250g/L |  | 白色水性漆 |  |  | 41.6g/L |  |  | 符合 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 黑色水性漆 |  |  | 53.3g/L |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水性高光清漆 |  |  | 66.5g/L |  |  |  |  |  |
|  | 综上，本项目采用的水性漆属于非溶剂型低 VOCs 含量的涂料。 ③项目漆料用量分类核算 根据前文分析， 项目的上漆率均按 60%考虑， 调配后的底漆、面漆中挥发分、 固体份及水的用量详见表 2- 14。 表 2- 14 项目漆料总量中各成分含量分析一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名称 |  | 原料用量（t/a ） |  |  |  |  | 调配后比例（%） |  |  |  |  | 重量（t/a） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水 | 原漆料 |  | 调和漆 |  | 水 | 固体份 |  | 挥发物 |  | 水 | 固体份 |  |  | 挥发 物 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 漆膜 |  | 漆雾 |  |  |  |  |
|  |  | 水性白 底漆 |  | 6.438 | 12.876 |  | 19.314 |  | 54.67 | 42.0 |  | 3.33 |  | 10.559 | 4.867 |  | 3.245 | 0.643 |  |  |  |
|  |  | 水性黑 底漆 |  | 0.614 | 1.228 |  | 1.842 |  | 55.33 | 40.67 |  | 4.0 |  | 1.019 | 0.449 |  | 0.300 | 0.074 |  |  |  |
|  |  | 水性高 光面漆 |  | 3.612 | 12.039 |  | 15.651 |  | 50.0 | 44.62 |  | 5.38 |  | 7.826 | 4.190 |  | 2.793 | 0.842 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 10.664 | 26.143 |  | 36.807 |  | / | / |  | / |  | 19.404 | 9.507 |  | 6.338 | 1.559 |  |  |  |
|  | 7. 水平衡 厂房供水全部依托市政供水管网供给， 水源为城市自来水。项目年用水量约为 0.1931 万 m3/a。运营期主要为生活用水、清洁用水及喷漆线生产用水。根据现有项 目环评资料， 现有项目未针对 4#标准厂房 2F 地面清洁废水进行了核算， 因此纳入 本项目进行核算。 （1）用排水量 ①生活用水 本项目新增劳动定员共 50 人，未设置住宿，依托现有项目食堂为管理人员（10 人） 提供午餐。 员工生活用水指标定额参考重庆市水利局、重庆市城市管理委员会 《关于印发重庆市城市生活用水定额（2017 年修订版）的通知》（渝水[2018]66 号）文件确定。非食宿人员用水按人均用水量 70L/d 计，用餐人员用水按 25L/人·餐 计，排污系数按 0.9 计，主要污染因子为 COD 、BOD5 、SS 、NH3-N、动植物油。 ②清洁用水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 本项目生产车间地面按照平均每 5 个天清洗一次（每年 60 次）， 采用拖把进 行清洁， 0.5L/m2 ，项目需要清洁的生产车间清洁面积约为 1800m2 ，则日最大用水 量约为 0.9m3/d，折污系数取 0.9；废水主要污染因子为 COD 、SS 、LAS 和石油类。 ③擦拭水箱用水 本项目设有 2 条喷漆线， 每条喷漆线前端均设有除尘柜进行静电除尘， 每个除 尘柜均设有 1 个除尘水箱（尺寸： 1.5m×1.2m×0.4m，设计池体容积为 0.72m3）， 除尘水箱有效容积按照 80%计， 则有效池体容积约为 0.576m3/个， 2 条喷漆线共设 有 4 个除尘柜（总贮水量为 2.304m3 ），静电除尘柜配套的除尘水箱每 3 个月排放 一次， 水箱中的水考虑 5%的蒸发量， 则水箱废水排放量为 8.755m3/a，最大日排水 量为 2.189m3/d，废水污染物主要为 SS ，接入新建废水处理装置处理。 ④水帘除漆雾用水 根据项目设计资料，项目喷漆线上共设有 10 个喷漆柜，各个喷漆柜均设水帘 喷台， 喷漆过程采用水帘吸收漆雾， 由水幕捕捉到的漆雾随水流泻入贮水池， 漆渣 浮于水面， 定期补充新鲜水和加入絮凝剂， 漆渣在絮凝剂的作用下凝聚成疏松团块， 定期捞出作为加油专用单位处置。 根据建设单位提供的资料， 各个喷漆水帘柜下方的贮水池有效容积按池容 80% 计，共计 22.35m3 。贮水池中的水每 4 小时排入室外循环水池循环一次，则各个水 帘柜总循环水量为 134.1m3/d，蒸发损耗及漆渣带走约为 10%，喷漆线上水帘柜定 期补充新鲜用水量为 13.41m3/d。 水帘柜贮水池废水更换频率为 6d/次（每年 50 次），排污系数取 0.9，则排水 量为 10.728m3/d 。主要污染因子为 COD 、SS。经新建废水处理装置预处理后排入 依托百硕电器废水排放口进入市政污水管网。 ⑤喷涂废气喷淋废水 本项目喷涂废气处理设施设计有喷淋塔对喷漆线上漆雾的处理， 根据建设单位 提供的设计资料， 喷淋塔自带一个有效容积为 1.0m3 的液池，喷淋塔废液在喷淋塔 内循环使用，定期补充新鲜水和添加漆雾絮凝剂，定期打捞漆渣。 根据设计资料，喷淋塔循环水量约为 10m3/h（即 2400m3/d），蒸发量约液池 贮水量 10%，则喷淋塔定期补充新鲜水量为 1.0m3/d，喷淋塔液池内的水每 1 个月 更换一次，排污系数取 0.9 ，则产生喷淋塔废水 0.9m3/次（9.6m3/a）。喷淋塔废水 |
| --- | --- |

|  | 主要污染因子为 COD 、SS。 ⑥洗枪用水 水性漆喷涂过程中为避免空气喷枪及其管路堵塞， 每日工作结束后使用自来水 进行清洗， 每天清洗 2 次， 每把枪（共 10 把） 单次清洗用水约 10L/把·d。则年用 水量为 6m3/a 。产污系数取 0.9 ，废水中主要污染因子为 COD 、SS。 项目用水排水情况见表 2- 15。 表 2- 15 项目用水、排水情况一览表 用水类别; 用水 规模; 用水 标准; 用水量; 排水量; 备注. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活 用水; 员工生活; 50 人; 70 L/人·d; 3.5; 1050; 3.15; 945; 隔油+ 生化池. 食堂用水; 10 人; 25 L/人·d; 0.25; 75; 0.225; 67.5. 小计; 3.75; 1125; 3.375; 1012.5; /. 生产 用水; 地面清洁; 1800m2; 0.5L/m2; 0.9; 54; 0.81; 48.6; 新建废 水处理 站. 除尘水箱 用水; 2.304m3/ 3 月; 4 次/a; 2.304; 9.216; 2.189; 8.755. 水帘除漆 雾用水; 循环用水 量 10%; 循环水量 134.1m3/d; 13.41; 670.5; 12.069; 603.45. 喷涂喷淋 塔用水; 循环用水 量 1%; 循环水量 10m3/h; 1; 12; 0.9; 10.8. 洗枪用水; 10 把; 10L/把·d; 0.20; 60; 0.18; 54.0. 小计; 17.814; 805.716; 16.148; 725.605; /. 合计; 21.564; 1930.716; 19.523; 1738.105; /. （2）水平衡图 水平衡详见图 2- 1。 |
| --- | --- |

|  | 0.9 0.81 16.148 16.148 生化池 厂 19.523 3.375 2.304 13.41 1.0 0.2 3.5 0.25 2.189 134.1 12.069 废水处理站. 2400 21.564 0.9 新鲜水 0.18 3.15 0.225 19.523 损失0.09 地面清洁用水. 损失0.115 除尘水箱用水. 损失1.341 水帘柜用水. 损失0.1 喷涂喷淋塔用水. 损失0.02 除尘水箱用水. 损失0.35 生活用水. 3.375 市政污水管网. 损失0.025 餐饮废水. 淮远河 19.523 东城污水处理 |
| --- | --- |
|  | 图 2- 1 本项目水平衡图（单位 m3/d） 本项目扩建完成后全厂水平衡详见下图： |

— 44   —

|  | 2 1.8 1#、2#、 3#厂房 新鲜水 0.193 0.174 4.41 损失 0.49 4.9 79.093 72 1#污水处理设施 6.393 0.009 新鲜水 0.01 5#厂房 0.12 0.133 0.133 0.12 新鲜水 16.31 4 3.6 0.04 0.044 21.073 12 10.8 3 5 3 15 东城污水处理厂 54.451 淮远河 . 0.225 0 25 . 0 81 0.9 2 189 2.304 134.1 废水处理站. 12.069 16.148 13.41 2400 0 9 1.0 0 18 0.2 . 本项目 损失 0.2 清洗用水. 6.384 损失 0.019 废切削溶液. 脱脂用水. 损失 72 注塑冷却用水. 损失 0.001 废切削液溶液. 损失 0.013 预脱脂废液. 损失 0.12 主脱脂废液. 6#厂房 14.68 2#污水处理设施 损失 3.6 脱脂清洗废液. 损失 0.04 陶化废液. 损失 10.8 陶化清洗废水. 损失 1.5 白硕电器生化池. 13.855 市政污水管网. 现有项目 整个厂区 新鲜水 54.451 生活及餐饮用水 15.355 54.451 损失0.35 生活用水. 3.375 损失0.025 餐饮废水. 16.148 损失0.09 地面清洁用水. 21.564 新鲜水 损失0.115 除尘水箱用水. 损失1.341 水帘柜用水. 损失0.1 喷涂喷淋塔用水. 损失0.02 洗枪废水. 图 2-2 本项目扩建后全厂水平衡图（单位 m3/d） |
| --- | --- |

— 45   —

|  | 7. 物料平衡 涂装废气主要污染因子为非甲烷总烃、颗粒物， 故本项目对涂装废气末端配设 1 套“ 喷淋塔（自带除雾装置） +干式过滤器+UV 光催化+二级活性炭” 处理设施进行 处理。喷漆柜中产生的漆雾（颗粒物）经“水帘柜+喷淋塔（自带除雾装置） +干式 过滤器”进行处理，挥发性有机物经“UV 光催化+二级活性炭”进行处理， 2 条喷涂 线废气终端共设置 1 套有机废气处理系统。喷漆线上的喷涂、流平、烘干废气均集 中收集进入废气处理系统进行处理，最终经 15m 高 1#排气筒排放，总风量为 62400m3/h。 本项目喷涂线上有机废气排放包括有组织排放和无组织排放两种形式， 无组织 排放为压风式喷漆房及密闭烘干隧道炉在工件进出逸散出来的废气。涂装生产线为 密闭微负压系统， 参考同行业的环境管理水平和无组织排放率， 涂装线废气无组织 排放率取 5%，采用人喷+机喷的喷涂方式， 参考《涂装技术实用手册》及同行业喷 漆情况，结合建设单位提供的资料，项目使用的高压空气喷枪口径为 1.0mm 和 1.5mm，优化其喷距、喷幅， 同时优化工件在治具内摆放方式， 可使喷涂上漆率约 60-70%（本评价上漆率按最低考虑为 60%）。 在喷漆柜中工件下方均设有水帘柜， 未上漆部分油漆以喷漆雾的形式与喷漆室 底部贮水池中的水充分接触， 漆雾中的固体份在絮凝剂作用下以漆渣形式存留， 漆 雾废气（颗粒物） 采取“水帘柜+喷淋塔（自带除雾装置） +干式过滤器”处理后有组 织排放，水帘洗漆雾去除颗粒物效率约为 50%，喷淋塔去除漆雾颗粒物效率为 60%， 干式过滤器去除颗粒物效率为 75%，颗粒物综合去除率为 95%。 喷漆间内喷漆、流平烘干等过程中的有机废气参考同类型电子喷涂行业，喷涂 阶段溶剂挥发占比 60%，流平烘干阶段挥发占比 40%。因此本次评价在涂装过程中 认为工件进入涂装工段挥发的有机废气占 60%（含调漆阶段挥发 1%），进入流平、 烘干阶段的占 40% 。参考《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》 （HJ1031-2019）对废气进行分析， UV 光催化处理效率按 30%考虑， 二级活性炭 吸附去除效率按 70%考虑， 总处理效率按 79.0%考虑。本项目喷漆间内喷漆、流平 烘干过程产生的有机废气，通过 1 套“干式过滤器+UV 光催化装置+二级活性炭吸 附”装置进行达标处理后经 1#排气筒（H=15m）有组织排放。 根据建设单位提供的涂料 MSDS，喷涂废气产生漆雾以及挥发性有机废气（以 |
| --- | --- |

非甲烷总烃计）。项目涂料使用情况及成分核算详见表 2- 16。 表 2- 16 项目涂料使用情况及成分核算表 涂装线; 涂料种类; 用量 （t/a）; 固体份; 挥发份; 水. 占比 %; 含量 t/a; 占比 %; 含量 t/a; 占比 %; 含量 t/a. 底漆线; 白色水 性底漆; 水性底漆; 12.876; 63; 8.112; 5; 0.644; 32; 4.120. 水; 6.438; 0; 0.000; 0; 0.000; 100; 6.438. 小计; 19.314; 42.00; 8.112; 3.33; 0.643; 54.67; 10.559. 黑色水 性底漆; 水性底漆; 1.228; 61; 0.749; 6; 0.074; 33; 0.405. 水; 0.614; 0; 0.000; 0; 0.000; 100; 0.614. 小计; 1.842; 40.67; 0.749; 4.00; 0.074; 55.33; 1.019. 面漆线; 水性高 光面漆; 水性面漆; 12.039; 58; 6.983; 7; 0.843; 35; 4.214. 水; 3.612; 0; 0.000; 0; 0.000; 100; 3.612. 小计; 15.651; 44.62; 6.983; 5.38; 0.842; 50.00; 7.826. 合计; 36.807; /; 15.844; /; 1.559; /; 19.404. 在待喷件进入喷漆线上前采用白电油对表面进行擦拭污渍，产生有机废气 0.5t/a。 综上所述，拟建项目在生产过程中挥发性有机物产生量为 2.059t/a。 拟建项目物料平衡详见表 2- 17。 表 2- 17 拟建项目物料平衡表 一、漆料. 投入t/a; 产出t/a. 白色水性底漆; 12.876; 固体份 （15.844t/a）; 产品附着漆膜; 9.507. 黑色水性底漆; 1.228; 进入大气环境; 有组织排放; 0.301. 水性高光面漆; 12.039; 无组织排放; 0.317. /; /; 进入固体废物; 漆渣（不含水）; 4.817. /; /; 进入干式过滤滤材; 0.903. /; /; 挥发份 （1.559t/a）; 进入大气环境; 有组织排放; 0.311. /; /; 无组织排放; 0.078. /; /; 废气处理设施去除; 1.170. 水; 10.664; 水; 19.404. 合计; 36.807; 合计; 36.807. 二、非甲烷总烃. 白色水性底漆; 0.643; 进入大气环境; 1#排气筒有组织排放; 0.395. 黑色水性底漆; 0.074; 无组织排放; 0.178. 水性高光面漆; 0.842; /; /. 白电油; 0.5; 喷涂废气处理设施去除; 1.486. 合计; 2.059; 合计; 2.059.

三、漆雾颗粒物. 白色水性底漆; 8.112; 产品附着漆膜; 9.507. 黑色水性底漆; 0.749; 进入大气环境; 有组织排放; 0.301. 水性高光面漆; 6.983; 无组织排放; 0.317. /; /; 进入固体废物; 漆渣（不含水）; 4.817. /; /; 进入干式过滤滤材; 0.903. 合计; 15.844; 合计; 15.844. 物料平衡图详见下图：

| 建 设 内 容 | 白色水性底漆 12.876 水 6.438 黑色水性面漆 1.228 水 0.614 水性高光面漆 12.039 水 3.612 | 3.083 固份 8.112. 42.0% 上漆率 60% 3.33% 54.67% 进入干式过滤滤材 3.010 漆渣（不含水） 16.056 水帘柜+喷淋塔（自带 除雾装置） +干式过滤 器，去除率 95%. 0.285 6.021 40.67% 上漆率 60% 固份 0.749. 4.0% 55.33% 挥发份 0.074. 水 1.019. 去除非甲烷总 烃 1.170 UV 光催化+二级 活性炭吸附（综合 去除率 79.0%）. 2.654 95% 上漆率 44.62% 固份 6.983. 5.38% 50.0% 挥发份 0.842. 5% 表示固体份去向 无组织排放 0.162 漆雾 3.245. 1#排气筒排放： 颗粒物 0.301 工件附着 4.867 挥发份 0.643. 水 10.559. 无组织排放 0.015 漆雾 0.3. 1#排气筒排放： 非甲烷总烃 0.311 工件附着 0.449 无组织排放 0.140 漆雾 2.793. 工件附着 4.190 60% 1.559 无组织排放 0.078 水 7.826. 表示挥发份去向 |
| --- | --- | --- |
|  | 图 2-3 项目漆料平衡图（单位 t/a） |  |

| 非甲烷总烃平衡图详见下图： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 白色水性底漆： 水=2:1 黑色水性底漆： 水=2:1 水性高光面漆： 水=10：3 | 0.006 0.379 0.643 0.096 0.161 0.001 0.044 0.074 0.011 0.019 0.008 0.497 0.126 0.211 烘干. 烘干. 调漆. 喷涂. 流平. 调漆. 喷涂. 流平. 调漆. 喷涂. 0.842 流平. 烘干. | 5% 95% 被去除 1.486 无组织排放 0.078 1.559 有组织收集 1.481 1#排气筒排放 0.395 UV 光催化+二级活性 炭吸附（去除率 79.0%）. |
| 无组织排放 0.100 20% 白电油 0.500 80% 有组织收集 0.400 |  |  |
| 图 2-4 非甲烷总烃平衡图（单位 t/a） # 9. 劳动动员及工作制度 劳动定员： 新增 50 人，其中管理人员 10 人，生产人员 40 人； 工作制度： 年工作日为 300 天， 实行 3 班制， 8h/班。项目厂区内不设置住宿， 依托现有项目设置的食堂为管理人员提供午餐。 表 2- 18 项目扩建前后劳动定员一览表 序号; 类别; 劳动定员（人）; 合计（人）; 工作制度. 管理人员; 生产人员. 1; 扩建前; 76; 434; 510; 3 班制，8h/班. 2; 扩建后; 10; 40; 560. # 10. 平面布置 本项目选址于重庆市铜梁区工业园区龙飞路 3 号，利用已租用重庆百硕电器 |

|  | 有限公司 4#标准厂房 2F 进行建设， 该车间厂区为规则的四边形。 位于现有项目 2#标准厂房的南侧， 3#标准厂房的东侧， 6#标准厂房的北侧。 2F 车间内由北向南依次主要布设面漆线、底漆线、液体原料库、成品库房、 原料区。 车间内物料通过手叉车和工装布袋车运输。 项目废气（涂装废气）处理设施共 1 套，废气处理设施设在 4#标准厂房 3F 屋顶平台，排气筒均紧邻其废气处理设施；自建生产废水处理设施设在 4#标准厂 房 1F 外南侧；依托百硕电器公司的生化池及其废水排放口均位于百硕电器公司厂 区南侧；依托一般固废暂存间位于 5#标准厂房西南侧（厂房外紧贴厂房） 、危废 暂存间位于位于 5#标准厂房外西南侧（厂房外），通过厂内道路进行运输，生活 垃圾经厂区内分散设置的垃圾收集桶。 项目生产区布置功能区分明确，各功能布局清晰合理，总体布局能够满足生 产需要，总体布局合理。项目总平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1. 工艺流程简述 本项目主要对现有项目生产的笔记本电脑配件（笔记本上盖外壳、笔记本 屏幕边框及笔记本底部外壳源于现有项目 1#和 2#标准厂房机加生产线，笔记本键 盘周边外壳源于现有项目 3#标准厂房注塑生产线）进行喷涂加工处理，加工包装 完成后直接转运至现有项目 1#标准厂房 3F 组装工序，不对外加工。 （1）喷漆加工工艺 将现有项目机加工完成后的笔记本上盖外壳、笔记本键盘周边外壳、笔记本 底部外壳及注塑完成的笔记本屏幕边框送入喷涂线，项目设置 2 条喷漆线（1 条底 漆喷涂线和 1 条面漆喷涂线） 均设置在密闭的无尘间内，并设有送风循环系统， 送风系统设有过滤装置， 送风循环系统设施均设置在项目租用标准厂房东侧 3F 屋 顶平台上。本项目拟将 2 条喷涂线废气收集至一套“ 喷淋塔（自带除雾装置） +干 式过滤器+UV 光催化+二级活性炭吸附”处理设施进行处理后，通过 1#排气筒 （H=15m）排放。 ①底漆线生产工艺及产排污节点分析 拟建项目在密闭的无尘间内设置 1 条底漆喷涂线，基本情况见下表 2- 19。 |

|  | 表 2- 19 底漆喷涂线涂装情况一览表 喷漆 线; 产品名称; 喷涂数量 （万件/a）; 设备; 单次喷涂 数量（件）; 涂料 类别; 作业 时间; 喷涂 次数. 1#底 漆线; 笔记本底部 外壳; 37.5; 单轴往复机 2 台 （1 台单轴往复 机对应 1 个喷漆 柜和 2 把喷枪）; 1; 白色水 性底漆; 2604; 喷涂 1 次. 笔记本上盖 外壳; 37.5; 2 台单盘五轴机 （1 台五轴机对 应设有 1 个喷柜 和 2 把喷枪）; 1; 白色水 性底漆; 2083; 喷涂 1 次. 笔记本键盘 周边外壳; 37.5; 1; 2083. 小计; 112.5; /; /; /; 4166; /. 笔记本屏幕 边框; 37.5; 2 台手喷柜（1 台手喷柜对应设 2 把喷枪）; 1; 黑色水 性底漆; 3125; 喷涂 1 次. 合计; 150; /; /; /; /; /. 底漆线生产工艺流程及产污环节见下图： |
| --- | --- |

|  | 擦拭废气 G1- 1 废包装 S1- 1 废棉纱 S1-2 废油桶 S1-3 白电油 水箱废水 W1- 1 喷漆废气 G1-3 废漆料包装桶 S1-4 设备噪声 N 调漆废气 G1-2 水性底 漆、水 循环水池. 调漆. 喷漆废水 W1-2 漆渣 S1-5 现有项目已加工的笔 记本电脑配件，笔记本 电脑屏幕边框塑胶件 拆包擦拭. 静电除尘. 预热. 底漆喷涂. 流平烘干 烘干废气 G1-4 自然冷却. 人工检验. 转面漆线 图 2-6 底漆线生产工艺及产污节点图 生产工艺流程简述： 人工上件、擦拭： 现有项目完成后的工件经工装车转运至无尘底漆喷涂线， 经过无尘车间风淋室（阻隔无尘车间与厂房内其他区域空气对流， 起到隔尘作用） 进入无尘车间内，在上件区人工使用白电油（桶装液体原料）对工件进行擦拭， 去除表面沾染的污渍。该过程会产生擦拭废气 G1- 1 、废包装 S1- 1、废棉纱 S1-2 、废 油桶 S1-3。 静电除尘：工件人工放置在除尘柜中的网盘治具上，在进入喷涂生产线之前 需要通过静电除尘台进行静电除尘，将工件表面的电荷中和，避免表面的多余电 荷吸附尘埃，除尘之后通过传输带进入下一个工序处理；同时在除尘柜地面设一 个水箱，防止车间内地面灰尘因静电作用将极少量的尘带入到产品表面，水箱的 |
| --- | --- |

|  | 水每个 3 个月更换一次。该工序定期产生废水 W1-1。 预热：当空气潮湿时， 需要对待喷涂零件通过上料预热段进行预热（预热温 度约 40℃~50℃, 电加热） ，除去产品坯件表面潮湿， 利于上漆， 防止工件喷涂后 发白，提高成品率，由于预热温度较低，未达到塑料零件件软化温度，该过程不 产生非甲烷总烃。 调漆： 项目在无尘车间设 1 间独立的调漆房，紧邻底漆线，调漆房内采用人 工调漆的方式调漆，面漆采用两种面漆，其中笔记本上盖外壳、笔记本键盘周边 外壳和笔记本底部外壳底漆喷涂采用白色水性漆，笔记本屏幕边框底漆喷涂采用 黑色水性漆，其水性底漆涂料、水均按照 2:1 的质量比例进行调漆， 调配好后的施 工漆采用原料桶盛装并盖好盖子后人工转运至无尘车间喷漆房内使用。该工序产 生的少量调漆废气 G1-2。 底漆喷涂：底漆线设有 6 个密闭底漆房，均为压风式密闭间，其顶部设有供 风系统对底漆房进行送风，整个喷房形成微负压。密闭房顶部设置防爆照明灯， 送排风方式为负压式，外部过滤后的空气通过喷漆房顶部风机向下送风，喷房地 面管道收风进入废气处理设施。 底漆房内设 1 个水喷淋柜，底部设置有储水池， 利用标准厂房外单独设 1 个 循环水池（供项目内所有喷漆房水帘柜贮水池使用）进行漆渣的处理和保证喷漆 房内水循环。底漆线采用往复机自动、手喷和单盘五轴机喷涂，根据建设单位提 供资料，项目喷涂工件较多，且零件尺寸规格大小不一，通过选用高效喷枪、优 化摆件等方式提高上漆效率，上漆率考虑为 60%。该过程中产生喷漆废气 G1-3、 喷漆废水 W1-2 、废漆料包装桶 S1-4 、漆渣 S1-5 、设备噪声 N。 流平、烘干： 底漆线烘干隧道包括流平段和烘干段，喷漆后的半成品件经传 输带自然流平后再进入烘干段。底漆线上烘干隧道为 24m，烘干隧道宽幅为 1.8m， 本项目线上烘道采用隧道炉，电加热隧道炉升温至 60℃左右，附着在工件表面的 漆膜先在传送带上快速流平，随后进入线上烘道内快速干化、随着烘道传送带的 输送和炉中的加热， 不断加速漆膜干化，最后完成固化。底漆烘道传送带输送速 率约为 1.8~2.5m/min，线上烘道烘干时间为 10~20min，线上固化作业时间与喷漆 环节作业时间同步进行。该过程中产生流平烘干废气 G1-4 、设备噪声 N。 自然冷却： 烘干之后的产品通过传输带至烘干道的尾端进行自然冷却。 |
| --- | --- |

|  | 人工检验： 在下件区人工对已完成底漆喷涂的工件进行检查，主要检查外观 是否光滑漆面是否均匀等。 ②面漆线工艺及产排污节点分析 本项目完成底漆喷涂的工件，进入面漆线环节，面漆涂装完成后经工装车转 运至现有项目 1#标准厂房 3F 组装工序。 面漆线喷涂情况见下表统计： 表 2-20 面漆喷涂线涂装情况一览表 喷漆线; 产品名称; 喷涂数量 (万件/a); 设备; 单次喷 涂数量 (件); 涂料类 别; 作业时 间; 喷涂 次数. 2#面漆 线; 笔记本上盖 外壳; 37.5; 2 台五轴双盘机 （1 台五轴机对 应设有 1 个喷柜 和 1 把喷枪）; 1; 水性高 光面漆; 2604; 喷涂 1 次. 笔记本底部 外壳; 37.5; 1; 3125. 小计; 75; /; /; 5729①; /. 笔记本屏幕 边框; 37.5; 2 台五轴单盘机 （1 台五轴机对 应设有 1 个喷柜 和 1 把喷枪）; 1; 3646; 喷涂 1 次. 笔记本键盘 周边外壳; 37.5; 1; 2604. 小计; 75; /; /; /; 6250②; /. 注： ℼ①”为五轴双盘机喷涂时间，ℼ②”为五轴单盘机喷涂时间。. 面漆线具体工艺流程及产污节点详见图 2-7。 |
| --- | --- |

|  | 擦拭废气 G2- 1 白电油 废棉纱 S2- 1 废油桶 S2-2 水箱废水 W2- 1 废漆料包装桶 S2-3 调漆废气 G2-2 设备噪声 N 水性高光面 漆、 水 循环水池. 喷漆废水 W2-2 调漆. 漆渣 S2-4 烘干废气 G2-4 不合格件 S2-5 气泡膜袋 废包装 S2-6 已喷底漆笔记本电脑配件 上件. 擦拭. 静电除尘. 喷漆废气 G2-3 预热. 面漆喷涂. 流平烘干. 自然冷却. 下件检验. 包装转运. 图 2-7 印、面漆线生产工艺及产污节点示意图 生产工艺流程简述： 人工上件、擦拭： 完成底漆喷涂后的工件转运至无尘面漆喷涂线，利用白电 油对完成底漆喷涂的半成品工件进行擦拭，去除表面污渍。该工序产生擦拭废气 G2- 1 、废棉纱 S2- 1 、废油桶 S2-2。 静电除尘：与底漆线一致，定期产生水箱废水 W2-1。 预热： 与底漆线一致。 调漆： 与底漆调漆工序一样，仅调漆的比例和漆料种类不同，面漆采用 1 种 水性高光面漆，漆料、水质量配比为 10:3。该工序产生少量的调漆废气 G2-2。 面漆喷涂： 面漆线上的 4 间喷漆房设置情况跟底漆一致， 均为压风式密闭间。 |
| --- | --- |

— 56   —

|  | 每个喷房内均设 1 个水喷淋柜，底部设置有储水池，与底漆线共用 1 个循环 水池（设置在租用厂房外东侧地面）进行漆渣的处理和保证喷漆室内水循环。面 漆线上设置 2 台单盘五轴机（共 2 把喷枪）和 2 台双盘五轴机（共 4 把喷枪）针 对喷涂件进行喷涂，根据建设单位提供资料， 项目表面涂装的零部件较多，且尺 寸规格大小不一，零部件较为规则零件，通过选用高效喷枪、优化摆件等方式提 高上漆效率，上漆率考虑为 60%。该过程中产生喷漆废气 G2-3 、喷漆废水 W2-2、 废漆料包装桶 S2-3 、漆渣 S2-4 、设备噪声 N。 流平、烘干： 底漆线烘干隧道包括流平段和烘干段，喷漆后的半成品件经传 输带自然流平后再进入烘干段。面漆线上烘干隧道为 22m，烘干隧道宽幅为 1.8m， 线上烘道采用隧道炉，电加热隧道炉升温至 60℃左右，附着在工件表面的面漆膜 先在传送带上快速流平，随后进入线上烘道内快速干化、随着烘道传送带的输送 和炉中的加热，不断加速漆膜干化，最后完成固化。面漆线上烘道传送带输送速 率约为 1.8~2.5m/min，线上烘道烘干时间为 10~15min 左右， 线上固化作业时间与 喷漆环节作业时间同步进行。该过程中产生流平烘干废气 G2-4 、设备噪声 N。 自然冷却： 烘干之后的产品通过传输带至烘干道的尾端进行自然冷却。 下件、检验： 人工将完成面漆喷涂的工件取下，并人工检验，主要检验外观 是否光滑、漆面是否均匀等，根据建设单位提供经验参数， 不合格率很低， 不合 格率为 5~10%，评价按最不利的情况考虑不合格率为 10%，该环节产生极少量不 合格件 S2-5。 包装转运：检验合格的工件采用气泡袋包装，并采用叉车转运至租用 1#标准 厂房 3F 进行组装，该过程产生少量包装废料 S2-6。 （3）其他产污环节产污情况分析 废气处理系统：喷淋塔循环水定期更换产生喷淋塔废水 W3-1 和少量漆渣（纳 入絮凝沉淀处理的漆渣一并考虑）；系统运行产生的废紫外灯管 S3- 1 、废活性炭 S3-2 、设备噪声 N 等。 水性漆喷涂过程中为避免空气喷枪及其管路堵塞，每日工作结束后使用自来 水进行清洗产生的洗枪废水 W3-2。 工人操作过程中产生废含油抹布、劳保用品 S3-3。 空压机需要使用润滑油对螺杆处进行润滑，运行过程中会产生含油的冷凝废 |
| --- | --- |

液 S3-4 ；机械设备维护、保养产生的废润滑油 S3-5 、废油储存桶 S3-6。 新建废水处理站运行期间产生的污泥 S3-7。 车间地面清洁采用湿拖把清洁，产生地面清洁废水 W3-3 ，生活污水 W3-4 ，食 堂废水 W3-5 ，生活垃圾 S3-8 ，食堂油烟 G3- 1 、餐厨垃圾 S3-9。 # 2. 产排污环节 项目产污情况见表 2-21 所示。 表 2-21 项目排污节点一览表 分 类; 生产工序; 污染物产生情况. 废水; 废气; 固废. 编号; 污染物; 编号; 污染物; 编号; 污染物. 底 漆 线; 拆包擦拭; /; /; G1- 1; 非甲烷总烃; S1- 1; 废包装. S1-2; 废棉纱. S1-3; 废油桶. 静电除尘; W1- 1; SS; /; /; /; /. 调漆; /; /; G1-2; 非甲烷总烃、臭气 浓度; /; /. 底漆喷涂; W1-2; COD 、SS; G1-3; 颗粒物、非甲烷总 烃、臭气浓度; S1-4; 废漆料包 装桶. S1-5; 漆渣. 流平烘干; /; /; G2-4; 非甲烷总烃、臭气 浓度; /; /. 面 漆 线; 擦拭; /; /; G2- 1; 非甲烷总烃; S2- 1; 废棉纱. S2-2; 废油桶. 静电除尘; W2- 1; SS; /; /; /; /. 调漆; /; /; G2-2; 非甲烷总烃、臭气 浓度; /; /. 面漆喷涂; W2-2; COD 、SS; G2-3; 颗粒物、非甲烷总 烃、臭气浓度; S2-3; 废漆料包 装桶. S2-4; 漆渣. 流平烘干; /; /; G2-4; 非甲烷总烃、臭气 浓度; /; /. 下件检验; /; /; /; /; S2-5; 不合格件. 包装入库; /; /; /; /; S2-6; 废包装材料. 其 他; 废气处理 系统; W3- 1; COD 、SS; /; /; S3- 1; 废紫外灯管. S3-2; 废活性炭. 洗枪; W3-2; COD 、SS; /; /; /; /. 劳保消耗; /; /; /; /; S3-3; 废含油抹 布、劳保 用品.

— 58   —

|  |  | 空压机维 护等; /; /; /; /; S3-4; 含油冷凝 废液. 设备运行 及维护; /; /; /; /; S3-5; 废润滑油. S3-6; 废油桶. 废水处理 装置; /; /; /; /; S3-7; 污泥. 车间地面 清洗; W3-3; COD、石油类、SS; /; /; /; /. 员工生活; W3-4; COD、BOD5、SS、 NH3-N; G3- 1; 油烟、 非甲烷总 烃、臭气浓度; S3-8; 生活垃圾. W3-5; COD、BOD5、SS、 NH3-N、动植物油; S3-9; 餐厨垃圾. |
| --- | --- | --- |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 本项目为扩建项目， 利用已租赁的重庆百硕电器有限公司厂区内 4#标准厂房 2 楼区域建设投产，本项目入驻前， 该车间原定位为本项目现有项目的原料库及包 装线，现有项目已通过竣工验收。 经现场踏勘调查， 现有项目通过调整布局， 原 料库及包装线已搬至 1#标准厂房 3 楼， 目前该楼层已清理完毕， 为空置状态， 因 此无原有污染和环境问题遗留。 1. 现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收及排污许可手续等情况 重庆百钰顺科技有限公司成立于 2016 年 3 月， 位于重庆市铜梁区工业园区龙 飞路 3 号（东城街道） ，是一家专门从事电子产品生产的企业。企业租用重庆百 硕电器有限公司 1# 、2# 、3# 、4# 、5# 、6#标准厂房进行生产， 7# 、8#作为职工宿 舍和客户、管理人员食堂， 主要产品为笔记本电脑外壳配件、笔电及家电注塑件、 伺服器机顶盒、机顶盒外壳。 企业成立至今，共进行了 5 次环境影响评价工作， 均已通过环保竣工验收。重庆百钰顺科技有限公司现有项目审批情况详见表 2-22。 表 2-22 现有项目审批一览表 项目名称; 审批文号; 建设内容; 竣工验收 情况. 产品种类; 生产规模. 年产 500 万件电子产 品和汽车配件项目; 渝（铜）环准 [2016]29 号; 机顶盒外壳; 200 万件/a; 已通过环保 竣工验收. 年产 500 万件笔记本 电脑配件生产项目; 渝（铜）环准 [2017]83 号; 笔记本上盖外壳; 200 万件/a; 已通过环保 竣工验收. 笔记本键盘周边外壳; 200 万件/a. 笔记本底部外壳; 100 万件/a. |

年产 800 万件伺服器 机顶盒生产线项目; 渝（铜）环准 [2018]17 号; 伺服器机顶盒外壳; 800 万件/a; 已通过环保 竣工验收. 年产 500 万件笔记本 电脑配件技术改造项 目; 渝（铜）环准 [2019]124 号; 增加高光、热熔和模具生产工艺， 笔记本电脑配件产能不变，增加 100 套笔记本配件模具; 已通过环保 竣工验收. 年产2800 万件电子产 品配件生产项目; 渝（铜）环准 [2020]40 号; 笔记本上盖外壳; 400 万件/a; 已通过环保 竣工验收. 笔记本键盘周边外壳; 1000 万件/a. 笔记本底部外壳; 1000 万件/a. 笔记本配件塑料件; 300 万件/a. 家用电器塑料件; 100 万件/a. 重庆百钰顺科技有限公司总厂区于 2020 年 7 月 20 日登记了国家排污许可证， 登记编号为： 91500224MA5U4YEFXG001P。 # 2. 现有工程污染物实际排放总量 现有项目各污染物排放情况见表 2-23。 表 2-23 现有项目各污染物排放情况统计表 类别; 污染物; 现有工程排放量 t/a. 废气; SO2; 0.1011. NOx; 0.5055. 颗粒物; 4.5857. 非甲烷总烃; 0.919. 废水 （11278m3/a）; COD; 0.692. BOD5; 0.218. SS; 0.231. NH3-N; 0.422. 动植物油; 0.033. 石油类; 0.029. LAS; 0.009. 氟化物; 0.088. 固体 废物; 一般工业固废; 228.2. 危险废物; 8.97. 生活垃圾; 76.5. 餐厨垃圾; 11.4. 注： 1.现有工程排污许可证无排放量数据，排放量依据企业 2021 年 3 月竣工验收监测报告及 建设单位在“全国建设项目竣工环境保护验收信息系统”备案计算得到； 2.固体废物为产生量。 本项目“三本账”核算见表 2-24。

|  | 表 2-24 本项目扩建前后“三本账”一览表 单位: t/a 类别; 名称; 现有项目 排放量; 扩建项目 排放量; “ 以新带 老” 削减量; 扩建完成后 总排放量; 排放增 减量. 废水; COD; 0.692; 0.104; /; 0.796; +0.104. BOD5; 0.218; 0.035; /; 0.253; +0.035. SS; 0.231; 0.035; /; 0.266; +0.035. NH3-N; 0.422; 0.014; /; 0.436; +0.014. 动植物油; 0.033; 0.005; /; 0.038; +0.005. LAS; 0.009; 0; /; 0.009; /. 石油类; 0.029; 0.004; /; 0.033; +0.004. 氟化物; 0.088; /; /; 0.088; /. 废气; SO2; 0.101; /; /; 0.101; /. NOx; 0.506; /; /; 0.506; /. 颗粒物; 4.586; 0.301; /; 4.887; +0.301. 非甲烷总烃; 0.919; 0.395; /; 1.314; +0.395. 固废; 一般工业固废; 228.2; 9.937; /; 238.137; +9.937. 危险废物; 8.97; 6.67; /; 15.64; +6.67. 生活垃圾; 76.5; 7.5; /; 84; +7.5. 餐厨垃圾; 11.4; 0.45; /; 11.85; +0.45. 备注： 固废为产生量。 3. 与本项目有关的主要环境问题及整改措施 根据企业提供的验收及监测资料，现有项目废水、废气、噪声能达标排放， 已按照环保主管部门要求办理有环保手续， 项目环保设施正常运行。 通过现场调查走访和查阅资料，现有项目无环保投诉， 未发生与现有项目有 关的污染事故和扰民事件。主要存在以下环境问题： 企业现有危废暂存间内收集 暂存有废水处理污泥、陶化渣、废槽渣、废切削液等， 同时本次扩建项目完成后 也有一定量的危险废物暂存，暂存过程中会产生有机废气，需处理后排放。 整改措施：危废暂存间上方设置收集管道，负压收集，收集后废气经活性炭 吸附处理后引至屋项排放，并纳入本次竣工验收。 |
| --- | --- |

— 61   —

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1. 环境空气质量现状 按照《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》 （渝府发[2016]19 号） 规定，项目所在区域为空气质量二类功能区， SO2 、NO2、 PM10 、PM2.5 、CO 、O3 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 （1）区域达标情况 本评价引用重庆市生态环境局公布的《重庆市生态环境状况公报（2020 年）》 中铜梁区环境空气质量现状数据，区域空气质量现状评价见表 3- 1。 表 3- 1 2020 年度区域空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (µg/m3）; 标准值 (µg/m3）; 占标率 %; 超标 倍数; 达标情 况. PM10; 年平均质量浓度; 11; 70; 18.3; /; 达标. SO2; 23; 60; 57.5; /; 达标. NO2; 47; 40; 67.1; /; 达标. PM2.5; 28; 35; 80.0; /; 达标. CO; 日均浓度的第 95 百 分位数; 1100; 4000; 27.5; /; 达标. O3; 日最大 8h 平均浓度 的第 90 百分位数; 142; 160; 88.8; /; 达标. 由上表可知， 本项目所在地铜梁区基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、 O3 满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，属于达标区。 （2）其他污染物环境空气质量现状 本项目评价范围非甲烷总烃环境空气质量现状引用“惠源（检）字【2020】 第 HP112 号” 《重庆五谷通用设备有限公司环评监测报告》（报告日期： 2020 年 11 月 23 日）中重庆五谷通用设备有限公司南侧的监测数据。监测点位于本项目西 北侧约 640m 处； 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类） （试行），其监测数据监测时间在有效范围内，监测期间至今，区域内未入驻高 污染企业，空气质量现状变化不大，具有代表性，引用监测资料有效。 （1）监测布点： E1——重庆五谷通用设备有限公司南侧； （2）监测因子：非甲烷总烃； （3）监测时间与频率： 2020 年 11 月 8 日~2020 年 11 月 14 日，连续监测 7 |
| --- | --- |

|  | 天； 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），采用最大监测浓度 占标率对评价区域大气环境质量现状进行评价，评价模式如下： Pij=Cij/Csj×100% 式中：Pij——第 i 个现状监测点第j 个污染因子的最大浓度占标率，其值在 0~ 100%之间为满足标准，大于 100%则为超标； Cij——第 i 现状监测点第污染因子j 的实测浓度（mg/m3）； Csj——污染因子j 的环境质量标准（mg/m3）。 本项目引用资料评价范围环境空气质量监测结果见表 3-2。 表 3-2 评价范围环境空气质量监测结果 单位： mg/m3 监测 点位; 监测点坐标（经纬度）; 相对厂 址位置; 监测时间; 监测因子; 监测值 范围; 最大占标 率（%）; 标准值. 经度/°; 纬度/°. 小时值. E1; 106.091693; 29.842319; 西北; 2020.11.8~ 2020.11.14; 非甲烷 总烃; 0.81~0.97; 48.5; 2.0. 由表 3-2 可知，非甲烷总烃监测值满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》 （DB13/1577-2012）二级标准。 2. 地表水环境质量 根据现场调查， 项目污废水最终受纳水体为淮远河。根据《重庆市人民政府批 转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝环发[2012]4 号），淮远河属 于Ⅳ类水域，为渔业用水和农业灌溉用水，执行《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的Ⅳ类水域标准。 根据铜梁区生态环境局 2022 年 2 月 24 日在重庆市铜梁区人民政府网网站上 对外公布公示的《重庆市铜梁区地表水水质状况 （2022 年 1 月）》（网址： https://www.cqstl.gov.cn/bm/qsthjj_71108/zwgk_70831/fdzdgknr_70834/jdjc/jdjc/2022 02/t20220224_ 10432641.html），淮远河地表水水质达标率为 100%。 （1）监测情况（摘录） 1.监测点位 淮远河——众志桥 2.监测项目 |
| --- | --- |

|  | 地表水型水源监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 1 的基 本项目（24 项）和电导率、浑浊度。 （2）评价标准及方法 地表水水源根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项 目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22 号）进行评价， 补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。 （3）评价结果 2022 年 1 月，铜梁区众志桥监测断面地表水水质为达标。水质状况详见下表。 表 3-3 评价断面水质监测数据及评价统计表 序号; 河流名称; 断面名称; 水源类型; 达标情况; 超标指标 （超标倍数）; 监测单位. 1; 淮远河; 众志桥; 地表水; 达标; /; 铜梁区生态环境监测站. 根据上表可知，淮远河——众志桥监测断面监测结果满足《地表水环境质量 标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水域水质标准限值要求。 3. 声环境质量 本项目位于铜梁高新区铜梁片区，项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标， 根据《建设项目环境影响报告表技术指南（污染影响类）（试行）》，可不对保 护目标声环境质量现状进行监测。 4. 生态环境质量 本项目位于铜梁高新区铜梁片区，不新增用地，周边无生态环境保护目标。 因此不开展生态现状调查。 5. 地下水、土壤环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》 （污染影响类）（试行）， 原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。企业现有项目危险废物暂存间已 完成防风、防雨、防晒、防渗漏等措施处理，并通过竣工环保验收。 项目扩建后， 液体原料库、 废水处理站、喷漆线等区域划为重点防渗区，严格落实地下水及土 壤污染防治措施要求。因此，项目无污染土壤及地下水环境影响途径，不开展地 下水及土壤现状调查。 |
| --- | --- |

| 环境保护目标 | 1. 大气环境 本项目厂界外 500m 范围内环境敏感目标详见表 3-4。 表 3-4 项目环境保护目标情况一览表 序 号; 名称; 坐标(m)*; 保护对象; 相对 方位; 离厂界最近 距离（m）; 保护内容; 环境功 能区. X; Y. 1; 博悦悦城; 0; 255; 居住区; SE; 255; 约 1500 人; 环境空气 二类区. 2; 龙城首府; -355; -390; 居住区; SW; 490; 约 420 人. 3; 铜梁区科创中心; 326; -92; 文教区; S; 340; 约 300 人. 注：厂区中心位置为 X=0 ，Y=0，东西方向为 X 轴，南北方向为 Y 轴。 2. 声环境 本项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标。 3. 地下水环境 本项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉 等特殊地下水资源。 4. 生态环境 本项目位于铜梁高新区铜梁片区，不新增工业用地，因此无需调查新增用地 的生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1. 废气 本项目在擦拭、喷涂线等工序产生的涂装废气主要污染因子为非甲烷总烃、 颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）中表 1 标准要求， 其中颗粒物执行（DB 50/418-2016）“其他区域”排放标准值要求；企业厂区内 VOCs 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。 本项目产生的废气涉及的排放标准详见下表 3-5。 表 3-5 本项目废气排放标准限值 污染物 名称; 最高允许 排放浓度 mg/m3; 排气 筒高 度 m; 最高允许 排放速率 kg/h; 无组织排放监 控点浓度限值 mg/m3; 标准. 非甲烷 总烃; 120; 15; 10; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》 （DB 50/418-2016）中表 1 排 放限值，其中颗粒物执行其他 区域标准限值. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0. |

|  | 表 3-6 挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处 1h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 喷漆环节及生产废水处理站运行产生的臭气执行《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）二级标准，详见表 3-7。 表 3-7 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 排气筒高度（m）; 标准值; 无组织排放浓度限值. 臭气浓度; 15; 2000(无量纲); 20(无量纲). 硫化氢（H2S）; /; /; 0.06 mg/m3. 氨（NH3）; /; /; 1.5 mg/m3. 运营期依托现有项目食堂，产生的油烟、非甲烷总烃执行重庆市地方标准《餐 饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）“重点控制区域”表 1 限值标准。 表 3-8 餐饮业大气污染物最高允许排放浓度 序号; 污染物项目; 最高允许排放浓度（小时浓度）. 1; 油烟; 1.0. 2; 非甲烷总烃; 10.0. 注：最高允许排放浓度指任何 1 小时浓度均值不得超过的浓度。. 2. 废水 本项目废水主要为生产废水（包括水箱、喷漆、喷淋塔等）和生活污水，排 放标准均执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准。 运营期食堂废水依托现有项目隔油器处理后同生活污水一并依托百硕电器厂 区已建成的生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 4 中的三级标 准后，排入市政污水管网，进入东城污水处理厂处理。 项目生产废水经新建 1 座废水处理站进行预处理达《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）三级标准后同处理后的生活污水经百硕电器厂区同一废水排放口 排入市政污水管网，经市政污水管网排入东城污水处理厂处理达到《城镇污水处 理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 B 标后排入淮远河。 其排放标准详见表 3-9。 |
| --- | --- |

表 3-9 污水排放标准一览表 单位： pH 无量纲 其它(mg/L) 序号; 污染物; 接管标准; 东城污水处理厂出水标准. 《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）三级标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级B标准. 1; pH; 6～9; 6～9. 2; SS; 400; 20. 3; COD; 500; 60. 4; BOD5; 300; 20. 5; 动植物油; 100; 3. 6; NH3-N; 45*; 8（15）. 7; 石油类; 20; 3. 注：氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准；. # 3. 噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）， 即昼间 70dB（A），夜间55dB（A）。 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中3类标准。标准值详见表3- 10。 表 3- 10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 声环境功能区类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3 类标准; 65; 55. # 4. 固废 一般工业固体废物：本项目依托厂区现有的一般固废暂存间，其贮存过程满 足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 同时一般固体废物分类执行《一般 固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）相关要求。 危险废物：本项目依托厂区现有的危险废物暂存间，危险废物管理执行《国 家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 以及2013年修改单中相关要求， 危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》 （生 态环境部、公安部、交通运输部 部令第23号） 中相关要求。

| 总量控制指标 | 依据国家关于污染物排放执行总量控制的有关规定，结合本项目的排污特控 点，经计算，本项目污染物总量控制建议指标如下： 表 3- 11 本项目总量控制指标 单位： t/a 类别; 污染因子; 扩建项目排放量 t/a; 扩建后全厂排放量 t/a. 允许排入市政 管网的量; 允许排入环境 的量; 允许排入市政 管网的量; 允许排入环境 的量. 废 水; COD; 0.521; 0.104; 5.365; 0.796. BOD5; 0.203; 0.035; 2.928; 0.253. SS; 0.507; 0.035; 3.972; 0.266. NH3-N; 0.030; 0.014; 1.876; 0.436. 动植物油; 0.010; 0.005; 0.890; 0.038. LAS; /; /; 0.135; 0.009. 石油类; 0.004; 0.004; 0.101; 0.033. 氟化物; /; /; 0.102; 0.088. 废气; SO2; /; 0.101. NOx; /; 0.506. 颗粒物; 0.301; 4.887. 非甲烷总烃; 0.395; 1.314. 一般工业固废; 9.937; 238.137. 危险废物; 6.67; 15.64. 生活垃圾; 7.5; 84. 餐厨垃圾; 0.45; 11.85. 注：固废为产生量。 |
| --- | --- |

四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 项目属在现有标准厂房内的扩建项目，施工期废水主要为施工人员的生活污 水。施工期生活污水依托项目现有厂区已有设施处理， 对环境的影响较小。施工期 废气主要为设备安装产生的少量粉尘， 对周边环境影响较小。施工期噪声主要为设 备运输、安装产生的噪声， 噪声间断产生， 持续时间短， 对周边影响较小。施工期 产生的少量生活垃圾经收集后交由环卫人员清运处理， 对环境的影响小。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1. 废气 运营期生产过程中废气主要源于擦拭废气、调漆废气、喷涂线上废气（喷涂、流平和烘干废气）、洗枪废气等。 1.1 废气污染源强核算结果及相关参数情况 废气污染源强核算结果及相关参数见表 4- 1。 表 4- 1 废气污染源强核算结果及相关参数一览表 排气 筒编 号; 产污 环节; 污染物 种类; 排放 形式; 有组织产生情况; 治理设施; 污染物排放. 有组织; 无组织. 产生 量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 治处理工艺; 风机风量 m3/h; 收集效率 （%）; 去除效率 （%）; 是否为可 行技术; 排放浓度 mg/m3; 排放速 率 kg/h; 排放量 t/a; 排放量 t/a. 1#; 擦拭; 非甲烷 总烃; 有组织; 0.5; 26.04; 喷涂废气经水 帘柜除漆雾后 与集中收集至 一套“喷淋塔 （自带除雾装 置） +干式过 滤器+UV 光 催化+二级活 性炭吸附”处 理设施处理; 8000; 80; 79.0; 是; 8.77; 0.088; 0.395; 0.178. 调漆; 非甲烷 总烃; 0.016; 17.39; 1000; 95; 79.0; 是. 喷涂; 非甲烷 总烃; 1.543; 4.62; 53400; 79.0; 是. 颗粒物; 6.338; 18.99; 95.0; 是; 0.90; 0.048; 0.301; 0.317. 臭气浓 度; /; /; /; 是; /; /; /; /. /; 食堂油 烟; 油烟; 无组织; 少量; /; 油烟净化器; /; /; /; 是; /; /; 少量; 少量. 非甲烷 总烃; 少量; /; /; /; 是; /; /; 少量; 少量. /; 废水处 理站; 臭气浓 度; 无组 织; 少量; /; /; /; /; /; 是; /; /; /; 少量. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 源强核算阐述： （1）擦拭废气（G1-1 、G2-1） ①产生情况 拟建使用白电油去除部分工件表面可能沾染的油污， 白电油年用量 500kg，主 要成分为正庚烷，以非甲烷总烃计，产生量为 500kg/a，擦拭环节作业时间约 2400h/a。 ②治理措施及排放情况 根据项目工艺流程设计，项目对工件除尘工序设置在密闭喷漆房前端，除尘 柜设计尺寸为长 2.0m×宽 0.82m×高 1.8m，内设操作台（工作台面尺寸为长 1.8m× 宽 0.75m），三面密闭设计，在其柜背面配套设有抽风设备， 考虑最低风速为 0.5m/s， 则单个除尘柜配套风量取整为 2000m3/h，则项目 4 个除尘柜总风量为 8000m3/h ， 考虑废气捕集率为 80%。擦拭废气经除尘柜自带抽风设备收集后通过管道汇入喷 漆线上废气处理设施（处理效率按 79.0%计， 具体处理设施见后文分析） 集中处理 后，通过 1 根 15m 高 1#排气筒高空排放。 （2）调漆废气（G1-2 、G2-2） ①产生情况 本项目喷漆线设有单独的调漆房，采用人工调漆方式，调漆房为密闭间，考 虑调漆环节挥发性有机物占漆料总挥发性有机物的 1%，以非甲烷总烃计。根据建 设单位提供资料， 底漆每次调漆量约 60kg，每次调漆时间约 1h ，水性高光面漆每 次调漆量约 60kg，每次调漆时间约 1h ，2 条喷漆线的调配漆料年消耗总量为 36.807t/a，其中底漆漆料用量为 21.156t/a（白色水性底漆 19.314t/a 、黑色水性底漆 1.842t/a），水性高光面漆涂料为 15.651t/a，经计算，底漆、面漆调漆工序挥发性 有机废气产生量及产生速率见下表 4-2。 表 4-2 调漆废气产生情况一览表 喷漆 线; 涂料; 调配后 漆料用 量 t/a; 挥发分 （非甲烷总烃）; 调漆量 kg/次; 调漆 时间 h/次; 调漆作 业时间 h/a; 挥发分 （非甲烷总烃）. 占比 %; 含量 t/a; 产生量 t/a; 产生速 率 kg/h. 底漆线; 底漆 1; 19.314; 3.33; 0.643; 40; 1; 483; 0.006; 0.013. 底漆 2; 1.842; 4; 0.074; 40; 1; 46; 0.001; 0.016. 面漆线; 面漆 1; 15.651; 5.4; 0.845; 40; 1; 391; 0.008; 0.022. 合计; 920; 0.016; 0.051. |
| --- | --- |

|  |  | 备注： 底漆 1、底漆 2、面漆 1 分别为调配后白色水性底漆、黑色水性底漆、水性高光面漆 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出风 由上表可知，项目调漆间作业时间为 920h/a，调漆工序非甲烷总烃产生量为 0.016t/a ，0.051kg/h。由于调漆间 3 种漆料不同时调漆，分别为一个调漆工人根据 生产线需要依次调漆，故调漆房内非甲烷总烃最大产生速率为 0.022kg/h。 ②治理措施及排放情况 本项目设在压风式密闭间内人工调漆，压风式密闭间在其顶部设送风机，底 部设排风机，采用上送下吸排的排风方式。外部空气由密闭间顶部进入房内，房 内空气采用全降式，以一定的速度向下流动，因此在调漆房内的废气经其底部吸 排风机系统收集，收集按 95%计。收集的废废气经管道汇入喷漆线上废气处理设 施（综合处理效率按 79.0%计， 具体处理设施见后文分析） 集中处理后， 通过 1 根 15m 高 1#排气筒高空排放。 送风. 喷漆柜. 图 4- 1 压风式密闭间剖面结构示意图 密闭间风量核算： 参考《简明通风设计手册》（中国建筑工程出版社），消除有害物所需的全 面通风量计算公式为： G=ρM/(yp-yj) 式中： G——通风量， kg/h； ρ—— 空气密度， kg/m3 （室温下取 1.205）； M——室内有害物散发量， mg/h； yp——排出空气中有害物浓度， mg/m3 （参考甲苯、二甲苯短时间接触 容许浓度 PC-STEL 取 100mg/m3 ，yp=yn 室内空气中有害物质浓度）； yj——送入空气中有害物浓度，mg/m3 （环境空气中有害物浓度以 0 计）。 经计算，调漆密闭间内（非甲烷总烃） 考虑 3 种漆料同时调漆 Max 产生速率 为 0.051kg/h，则调漆房内最低风量为 614.6m3/h，取整 700m3/h，为保证密闭间处 于微负压状态， 吸排风机风量略大于送风机风量（系数取 1.2），则调漆密闭间排 风风量为 840m3/h，本次评价取整 1000m3/h。 |

（3）喷涂线上废气（G1-3 、G1-4 、G2-3 、G2-4） ①产生情况 喷涂线上废气主要为喷漆废气（G1-3 、G1-4）、流平烘干废气（G2-3 、G2-4）， 主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃。 拟建项目 2 条喷漆线均设在无尘车间内， 并设有新风系统送风， 2 条喷漆线分 别设在无尘车间内的密闭喷漆房内， 2 个喷漆间内喷涂线上喷漆、流平、烘干等工 序均在密闭的喷漆房和烘道内进行。根据建设单位提供资料分析，项目 2 条喷漆 线上各种喷涂设备作业时间见前文表 2- 19，底漆线上单轴往复机作业时间为 2604h/a 、手喷作业时间为 3125h/a 、五轴机单盘作业时间为 4166h/a；面漆线上各 种喷涂设备作业时间见前文表 2-20，五轴机双盘作业时间为 5729h/a、五轴机单盘 作业时间为 6250h/a 。2 条喷漆线上实际作业时间约为 2604h/a~6250h/a ，本次评价 取 6250h/a 计算浓度。 ① 喷涂废气（G2-3 、G3-4） 根据前文分析，上漆率考虑为 60%，密闭喷漆房内的喷涂环节考虑挥发性有 机物占使用漆料总挥发性有机物的 59%。 ② 流平烘干废气（G2-4 、G3-5） 漆料流平烘干工序在电热隧道炉内进行，烘干过程中产生的废气主要是工件 上附着的漆料经高温烘烤过程中产生的挥发性有机物。按照最不利情况考虑，附 着在产品上的漆料中有机物在隧道炉内全部挥发。其中流平段考虑挥发性有机物 占 15%，烘干段考虑挥发性有机物占 25%。 情景①：一般正常工况下，底漆线、面漆线喷漆线上挥发性有机废气污染物 产生情况见下表 4-3。 表 4-3 喷漆线上污染物产生情况一览表 喷漆工艺; 污染物（t/a）. 颗粒物; 非甲烷总烃. 底漆线; 白色水性 底漆; 喷涂; 59%; 3.245; 0.379. 流平烘干 （40%）; 流平; 15%; /; 0.096. 烘干; 25%; /; 0.161. /; 小计; 3.245; 0.637. 黑色水性 底漆; 喷涂; 59%; 0.300; 0.044. 流平烘干; 流平; 15%; /; 0.011.

|  |  |  |  |  | （40%） |  | 烘干 |  | 25% |  | / |  | 0.019 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | / |  |  |  | 小计 |  | 0.300 |  | 0.073 |  |  |  |
|  | 面漆线 |  | 水性高光 面漆 |  | 喷涂 |  |  |  | 59% |  | 2.793 |  | 0.497 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 流平烘干 （40%） |  | 流平 |  | 15% |  | / |  | 0.126 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 烘干 |  | 25% |  | / |  | 0.211 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |  | 小计 |  | 2.793 |  | 0.834 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 6.338 |  | 1.543 |  |  |  |
|  |  | 注： ①挥发份以“非甲烷总烃”计；②上漆率均以 60%计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 由上表可知，拟建项目在喷漆线上（喷漆房+烘干隧道炉）颗粒物产生量为 6.338t/a 、非甲烷总烃产生量为 1.543t/a。 情景②：根据前文第 2 章节表 2-7 分析，本项目喷漆线上最大工况为 1#底漆 线单轴往复机喷笔记本底部外壳、手喷笔记本屏幕边框和机喷笔记本上盖外壳、 2#面漆线笔记本上盖外壳、笔记本键盘周边外壳同时作业，因此喷涂线上污染物 最大产排速率核算详见下表 4-4。 表 4-4 喷涂线上最大小时产生情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷涂 线 |  |  | 喷涂工件 |  | 漆料 |  | Max 喷涂面 积(m2/h) |  | Max 漆料用 量(kg/h) |  | Max 非甲烷 总烃(kg/h) |  | Max 颗粒物量 kg/h |  |  |
|  | 1#底 漆线 |  |  | 笔记本上盖 外壳 |  | 白色水 性底漆 |  | 26.64 |  | 6.544 |  | 3.020 |  | 1.597 |  |  |
|  |  |  |  | 笔记本底部 外壳 |  |  |  | 21.312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 笔记本屏幕 边框 |  | 黑色水 性底漆 |  | 4.32 |  | 0.535 |  | 0.247 |  | 0.135 |  |  |
|  | 2#面 漆线 |  |  | 笔记本上盖 外壳 |  | 水性高 光清漆 |  | 21.312 |  | 1.292 |  | 0.668 |  | 0.375 |  |  |
|  |  |  |  | 笔记本键盘 周边外壳 |  |  |  | 17.28 |  | 1.402 |  | 0.690 |  | 0.427 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 90.864 |  | 9.773 |  | 4.625 |  | 2.533 |  |  |
|  | 合计（扣除调漆部分挥发 1%） |  |  |  |  |  |  | / |  | / |  | 4.579* |  | 2.508* |  |  |
|  | 注： ①挥发分以非甲烷总烃计。 ②上漆率考虑为 50%。 ③“*”表示扣除调漆工序挥发量， 仅包括喷漆线上的喷涂及流平烘干环节。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 由上表可知，本项目喷漆线上最大工况下非甲烷总烃产生速率为 4.579kg/h、 颗粒物产生速率为 2.508kg/h。 ②治理措施及排放情况 拟建项目 2 条喷漆线上分别设有 1 间满足生产需求的压风式密闭间作为喷涂 房，喷涂房在其顶部设送风机，底部设排风机，采用上送下吸排的排风方式。外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 隧道炉. 下件区 部空气由密闭间顶部进入房内，房内空气采用全降式，以一定的速度向下流动， 因此在喷涂房内使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留，大部分进入下方喷漆柜 贮水池中，少部分直接进入地面管道抽风装置。由于喷漆工作时，喷漆房均为密 闭状态，可保证喷涂废气的有效收集，收集按 95%计。压风式密闭间剖面示意图 见前文图 4- 1 所示。 同时，对每条喷漆房端头均根据生产需要设有 1 条烘干隧道炉，烘干隧道炉 通过密闭的传送带连接至喷漆房，完成工件的自动输送，且隧道炉为密闭不锈钢 材质，烘干隧道内热风内循环，由于烘道上件口直接嵌入在密闭的喷漆房内，仅 在每条烘干隧道炉下件处上方外接废气收集罩（尺寸： 1.8m×1.0m），并在隧道炉 端头设塑料挡帘，选择低悬罩。考虑烘干隧道炉出口随着工件下件有极少量废气 外溢，收集效率取 95%。 上件区 喷漆房. 图 4-2 隧道炉剖面结构示意图 密闭间风量核算： 压风式密闭风量核算参考《简明通风设计手册》（中国建 筑工程出版社），消除有害物所需的全面通风量计算公式进行计算，具体计算公 式见前文调漆房通风量核算。 结合前文表 4-4 核算的各条喷漆线上最大挥发性有机废气产生速率的 59%（因 在喷漆房内挥发量占漆料挥发性有机物的 59%）作为室内有害物质散发量，在此 基础上计算各个喷漆房所需抽风量，具体详见下表 4-5。 表 4-5 各生产线上喷漆房风量核算一览表 喷涂线; 喷涂房 数量 （间）; 非甲烷总烃 Max 产生速率 kg/h; 喷漆房通 风量 mg/h; 最低风量 m3/h; 送风设计 风量 m3/h; 排风设计 风量 m3/h. 1#底漆线; 1; 1.928; 2323240; 23232.4; 24000; 28800. 2#面漆线; 1; 0.801; 965205; 9652.05; 10000; 12000. 合计; 34000; 40800. 注：密闭间设置为压风式，排风量略大于送风量， 考虑系数为 1.2。. 由上表可知，项目对 1#底漆线、2#面漆线送风机风量分别为 24000m3/h、 10000m3/h，排风机风量分别为 28800m3/h 、12000m3/h。因此，在喷漆线上的喷漆 |
| --- | --- |

|  | 房所需送风、排风量分别为 34000m3/h 、40800m3/h。 隧道炉风量核算： 隧道炉集气罩风量按照热接受罩公式计算，具体计算公式 如下： L=L0 +v'F' 式中： L——集气罩风量， m3/s； L0—— 收缩断面上的热射流流量， m3/s，取 1.296 m3/s； v'——扩大面积上空气的吸入速度， 0.5~0.75m/s，取 0.75m/s； F'——罩口的扩大面积，即罩口面积减去热射流的断面积， m2 ，取 0.72m2； 经计算，烘干隧道炉下料区的单个集气罩风量为 6286m3/h，设计按 6300m3/h 计。车间内考虑为静风， 隧道烘箱末端出气口位置抽风速率约 1.2m/s，可以保证隧 道烘箱末端为负压收集。项目共设有 2 条烘干隧道炉，则隧道炉端头集气罩总排 放风量为 12600m3/h。 治理设施： 拟建项目对喷涂线产生的废气处理采用 1 套“ 喷淋塔（自带除雾装 置）+干式过滤器+UV 光催化+二级活性炭吸附”处理设施处理， 其中对颗粒物的去 除采用“水帘柜+喷淋塔（自带除雾装置） +干式过滤器”处理工艺，对挥发性有机 废气去除采用“UV 光催化+二级活性炭吸附”处理工艺。漆雾处理（颗粒物）的去 除采用了三道过滤系统，可将颗粒物有效的去除，并保证后端活性炭对挥发性有 机废气的吸附性能， “水帘柜+喷淋塔（自带除雾装置） +干式过滤器”对漆雾去除 效率可达 95%（水帘柜+喷淋塔对颗粒物去除效率为 80%，干式过滤器对颗粒物去 除效率为 75%，颗粒物综合去除效率为 95%）； 参考《排污许可证申请与核发技 术规范 电子工业》（HJ1031-2019）对废气进行分析， UV 光催化处理效率按 30% 考虑， 二级活性炭吸附去除效率按 70%考虑， 总处理效率按 79.0%考虑。 （4）其他废气 食堂油烟： 扩建项目不新建食堂， 依托现有项目 2#标准厂房 2F 食堂为管理人 员提供午餐，产生的食堂油烟依托现有油烟净化装置处理后引至屋顶排放。 恶臭气体：本项目生产所涉及的喷漆工序产生废气因含有机废气等，具有一 定程度的异味，综合感官表征为恶臭气体。有机废气通过废气收集系统引至废气 处理装置中处理，通过排气筒排放， 废气中的臭气浓度将明显消减。根据同类型 企业验收调查资料，经处理后有组织排放的臭气排放浓度能够满足《恶臭污染物 |
| --- | --- |

排放标准》（GB14554-93）要求。 废水处理站产生的恶臭：扩建项目新建 1 座废水处理站，在废水处理过程中 会产生恶臭。恶臭污染物的种类繁多， 常见的有硫醇类、硫醚类、硫化物、醛类、 脂肪类、胺类、酚类等，其中影响最明显的是 NH3 和 H2 S。其运行产生的臭气通 过管道引至临近绿化带，高于地面 2m 以上排放。 # 1.2 排放口基本情况 废气排放口基本情况见表 4-6。 表 4-6 废气排放口基本情况一览表 排放口 编号; 排放口 名称; 排放口地理坐标; 排放口 类型; 排气筒 高度(m); 排气筒 内径(m); 排气温 度(℃). 经度/°; 纬度/°. 1#; 喷涂废气 排放口; 106.098392; 29.841181; 一般排 放口; 15; 1.2; 40. # 1.3 排放标准 废气污染物排放执行标准见表 4-7。 表 4-7 废气污染物排放执行标准一览表 排放 口编 号; 排放口 名称; 污染物种 类; 国家或地方污染物排放标准. 排放标准及标准号; 速限值 (kg/h); 浓限值 (mg/m3); 无组织. 监控点; 浓度(mg/m3). 1#; 喷涂废气 排放口; 颗粒物; 《大气污染物综合 排放标准》（DB 50/418-2016）中表 1 排放限值，其中颗 粒物执行其他区域 标准限值; 3.5; 120; 企业 边界; 1.0. 非甲烷总烃; 10; 120; 企业 边界; 4.0. # 1.4 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》 （HJ 819-2017）、 《排污单位自行 监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）等文件，项目废气监测要求见表 4-8。 表 4-8 废气污染源监测点位、监测因子及监测频率一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 1#排气筒; 流量、流速、非甲烷总 烃、颗粒物、臭气浓度; 1 次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （DB 50/418-2016），《恶臭污 染物排放标准》（GB14554-93）. 现有项目 8#厂房食 堂油烟废气排放口; 流量、流速、 油烟、 非 甲烷总烃; 1 次/年; 《餐饮业大气污染物排放标准》 （DB50859-2018）.

无组织 (厂界外上、下风向各 设 1 处); 非甲烷总烃、颗粒物、 臭气浓度; 1 次/半年; 《大气污染物综合排放标准》 （DB 50/418-2016），《恶臭污 染物排放标准》（GB14554-93）. 厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 1 次/年; 《挥发性有机物无组织排放控 制标准》（GB37822-2019）. # 1.5 达标情况分析 项目废气排气筒排放达标情况见表 4-9。 表 4-9 排气筒达标情况统计表 名称; 污染物; 高度 （m）; 有组织排放; 标准限值; 是否 达标. 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 （kg/h）. 1#排气筒; 非甲烷总烃; 15; 8.77; 0.088; 120; 10; 达标. 颗粒物; 15; 0.90; 0.048; 120; 3.5; 达标. # 1.6 措施可行性分析 本次评价项目废气治理技术可行性技术要求参考《排污许可证申请与核发技 术规范 电子工业》（HJ1031-2019）及其对应行业废气排放标准对废气进行分析， 校核见表 4- 10。 表 4- 10 项目废气治理技术可行性技术要求校核 生产单 元; 主要生 产设施; 主要污 染物; 推荐可行技术; 项目采用技 术; 是否推 荐技术; 是否需加强 自行监测台 账记录; 排污口 类型. 喷涂; 喷漆房; 非甲烷 总烃; 活性炭吸附 法、燃烧法、 浓缩+燃烧 法、其他; 喷淋塔+干式 过滤器+UV 光 催化+二级活 性炭吸附; 是; 否; 一般排 放口. 由上表可知， 项目选用的废气处理措施均为可行技术，废气处理措施可行。 # 1.6 非正常工况 非正常排放是指项目生产运行阶段的检修、一般性事故和发生泄漏时的污染 物的不正常排放。本次评价非正常工况按各废气治理设施失效去除效率为 0 考虑。 在非正常工况下， 污染物有组织排放情况见表 4- 11。 表 4- 11 非正常工况废气排放情况 污染源; 污染物; 废气量 （m3/h）; 非正常工况; 标准值. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 1#排气筒; 颗粒物; 62400; 41.75; 0.418; 120; 3.5.

— 78   —

非甲烷总烃; 18.04; 0.963; 120; 10. 根据上表可知， 本项目非正常工况下污染物排放浓度较大，对周边环境影响 较大。环评要求项目一旦发生非正常排放，必须立即停产，对废气处理设施进行 及时检修。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情 况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委 托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理设施设备的处理效率。 # 1.7 环境影响分析 本项目位于重庆市铜梁区工业园区龙飞路 3 号（铜梁高新区铜梁片区），厂 界外 500m 范围内存在 3 处环境保护目标。 喷漆房内废气经水帘柜除漆雾后同其他 工序废气（擦拭、调漆、流平烘干）一并汇入一套“ 喷淋塔（自带除雾装置）+干 式过滤器+UV 光催化+二级活性炭吸附”处理设施进行处理，经 1#排气筒（H=15m） 排放，生产过程中产生废气再采取有效防治措施后项目废气排放对区域环境空气 质量的影响可以接受，对周边的环境影响较小。 # 2. 废水 项目运营期员工生活污水（食堂废水前端隔油） 依托百硕电器公司厂区生化 池处理达《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准后排入市政污水管网， 生产废水经废水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准后 同生活污水从百硕电器公司厂区的同一废水排放口排入市政管网，再进入东城污 水处理厂深度处理后外排淮远河。 # 2.1 废水污染物排放信息 项目生产废水污染物产生情况见表 4- 12。 表 4- 12 生产废水污染物产生及排放情况一览表 pH 值：无量纲 污染源; 污染物名称 及废水量; 污染因子; 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 治理后. 浓度 mg/L; 排放量 （t/a）. 除尘柜水箱废 水 W1- 1 、W2- 1; 水箱废水 8.755m3/a; SS; 800; 0.007; /; /. 水帘柜废水; 水帘漆雾废; COD; 3000; 1.810; /; /.

W1-2 、W2-2; 603.45m3/a; SS; 800; 0.483; /; /. 喷淋塔废水 W3- 1; 喷淋塔废水 10.8m3/a; COD; 700; 0.008; /; /. SS; 500; 0.005; /; /. 洗枪废水 W3-2; 洗枪废水 54.0m3/a; COD; 2000; 0.108; /; /. SS; 800; 0.043; /; /. 车间地面清洁 废水 W3-3; 车间地面清 洁废水 48.6m3/a; COD; 600; 0.029; /; /. SS; 800; 0.039; /; /. 石油类; 120; 0.006; /; /. 计入废水处理 设施; 生产废水 725.605m3/a; COD; 2694; 1.955; 300; 0.218. SS; 796; 0.577; 350; 0.254. 石油类; 8; 0.006; 6; 0.004. 食堂废水 W3-5; 食堂废水 67.5m3/a; COD; 450; 0.030; /; /. BOD5; 350; 0.024; /; /. SS; 400; 0.027; /; /. NH3-N; 45; 0.003; /; /. 动植物油; 200; 0.014; /; /. 生活污水 W3-4; 生活污水 945m3/a; COD; 400; 0.378; /; /. BOD5; 300; 0.284; /; /. SS; 350; 0.331; /; /. NH3-N; 45; 0.043; /; /. 进入生化池处 理; 生活混合污 水 1012.5m3/a; COD; 403; 0.408; 300; 0.304. BOD5; 303; 0.307; 200; 0.203. SS; 353; 0.358; 250; 0.253. NH3-N; 45; 0.046; 30; 0.030. 动植物油; 13; 0.014; 10; 0.010. 排入东城污水 处理厂处理; 综合废水 1738.105m3/a; COD; 300; 0.521; 60; 0.104. BOD5; 117; 0.203; 20; 0.035. SS; 292; 0.507; 20; 0.035. NH3-N; 17; 0.030; 8; 0.014. 动植物油; 6; 0.010; 3; 0.005. 石油类; 3; 0.004; 3; 0.004. 废水类别、污染物、产排情况及治理设施信息见表 4- 13。

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 表 4- 13 废水类别、污染物、产排情况及治理设施信息一览表 排放口 名称; 产污环 节; 废水 类别; 污染物种 类; 产生情况; 治理设施; 排放情况. 废水产 生量 (m3/a); 污染物产 生浓度 （mg/L）; 污染物 产生量 （t/a）; 处理 能力 (m3/d); 治理工艺; 治理效 率(%); 是否为 可行 技术; 废水排 放量 (m3/a); 污染物排 放浓度 （mg/L）; 污染物 排放量 （t/a）. 车间废水 处理站废 水排放口; 喷漆废 气、地 面清洁; 生产 废水; COD; 725.605; 2694; 1.955; 17; 隔油+调节+ 混凝沉淀+ 气浮+接触 氧化+二沉; 88.9; 是; 725.605; 300; 0.218. SS; 796; 0.577; 56.0; 350; 0.254. 石油类; 8; 0.006; 25.0; 6; 0.004. 厂区生化 池排放口; 职工生 活、食 堂废水; 生活污 水; COD; 1012.5; 403; 0.408; 40; 厌氧; 25.6; 是; 1012.5; 300; 0.304. BOD5; 303; 0.307; 34.0; 200; 0.203. SS; 353; 0.358; 29.2; 250; 0.253. NH3-N; 45; 0.046; 33.3; 30; 0.030. 动植物油; 13; 0.014; 23.1; 10; 0.010. # 2.2 排放口基本情况 废水排放口基本情况见表 4- 14。 表 4- 14 废水排放口基本情况一览表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （万t/a）; 排放去向; 规律; 间歇排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 排放标准限值 (mg/L). 经度°; 纬度°. 1; /; 106.098939; 29.839313; 0.1738; 东城污水处理厂; 间断排放; /; 东城污水 处理厂; pH; 6~9. COD; 60. BOD5; 20. |
| --- | --- |

SS; 20. NH3-N; 8. 动植物油; 3. 石油类; 3. # 2.3 排放标准 废水污染物排放执行标准见表 4- 15。 表 4- 15 废水污染物排放执行标准一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 排放标准及标准号; 浓度限值（mg/m3）. /; 车间废水处理站废水 排放口; pH(无量纲); 《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996） 三级标准; 6~9. COD; 500. SS; 400. 石油类; 20. /; 百硕电器公司生化池 排放口; COD; 《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996） 三级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45*. 动植物油; 100. 注： *NH3-N 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准。

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 2.4 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、 《排污单位自行 监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）文件， 本项目废水监测要求见表 4- 16。 表 4- 16 废水监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 百硕电器公司生化 池废水排放口; pH、COD、BOD5 、SS、 NH3-N 、动植物油; 验收时监测 1 次; 《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）三级标准. 车间废水处理站废 水排放口; pH、COD、BOD5 、SS、 NH3-N、石油类; 1 次/半年; 《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）三级标准. 2.5 达标情况分析 本项目废水排放达标情况见表 4- 17。 表 4- 17 废水排放达标情况一览表 排放口名称; 污染物名称; 排放浓度 mg/L; 治理工艺; 排放标准; 达标分析. 排放浓度 mg/L. 百硕电器公 司生化池废 水总排放口; COD; 300; 隔油+厌氧; 500; 达标. BOD5; 200; 300; 达标. SS; 150; 400; 达标. NH3-N; 30; 45; 达标. 动植物油; 60; 100; 达标. 车间废水处 理站废水排 放口; COD; 300; 隔油+调节+混凝 沉淀+气浮+接触 氧化+二沉; 500; 达标. SS; 350; 400; 达标. 石油类; 6; 20; 达标. 2.6 项目污水处理设施依托可行性分析 （1）百硕电器厂区生化池接纳能力分析 百硕电器已建的生化装置处理能力为 40m3/d，且已通过了环保竣工验收。百 硕电器生化池外形尺寸为 4×3.35×4.8m，采用厌氧工艺，富余 6m3/d 的处理能力， 本项目建成后生活污水（含餐饮废水） 总排放量为 3.375m3/d，该生化池具有富余 能力处理本项目产生的生活污水。生活污水产生性质与厂区现有污水污染因子一 致，因此，项目生活污水和处理后的生产废水依托厂区生化池处理合理可行。重 庆百钰顺科技有限公司已与重庆百硕电器有限公司签订废水处置协议（详见附 件），后者同意前者使用该生化池。 （2）生产废水处理站废水处理可行性分析 |
| --- | --- |

|  | 项目建成后生产废水日最大排放量为 16.148m3/d ，4#标准厂区 1F 外南侧设置 生产废水处理站 1 座，为地上式一体化设备，采用“隔油+调节+混凝沉淀+气浮+ 接触氧化+二沉”处理工艺， 处理规模不低于 17m3/d。生产污水经收集管沟经隔油 后进入调节池，在调节池进行混合均化；废水经提升泵进入混凝沉淀池，在混凝 沉淀池中投加片碱（NaOH），控制混凝沉淀的最佳 pH 值 8.1~8.5，同时投加混凝 剂 PAC 与少量高分子絮凝剂 PAM 经混凝沉淀器反应去除 SS 等污染物； 废水再进 入气浮池进一步去除废水中的石油类、 SS 等；气浮处理后再进入接触氧化池，进 一步降低污水中的 COD 、SS 等； 处理后进入二沉池进行沉淀分离， 上清液进入中 间水箱排出水质可达《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准排放。处理 后的生产废水同生活污水从厂区的同一废水排放口排入市政污水管网。 措施可行性分析 本次评价项目废水治理技术可行性技术要求参考《排污许可证申请与核发技 术规范 电子工业》（HJ1031—2019）对废水治理进行分析，校核见表 4- 18。 表 4- 18 项目废水治理技术可行性技术要求校核 生产单 元; 主要 生产 设施; 主要污染 物; 推荐可行技术; 项目采用技 术; 是否推 荐技术; 是否需加强 自行监测台 账记录; 排污 口类 型. 喷漆废 水; 喷漆 线; pH、COD、 SS 、石油 类; 生化法、酸析 法+Fenton 氧 化法、酸析法+ 微电解法、膜 法、 其他; 隔油+调节 +混凝沉淀 +气浮+接 触氧化+二 沉; 是; 否; /. 由上表可知，项目选用的废水处理措施均为可行技术， 废水处理措施可行。 （3）东城污水处理厂接纳能力分析 东城污水处理厂近期（一期、二期）担负姜家岩和全德两片区的城市生活污 水和达标排放的工业废水的处理；远期视城镇发展需求纳入园区拓展区的城市生 活污水和达标排放的工业废水。近期规模为 2 万 m3/d（其中近期一期为 1 万 m3/d， 近期二期为 2 万 m3/d）；远期规模为 4.5 万 m3/d。目前东城污水处理厂的近期一 期已经投入使用， 剩余处理能力 1500m3/d。采用 HASN（高效氧化+短程硝化） 工 艺； 出水水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一 级 B 标准。 本项目位于姜家岩片区，周边已铺设污水管网，项目所在地块产生的废水属 |
| --- | --- |

于东城污水处理厂服务范围内。项目主要污染物为 COD、BOD5 、SS、NH3-N、动 植物油、石油类，不涉及特征污染物和第一类污染物，满足东城污水处理厂进水 水质要求，且项目废水排放量为 19.523m3/d，占东城污水处理厂剩余处理能力的 1.3%，水量小，对污水处理厂的处理负荷冲击小，因此，项目外排污废水经厂区 内废水处理设施处理达标后接入市政管网后，排入东城污水处理厂可行。 # 3. 噪声 # 3.1 噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要为各类生产设备运行时产生的噪声，噪声值 65~90dB（A） 之间。噪声值见表 4- 19。 表 4- 19 噪声污染源强一览表 序 号; 声源位 置; 设备名 称; 数量 （台）; 噪声等 级 (dB(A)); 治理措施; 排放强 度 dB(A); 持续 时间. 1; 底漆线 除尘柜; 抽风机; 2; 90; 基础减振， 进风口与出风 口安装消声器， 框架结构 厂房隔声; 78.0; 连续. 2; 底漆线 喷漆房; 单轴往 复机; 2; 85; 基础减振， 框架结构厂房 隔声; 73.0; 连续. 3; 五轴机; 2; 85; 73.0; 连续. 4; 喷漆水 帘柜; 6; 80; 72.0; 连续. 5; 水泵; 4; 85; 至于贮存池底部，基础减 振，框架结构厂房隔声; 76.0; 连续. 6; 送风机; 1; 90; 基础减振， 进风口与出风 口安装消声器， 框架结构 厂房隔声; 75.0; 连续. 7; 面漆线 除尘柜; 抽风机; 2; 90; 基础减振， 进风口与出风 口安装消声器， 框架结构 厂房隔声; 78.0; 连续. 8; 面漆线 喷漆房; 五轴机; 2; 85; 基础减振， 框架结构厂房 隔声; 73.0; 连续. 9; 喷漆水 帘柜; 4; 70; 66.0; 连续. 10; 水泵; 4; 90; 至于贮存池底部，基础减 振，框架结构厂房隔声; 81.0; 连续. 11; 送风机; 1; 90; 基础减振， 进风口与出风 口安装消声器， 框架结构 厂房隔声; 75.0; 连续. 12; 调漆房; 送风机; 1; 90; 基础减振， 进风口与出风 口安装消声器， 框架结构 厂房隔声; 75.0; 连续.

13; 废气处理设施系 统; 5; 85; 基础减振， 进风口与出风 口安装消声器， 框架结构 厂房隔声; 77.0; 连续. 14; 废水处理系统提 升泵; 3; 75; 水泵吸水管和出水管加设 可曲绕橡胶头， 并至于水 泵房内; 64.8; 连续. 15; 空压机; 2; 90; 至于空压机房内，基础减 振，框架结构厂房隔声; 88.0; 连续. 16; 风机; 1; 90; 基础减振， 消声; 75.0; 连续. # 3.2 噪声影响及达标分析 （1）厂界噪声预测 本项目噪声污染主要来源于各类生产设备的机械噪声， 采取基础减振、消声、 厂房隔声等措施减小对外环境的影响，降噪能力可达 15dB（A）。各设备噪声源 强及距厂界距离见表 4-20。 表 4-20 项目主要噪声源强及声源设备距厂界距离一览表 噪声源; 数量 （台）; 源强 dB（A）; 距各预测点的距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 抽风机; 2; 90; 20; 75; 169; 87. 单轴往复机; 2; 85; 26; 70; 146; 91. 五轴机; 2; 85; 26; 70; 142; 91. 喷漆水帘柜; 6; 80; 20; 70; 142; 90. 水泵; 4; 85; 20; 70; 142; 90. 送风机; 1; 90; 26; 75; 146; 91. 抽风机; 2; 90; 26; 82; 146; 80. 五轴机; 2; 85; 26; 78; 142; 80. 喷漆水帘柜; 4; 70; 20; 82; 140; 83. 水泵; 4; 90; 20; 82; 140; 83. 送风机; 1; 90; 26; 78; 142; 80. 送风机; 1; 90; 26; 78; 142; 80. 废气处理设施系统; 5; 85; 28; 63; 112; 83. 废水处理系统提 升泵; 3; 75; 46; 56; 138; 107. 空压机; 2; 90; 38; 83; 145; 80. 风机; 1; 90; 40; 70; 140; 80. （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ/T2.4－2009）中推荐的模式，仅考 虑厂房隔声及距离衰减对本项目噪声进行预测： L(p2)=L(p1) －（TL+6）

|  | L(p3) ＝L(p2)－20lg（r3/r2） 式中： L(p1)——室内受声点 p1 处的声级， dB（A)； L(p2)——室外受声点 p2 处的声级， dB（A)； L(p3)——室外受声点 p3 处的声级， dB（A)； TL—— 隔墙隔声量， dB（A)，取 20； r3 ——声源至 p3 的距离， m； r2 ——声源至 p2 的距离， m； 噪声叠加计算公式： 式中： Leq —预测点处噪声总叠加值的影响预测值（dB(A)）； Leqi —第 i 个声源的噪声值（dB(A)）； n—声源个数 （3）预测结果 按预测模式计算出所有声源在四周厂界的厂界噪声结果，见表 4-21。 表 4-21 厂界噪声预测结果 单位： dB（A） 预测点位 置; 贡献值; 昼间; 夜间; 标准值; 达标 情况. 背景值; 叠加值; 背景值; 叠加值; 昼间; 夜间. 东厂界; 46.6; 63; 63.1; 54; 54.7; 65; 55; 达标. 南厂界; 37.7; 62; 62.0; 53; 53.1. 西厂界; 32.5; 59; 59.0; 52; 52.0. 北厂界; 37.4; 58; 58.0; 52; 52.2. 执行标准： 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3 类标准. 备注： 背景值取用 2021 年 3 月壹心壹检测技术（重庆） 有限公司企业对现有项目出具的竣工 验收监测报告“报告编号：YXY20120082-2”中厂界噪声监测数据；现有项目与本项目均为昼 夜三班制。 由上表可见，本项目通过采取有效的减振、隔声和消声措施后， 本项目四周 厂界处的噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求，厂界噪声达标排放。 厂区外 50m 范围内无声环境敏感目标，均为工 业园区的在建或已建企业，运营期不会造成噪声污染。 3.3 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）文件， 项目噪声监 |
| --- | --- |

|  | 测要求见表 4-22。 表 4-22 噪声监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 四周厂界外 1m 处; 昼、夜间等效声 级; 1 次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）3 类. 3.4 噪声污染治理措施 在满足生产工艺要求的前提下，均选用低噪声设备，做好设备日常维护保 养；所有生产设备均设置于生产厂房内， 空压机置于空压机房内，采取厂房建筑 隔声和设备安装基础减振；高噪声设备风机进出风口安装消声器；严格控制厂区 内进出的运输车辆车速、并禁止鸣笛。 4. 固废 4.1 固体废物排放信息 固废类别、名称、产排情况及处理信息等见表 4-23。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表 4-23 固体废物排放信息一览表 产生环节; 固体废物 名称; 属性; 物理 性状; 废物 类别; 废物代码; 危险 特性; 年产生 量(t/a); 贮存方式; 处理方式; 处置去向及处置量. 去向; 处置量 t/a. 喷漆; 废水性漆桶; 一般 固废; 固态; 07; 391-001-07; /; 2.62; 分类堆放; 外售物资单位回 收处理; 委托 利用; 2.62. 检验工序; 不合格件; 固态; 09; 391-001-09; /; 2.0; 分类堆放; 2.0. 拆包、 包装工序; 废包装材料; 固态; 07; 391-001-07; /; 0.5; 分类堆放; 0.5. 喷水性性漆; 水性漆渣; 固态; 99; 391-001-99; /; 4.817; 桶装暂存; 交由专用单位处 置; 委托 处置; 4.817. 擦拭除尘; 废棉纱; 危险 废物; 固体; HW49; 900-041-49; T/In; 0.2; 分类桶装; 分类收集暂存于 危废暂存间，定期 交由具有危险危 废处置资质单位 处理; 委托 处置; 0.2. 维修保养; 废油桶; 固体; HW08; 900-249-08; T,I; 0.2; 分类堆放; 0.2. 废气处理设施; 废紫外灯管; 固体; HW29; 900-023-29; T; 0.1; 分类堆放; 0.1. 废气处理设施; 废活性炭; 固体; HW49; 900-039-49; T; 3.69; 分类堆放; 3.69. 机械设备维护; 废含油抹布、劳保 用品; 固体; HW49; 900-041-49; T/In; 0.1; 分类桶装; 0.1. 设备运行、保养; 废润滑油; 液体; HW08; 900-214-08; T,I; 0.1; 桶装暂存; 0.1. 空压机; 含油冷凝废液; 液体; HW09; 900-007-09; T; 0.1; 桶装暂存; 0.1. 废水处理站; 污泥; 固态; HW12; 264-012- 12; T; 2.18; 桶装暂存; 2.18. 员工生活; 一般生活垃圾; 生活 垃圾; 固态; /; /; /; 7.5; 桶装暂存; 交由环卫部门清 运处理; 委托 处置; 7.5. 餐厨垃圾; 餐厨 垃圾; 固态; /; /; /; 0.45; 桶装暂存; 交有资质单位处 置; 委托 处置; 0.45. 注： 危险特性，是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性（Toxicity, T）、腐蚀性（Corrosivity, C）、易燃性（Ignitability, I）、反应性 （Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In）。 |
| --- | --- |

— 89   —

|  | 4.2 管理要求 本项目依托现有项目厂区的 1 座一般固废暂存间，位于 5#标准厂房西南侧（厂房外紧贴厂房） ，面积 100m2 ，已完成竣工 环保验收工作， 满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，未发现生活垃圾或危险废物混入。 项目依托现有项目厂区的 1 座危险废物暂存间，位于 5#标准厂房外西南侧（厂房外），面积约 30m2 ，已完成竣工环保验 收工作， 危险废物暂存间已进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理，地面和墙脚均完成防渗处理， 设置危险废物标识标牌 等； 具有完整的危废转运联单记录，企业通过增加转运频次，可以满足现有项目和扩建项目的使用需要， 依托可行。 项目现有固废措施详见下图（摘录） ： 一般固废暂存点; 危废暂存间; 危废暂存间防渗处理. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 5. 地下水及土壤 本项目主体工程已建成，地面已完成硬化工作。 项目运营期污废水均不 涉及重金属及持久性污染物， 亦不涉及剧毒化学品，地下水环境及土壤环境 不敏感。项目营运期液体原料库、喷漆线、废水处理站等采取重点污染防治区， 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/T18597-2001）及修改单、《危险 废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）等标准执行，采取防风、防雨、 防晒、防渗漏等措施后， 同时现有项目危废暂存间已完成防渗处理， 并通过 了竣工环保验收， 项目无污染土壤及地下水环境影响途径， 不会对土壤及地 下水环境产生影响。 表 4-24 分区防渗要求 分区防渗; 区域; 分区防渗要求. 重点防渗区; 液体原料库房、喷漆线、生产废水处 理站; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数 K≤10-7cm/s. 一般防渗区; 除了上述重点防渗区以外的其它生 产区; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数 K≤10-7cm/s. 6. 环境风险 6.1 环境风险源及风险物质识别 本次扩建项目与现有项目均位于一个厂区内，本次评价将全厂风险物质进行 评价。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B、附录 C， 全厂涉及的环境风险物质主要为无磷除油剂 RJ-826、陶化剂 RJ-868、脱脂剂、水 性漆料、润滑油、 机油及废润滑油等，在厂区内的暂储量均未超过临界量。建设 项目环境风险物质识别情况见表 4-25。 表 4-25 建设项目环境风险识别情况一览表 物质名称; 特性; 最大暂存量 Qn（t）; 临界量 qn（t）; Q 值 ∑qn/Qn; 暂存位置. 无磷除油剂 RJ-826*; 健康危险急性毒性物质 （类别 2、类别 3）; 0.2; 50; 0.004; 6#厂房 1F 现 有项目原辅 料库房. 陶化剂 RJ-868*; 健康危险急性毒性物质 （类别 2、类别 3）; 0.5; 50; 0.01. 脱脂剂*; 健康危险急性毒性物质 （类别 2、类别 3）; 0.2; 50; 0.004; 3#厂房 1F 现 有项目原辅 料库房. 无水乙醇; 易燃; 0.024; 500; 0.000048. 切削液; 易燃; 0.5; 2500; 0.0002. 机油; 易燃; 0.34; 2500; 0.000136. |
| --- | --- |

润滑油; 易燃; 0.36; 2500; 0.000144. 白色水性漆*; 健康危险急性毒性物 质(类别 2、类别 3); 0.216; 50; 0.00432; 本次扩建项 目 2#厂房 2F 液体原料库. 黑色水性漆*; 健康危险急性毒性物 质(类别 2、类别 3); 0.216; 50; 0.00432. 水性高光清漆*; 健康危险急性毒性物 质(类别 2、类别 3); 0.216; 50; 0.00432. 润滑油; 易燃; 0.17; 2500; 0.000068. 废润滑油; 易燃; 0.9; 2500; 0.00036; 危废暂存间. 废液压油; 易燃; 0.1; 2500; 0.00004. 废电火花油; 易燃; 0.24; 2500; 0.000096. 废切削液; 易燃; 0.2; 2500; 0.00008. 备注; 0.032132; /. 注： *参照健康危害急性毒性物质（类别 2，类别 3）临界量（50t）。. 根据上表可知，企业环境风险单元为现有项目 3#标准厂房 1F 的原辅料库房， 6#标准厂房 1F 的原辅料库房，危废暂存间以及本次扩建项目 4#标准厂房 2F 内的 液体原料库。所有风险物质在厂区内贮存量均未超过临界量。 # 6.2 风险影响途径分析 本次扩建项目环境风险物质识别情况见表 4-26。 表 4-26 建设项目环境风险源识别情况一览表 风险源分布; 风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 液体原料库; 水性漆料、 白电油、 润滑油; 泄漏、火灾、 爆炸; 泄漏、火灾造成的次生环境污 染事件，污染地表水、地下水、 土壤及环境空气. 喷漆线; 漆料; 泄漏、 中毒; 喷漆线地面进行硬化、防渗、 防腐等处理，并配备吸油毡、 消防沙等风险应急物资. # 6.3 环境风险防范措施 （1）现有项目已采取的风险防控措施： 企业建立有完善的安全生产管理制度、安全排查制度、操作规范，定期进行 培训，加强生产工人安全环境意识教育，实行持证上岗，加强巡查，制定有安全 检查记录。建立有环境风险应急预案，明确人员责任。 本次扩建依托现有项目已采取的风险风险防范措施如下： 危废暂存间内壁、地面做了防腐防渗处理，四周设置有边沟，并在最低点西 南角设置有收集井。危险废物分类收集，并均设置有站板和托盘堆放。定期交有

|  | 资质的单位处理，危险废物已委托重庆中明港桥环保有限责任公司进行处理； 现有项目危废暂存间风险防范措施如下图所示： 危废暂存间及标示标牌; 边沟、防渗. 综上，本项目现有项目所采取的风险防范措施有效可行，本次扩建项目依托 危废暂存间现有的风险防范措施是可行的。 （2）本次扩建项目拟采取的风险防控与应急措施： ①液体原料库房、喷漆线、生产废水处理设施等区域进行重点防渗；厂区重 点防渗区以外的其它生产区进行一般防渗。 ②液体原料库房暂存的液体物料分区暂存设置围堰。 ③车间内生产废水收集管线采用可视化设计，废水处理设施地面进行硬化、 防渗、防腐等处理，同时设施底部四面设置环沟。 ④增强工作人员的安全防范意识，定期进行安全知识教育。 ⑤厂区配备必要的消防器材和个人防护自救设备。 ⑥本项目扩建完成后，全厂制定突发环境事件风险评估和应急预案，并按照 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发[2010]113 号)的要求将企业应急预案 报铜梁区生态环境局备案备查；建立环境风险应急信息系统，并与周边企业、园 区以及当地政府形成区域联控（联动）机制，有效防范因污染物事故排放或安全 生产事故可能引发的环境风险。 综上所述， 项目不存在重大危险源， 项目发生环境风险的类型和几率都很小， 通过加强管理、采取有效措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，采取 本评价提出风险防范措施后，可进一步降低环境风险发生的几率和造成的影响。 从环境保护角度而言，本项目的环境的风险可防控。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 (喷涂废气) | 颗粒物、 非甲烷总 烃、 臭气 浓度 | 喷漆房内废气经水帘柜除漆雾 后同其他工序废气（擦拭、调 漆、流平烘干） 一并汇入一套 “ 喷淋塔（自带除雾装置）+干 式过滤器+UV 光催化+二级活 性炭吸附”处理设施进行处理， 经 1#排气筒（H=15m）排放。 | 《大气污染物综合排放 标准》（DB 50/418-2016），《恶臭污 染物排放标准》 （GB14554-93） 有组织：非甲烷总烃 ≤120mg/m3 、颗粒物 ≤120mg/m3 、臭气浓度 ≤2000(无量纲)；无组织， 非甲烷总烃≤4.0mg/m3、 颗粒物≤1.0mg/m3 、臭气 浓度≤20(无量纲) 。 |
|  | 危废暂存间 | 非甲烷总 烃、 臭气 浓度 | 危废暂存间密闭，在库房上方 设置收集管道， 负压收集，收 集后废气经活性炭吸附处理后 由屋顶排气简排放 |  |
| 地表水环 境 | 生活污水 | pH、COD、 BOD5、 SS、 NH3-N、动 植物油 | 餐饮废水依托现有项目隔油处 理后同生活污水依托百硕电器 公司厂区已建的生化池 （40m3/d）处理达标后排入市 政污水管网。 | 《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）三级标 准，COD500mg/L、BOD5 300mg/L、NH3-N45mg/L、 SS400mg/L、动植物油 100mg/L。 |
|  | 生产废水 | pH、COD、 SS、石油 类 | 生产废水经自建生产废水处理 站（采用"隔油+调节+混凝沉淀 +气浮+接触氧化+二沉"工艺， 处理能力不低于 17m3/d）处理 达标后同生活污水从百硕电器 公司厂区的同一废水排放口排 入市政管网。 | 《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）三级标 准， COD500mg/L、 SS400mg/L、石油类 20mg/L。 |
| 声环境 | 生产设备、风 机等 | 等效 A 声 级 | 选用高效低噪声设备、安装减 振底座、建筑隔声、消声等。 | 《工业企业厂界环境噪 声排放标准》 （GB12348-2008）中 3 类标准，即昼间≤65dB （A）， 夜间≤55dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废主要包括废水性漆桶、不合格件、水性漆渣和废包装材料等，集中收集 后交由废品回收单位或交由专用单位处理。依托现有项目一般固废暂存间，5#标准厂 房西南侧（厂房外紧贴厂房）， 面积 100m2 ；危险废物主要包括废棉纱、废油桶、废 紫外灯管、废活性炭、废润滑油、空压机含油冷凝废液、废水处理站污泥以及废含油 抹布、劳保用品等，最后交由有危废资质单位处理。依托现有项目危废暂存间位于 5# |  |  |  |

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准厂房外西南侧（厂房外）， 面积约 30m2 ；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理， 餐厨垃圾交有经营许可证的单位处置，生化池污泥委托专业单位定期清掏后交市政环 卫部门清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地 下水污染 防治措施 | 整个车间分为一般防渗区和重点防渗区， 液体原料库房、 喷漆房、生产废水处理站区 域划为重点防渗区， 生产车间其他区域为一般防渗区。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 不涉及。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①液体原料库、 废水处理站、喷漆线等区域进行重点防渗；除了上述重点防渗区以外 的其它生产区进行一般防渗。 ②液体原料库房暂存的液体物料分区暂存设置托盘。 ③车间内生产废水收集管线采用可视化设计， 废水处理设施地面进行硬化、防渗、防 腐等处理， 同时废水处理设施底部四面设置环沟。 ④增强工作人员的安全防范意识，定期进行安全知识教育。 ⑤厂区配备必要的消防器材和个人防护自救设备。 ⑥企业应制定突发环境事件编制风险评估和应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 完善环评提出的各项环保措施。设置环保管理人员；妥善保存各项环保手续和资料。 |  |  |  |

六、结论

综上， 重庆百钰顺科技有限公司建设的“年产 150 万件电子产品配件扩建项目”符合 产业政策、园区规划环评要求。严格落实环境影响报告表及其环评报告批准文件中提出 的各项生态保护和污染防治措施， 项目建设对周围环境无明显的不利影响， 不会改变区 域环境功能区。从环境保护角度分析， “年产 150 万件电子产品配件扩建项目”环境影响 可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体 废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物 产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体 废物产生量） ⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.101 t/a | / | / | / | / | 0.101 t/a | / |
|  | NOx | 0.506 t/a | / | / | / | / | 0.506 t/a | / |
|  | 颗粒物 | 4.586 t/a | / | / | 0.301 t/a |  | 4.887 t/a | +0.301 t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.919 t/a | / | / | 0.395 t/a |  | 1.314 t/a | +0.395 t/a |
| 废水 | COD | 4.844 t/a | / | / | 0.521 t/a | / | 5.365 t/a | +0.521 t/a |
|  | BOD5 | 2.725 t/a | / | / | 0.203 t/a | / | 2.928 t/a | +0.203 t/a |
|  | SS | 3.465 t/a | / | / | 0.507 t/a | / | 3.972 t/a | +0.507 t/a |
|  | NH3-N | 1.846 t/a | / | / | 0.030 t/a | / | 1.876 t/a | +0.030 t/a |
|  | 动植物油 | 0.88 t/a | / | / | 0.010 t/a | / | 0.890 t/a | +0.010 t/a |
|  | LAS | 0.135 t/a | / | / | / | / | 0.135 t/a | / |
|  | 石油类 | 0.097 t/a |  |  | 0.004 t/a |  | 0.101 t/a | +0.004 t/a |
|  | 氟化物 | 0.102 t/a | / | / | / | / | 0.102 t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废水性漆桶 | / | / | / | 8.72 t/a | / | 8.72 t/a | +8.72 t/a |
|  | 不合格件 | 3.0 t/a | / | / | 2.0 t/a | / | 5.0 t/a | +2.0 t/a |
|  | 废包装材料 | 13.0 t/a | / | / | 0.5 t/a | / | 13.5 t/a | +0.5 t/a |

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体 废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物 产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体 废物产生量） ⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业 固体废物 | 水性漆渣 | / | / | / | 4.817 t/a | / | 4.817 t/a | +4.817 t/a |
|  | 铝边角料 | 179.4 t/a | / | / | / | / | 179.4 t/a | / |
|  | 废铁屑 | 0.8 t/a | / | / | / | / | 0.8 t/a | / |
|  | 废模具 | 4.0 t/a | / | / | / | / | 4 t/a | / |
|  | 废塑料件 | 28.0 t/a | / | / | / | / | 28 t/a | / |
| 危险废物 | 槽渣 | 0.3 t/a | / | / | / | / | 0.3 t/a | / |
|  | 废棉纱 | / | / | / | 0.2 t/a | / | 0.2 t/a | +0.2 t/a |
|  | 废油桶 | 2.06 t/a | / | / | 0.2 t/a | / | 2.26 t/a | +0.2 t/a |
|  | 废紫外灯管 | 0.1 t/a | / | / | 0.1 t/a | / | 0.2 t/a | +0.1 t/a |
|  | 废活性炭 | 2.12 t/a | / | / | 3.69 t/a | / | 5.81 t/a | +3.69 t/a |
|  | 废含油抹布、劳 保用品 | 0.3 t/a | / | / | 0.1 t/a | / | 0.4 t/a | +0.1 t/a |
|  | 废润滑油 | 0.8 t/a | / | / | 0.1 t/a | / | 0.9 t/a | +0.1 t/a |
|  | 空压机含油冷凝 废液 | 0.2 t/a | / | / | 0.1 t/a | / | 0.3 t/a | +0.1 t/a |
|  | 废水处理站污泥 | 2.53 t/a | / | / | 2.18 t/a | / | 4.71 t/a | +2.18 t/a |
|  | 废电火花油 | 0.24 t/a | / | / | / | / | 0.24 t/a | / |
|  | 废切削液 | 0.2 t/a | / | / | / | / | 0.2 t/a | / |
|  | 废树脂 | 0.12 t/a | / | / | / | / | 0.12 t/a | / |

注： ⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①