铜水许可〔2020〕16号
重庆市铜梁区水利局

关于中铁安居文旅项目游客接待中心（商业、文化设施区域）项目洪水影响评价报告的批复

重庆中铁安居文化旅游发展有限公司：

你公司委托重庆江源工程勘察设计有限公司编制的《中铁安居文旅项目游客接待中心（商业、文化设施区域）项目洪水影响评价报告（送审稿）》，我局于2020年5月6日组织专家进行了审查，专家组在听取了报告编制人员的介绍后提出了修改补充意见。编制单位于2020年6月1提交了修改后的《中铁安居文旅项目游客接待中心（商业、文化设施区域）项目洪水影响评价报告（报批稿）》（以下简称《报告》），根据河道管理有关法律法规和专家咨询意见，现将该工程洪水影响评价批复如下：

一、同意建设中铁安居文旅项目游客接待中心（商业、文化设施区域）项目

《报告》基本按重庆市水利局2018年10月颁布的《涉水建设项目洪水影响评价报告编制大纲（试行）》的要求进行编写，满足防洪评价报告编制有关规范的要求。工程建设目的是改善石家堰河生态环境，改善投资和发展环境，提高安居古城形象，增强招商引资的吸引力。

二、同意《报告》中的防洪评价标准

本工程防洪标准与河道防洪标准均采用20年一遇（P=5%）洪水影响评价标准。洪水影响评价范围为：上端起于黄埔军校，下端止于新农村下游石家堰河浆砌块石拦河堰，评价河段全长约680m。

三、同意工程涉河建设方案

本工程位于铜梁区安居镇，工程治理河道长度448.30m，新建堤防护岸总长429.68m，工程主要由河道改造工程、堤防护岸工程及景观拦河堰工程组成。

（1）河道改造工程

河道改造轴线长度为448.30m，桩号为轴0+000.00~轴0+448.30，河道底宽保持5.00~27.7m。河道改造工程位于河道内，底部自上而下分别设置50mm厚粒径40-50mm的卵石生物填料+150mm厚粒径20-30mm的卵石生物填料+250mm厚黏土。

（2）堤防护岸工程

本工程堤防护岸全部位于河道左岸，堤防护岸起点位于黄埔军校，终点位于下游安居镇新农村处，河段全长约429.68m，护岸形式为天然植物护坡+浆砌块石挡墙。

（3）景观拦河堰工程

新建5座景观拦河堰，1#景观堰位于轴0+399.84处，堰顶高程221.50m，堰顶宽0.5m，堰高1.5m；2#景观堰位于轴0+227.39处，堰顶高程222.00m，堰顶宽0.5m，堰高1.0m；3#景观堰位于轴0+173.64处，堰顶高程222.50m，堰顶宽0.5m，堰高1.0m；4#景观堰位于轴0+125.18处，堰顶高程223.00m，堰顶宽0.5m，堰高1.0m；5#景观堰位于轴0+061.55处，堰顶高程223.50m，堰顶宽0.5m，堰高1.0m。

主要技术指标表及涉河建筑物控制点坐标如下表：

表1   工程涉河建筑物特征参数表
	涉河建筑物类别
	特征参数名称
	单位
	数量
	备注

	堤防护岸工程
	控制断面以上流域面积
	km²
	2.429
	

	
	设计防洪标准
	年一遇
	20
	

	
	控制断面设计洪水流量
	m³/s
	37.8
	

	
	河道综合治理长度
	m
	448.30
	

	
	新建堤防长度
	m
	429.68
	


表2   堤防护岸涉河建筑物特征参数表
[image: image1.png][

&5 #e T 1 RELER@ | FEEACC)

U | Z000.00 | 3UI85.53 | 53360482 X

7 | £0038.60 | 331804156 | 53361661 78.90 4155318

3| Aodans0 | 38090.5 | 533649.63 .1 87, 07980°

C | EeBLTL | B804 | 533695.3 §0.70 64, 3995%°

S| A0 | BISU6TS | 5371430 109.97 23, 6863%°

6 | F0e3L6s | 33824789 | S33776.80 = 0.96960°

T | £0372.00 | SU82L76 | 53380394 X

8 | F0e99.04 | 3898.80 | 533820.30 B 409257

0| goeas 68 | 331832830 | 533827.88 = =





表3   观堰特征参数表
	名称
	1#景观堰

	东岸坐标
	X
	3318279.341

	
	Y
	533834.806

	西岸坐标
	X
	3318279.220

	
	Y
	533827.133

	堰宽度(m)
	0.5

	挡水高度(m)
	1.50

	堰顶高程(m)
	221.50

	堰址河床高程(m)
	220.00

	名称
	2#景观堰

	东岸坐标
	X
	3318145.304

	
	Y
	533730.304

	西岸坐标
	X
	3318153.861

	
	Y
	533722.119

	堰宽度(m)
	0.5

	挡水高度(m)
	1.0

	堰顶高程(m)
	222.00

	堰址河床高程(m)
	221.00

	名称
	3#景观堰

	东岸坐标
	X
	3318103.967

	
	Y
	533697.648

	西岸坐标
	X
	3318105.122

	
	Y
	533689.478

	堰宽度(m)
	0.5

	挡水高度(m)
	1.0

	堰顶高程(m)
	222.50

	堰址河床高程(m)
	221.50

	名称
	4#景观堰

	东岸坐标
	X
	3318077.367

	
	Y
	533663.411

	西岸坐标
	X
	3318085.523

	
	Y
	533657.674

	堰宽度(m)
	0.5

	挡水高度(m)
	1.0

	堰顶高程(m)
	223.00

	堰址河床高程(m)
	222.00

	名称
	5#景观堰

	东岸坐标
	X
	3318033.971

	
	Y
	533631.681

	西岸坐标
	X
	3318031.739

	
	Y
	533623.001

	堰宽度(m)
	0.5

	挡水高度(m)
	1.0

	堰顶高程(m)
	223.50

	堰址河床高程(m)
	222.50


四、有关要求
（一）你单位应妥善处理好工程涉及的第三方合法水事权益。
（二）你单位要加强施工期间的组织管理，服从各级防汛机构的指挥，主动接受重庆市水利局和我局的监督管理，确保建设期间行洪安全。
（三）工程施工期间应做好施工组织设计，严格按照主管部门批准的方案实施，以免给防洪带来不利影响，且在汛期内严禁施工。工程出渣、物资堆放必须符合防洪要求，严禁施工材料和弃渣堆积物弃倒于河中。

（四）为维护河道生态环境，严禁乱倾乱倒弃土弃渣，要及时清除施工期间的临时建筑物和遗弃物。
（五）注意工程措施与非工程措施的结合，加强非工程措施建设，制定专门的工程管理制度，建立防洪报警系统，提高区域防洪保障。
（六）工程完工后应报河道主管部门，河道主管部门应参与工程综合验收。
重庆市铜梁区水利局    
2020年6月4日      
  重庆市铜梁区水利局办公室                 2020年6月4日印发  


