# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产 500 万套 PCBA 电路板项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2211-500151-04-05-330204 |  |  |
| 建设单位联系人 | 唐雷 | 联系方式 | 152******* |
| 建设地点 | 重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道 50 号 |  |  |
| 地理坐标 | （106 度 8 分 33.508 秒，29 度 49 分 39.219 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3982 电子电 路制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六—81 电子元件及 电子专用材料制造 398 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □ 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项 目 o超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市铜梁区 发展改革委员 会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 2.86 | 施工工期 | 13 月 |
| 是否开工建设 | o否 √ 是： 项 目 2022 年建成并投入运 | 用地（用海） 面积（m2） | / |
|  | 行，未办理相关环 |  |  |
|  | 境影响评价手续， |  |  |
|  | 重庆市铜梁区生 |  |  |
|  | 态环境保护综合 |  |  |
|  | 行政执法支队已 |  |  |
|  | 开具行政处罚事 |  |  |
|  | 先（听证）告知书 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《重庆市铜梁工业园区全蒲片区控制性详细规划》 审批机关：铜梁区人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《重庆铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评 价报告书审查意见函》（渝环函〔2019〕94号） |  |  |

| 规划 及规 划环 境 影响 评价 符合 性分 析 | 1、与铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环评及其审查意见的符合性分析 重庆铜梁工业园区于2002年成立，是重庆市人民政府《关于同意铜梁 区等16个区县（市）设立特色工业园区的批复》（渝府[2002]210号）批准 设立的首批市级特色工业园区。 根据《铜梁区工业发展规划》（2017-2025）及《重庆市铜梁区工业园 区全蒲片区控规修改》（2017年修编）等各片区专项规划，铜梁工业园区 最新规划概要如下： （1）园区规划面积及四至范围 以白土坝片区、姜家岩片区、蒲吕片区为核心，白土坝片区、姜家岩 片区、蒲吕片区规划面积2233.48ha ，远景规划面积50km2。 白土坝区域四至范围为：东至岳阳路，南至龙腾大道，西至中南路， 北至淮远河；姜家岩区域四至范围为：东至全兴社区，南至龙安路－龙腾 大道，西至金川大道－金龙大道，北至铜梁北互通口；蒲吕区域四至范围： 东至全蒲路，南至毓青山，西至渝遂高速，北至龙腾大道。 （2）功能定位和产业结构 重庆市重要的先进制造业基地，具有国内竞争力的高新技术开发区， 成渝大健康产业集聚区。 主要定位为电子信息、装备制造、新材料、大健康等产业。 （3）规划布局 规划区布局为“ 一区四组团”为主、镇街特色工业为辅助的工业格局。 蒲吕片区：发展装备制造、电子信息、新材料、适当发展大健康产业， 培育新型工业。电子信息主要依托蒲旧大道相对集中布局，约1700亩符合 城市总规；装备制造主要沿渝遂高速、龙腾大道（东）延伸段进行连片布 置，以形成相对连续的产业链，发挥集群效应，约2100亩符合城市总规， 包含中车集团及拦河堰水库面积约600亩；新材料类企业用地主要规划于蒲 旧大道与渝遂高速交汇处南侧及旧县场镇以西区域，约1700亩符合城市总 规，剩余部分作为远景用地进行控制。 白土坝片区：基本建成，采取“腾笼换鸟” 的方式，发展以物流、生产资 |
| --- | --- |

料交易为主的生产性服务业，推动传统产业提档升级，打造2.5代产业园。 姜家岩片区：以改造提升现有产业为重点，对机械制造业、生物医药 等企业进行改造升级，同时引进发展先进装备制造业，符合规划面积约 0.8km2 。其中大健康产业分两个区域分别规划布局于北环路周边及淮远河、 小安溪交汇处。其中，依托蜡梅园休闲农业及赛维药业等进行集中布局的 北环路周边规划面积约1410亩，淮远河、小安溪交汇处区域规划面积约2060 亩。其中约650亩符合城市总规，剩余部分作为远景用地进行控制。 拟建项目位于铜梁区蒲吕街道产业大道50号，属于铜梁高新区铜梁片 区中蒲吕片区。所在地位于重庆铜梁高新区蒲吕片区内。拟建项目涉及的 国民经济行业为C3982电子电路制造。与蒲吕片区定向发展产业不冲突；同 时，拟建项目地块属于工业用地且位于已建成的标准厂房内，周边交通方 便，基础设施完善，便于企业日常运行，项目符合用地及园区入园规划要 求。 2、与《重庆铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评价报告书》 的符合性分析 （1）与规划环评的符合性分析 拟建项目位于重庆铜梁高新技术产业开发区全蒲片区范围内，与《重 庆铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评价报告书》相关内 容对比分析如下： 表1.1拟建项目与园区规划环评符合性分析一览表 分项; 规划环评相关内容; 拟建项目情况; 符合 性. 生态 保护 红线; 禁止开发区：包括饮用水水源保护区、 自 然保护区、 自然文化遗产地、湿地公园、 森林公园、风景名胜区、地质公园。其中， 饮用水水源保护区包括一级保护区和二级 保护区； 自然保护区包括县级及以上自然 保护区的核心区、缓冲区、实验区； 自然 文化遗产地、湿地公园、森林公园、风景 名胜区、地质公园包括规划范围以内全部 区域。本次规划区域内不涉及生态保护红 线划定范围。在园区开发建设过程中应加 强生态保护，不得随意改变规划绿地用途; 项目位于重庆铜梁高新区 蒲吕片区，不涉及生态保护红 线。; 符合. 资源 利用; （1）水资源利用上限： 园区水资源利用上限：用水总量上限 973; 项目运营期用水量较少， 租赁已修建厂房进行建设，不; 符合.

|  | 上线 | 万 m3/a；工业用水量上限 360 万 m3/a。 （2）园区土地资源利用上限： 土地资源总上限 223348km2 ；建设用地总 量上限 21.3651km2 ；工业用地总量上限 12.95546km2。 | 新增用地，受园区水资源、土 地资源利用上限的影响不大。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境 质量 底线 | （1）地表水 环境质量底线规划区淮远河、小安溪河断 面水环境质量不恶化，并持续改善。完成 整治后，淮远河满足《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，小安 溪河水质满足 III 类水质标准。 （2）大气 环境质量底线区域大气环境质量满足《环 境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标 准。HC1 、硫酸雾、铬酸雾、苯、二甲苯 限值均满足原《工业企业设计卫生标准》 （TJ36-79）中居住区大气有害物质最高容 许浓度； 甲苯参照执行前苏联质量标准； 非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环 境空气质量非甲烷总烃限值》 （DB13/1577-2012）中二级标准限值。 （3）土壤 规划区土壤满足《土壤环境质量建设用地 土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）、《土壤环境质量农用 地土地污染风险管控标准（试行）》 （GB15618-2018）标准，底泥满足《农用 污泥中污染物控制标准》（GB4284-84）标 准。 （4）地下水 区域地下水质量满足《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 （5）规划区内交通干线两侧满足《声环境 质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准， 工业区 3 类标准，居民区及居住、商业、 工业混杂区 2 类标准。 | （1）根据重庆市铜梁区人民政 府网公示的“重庆市铜梁区地 表水水质状况（2022 年 6 月）ℽ , 小安溪双河口监测断面满足 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类水质标 准要求，为水环境功能达标区。 （2）根据《2022 年重庆市生 态环境状况公报》，2022 年铜 梁区为达标区。根据引用地大 气监测报告，项目所在地环境 空气非甲烷总烃满足对应标准 限值。 （3）拟建项目不涉及重金属污 染物排放。拟建项目在严格落 实分区防渗要求条件下，项目 不会对土壤和地下水造成污 染。 （4）拟建项目位于工业园区， 为声环境 3 类功能区，执行《声 环境质量标准》 （GB3096-2008）3 类标准，项 目周边 50m范围内无声环境保 护目标。 | 符合 |  |
|  | 生态 环境 准入 清单 | 环境准入原则和条件： （1）准入原则 ①引进项目应符合国家产业政策和清洁生 产要求、生产工艺和设备先进、 自动化程 度高、具有可靠先进的污染治理技术；② 发展产业集群，提高产品的关联度，发展 系列产品，力求发挥各项目间的最佳协同 效应；③注意生产装置的规模效益，鼓励 在规划区内建设具有国际竞争力的、符合 规模经济的生产装置；④根据资源环境承 载力控制合理的发展规模，严格控制污染 因子排放总量。 （2）准入条件 | 项目属于 C3982 电子电路 制造，与蒲吕片区定向发展产 业不冲突 | 符合 |  |

— 7 —

|  |  | 严格执行国家和地方产业政策要求以及各 行业准入要求，同时与规划区主导产业定 位无明显冲突。对规划区环境准入条件提 出“三类”控制。 禁止钢铁冶炼、重化工、造纸、印染等重 污染行业入驻园区。禁止新建、扩建化学 合成药类项目。工业园区禁止燃煤。 电镀 企业应进入表面处理园。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分类 | 限制类 | 禁止类 | 拟建项目情况 | 符合 性 |  |
|  |  | 清洁生 产标准 | 低于清洁 生产国内 先进水平 | / | 项目清洁生产不低于国内同行 业先进水平。 | 符合 |  |
|  |  | 行业准 入清单 | / | 禁止钢铁冶炼、重化 工、造纸、印染等重污 染行业入驻园区。禁止 新建、扩建化学合成药 类项目 | 项目不属于上述禁止类项目。 | 符合 |  |
|  |  |  | / | 园区距离中心城区及 其主导风向上风向 20 公里、其他方向 5 公里 范围内和乡镇人民政 府所在地及其周边 3 公里范围内，禁止新建 燃煤电厂、水泥、钢铁 冶炼等大气污染严重 的项目。 | 项目不属于禁止的大气污染严 重项目。 | 符合 |  |
|  |  | 工艺、产 品准入清 单 | 高能耗、 高耗水工 艺 | 《产业结构调整指导 目录（2011 年本）》 （修订）、《部分工业 行业淘汰落后生产工 艺装备和产品指导目 录（2010 年本）》和 《外商投资产业指导 目录（2011 年修订）》 中所列淘汰类、禁止类 项目。 | 经对比《产业结构调整指导目 录（2019 年本）》，拟建项目 不属于淘汰类、限制类。 | 符合 |  |
|  |  |  | 除国防军 工等特殊 需要外， 严格限制 含铅电镀 工艺 | 严格执行国家含氰电 镀工艺方面的产业政 策规定，禁止含有毒有 害氰化物电镀工艺（氰 化金钾电镀金及氰化 亚金钾镀金）。 | 项目不涉及电镀工艺。 | 符合 |  |
|  |  |  | / | 旧县水厂取水口位于 规划区小安溪下游约 6.8km ，小安溪河沿岸 一公里范围禁止建设 排放重金属（铬、镉、 | 项目不涉及排放重金属、剧毒 物质和持久性有机污染物工 艺。 | 符合 |  |

— 8 —

汞、砷、铅等五类重金 属）、剧毒物质和持久 性有机污染物工艺。. 其他; /; 禁止引进使用煤为燃 料的工业项目。; 项目主要能源为电能，不使用 煤。; 符合. 电镀企业 应进入表 面处理园; /; 项目不涉及电镀工艺。; 符合. 根据表1- 1的对比分析可知，拟建项目属于C3982电子电路制造，与园 区蒲吕片区定向发展产业项目不冲突，与园区规划环评的相关要求相符。 根据《重庆铜梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评价报 告书》中相关法律法规及环保政策符合性分析的结论，本项目与《重庆市 工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发〔2012〕142号文）以及《关于 严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）中的相关要求相符。 （2）与规划环评审查意见的符合性分析 拟建项目与《重庆市生态环境局关于重庆市铜梁高新区铜梁片区及全 蒲片区规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》（渝环函〔2019〕94 号）符合性分析，详见表1.2所示。 表1.2 与规划环评审查意见函渝环函〔2019〕94号的符合性分析 序号; 审查意见; 项目情况; 符合 性. 1; 规划区应不断优化产业发展方向，按照报 告书提出的“三线一单” 管理要求， 以资源 利用上线、环境质量底线为约束，严格建 设项目环境准入，入驻工业企业应满足《重 庆市工业项目环境准入规定（修订）》《报 告书》确定的环境准入清单要求，禁止发 展印染、化学合成药类等重污染企业，限 制引进食品发酵业等耗水量大、水污染物 排放强度高的项目。; 项目满足《重庆市工业 项目环境准入规定（修 订）》，符合园区环境 准入清单要求，不属于 印染、化学合成药类等 重污染企业，不属于食 品发酵业等耗水量大、 水污染物排放强度 高的项目。; 符合. 2; 规划区内淮远河、小安溪等河流两岸以及 拦河堰水库、生基嘴水库库岸应设置一定 宽度的绿化缓冲带，绿化缓冲带要保持原 有的状况和自然形态，原则上应为绿地， 除护岸工程及必要的市政设施外，禁止修 建任何建筑物和构筑物。规划区要优化区 域内的工业景观设计和建设，调整不和谐 的建筑因素，按国务院实现全域旅游景观 的原则要求，逐步调整工业园区与城市的 景观和谐、自然，达到园区工业景观的“产 业美” 目标。规划区后续涉及环境防护距离; 项目符合园区规划，不 属于白土坝片区。; 符合.

— 9 —

|  | 的工业企业或项目，应通过选址或调整布 局严格控制环境防护距离。结合铜梁区工 业发展规划， 白土坝片区采取“腾笼换鸟” 的方式，发展以物流、生产资料交易为主 的生产性服务业，将片区内不符合产业规 划、排污量大企业逐步迁出片区。. 3; 严格环境准入。禁止燃煤，鼓励燃气锅炉 采用低氮燃烧技术。加强现状企业大气污 染治理和监管，各入驻企业采用清洁工艺， 采取先进的污染防治措施，确保废气稳定 达标排放。排放挥发性有机物的企业应符 合《重庆市“十三五”挥发性有机物污染防 治工作实施方案》等相关要求。合理布局， 产生有毒有害气体、粉尘的项目尽量远离 生活配套服务区等集中居住区，尽量降低 企业达标扰民的影响。食品加工、生物医 药等对环境要求较高企业布局 应考虑周边企业污染排放，留足防护距离。; 回流焊接、波峰焊、补 焊产生的锡及其化合 物、非甲烷总烃、颗粒 物收集后经布袋除尘 器处理后再经UV+ 二 级活性炭处理后，引至 20m高1#排气筒排放； 涂覆、固化工序产生的 非甲烷总烃与夹具清 洗工序产生的非甲烷 总 烃 经 收 集 后 采 用 “UV+ 二级活性炭 ” 处 理后 由风机 引至20m 高的2#排气筒排放。; 符合. 4; 合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址 和布局应满足相应的环境防护距离要求， 尽量远离居住区：选择低噪声设备，采取 消声、隔声、减震等措施，确保厂界噪声 达标：合理布局、科学设定建筑物与交通 干线的防噪声距离，严格落实规划区内交 通主干道两侧的防护绿化带要求。; 项目噪声采取消声、隔 声、减震等措施，厂界 噪声能达标。; 符合. 5; 固体废物应按相关要求进行妥善收集、处 理。加强一般工业固体废物综合利用和处 置：危险废物交有相应危险废物处理资质 的单位进行处置：生活垃圾经收集后由环 卫部门统一清运处置。严格执行土壤风险 评估和污染土壤修复制度，对疑似污染地 块开展调查评估，建立污染地块名录及其 开发利用负面清单，土地开发利用必须满 足规划用地土壤环境质量要求。; 项目危废分类暂存于 危废暂存间，定期交有 危废处置资质的单位 处置，对固体废物进行 妥善收集、处理。; 符合. 6; 环境风险防范和应急处置是确保环境安全 的重要工作内容，园区应在现有基础上完 善环境风险防范体系建设，相关企业尤其 是涉及危化品的企业应严格落实各项环境 风险防范措施，防范突发性环境风险事故 发生。完善环境污染事故应急预案，配备 相应风险防范应急物资，定期做好应急演 练，完善园区三级风险防范体系，保障环 境安全。; 项目设有环境风险防 范措施 ，无重大危险 源。; 符合. 根据表1.2的对比分析可知，项目与《重庆市生态环境局关于重庆市铜 梁高新区铜梁片区及全蒲片区规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的 |
| --- | --- |

— 10 —

| 函》（渝环函〔2019〕94号）相关要求相符。 |  |
| --- | --- |
| 其他 符合 性分 析 | 3 、产业政策符合性分析 本项目主要为 C3982 电子电路制造，不属于《产业结构调整指导目录 （2019 年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，因此 本项目符合国家产业政策。本项目已获得重庆市铜梁区发展和改革委员会 颁 发 的 《 重 庆 市 企 业 投 资 项 目 备 案 证 》 （ 项 目 代 码 ： 2211-500151-04-05-330204） 4、与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025 年）》（渝府发〔2022〕 11 号）符合性分析 表 1.3 与重庆市生态环境保护“十四五”规划符合性 相关要求; 本项目情况; 符合性. 改善 水环 境质 量; 加强河流水质目标管理。将我市河湖划分为 22 个管控单元，将流域生态环境保护责任分解落 实到各个断面、水体和行政区域，做深做实“ 一 河一长”“ 一河一策”“ 一河一档” 。将包含重要饮 用水水源、具有重要生态功能以及水质达标压 力较大的断面、水体列为优先控制对象，综合 运用水资源调度、水生态保护、水环境治理等 措施提高水环境质量。现状水质良好的断面、 水体要防止发生退化，现状水质不达标的断面、 水体要逐一制定达标方案，实施精准治理。开 展流域水环境治理试点示范。保持长江干流重 庆段水质总体优良。; 本项目所在园区市政管 网和污水处理设施已完 善；本项目运营期仅排放 少量生活污水和地面清 洁废水（约 15.64m3/d）， 依托厂区生化池处理后， 经蒲吕污水处理厂处理 达到《城镇污水处理污染 排放标准》（GB18918-20 m3/d 02）一级 A 标准后 排入小安溪，本项目废水 量小，且水质简单，对小 安溪水质影响小。; 符合. 加强重点水环境综合治理。推进生活污水集中 处理设施新、改、扩建，补齐城镇污水收集管 网短板，实施错接、漏接、老旧破损管网的更 新修复，对进水生化需氧量浓度低于 100mg/L 的污水处理厂实施“一厂一策” 改造。; 本项目所在园区市政管 网和污水处理设施已完 善；本项目运营期废水可 通过厂区管网进入厂区 生化池处理。; 符合. 修复水生态扩大水环境容量。强化水资源开发 利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三 条红线” ，实施最严格的水资源管理制度，节约 利用水资源。; 本项目主要为生活用水， 用水量少，做到节约用 水。; 符合. 严格保护饮用水水源地水质安全。加强城市集 中式饮用水水源地信息化建设，进一步加大水 源地保护区环境管理，保持水质 100%达标。; 本项目位于铜梁工业园， 不涉及饮用水源地。; 符合. |

|  | 提升 大气 环境 质量 | 以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深 化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染 物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量 或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改 造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大 化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集 中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、 建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落 实 VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力 推进低（无）VOCs 原辅材料替代，将生产和使 用高 VOCs 含量产品的企业列入强制性清洁生 产审核名单。 以工业涂装、包装印刷、家具制 造、 电子、石化、化工、油品储运销等行业为 重点，强化 VOCs 无组织排放管控。推动适时 把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。 | 本项目不涉及制药、造 纸、化工、燃煤锅炉，不 属于钢铁、火电、水泥、 砖瓦、陶瓷、建材加工等 行业。涂覆、固化，夹具 清洗工序产生的有机废 气采用 UV 光解+活性炭 吸附处理，项目喷涂过程 使用的三防漆，清洗过程 使用的清洗剂，漆 VOCs 含量满足相关要求。 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 以绿色示范创建和智能监管为重点深化扬尘污 染控制。出台并实施建筑施工现场扬尘控制管 理标准，持续推行“红黄绿”名单分级管控制度， 建设扬尘控制示范工地。开展建筑施工扬尘排 放标准和控尘技术规范研究。提高城市道路机 械化清扫率，持续开展道路冲洗、洒水，完善 质量标准考评，建设扬尘控制示范道路。严格 落实“定车辆、定线路、定渣场”要求，加大渣土 密闭运输联合执法监管力度。加强企业堆煤、 堆料、建筑渣土消纳场和混凝土搅拌站粉尘排 放监管。加强城市裸露地块和坡坎崖整治 | 本项目租用重庆市鹿享 家科技有限公司厂房，施 工期大气污染物主要为 室内设备安装及装修产 生的少量废气，以及运输 车辆产生的少量扬尘，项 目施工期短，且施工废气 产生量少，项目做到文明 施工即可降低施工废气 对周围环境的影响。 | 符合 |  |
|  |  | 以餐饮油烟综合整治和露天焚烧管控为重点深 化生活污染控制。 | 本项目不设置食堂，不涉 及餐饮油烟。 | 符合 |  |
|  |  | 以精细管控和联防联控为抓手减少污染天气。 根据“ 一区两群” 空气质量本底特征建立环境空 气质量分类管理体系， 已达到现行标准的区县 进一步改善大气环境质量，未达标区县分阶段 逐步达标，推动“ 一区一策”精细管控。 | 根据《2022 年重庆市生 态环境状况公报》，铜梁 区为达标区。本项目施工 期和运营期加强大气污 染防治措施，尽量减轻对 环境影响。 | 符合 |  |
|  | 协同 防治 土壤 和地 下水 污染 | 安全利用受污染耕地。根据农用地土壤环境质 量监测结果，对耕地土壤环境质量类别单元进 行动态调整。 严格建设用地土壤污染风险管控和修复。落实 重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害 物质排放报告制度，防止新增土壤污染。开展 城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改 造、化工污 | 本项目不涉及耕地。本项 目产生的一般工业固废 委托物资单位回收处置， 危险废物委托具有危废 资质单位。 | 符合 |  |
|  |  | 染整治腾退地块专项排查行动，建立高风险地 块清单，健全建设用地再开发利用联合监管体 系，完善污染地块再开发利用负面清单，分类 型、分阶段开展污染地块风险管控和修复。到 2025 年，确保重点建设用地安全利用。 实施重点区域土壤污染综合防控。选择典型行 | 一般固废交废品回收单 位处置；危险废物交危废 单位处置；生活垃圾收集 后委托环卫部门统一处 置。危废间采取重点防渗 处理，防止地下水环境污 | 符合 |  |

— 12 —

业和企业，开展企业用地及周边农用地土壤污 染状况调查，掌握典型行业企业生产经营活动 对企业用地及周边农用地土壤生态环境的影 响。 建立地下水环境管理体系。 以化工园区、页岩 气开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等为 重点，开展防渗情况监测评估，统筹推进地下 水安全源头预防和风险管控。; 染影响，加强土壤污染防 控。. 管控 噪声 环境 影响; 严格管控交通噪声影响。实施交通噪声智能管 控工程，加快布局重点交通干线、重要声环境 敏感区域噪声智能监控点，完成大数据采集， 制定实时管控方案。; 本项目不属于道路交通 项目。; /. 加强建筑施工噪声监管。完善城市夜间作业审 核管理，落实城市建筑施工环保公告制度，依 法严格限定施工作业时间，严格限制在敏感区 内进行产生噪声污染的夜间施工作业。进一步 加大对违法夜间施工行为的巡查和行政处罚力 度。推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实 时监督，鼓励使用低噪声施工设备和工艺，对 施工强噪声单元实行全封闭管理。; 本项目租用重庆市鹿享 家科技有限公司已建成 的标准厂房，不涉及土地 开发活动，不涉及厂房建 设；施工期主要在室内进 行设备安装、室内装修 等，采用低噪声施工设备 和工艺，且夜间不施工， 项目周边无声环境敏感 目标。; 符合. 强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城 市建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城 区工业噪声扰民污染源。加强工业园区噪声污 染防治，禁止在 1 类声环境功能区、严格限制 在 2 类声环境功能区审批产生噪声污染的工业 项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰 民行为。; 本项目位于铜梁工业园， 周边不涉及 1 类声环境 功能区，无声环境敏感目 标；项目维修设备采取基 础减振、建筑隔声后，厂 界噪声能达标排放，不会 产生扰民行为。; 符合. 严格管控生活噪声影响。实施城市声环境功能 区划管理，完善声功能区监测网，修订“ 安静居 住小区”创建标准，巩固和深化“ 安静居住小区” 创建成果。; 本项目为 C3982 电子电 路制造，且周边无声环境 敏感目标；生产设备采取 基础减振、建筑隔声后， 厂界噪声能达标排放。; 符合. 综上分析，项目符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025 年）》相关要求。 5 、与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025 年）》符合性 表 1.4 与重庆市大气环境保护“十四五”规划符合性 相关要求; 本项目情况; 符合性. 加强源 头控制; 实施 VOCs排放总量控制，涉 VOCs 建设项目; 本项目为 C3982 电子. 按照新增排放量进行减量替代。以工业涂装、包; 电路制造，项目使用. 装印刷等行业为重点，实施原辅材料和产品源头; 胶粘剂为低 VOCs 含. 替代。加快对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗; 量，清洗剂为半水基; 符合. 剂使用企业制定低 VOCs 含量原辅材料替代计; 清洗剂，三防漆采用. 划。将生产和使用高 VOCs 含量产品的企业列入; 符合电子行业标准的. 强制性清洁生产审核名单。到 2025 年，基本完; 三防漆，涂覆、固化、.

— 13 —

|  |  | 成汽车、摩托车整车制造底漆、中涂、色漆低 VOCs 含量涂料替代；在木质家具、汽车零部件、 工程机械、钢结构、船舶制造等行业技术成熟环 节，大力推广低 VOCs 含量涂料。在房屋建筑、 市政工程和城市道路交通标志中，除特殊功能要 求外，全面推广使用低 VOCs 含量的涂料、胶粘 剂。到 2025 年，全市溶剂型工业涂料、溶剂型 油墨使用比例分别降低 20% 、15% ，溶剂型胶 粘剂使用量下降 20%。 | 清洗采取集中收集处 理后达标排放。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强化 VOCs 无组织 排放管 控 | 实施储罐综合治理，浮顶与罐壁之间应采用高效 密封方式，重点区域存储汽油、航空煤油、石脑 油以及苯、甲苯、二甲苯的浮顶罐应使用全液面 接触式浮顶。强化装卸废气收集治理，限期推动 装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲 苯等的汽车罐车全部采用底部装载方式，换用自 封式快速接头。指导企业规范开展泄漏检测与修 复（LDAR）工作，优先在密封点超过 2000 个 的企业推行 LDAR 技术改造，并加强监督检查。 长寿、万州、涪陵及其他重点工业园区，逐步建 立统一的 LDAR 信息管理平台试点。2023 年年 底前完成万吨级及以上原油、成品油码头油气回 收治理。鼓励重点区域年销售汽油 5000 吨以上 加油站完成油气三级回收处理。 | 本项目不使用储罐， 原辅料均不涉及汽 油、航空煤油、石脑 油以及苯、 甲苯、二 甲苯储存。 | 符 合 |  |
|  | 持续推 进 VOCs 全过程 综合治 理 | 推动 VOCs 末端治理升级。推行“一企一策” ，引 导企业选择多种技术的组合工艺提高 VOCs 治 理效率。石化、化工企业加强火炬系统排放监管， 保证燃烧温度和污染物停留时间能有效去除污 染物。加强非正常工况废气排放管控，制定非正 常工况 VOCs 管控规程，严格按规程操作。有条 件的工业集聚区建设集中涂覆工程中心，配备高 效治污设施，替代企业独立涂覆工序，对涉及涂 覆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。鼓励对中 小型企业集群开展企业分散收集一活性炭移动 集中再生治理模式的示范推广。 | 回流焊接、波峰焊、 补焊产生的锡及其化 合物、非甲烷总烃、 颗粒物收集后经布袋 除尘器处理后再经 UV+二级活性炭处理 后，引至 20m 高 1#排 气筒排放；涂覆、固 化、清洗工序产生的 非甲烷总烃经收集后 采用“UV+活性炭”处 理后风机引至 20m 高 的 2#排气筒排放。 | 符合 |  |
|  | 持续优 化产业 结构和 布局 | 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。 严格落实国家和本市产业规划、产业政策、“三 线一单” 、规划环评以及产能置换、煤炭消费减 量替代、区域污染物削减等相关要求，严控高耗 能、高排放、低水平项目，因地制宜制定“两高” 和资源型行业准入标准。适时修订并严格执行产 业禁投清单等准入政策，合理控制煤制油气产能 规模，未纳入国家有关领域产业规划的新、改、 扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目， 一律不得建设。新、改、扩建项目所需二氧化硫、 氮氧化物、VOCs 排放量指标要进行减量替代， PM2.5 或者臭氧未达标区县要加大替代比例。加 快推进“两高”和资源型行业依法开展清洁生产 | 本项目符合铜梁区 “三线一单”相关要求、 园区产业定位、园区 规划环评及其审查意 见；本项目不属于高 能耗、高排放、低水 平项目，不属于产业 禁投清单项目，不属 于炼油和乙烯、对二 甲苯、煤制烯烃项目。 | 符合 |  |

— 14 —

|  |  | 审核，推动一批重点企业达到国际清洁生产领先 水平，确保新上的“两高”项目达到标杆值水平和 污染物排放标准先进值。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综上分析，项目符合《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025 年）》相关要求。 6 与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）符 合性分析 表1.5重庆市产业投资准入工作手册符合性分析表 区域; 不予准入项目; 项目情况; 符合性. 全市范 围; 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类 项目; 本项目为允许类; 符合. 天然林商业性采伐; 本项目不进行天 然林采伐; 符合. 法律法规和相关政策明令不予 准入的其他项目; 本项目不属 于法律立规和相 关政策明令不予 准入的其他项目; 符合. 重点区 域范围; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域 采砂; 本项目不属于采 砂项目; 符合. 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物; 本项目不进行陡 坡地开垦种植农 作物; 符合. 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河 段范围内投资建设旅游和生产经营项目; 本项目不涉及自 然保护区核心区、 缓冲区的岸线和 河段范围; 符合. 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范 围内新建、改建、扩建与供水设施和保护 水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养 殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水 体的投资建设项目。在饮用水水源二级保 护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩 建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮 用水水源一级保 护区的岸线和河 段，不涉及饮用水 水源二级保护区 的岸线和河段; 符合. 长江干流岸线 3 公里范围内和重 要支流岸线 1 公里范围内新建、改建、 扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 （以提升安全、生态环境保护水平为 目的的改建除外）。; 本项目不属于尾 矿库、冶炼渣库和 磷石膏库项目; 符合. 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范 围内投资建设与风景名胜资源保护无关 的项目。; 本项目不涉及风 景名胜区核心景 区的岸线和河段; 符合. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖 沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位 的投资建设项目; 本项目不涉及国 家湿地公园的岸 线和河段范围; 符合. 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》; 本项目不涉及长; 符合. |

— 15 —

划定的岸线保护区和保留区内投资建设 除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、 河道治理、供水、生态环境保护、航道整 治、国家重要基础设施以外的项目。 江岸线保护和开 发利用总体规划 划定的岸线保护 区和保留区 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定 的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设 不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不涉及《全 国重要江河湖泊 水功能区划》划定 的河段及湖泊保 护区、保留区; 符合. 区域; 限制准入项目; 项目情况; 符合性. 全市范 围; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严 重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符 合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于产 能过剩项目，不属 于高耗能高排放 项目; 符合. 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工 等产业布局规划的项目; 本项目不属于石 化、现代煤化工等 产业布局规划的 项目; 符合. 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化 工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污 染项目。; 本项目不属于钢 铁、石化、化工、 焦化、建材、有色、 制浆造纸等高污 染项目。; 符合. 本项目不属于汽 车投资 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和 符合 改革委员会令第 22 号）明确禁止建设的 汽车投资项目。 重点区 域范围; 长江干支流、重要湖泊岸线 1 公里范围内 新建、扩建化工园区和化工项目，长江、 嘉陵江、乌江岸线 1 公里范围内布局新建 纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目不属于纸 浆制造、印染等存 在环境风险的项 目; 符合. 在水产种质资源保护区的岸线和河段范 围内新建围湖造田等投资建设项目。; 本项目不属于围 湖造田等投资建 设项目; 符合.

由表 1.5 分析可知：本项目符合《重庆市产业投资准入工作手册》（渝 发改投资〔2022〕1436 号）的要求。 7 、与《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33 号）的符合 性分析 表 1.6 与《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》的符合性分析 # 任务; # 控制思路与要求; # 本项目符合性分析. # 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替; 符合，建立台账，项目使. 大力推进; 代。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs; # 用胶粘剂为低VOCs含量，. # 源头替代，; 原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购; 清洗剂为半水基清洗剂，. 有效减少; 量、使用量、库存量、回收方式、回收量; 三防漆采用符合电子行业. VOCs产生; 等信息，并保存相关证明材料。采用符合; 标准的三防漆，涂覆、固. 国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、; 化、清洗采取集中收集处.

— 16 —

油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排 放速率满足相关规定的，相应生产工序可 不要求建设末端治理设施。; 理后达标排放。. 全面落实 # 标准要求， 强化无组 织排放控 制; # 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效 密封储罐，封闭式储库、料仓等。生产和 使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间 中操作并有效收集废气，或进行局部气体 收集；非取用状态时容器应密闭。; # 符合。物料储存采用密闭 桶装；生产使用时采用收 集装置将废气排至处理系 统处理后排放。. 由上表可知，本项目符合《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环 大气[2020]33 号）文件的相关要求。 8 、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符 合性分析如下： （1）VOCs物料储存无组织排放控制要求： VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防 渗设施的专用场地；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加 盖、封口，保持密闭。 本项目涉及VOCS物料主要为三防漆、清洗剂、酒精、硅胶、锡膏，VOCS 物料均匀储存在专用的化学品库房内，采用铁皮桶盛装，非取用状态化学 品库房门关闭，盛装VOCS物料的铁皮是密闭保存，符合VOCs物料储存无 组织排放控制要求。 （2）VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求： 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时应采用密闭容器、罐车；粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输 送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或采用密闭的包 装袋、容器或罐车进行物料转移。 本项目液态 VOCs 物料采用密闭容器运输，符合 VOCs 物料转移和输 送无组织排放控制要求。 （3）工艺过程 VOCs无组织排放控制要求：

VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品，其使用过程采用密闭设 备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭 的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。 本项目使用的三防漆、清洗剂、锡膏、酒精等属于质量比大于等于 10% 的含 VOCs产品，涂覆线产生的低浓度有机废气采用“UV+二级活性炭吸附” 的处理工艺，满足工艺过程 VOCs无组织排放控制要求。 综上所述，本项目在 VOCs 物料储存、转移和输送、工艺过程中均满 足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。 9 、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年 版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性 结合企业实际情况，对照《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单 实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号），其符合性分 析见表1.7。 表1.7 符合性分析一览表 序 号; 长江经济带发展负面清单; 项目情况; 合 符 性. 1; 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和 河段范 围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保 护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓 冲区的规定管控。; 项目铜梁蒲吕 工业园 ，不涉 及; 符合. 2; 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内 设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸 线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗 养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于铜梁 蒲吕工业园， 不涉及; 符合. 3; 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段 范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁 止改建增加排污量的建设项目。; 项目排水路径 不涉及饮用水 保护区; 符合. 4; 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围 内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、 扩建排放污染物的投资建设项目； 禁止从事采石 （砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。; 项目排水路径 不涉及饮用水 保护区; 符合. 5; 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范 围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改 建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目， 以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等; 项目位于铜梁 蒲吕工业园， 不涉及. 6; 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段 范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资 建设项目。; 项目不涉及; 符合. 7; 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围; 项目不涉及; 符合.

|  |  | 内开 （围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源， 挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾， 从事房地产、度假村、高尔夫 球场、风力发电、光 伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开 发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄 游通道。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 第十四条 禁止违法利用、 占用长江流域河湖岸线。 禁止在 《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定 的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共 安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生 态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外 的 项目。 | 项目不涉及 | 符合 |  |
|  | 9 | 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》 划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利 于水资源及自然生态 保护的项目。 | 项目不涉及 | 符合 |  |
|  | 10 | 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或 者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或 者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 | 项目不涉及 | 符合 |  |
|  | 11 | 第十七条 禁止在长江、大渡河、岷江、赤水河、沱 江、 嘉陵江、乌江、汉江和 51 个（四川省 45 个、 重庆市 6 个）水 生生物保护区开展生产性捕捞。 | 项目不涉及 | 符合 |  |
|  | 12 | 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里 范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 项目不涉及 | 符合 |  |
|  | 13 | 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重 要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、 冶炼渣库、磷石 膏库，以提升安全、生态环境保护 水平为目的的改建除外。 | 项目不涉及 | 符合 |  |
|  | 14 | 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田 集中区 域和其他需要特别保护的区域内选址建设 尾矿库、冶炼渣库、磷 石膏库。 | 项目不涉及 | 符合 |  |
|  | 15 | 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石 化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染 项目。 | 项目不涉及 | 符合 |  |
|  | 16 | 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代 煤化工 等产业布局规划的项目。（一）严格控制新 增炼油项目，未列入《石化产业规划布局方案（修 订版）》的新增炼油产能一律不得建设。（二）新 建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工 产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工 建设项目环境准入条件（试行）》要求。 | 项目不涉及 | 符合 |  |
|  | 17 | 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明 令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目 录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目， 禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企 业在一定期限内采取措施改造升级。 | 项目不涉及 | 符合 |  |
|  | 18 | 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要 求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产 能置换要求的严重过 剩产能行业，不得以其他任何 | 项目不涉及 | 符合 |  |

— 19 —

名义、任何方式备案新增产能项目。. 19; 第二十五条 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在 中国境内销售产品的投资项目除外） ：（ 一）新建 独立燃油汽车企业；（二）现有汽车企业跨乘用车、 商用车类别建设燃油汽车生 产能力；（三）外省现 有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级 区域 发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；（四） 对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资 （企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的 投资项目除 外）。; 项目不涉及; 符合. 20; 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、 高排放、低水平项目。; 项目不涉及; 符合. 根据表1.7的对比分析可知，项目与《长江经济带发展负面清单指南（试 行，2022年版）》的相关要求相符。 10 、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合 性分析 结合企业实际情况，对照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环 大气[2019]53号），其符合性分析见下表。 表1.8 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 相关要求; 拟建项目情况; 符合 性. 全面加强无组织排放控制。推进使用先进生产工艺。 通过采用全密闭、连续化、 自动化等生产技术， 以及 高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放，提高 废气收集率，科学设计废气收集系统，保持微负压状 态，并根据相关规范合理设置通风量。; 项目回流焊接、波峰 焊、补焊产生的锡及 其化合物、非甲烷总 烃、颗粒物收集后经 布袋除尘器处理后再 经UV+二级活性炭处 理后，引至 20m 高 1# 排气筒排放；涂覆、 固化工序产生的非甲 烷总烃与夹具清洗工 序产生的非甲烷总烃 经 收集后采用 “UV+ 二级活性炭 ” 处理后 由风机引至 20m高的 2#排气筒排放。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技 术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。; 项目采用布袋除尘+ 两级活性炭处理回流 焊接、波峰焊、补焊 产生的废气；UV+二 级活性炭处理涂覆、 固化工序、夹具清洗 工序产生的有机废 气。具有可行性。; 符合.

— 20 —

加强企业运行管理。企业应系统梳理 VOCs 排放主要 环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体 操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。 加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录 企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数 要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 拟建项目在建设、投 产阶段均会专门配置 专职环保管理人员， 并建立完善相关管理 台账。; 符合. 11 、与“三线一单” 的符合性分析 拟建项目属于C3982电子电路制造，位于铜梁高新区蒲吕片区，根据重 庆市生态环境局关于印发《规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试 行）》《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（渝 环函〔2022〕397号）的要求，项目与“三线一单”管控要求的符合性分析如 下： 表1.9项目与“三线一单” 管控要求符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50015120001; 铜梁区重点管控单元-小 安溪段家塘; 重点管控单元. 管控要 求层级; 管控 类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性 分析结 论. 全市总 体管控 要求; 空间 布局 约束; 严格执行《产业结构调整指导目 录》《重庆市产业投资准入工作手册》 《重庆市工业项目环境准入规定》《重 庆市长江经济带发展负面清单指南实 施细则（试行）》等文件要求，优化 重点区域、流域、产业的空间布局。 对不符合准入要求的既有项目，依法 依规实施整改、退出等分类治理方案。; 项目符合以上产 业文件的相关要求。; 符合. 禁止在长江干流及主要支流岸线 1公里范围内新建重化工、纺织、造纸 等存在污染风险的工业项目，禁止在 长江干支流1公里范围内新建、扩建化 工园区和化工项目。5公里范围内除经 国家和市政府批准设立、仍在建设的 工业园区外，不再新布局工业园区（不 包括现有工业园区拓展）。新建有污 染物排放的工业项目应进入工业园区 或工业集中区，不得在工业园区（集 聚区） 以外区域实施单纯增加产能的 技改（扩建）项目。; 项目位于铜梁高 新区蒲吕片区，位于 工业园区范围内。; 符合. 在长江鱼嘴以上江段及其一级支 流汇入口上游20公里、嘉陵江及其一 级支流汇入口上游20公里、集中式饮 用水水源取水口上游20公里范围内的 沿岸地区（江河50年一遇洪水位向陆; 项目不在上述区 域，不排放五类重金 属、剧毒物质和持久 性有机污染物。; 符合.

|  |  |  | 域一侧1公里范围内），禁止新建、扩 建排放重点重金属（铬、镉、汞、砷、 铅等五类重金属）、剧毒物质和持久 性有机污染物的工业项目。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 严格执行相关行业企业布局选址 要求，优化环境防护距离设置，按要 求设置生态隔离带，防范工业园区（工 业集聚区）涉生态环境“邻避” 问题， 将环境防护距离优化控制在园区边界 或用地红线以内。 | 项目不涉及。 | 符合 |  |
|  |  |  | 加快布局分散的企业向园区集 中，鼓励现有工业项目、化工项目分 别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 | 项目为C3982电 子电路制造，不属于 化工项目。 | 符合 |  |
|  |  |  | 优化城镇功能布局，开发活动限 制在资源环境承载能力之内。科学确 定城镇开发强度，提高城镇土地利用 效率、建成区人口密度，划定城镇开 发边界，从严供给城市建设用地，推 动城镇化发展由外延扩张式向内涵提 升式转变。精心维护自然山水和城乡 人居环境，凸显历史文化底蕴，充分 塑造和着力体现重庆的山水自然人文 特色。 | 项目建设在环境 资源承载能力之内。 | 符合 |  |
|  |  | 污染 物排 放管 控 | 未达到国家环境质量标准的重点 区域、流域的有关地方人民政府，应 当制定限期达标规划，并采取措施按 期达标。 | 项目位于铜梁， 区域为大气环境达标 区域，区域地表水、 声环境质量达标。 | 符合 |  |
|  |  |  | 巩固“十一小”（不符合国家产业 政策的小型造纸、制革、印染、染料、 炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农 药、涉磷生产和使用等企业）取缔成 果，防止死灰复燃。巩固“十一大”（造 纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、 农副产品及食品加工、原料药制造（生 化制药）、制革、农药、电镀以及涉 磷产品等）企业污染整治成果。 | 本项目为C3982 电子电路制造，不属 于上述类型的项目。 | 符合 |  |

— 22 —

|  |  |  | 城区及江津区、合川区、璧山区、 铜梁区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、 挥发性有机物严格执行大气污染物特 别排放限值，并逐步将执行范围扩大 到重点控制区重点行业。 | 项目位于铜梁 区，项目排放的废气 将严格执行大气污染 物特别排放限值。 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新建、改建、扩建涉VOCs排放的 项目，加强源头控制，使用低（无） VOCs含量的原辅料，加强废气收集， 安装高效治理设施。有条件的工业集 聚区建设集中涂覆中心，配备高效治 污设施，替代企业独立涂覆工序。 | 项目使用胶粘剂 为低VOCs含量，清洗 剂为半水基清洗剂， 三防漆采用符合电子 行业标准的三防漆， 项目回流焊接、波峰 焊、补焊产生的锡及 其化合物、非甲烷总 烃、颗粒物收集后经 布袋除尘器处理后再 经UV+二级活性炭处 理后，引至20m高1# 排气筒排放；涂覆、 固化工序产生的非甲 烷总烃与夹具清洗工 序产生的非甲烷总烃 经收集后采用“UV+ 二级活性炭”处理后 由风机引至20m高的 2#排气筒排放。 | 符合 |  |
|  |  |  | 集中治理工业集聚区水污染，新 建、升级工业集聚区应同步规划建设 污水集中处理设施并安装自动在线监 控装置。组织评估依托城镇生活污水 处理设施处理园区工业废水对出水的 影响，导致出水不能稳定达标的，要 限期退出城镇污水处理设施并另行专 门处理。 | 项目不涉及。 | 符合 |  |
|  |  | 环境 风险 防控 | 健全风险防范体系；制定环境风 险防范协调联动工作机制。开展涉及 化工生产的工业园区突发环境事件风 险评估。长江三峡库区干流流域、城 市集中式饮用水源、涉及化工生产的 化工园区等按要求开展突发环境事件 | 项目建设、运行 过程中将针对可能存 在的环境风险，实施 有效的防控措施。 | 符合 |  |

— 23 —

|  |  |  | 风险评估。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 禁止建设存在重大环境安全隐患 的工业项目，严禁工艺技术落后、环 境风险高的化工企业向我市转移。 | 项目无重大风险 源，不属于存在重大 环境安全隐患的工业 项目。 | 符合 |  |
|  |  | 资源 开发 利用 效率 | 加强资源节约集约利用。实行能 源，水资源，建设用地总量和强度双 控行动，推进节能、节水、节地，节 材等节约自然资源行动，从源头减少 污染物排放。 | 项目位于合规园 区内，租用现有厂房， 生产使用电能，用水 主要为生活用水和地 面清洁用水。排水主 要为生活污水、地面 清洁废水，合计排放 约15.64m3/d ，排水量 极少。 | 符合 |  |
|  |  |  | 在禁燃区内，禁止销售、燃用高 污染燃料，禁止新建、改建、扩建任 何燃用高污染燃料的项目和设备，已 建成使用高污染燃料的各类设备应当 拆除或者改用管道天然气、页岩气、 液化石油气、 电或者其他清洁能源； 在不具备使用清洁能源条件的区域， 可使用配备专用锅炉和除尘装置的生 物质成型燃料。 | 项目使用电能， 不燃煤。 | 符合 |  |
|  | 区县总 体管控 要求 | 空间 布局 约束 | 第一条保护好巴岳山、毓青山等 自然生态环境，形成以生态功能区为 支撑，国家禁止开发区域为重要组成 部分的生态空间体系。小企业基地规 划范围不得侵占生态空间。 | 项目位于铜梁高 新区蒲吕片区内，不 新增用地，项目占地 不涉及自然保护区。 | 符合 |  |
|  |  |  | 第二条铜梁高新区白土坝片区采 取“腾笼换鸟” 的方式，推动现有产业 提档升级，发展环境影响小、风险可 控的产业。 | 项目位于铜梁高 新区蒲吕片区内，不 属于白土坝片区。 | 符合 |  |
|  |  | 污染 物排 放管 控 | 第四条持续推进企业大气污染防 治。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、 VOCS严格执行大气污染物特别排放 限值，鼓励辖区内水泥、烧结砖瓦窑 企业错峰生产。 | 项目有机废气经 处理后达标排放。 | 符合 |  |
|  |  |  | 第五条新建、改建、扩建涉VOCS 的项目，要加强源头控制，使用低（无） VOCS含量的原辅料，加强度气收集， 安装高效治理设施。 | 项目使用胶粘剂 为低VOCs含量，清洗 剂为半水基清洗剂， 三防漆采用符合电子 行业标准的三防漆， 项目回流焊接、波峰 焊、补焊产生的锡及 其化合物、非甲烷总 烃、颗粒物收集后经 布袋除尘器处理后再 经UV+二级活性炭处 | 符合 |  |

— 24 —

|  |  |  |  | 理后，引至20m高1# 排气筒排放；涂覆、 固化工序产生的非甲 烷总烃与夹具清洗工 序产生的非甲烷总烃 经收集后采用“UV+ 二级活性炭”处理后 由风机引至20m高的 2#排气筒排放。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第六条持续推进小安溪综合整 治，加强农业面源污染防治；加快农 村分散污水有效处理，推进农村生活 垃圾进行集中收集并转运统一处置。 | 项目位于铜梁高 新区蒲吕片区，不涉 及农业污水。不涉及 农村生活垃圾。 | 符合 |  |
|  |  |  | 第七条严格落实畜禽养殖规划， 关闭或搬迁小安溪流域禁养区畜禽养 殖场。 | 项目不属于畜禽 养殖行业。 | 符合 |  |
|  |  | 环境 风险 防控 | 第八条生产、存储危险化学品及 产生大量废水的企业，应配套有效措 施，防止因渗漏污染地下水、土壤， 以及因事故废水直排污染地表水体。 | 项目化学品库房 存放少量三防漆、清 洗剂、酒精等，危废 暂存间暂存少量危 废，项目化学品库房、 危废暂存间均置于室 内，且将做好“ 四防” 措施，避免油品泄漏 污染地下水和土壤。 | 符合 |  |
|  |  | 资源 开发 利用 效率 | 第九条推行节水措施和中水回用 提高水资源回用率，鼓励工业企业提 高中水回用率。 | 项目推行节水措 施，冷却水循环使用， 不外排，减少废水排 放量。 | 符合 |  |
|  | 单元管 控要求 | 空间 布局 约束 | 限制引入高耗水、高排水项目。 引导现有企业和后续入驻企业向工业 园区或者小企业创业基地聚集。旧县 小企业创业基地开发建设时避让旧县 小安溪自来水厂水源地保护区。 | 项目位于铜梁高 新区蒲吕片区，不属 于高耗水、高排水项 目。 | 符合 |  |
|  |  | 污染 物排 放管 控 | 对不能满足总量控制和水环境质 量目标要求的工业企业进行综合治 理，对不能稳定达标排放、未完成限 期治理任务的排污企业实施停产治 理；加强对重点污染企业的监控。加 强农业面源治理。加快推广使用低毒、 低残留农药，推进化肥农药使用减量 化。持续推进企业大气污染防治，加 强涉及挥发性有机物排放企业的 VOCS 的治理，新建涉及涂覆的建设项 目鼓励使用环保涂料。鼓励烧结砖瓦 窑开展错峰生产。加快推进大庙组团 污水处理厂建设，完善区域配套管网。 城市建成区生活污水集中处理率达到 | 1、地面清洁废水 与员工生活污水一起 经依托生化池处理后 排入市政污水管网。 2、项目使用三防 漆涂覆，产生的废气 经收集处理后，达标 排放。 | 符合 |  |

— 25 —

95%；镇街生活污水集中处理率达到 85% 。启动小安溪流域适养区畜禽养 殖场（户）环境污染整治，建立示范 项目，引导畜禽养殖场（户）规范化 养殖。. 环境 风险 防控; 建设环境应急物资储备库，企业 环境应急装备和储备物资应纳入储备 体系。小企业基地应开展环境影响评 价工作，并建立环境风险防控体系。 生产、存储危险化学品及产生大量废 水的企业，应配套有效措施，防止因 渗漏污染地下水、土壤，以及因事故 废水直排污染地表水体。; 项目无重大风险 源，危废暂存间、液 态原料储存仓库地面 按重点防渗区进行防 渗处理，并按照相关 要求设置托盘、围堰 等应急设施。; 符合. 资源 开发 利用 效率; 推行节水措施和中水回用提高水 资源回用率。鼓励工业企业实施中水 回用，推进造纸、化工等重点行业工 业水循环利用。; 项目不属于高耗 水项目，冷却水循环 使用，不外排，减少 废水排放量。; 符合. 根据表1.9的对比分析可知，拟建项目符合“三线一单” 的相关要求。

— 26 —

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 项目由来 重庆市文泉智能科技有限公司是一家专业从事智能门锁PCBA板生产、销售 的民营企业。该企业位于重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道50号，租赁重庆市鹿享 家科技有限公司3楼部分厂房（租赁面积为3608m2），投资3500万元新建“年产500 万套PCBA电路板项目” ，以下简称“本项目” 。本项目已获得《重庆市企业投资项 目备案证》（项目代码：2211-500151-04-05-330204）。 项目2022年建成并投入运行，未办理相关环境影响评价手续，属于未批先建， 重庆市铜梁区生态环境保护综合行政执法支队已开具行政处罚事先（听证）告知 书（铜环执罚告字〔2023〕30号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建 设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目应开展环境影响评价；根 据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于分类管理 名录中“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业— 电子元件及电子专用材 料制造－印刷电路板制造；使用有机溶剂的” 。应编制环境影响报告表。 项目组成 项目名称：年产 500 万套 PCBA 电路板项目 建设单位：重庆市文泉智能科技有限公司 项目性质：新建 建设地点：重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道 50 号 总 投 资：3500 万元 生产规模：年产 500 万套智能锁 PCBA 板 劳动定员及工作制度：本项目配备员工170人，其中管理人员15人，生产工 人155人；SMT生产车间工作为三班制，每班8h ，其他车间实行1班制，每班工作 时间为8小时，全年工作天数为300天。 产品方案：其产品方案见表2.1。 表 2. 1 本项目产品方案 |
| --- | --- |

|  | 重量（t/万 件） 双面涂覆 面积（m2） 产品名称 规格 总重量（t） 涂装参数 生产 能力 （万 套/a） CATM 108.45×64mm 250 0.17 42.5 / 不涂覆 T1 67× 131.5mm 100 0.35 35 11747.33 根据业主 智能 锁 PCBA 板 提供资 T1P; 67× 123.4mm; 100; 0.34; 34; 11023.73. T-M; 63×99mm; 50; 0.28; 14; 4158. 料，双面 涂覆，每 个产品涂 覆面积约 为产品总 面积的 合计 500 / 125.5 26929.07 2/3 |
| --- | --- |
|  | 项目使用的三防涂覆机为自动选择性涂覆机，采用自动化设备和程序控制，点对点有选择 性地涂覆相关区域，不需要遮盖工序，且所以上漆率极高，能达到 95%以上。项目仅 T-M 需要进行插件和波峰焊。 |
|  | 建设内容：租赁重庆市鹿享家科技有限公司现有生产厂房 3 楼部分厂房（3608 m2）及宿舍（914 m2 ），总建筑面积为 4522m2，重庆市鹿享家科技有限公司厂房 共 4 层，每层约 5m 。本项目不设置食堂（外包给鹿享家厂区食堂），只提供住 宿。本项目给排水、供电、供气和依托厂区现有设施。本项目组成见表 2.2。 表 2.2 项目组成一览表 工程 项目 内容及规模 类别 位于厂房东部，面积约为 958m2。布置 6 条 SMT 生产线，两条生产 SMT 生产 线共用一台回流焊炉。每条 SMT 生产线由自动上板机、自动印刷机、 车间 SPI 、贴片机、回流焊炉、AOI 、 自动收板机组成。 位于 SMT 生产车间南部，面积约为 1300m2。布置 1 条 DIP 生产线、 DIP 生产 手工焊接工位、测试包装工位。每条 DIP 生产线由插件工位和波峰 车间 焊组成。 烧录房 位于厂房西部，面积约为 90m2。用于将编制的程序通过烧写器烧到 成品中。 钢网房 位于 SMT 生产车间东部，面积约为 50m2 。用于存放钢网。 X-RAY 位于 SMT 生产车间东部，面积约为 30m2 。用于产品的抽样检查。 点胶房 位于厂房南部，面积约为 60m2 。布置五台自动点胶机。 成品储存 设置在厂房西南部，面积约为 80m2 。主要存放成品。 储运 区 工程 原材料储 设置在厂房西部，面积约为 250m2 。主要存放原料。 存区 涂覆车间 位于厂线。每条 |

|  | 环保 工程 包材房 设置在厂房西南部，面积约为 120m2 。主要存放包装材料。 夹具房; 设置在厂房西南部，面积约为 80m2 。主要存放夹具。. 化学品库; 设置厂房西南部，面积约为 80m2 。主要用于存放三防漆、酒精、清. 房; 洗剂、锡膏等。. 辅助 工程; 办公区域; 设置在厂房北部，面积约为 300m2 。用于办公人员办公。. 空压机; 配备 1 台无油螺杆式空压机，1 个容积 3.5m3 的储气罐，为生产提供 压缩空气。. 倒班楼; 设置在厂区南侧综合楼，面积约为 914m2 。主要用于生产工人倒班 休息。. 公用 工程; 给水; 依托厂区现有给水管网. 排水; 依托厂区现有排水管网，采用雨、污分流，雨水由生产厂房东面接 入园区市政雨水管网，生活污水由生产厂房北面接入园区市政污水 管网，经蒲吕污水处理厂深度处理达标后排入小安溪。. 供气; 依托厂区现有供气管网。. 供配电 依托厂区现有供电网络。 废气处理 回流焊接、波峰焊、补焊工序产生的锡及其化合物、非甲烷总烃、 颗粒物收集后经布袋除尘器处理后再经 UV+二级活性炭处理后，引 至 20m 高 1#排气筒排放；涂覆、固化工序产生的非甲烷总烃、颗粒 物与夹具清洗工序产生的非甲烷总烃经收集后采用“UV+二级活性 炭”处理后由风机引至 20m 高的 2#排气筒排放。危废暂存间产生的 废气接入涂覆废气处理装置。分板废气经自带收尘装置处理后无组 织排放。点胶工序产生的非甲烷总烃无组织排放。 废水处理; 地面清洁废水和生活污水一起依托污水处理设施（80m3/d）处理达 标后排入市政污水管网，废水经处理达《电子工业水污染物排放标 准》（GB39731-2020）间接排放标准后排入市政污水管网，经蒲吕 污水处理厂处理达一级 A 标后排入小安溪。. 噪声处理; 设备置于室内，优先选用低噪设备，通过厂房隔声，同时对高噪设 备进行基础减震处理。. 固 废 处 理 危险 废物 一般 工业 固废; 厂房东南角设置 1 处面积为 20m2 危险废物暂存间，其地面及裙角进 行防腐、防渗处理，并设置围堰，危废分类经分类暂存后定期交有 危险废物处理制造单位处置。. 在厂房东南侧设置 1 个满足一般固废堆存要求的一般固废暂存点 （面积约 40m2 ），收集暂存一般固废。. 环境风险 化学品库房、危废暂存间地面及裙角进行防渗、防漏、防酸碱腐蚀 处理，防渗层可采用 2mm 厚高密度聚乙烯，或其他 2mm 厚的人工 材料，处理后渗透系数≤10—10cm/s ，周边设置围堰，并备置砂土、 水泥粉、煤灰等吸附介质，制定完善的风险防范管理制度、应急措 施及预案，成立应急事故处理部门；厂区设置灭火器等消防应急物 资，贮存区远离火源、热源，并配置干粉灭火器。 |
| --- | --- |
|  | 生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 表2.3 生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 生产单元 主要工艺 设施名称; 设施参数; 数量. SMT贴片 印刷 LD0B |

|  | 自动印刷机 CLASIC1008 2 SPI S8080 6 回流焊 贴片; 贴片机; KE3020; 6. 贴片机; KE3010; 3. 贴片机; FX-3; 4. 贴片机; RX7; 2. 贴片机; RX8; 2. 贴片机; RS- 1; 6. 回流焊炉 AS-800 3 AOI; S510; 4. AOI; ALD515; 2. 自动收板机 ULD-400B 6 X光检查; 检验; X-RAY; AX8300（管电压110KV 、管电 流0.25mA）; 1. 分板; 分板; 分板机; EXE880; 1. 分板机; EM-5700; 1. DIP插件; 波峰焊; 插件工作台; L ×B ×H=4.83m×2.5m×0.75m; 1. 波峰炉; E-FLO; 1. 平面工作台; L ×B ×H= 10m×2.5m×0.75m; 1. 手动焊锡机; /; 3. 三防涂覆机 ，1. ，寸 2 三防涂覆机 Icoat-3 ，涂覆机尺寸为 L×B ×H 1 涂覆/烘干 涂覆/固化 = 1.06m×1.3m×1.7m ，2 个射嘴。 HP- 1R 固化炉尺寸为 L×B ×H 三防固化炉 ，=3m×0.95m×1.2 2 三防固化炉 1 Icure-3 ，固化炉尺寸为 L×B ×H =3m×0.95m×1.2 点胶; 点胶; 自动点胶机; JD-T5331; 4. 自动点胶机; T5331; 1. 空压工程; 空压工程; 螺杆式空压机; SVC-22A; 1. 废气处理设施; 废气处理 设施; 涂覆废气处理 设施; 配备1套处理设施，每套工艺采 用UV+二级活性炭吸附，风量为 9000m3/h。; 1. 回流焊废气、波 峰焊废气、点胶 废气; 配置1套布袋除尘器+UV+二级 活性炭，风量为12000m3/h; 1. |
| --- | --- |
|  | 注：项目使用的 X-ray 已获得关于放射性同位素与射线装置豁免备案证明文件（第四批） 的公告，详见附件 13 。 主要原辅材料名称及年消耗数量 （1）用水量核算 本项目用水主要为地面清洁用水和生活用水。处理后进入蒲吕污水处理厂进 行集中处理。 |

|  | ①生活用水 根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 年版）及重庆市水 利局、重庆市城市管理委员会关于印发重庆市城市生活用水定额（2017 年修 订版）的通知（渝水[2018]66 号）、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手 册》（生活源产排污系数手册）等相关规范要求，生活用水量为每人每天 50L（非 倒班人员 110 人）、每人每天 150L（住宿人员 60 人）；则生活用水总量为 14.5m3/d （4242m3/a）。产污系数按 0.83 计，则生活污水量为 12.035m3/d（3520.86m3/a）。 ②地面清洁用水 办公室采用拖把清洗，地面清洁用水标准为 2L/m2 ·d ，除去设备占用空间，清 洁面积约为 2000 m2 ，则地面清洁用水量 4m3/d（1200 m3/a），排污系数按 0.9 计 算，则生活污水量为 3.6m3/d（1080m3/a）。 其用水量核算见表 2.4。 表 2.4 生产用水、排水情况一览表 用水类别; 用水规模; 用水定 额; 用水量; 排水量; 用水量; 排水量. m³/d; m³/a. 生活; 倒班 人员 生活 用水; 60 人; 150L/d; 9; 7.47; 2700; 2241. 非倒 班人 员生 活用 水; 110 人; 50L/d; 5.5; 4.565; 1650; 1369.5. 地面 清洁 用水; 2000m2; 2L/m2 ·d; 4; 3.6; 1200; 1080. 总计; /; /; 18.5; 18.5; 15.635; 5550.00. （2）原辅材材料理化性质 主要原辅材料组分表，见表2.5。 |
| --- | --- |

表2.5 组分含量一览表 名称; 主要成分; 百分比含量; 固体份; 挥发份; VOCs/非甲烷总 烃占比. 三防 漆; 有机硅改性丙 烯酸树脂; 25%-45%; 35%; /; 50%. 硅树脂; 5%- 15%; 15%; /. 醋酸乙酯; 15%-30%; /; 30%. 丙二醇甲醚醋 酸酯; 10%-20%; /; 20%. 无铅 锡条; 锡; 99. 1; 99. 1%; /; /. 铜; 0.9; 0.9%; /. 无铅 锡丝; 锡; 99. 1; 99. 1%; /; /. 铜; 0.9; 0.9%; /. 清洗 剂; 异丙醇; 1- 10%; /; 10%; 28%. 三丙二醇单甲 醚; 1- 15%; /; 15%. 润湿剂; 1-3%; /; 3%. 去离子水; 50-75%; 72%; /. 酒精; 酒精; 95-98.7%; /; 98.7%; 98.7%. 锡膏; 锡; 84.2%; 84.2%; /; 10.2%. 银; 3%; 2.4%; /. 铜; 0.5%; 0.3%; /. 松香; 3.2- 10.8%; /; 7.4%. 树脂; 2. 1-6.0%; 2. 1%; /. 溶剂; 2.8-5.6%; /; 2.8%. 助焊 剂; 天然树脂; 1.75%; 1.75%; /; 95. 16%. 硬脂酸树脂; 1.03%; 1.03%; /. 合成树脂; 0.22%; 0.22%; /. 活化剂; 0.71%; /; 0.71%. 油酸; 1.84%; 1.84%; /. 起泡剂; 1.98%; /; 1.98%. 混合醇溶剂; 89.87%; /; 89.87%. 抗挥发剂; 2.6%; /; 2.6%. 硅胶; 端羟基聚二甲 基硅氧烷; 30%-40%; 35%; /; 5%. 硅油; 5%-20%; 20%; /. 交联剂 A; 1%-5%; 5%; /. 交联剂 B; 1%-5%; 5%; /. 助剂; 1%-5%; /; 5%. 二氧化硅; 5%-20%; 20%; /. 氢氧化铝; 5%-20%; 20%; /. 注：在表征 VOCs 总体排放情况时，根据行业特征和环境管理要求，可采用 总挥发有机物（以 TVOC 表示）、非甲烷总烃（以 NMHC 表示）作为污染物控 制项目。本项目以非甲烷总烃（以 NMHC 表示）作为污染物控制项目。

|  | （3）漆量核算 本项目三防漆采购成品，无需进行调漆，不添加任何稀释剂，使用过程采用 密封罐储存和管道输送；清洗剂主要用于夹具清洗及三防漆涂覆机射嘴管路清 洗。本项目三防漆物料平衡主要分析工艺中涉及的主要有毒有害物质的去向。 根据产品性质及涂装工艺，项目采用自动精细化涂覆，涂覆效率较高，本次 评价自动涂覆上漆率综合取95%；挥发性有机物释放量根据建设单位提供的 MSDS报告核算。本项目漆量核算见表2.6。 表 2.6 漆量核算一览表 涂装工序; 涂装面积; 干膜密度 （t/m3）; 上漆率 （%）; 涂覆厚度 (μm）; 固体分 （%）; 用漆量 （t/a). （m2）. 三防漆; 26929.07; 0.8; 95; 50; 50; 2.27. （4）涂料使用合规性分析 本项目使用的油漆为三防漆，根据《工业防护涂料中有害物质限量》 （GB30981-2020）中5.1 ，本项目使用的三防漆为特殊功能性涂料（电子元器件 用保护材料（防酸雾、防尘、防湿等特殊功能）），VOC含量的限量值不进行该 标准中的表1 、表2 、表3 、表4中的符合性分析，只对该标准中《表5 其他有害物 质限量值要求》，符合性分析见表2.7。 表2.7《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）符合性分析 项目; 项目含量值; 含量限值; 符合性; 备注. 苯含量; /; 0.3%; 符合; 三防漆 （特殊功能性涂 料）. 甲苯与二甲苯总和含量; /; 35%; 符合. 卤代烃总和含量a; /; 1%; 符合. 多环芳香烃总和含量b; /; 500mg/kg; 符合. 乙二醇醚及醚酯总和含量c; /; 1%; 符合. a. 限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1. 1 二氯乙烷、1.2 二氯乙烷、1. 1. 1 三氯乙烷、1. 1.2 三氯乙烷、1.2 二氯丙烷、1.2.3 三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯； b.限萘、蒽； c. 限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、 二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚 由表2.7可知，本项目使用的涂料符合《工业防护涂料中有害物质限量》 （GB30981-2020）限值要求。 根据业主提供资料，本项目使用的清洗剂为半水基型清洗剂，与《清洗剂挥 发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）符合性分析见表2.8。 表2.8《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）符合性分析 |
| --- | --- |

项目 项目含量值 含量限值 符合性 备注 VOC ≤; 280g/L; 300g/L; 符合; 清洗剂 （半水基清洗剂）. 二氯甲烷、三氯甲烷、三氯 乙烯. 四氯乙烯总和/% ≤; /; 2; 符合. 甲醛/（g/kg）; /; 0.5; 符合. 苯、 甲苯、乙苯和二甲苯总 和/%; /; 1; 符合. 注：标“一”的项目表示无要求。 由表2.8可知，本项目使用的清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》 （GB38508-2020）限值要求。 本项目使用的胶粘剂为硅胶，属于本体性胶粘剂。与《胶粘剂挥发性有机化 合物限量》（GB 33372-2020）符合性分析见表2.9。 表2.9 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）符合性分析 应用领域; 项目含量值; 限量值/（g/kg）≤. MS类（指以硅烷改性聚合物为主体材料的胶粘剂）. 装配业; 50; 50. 由表2.9可知，本项目使用的硅胶符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）限值要求。 （5）本项目主要原辅材料用量见表2.8。 表2.9主要原辅材料用量一览表 序号; 名称; 年耗量; 单位; 最大储存量; 备注. 1; PCB 板; 125; 万片; 11 万片; 原料 PCB 进来是 大片，每大片 PCB 板由 4 小片 PCB 板构成. 2; 贴片元器件; 500; 万套; 50 万套; 电子零部件. 3; 插件元器件; 50; 万套; 5 万套; 电子零部件. 4; 锡膏; 2; t/a; 0.2t; 瓶装，40L/瓶. 5; 助焊剂; 0.1; t/a; 0.012t; 瓶装，40L/瓶. 6; 锡线; 0.002; t/a; 0.001t; 袋装，1kg/袋.

7; 锡条; 0.25; t/a; 0.05t; 袋装，5kg/袋. 8; 清洗剂; 1.26; t/a; 0. 12t; 瓶装，40L/瓶. 9; 有机硅胶; 1; t/a; 0.01t; 瓶装，10L/瓶. 10; 酒精; 0.174; t/a; 0.016t; 瓶装，10L/瓶. 11; 三防漆; 2.27; t/a; 0.2t; 瓶装，40L/瓶. 12; 吸塑盒; 5; 万套; /; 外包装使用，外 购成品. 13; 纸箱; 25; 万个; /. 14; 润滑油; 0.03; t/a; 0.01t; 瓶装，10L/瓶. 15; 擦拭纸; 0.1; t/a; 0.01t; /. # 表2. 10 主要原辅材理化性质一览表 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理性. 锡线; 银色金属，柔软，易弯曲，熔点 231.89℃ , 沸点 2260℃; 不燃; 无资料. 锡膏; 无铅锡膏，青灰色膏状，熔点 217℃。; 可燃; 无资料. 清洗剂; 无色透明液体，沸点 85℃ , 相对密 度 1 g/cm3 ，溶于水，可混溶于醇、 醚等多数有机溶剂; 易燃，通过摇 晃、摩擦、着火 或其他点燃源 头极有爆炸的 危险; LD50：1950mg/kg（鼠 经口）. 乙醇; 无色液体，有酒香。相对密度（水 = 1）0.79，沸点 78.37℃：相对蒸气 密度（空气=1）1.59 ，饱和蒸汽压 5.33kPa（19℃) , 燃烧热 1365.5kJ/mol ，临界温度 243. 1℃ , 临界压力 6.38MPa ，引燃温度 363℃ , 与水混溶，可混溶于醚、 氯仿、甘油等多数有机溶剂; 易燃易爆，闪点 16℃ , 爆炸上限 7.99%（V/V）， 爆炸下限 1.72% （V/V）; LD50：7060mg/kg（兔 经口） ；7430mg/kg （兔经皮）；LC50： 37620mg/m3，10 小时 （大鼠吸入）. 助焊剂; 黄色液体，密度 0.803g/cm3 ，闪点 11℃ , 燃点 469℃ , 微溶于水，能 与乙醇混溶; 遇高温条件下 易燃、易爆炸， 爆炸上限 7.99% （V/V），爆炸 下限 1.72% （V/V）; 毒性极低，主要是抑 制中枢神经，会导致 头晕、眼花及恶心. 三防漆; 无色透明液体，沸点 101℃ , 相对 密度 0.85g/cm3; 易燃，通过摇 晃、摩擦、着火 或其他点燃源 头极有爆炸的 危险，爆炸上限 6.0%（V/V）， 爆炸下限 0.8% （V/V）; 暴露于混合溶剂蒸 汽密集度超过规定 的职业暴露限度会 对健康产生不利影 响，如黏膜、呼吸系 统发炎等。.

硅胶; 半透明白色液体，沸点>65℃ , 比 重 1- 1. 1g/cm3; 稳定; 接触皮肤可引起皮 肤过敏反应，摄入危 害低. # （5）本项目主要工艺生产节拍及废气产生情况见表2.10 # 表2. 10 本项目主要工艺生产节拍及物料使用量情况一览表 序 号; 工艺名 称; 运行 时间 （小 时/ 天）; 生产能力; 设备参数; 物料使用量; 最大生产 能力; 生产力 是否符 合要求. 1; 锡膏印 刷; 24; 印刷锡膏为 58 片/h▪ 台; 项目 PCB 板需要 进行双面印刷，单 面印刷 125 万片/ 个，进入钢网中进 行印刷，锡膏印刷 量为 0.8g/片。平 均印刷一张 PCB 板需要 58s。; 使用锡膏量 为 2t/a; 80 片/h▪ 台; 是. 2; 钢网擦 拭; /; /; 钢网重复使用，每 个印刷机使用一 张钢网（一张钢网 放 1 片 PCB 大 板），共 6 台自动 印刷机，1h 清洗 一次，印刷时间为 24h ，则每天清洗 144 张钢网; 擦洗一张钢 网需酒精 5ml（相对密 度 0.79）， 则年使用酒 精量 0. 171t/a; /; 是. 3; 不良品 擦拭; /; /; 回流焊不良品约 占产品的 0. 1%， 年使用 PCB 板 125 万片，则不良 品产生量为 1250 片 PCB 板，不良 品需要使用酒精 进行擦拭; 擦洗一张 PCB 板需酒 精 3ml（相 对密度 0.79），则 年使用酒精 量 0.003t/a; /; 是. 4; 回流焊; 24; 116 片/h ▪ 台; 项目 PCB 板需要 进行双面回流焊， 每次焊接一面，焊 接完一面后通过 人工转运至锡膏 印刷。单面焊接 125 万片/个，3 台 回流，回流焊轨道 长 6m ，速度： 1.2m/min；不使用 治具，通过轨道进 入，一次进入一; /; 120 片/h▪ 台; 是.

|  |  |  |  |  | 片；间距 30cm/夹 具，每片长度为 0.3m，一片板通过 波峰焊时间为 5min。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 分板 | 7 | 一年需要分 板 PCB 板 125 万片， 则每小时分 板约 298 片 /h ▪ 台。 | 2 台分板机，使用 分板机把一片 PCB 板放入分板 夹具中，分成 4 小 片（即 4 套 PCBA 板），平均分板一 片 PCB 板需要时 间约 12s | / | 298 片/h ▪ 台 | 是 |
|  | 6 | 波峰焊 | 1.54 | 使用波峰夹 具数 278 个 /d▪ 台，即 1668 套/d ▪ 台，则焊接 生产能力 50 万套/a （按照每天 生产时间计 算最大生产 能力） | 项目仅 T-M 产品 需要波峰焊，1 台 波峰焊，波峰焊轨 道长 3.6m，速度： 1.2m/min；波峰夹 具通过轨道进入， 每个 PCBA 板需 预涂助焊剂约 0.2g ，需要焊接锡 条 0.5g，则每个波 峰夹具安装 6 套 PCBA 板；间距 10cm/夹具，每个 波峰夹具长度为 0.3m，一个夹具通 过波峰焊时间为 3min。则助焊剂使 用量为 0. 1t/a ，锡 条使用量为 0.25t/a。 |  | 夹具数： 1440 个/d▪ 台，即 9640 套/d▪ 台，则则焊 接最大生 产能力为 289.2 万套 /a（按照每 天 8h 最大 生产能力） | 是 |
|  | 7 | 波峰夹 具清洗 | 0.77 | / | 每个波峰夹具清 洗时间为 0.5min， 平均每套夹具用3 次清洗一次，项目 年夹具清洗数量 为 27800 套/a。 | 根据业主提 供资料，人 工清洗一个 夹具需要消 耗清洗剂量 5g ，则一年 消耗清洗剂 量为 0. 139t。项目 与涂覆夹具 共用清洗剂 和清洗槽。 | / | 是 |
|  | 8 | 补焊 | 0. 1 | / | 需要补焊不良品 约占 T-M 产品的 2% ，每次补焊约 | 则锡丝使用 量为 0.002t/a | / | 是 |

|  |  |  |  |  |  | 0.2g，平均每片补 焊时间约 30s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 点胶 |  | 4.63 | 项目每天使 用治具 417 个/台，则点 胶 PCBA 板 3334 套/d▪ 台，则生产 能力为 500 万套/a。 | 项目共 5 台点胶 机，每个 PCBA 板 放在治具上，每个 治具放 8 套 PCBA 板，每个治具点胶 时间约 40s ，一年 使用点胶治具 625000 个/次。 | 根据业主提 供资料，每 个治具点胶 量约为 1.6g ，则年 使用硅胶 1t/a。 | 治具使用 个数：720 个/d▪ 台， 即 5760 套 /d▪ 台，则 最大生产 能力为 864 万套 /a 。（按照 每天 8h 最 大生产能 力） | 是 |
|  | 10 | 三 防 漆 涂 覆 | 涂 覆 | 7.72 | 夹具数：695 个/d▪ 台，即 5560 套/d▪ 台，则生产 能力为 500 万套/a。（按 照每天生产 时间计算最 大生产能 力） | 涂覆段轨道长 1.2m ，速度： 0.6m/min；夹具通 过轨道进入，每个 夹具涂覆时间为 30s（夹具不动， 射嘴动），每个夹 具安装 8 套 PCBA 板；间距 10cm/夹 具，射嘴数：2 把； 涂覆机 3 台；上漆 率：95% ，涂覆间 隔：喷 30 秒，停 10 秒。涂覆需要 进行双面涂覆，每 次只能涂覆一面。 |  | 夹具数： 720 个/d▪ 台，即 5760 套/d▪ 台，最大生 产能力为 518.4 万套 /a 。（按照 每天 8h 最 大生产能 力） | 是 |
|  |  |  | 固 化 | 7.72 | 夹具数：695 个/d▪ 台，即 5560 套/d▪ 台，则生产 能力为 500 万套/a。（按 照每天生产 时间计算最 大生产能 力） | 固化段轨道长 2m ，速度： 0.6m/min；夹具通 过轨道进入，一批 次夹具固化时间 为 200s，每个夹具 安装 8 套 PCBA 板；间距 8cm/夹 具；固化炉 3 台， 固化需要进行双 面涂覆，每次只能 固化一面。 |  | 夹具数： 720 个/d▪ 台，即 5760 套/d▪ 台，最大生 产能力为 518.4 万套 /a 。（按照 每天 8h 最 大生产能 力） | 是 |
|  |  |  | 夹 具 清 洗 | 2.31 | / | 每套涂覆夹具清 洗时间为 0.5min， 平均每套夹具用3 次清洗一次，项目 年夹具清洗数量 为 104100 套/a。 | 根据业主提 供资料，人 工清洗一个 夹具需要消 耗清洗剂量 5g ，则一年 | / | 是 |

| 消耗清洗剂 量为 0.52t， 清洗剂隔渣 后循环使 用，一月更 换一次，每 次更换量为 50kg ，则一 年清洗剂更 换量为 0.6t/a，波峰 夹具一年消 耗清洗剂量 为 0. 139t， 综上，年使 用清洗剂 1.26t/a。. 注：分板前一片 PCB 板由 4 块小 PCBA 板构成，分板后每小片 PCBA 板为一套。一次涂 覆一面，固化后再人工返回涂覆另外一面。. 总平面布置及合理性分析 本项目租赁重庆市鹿享家科技有限公司现有生产厂房3楼部分厂房（3608 m2 ）。该生产厂房呈矩形，其中从北到南依次布置办公区、烧录房、SMT生产车 间、DIP生产车间、涂覆车间和点胶房。厂房西部布置原材料储存区，厂房西南 部北部设置为成品储存区、包材房、化学品库房，项目东南角设置一个危废暂存 间和一个固废暂存间。倒班楼位于厂区南侧综合楼。 回流焊、波峰焊、补焊工序产生的锡及其化合物、非甲烷总烃经布袋除尘器 处理后再经 UV+二级活性炭处理后，引至 20m 高 1#排气筒排放；涂覆工序产生 的非甲烷总烃、颗粒物与夹具清洗工序产生的非甲烷总烃及危废暂存间产生的非 甲烷总烃经收集后采用“UV+二级活性炭” 处理后由风机引至 20m 高的 2#排气筒 排放。 综上所述，本项目总体布局能够满足生产的需要，进、出物料运输便捷，功 能分区明确，对外联系方便、总体布局合理。 |
| --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 | 本项目生产工艺流程及产污环节详见下图。 （1）生产工艺流程 |

| 污 环 节 | 图 2.3 生产工艺及产污环节流程图 |
| --- | --- |

|  | 工艺流程简介 锡膏印刷：根据产品实际需求，印刷机自动将 PCBA 板依序送入印刷机轨道 进行印刷作业。印刷机自动将 PCBA 板焊盘与钢网孔进行定位后将无铅焊锡膏印 刷在 PCBA 电路板上，为元器件的贴片焊接做准备。此工序主要产生的污染物： 废气 G1：非甲烷总烃； 固废 S1：废锡膏包装瓶； 噪声 N：设备噪声。 钢网擦拭：本过程的钢网根据需要擦拭，钢网重复使用，平均使用 1h 擦洗 一次（直接在机位上擦拭），通过喷洒酒精在擦拭纸进行擦拭。 此工序主要产生的污染物： 废气 G2：乙醇（非甲烷总烃）； 固废 S2：擦拭废纸； SPI 检查：使用 SPI 检测设备通过三维视觉检测的原理检查锡膏印刷图形情 况，检测过程分组进行，使用的检测光源为激光，激光束在不同高度平面产生的 畸变，检测头按一定方向连续运动，照相机按设定时间间隔拍照，从而获取一组 激光畸变数据，再进行计算，得到测试结果。 此工序主要产生的污染物： 固废 S3：不合格品，不合格品通过重新进行锡膏印刷后回用。 贴片：用自动贴片机将表面组装元器件准确安装到 PCB 板固定位置上。 此工序主要产生的污染物： 固废 S4：废贴片材料 回流焊：贴片后的 PCB 板经过传送带进入回流焊机中，通过熔化预先分配 到印制板焊盘上的膏状软钎焊料，实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘 之间机械与电气连接的软钎焊。 回流焊原理：首先 PCB 板进入预热温区时，焊膏中的溶剂、气体蒸发掉， 同时，焊膏中的助焊剂润湿焊盘、元器件焊端和引脚，焊膏软化、塌落，覆盖了 焊盘，将焊盘、元器件引脚与氧气隔离；并使表贴元件得到充分的预热，接着进 入焊接区时，温度以每秒 2－3℃国际标准升温速率迅速上升使焊膏达到熔化状态 |
| --- | --- |

|  | （约 170℃~190℃间），液态焊锡在 PCB 的焊盘、元器件焊端和引脚润湿、扩 散、漫流和回流混合在焊接界面上生成金属化合物，形成焊锡接点；最后 PCB 进入冷却区使焊点凝固。回流焊作业时为封闭状态。 此工序产生的主要污染物为： 废气 G3：回流焊接废气（锡及其化合物、非甲烷总烃、颗粒物）； 噪声 N：设备噪声； AOI 检测：采用 AOI 光学检测仪对焊接好的 PCB 板进行自动检测检查焊接 工序中焊点是否出现虚焊桥焊等不符合要求的焊点。 AOI 工作原理：SMT 中应用 AOI 技术的形式多种多样，即用光学手段获取 被测物图形一般通过传感器（摄像机）获得检测物的照明图像并数字化，然后以 某种方法进行比较、分析、检验和判断，相当于将人工目视检测自动化、智能化。 此过程属于物理检测，不涉及化学试剂和化学反应。 此工序产生的主要污染物为： 固废 S5：不合格品； 不良件擦拭：通过 AOI 检测不合格品会使用酒精进行擦拭，不良品约占产品 的 0. 1% ，擦拭后重新进行锡膏印刷工序。 此工序主要产生的污染物： 废气 G4：乙醇（非甲烷总烃）； 固废 S2：擦拭废纸； 分板：员工将 PCBA 连板放在分板机上，操作人员将绘制的图纸输入分板机 中， 自动分板机根据程序识别的轨迹、节点等对 PCBA 连板进行分板，机器自带 废气收集处理装置。期间会抽样利用 X-Ray 设备对电路板进行检查。 此工序主要产生的污染物： 废气 G5：分板废气（颗粒物）； 固废 S6：废边角料； 噪声 N：噪声。 插件：项目仅 T-M 产品需要进行插件，手工将元器件插装到检测合格的PCBA 板固定位置上；此过程不涉及污染物产生。 |
| --- | --- |

|  | 波峰焊接：项目仅 T-M 产品需要进行波峰焊，波峰焊是在锡炉内的锡槽中将 锡条溶成液态，操作温度约 220℃ , 利用电机搅动形成波，加入助焊剂让 PCB 板 与元器件便于焊接，实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘间机械与电气连接的软 钎焊。期间会使用助焊剂，波峰焊作业时为封闭的工作状态。 此工序主要产生的污染物： 废气 G6：波峰焊接废气（锡及其化合物、颗粒物、非甲烷总烃）； 噪声 N：设备噪声。 固废 S7：废包装材料； 夹具清洗：波峰焊后的夹具上面有锡渣，使用人工清洗，平均使用 3 次清洗 一次，需要用清洗剂进行清洗，清洗剂经隔渣后循环利用不外排，每月更换一次， 清洗过程产生的挥发废气经集气罩收集后经过废气处理设施（UV+二级活性炭） 处理后由（2#）排气筒排放。 此工序主要产生的污染物： 废气 G7：清洗废气（非甲烷总烃）； 固废 S8：锡渣、废清洗剂桶、废清洗剂。 AOI：对接插件焊接状态进行检查。 此工序产生的主要污染物为： 补焊：使用电烙铁、锡线对波峰焊的不良件进行人工补焊。 此工序主要产生的污染物： 废气 G8：补焊废气（颗粒物、锡及其化合物）； 固废 S9：废包装材料； 噪声 N：焊接噪声； 功能测试：使用测试设备对电路板的电压、电流、电阻和频率、信噪比等信 号进行测量和分析。此过程不涉及污染物产生。 此工序产生的主要污染物为： 固废 S10：不合格品； 喷三防漆：项目仅 TI 、T1P 、T-M 需要进行涂覆，测试合格的 PCBA 板进行 三防漆涂覆，三防漆主要涂覆在 PCB 板半成品的焊点、管脚、元器件导体部分， |
| --- | --- |

|  | 对线路进行保护，三防漆作用是绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘及绝缘耐电等 性能。仅涂覆 1 层，需要双面涂覆，膜厚为 50μm 。本项目三防漆涂覆机在封闭 式环境中全自动机械选择性涂覆作业（涂覆厚度均匀致密，完全覆盖元件表面； 本项目三防漆不需要调配，使用时三防漆置于三防漆涂覆机密闭箱内，项目涂覆 效率≥95%）。废气收集管道由设备上方的孔径软管连接至管道，再经废气处理 设施（UV+二级活性炭）处理后由（2#）排气筒排放。射嘴使用完毕后，在工位 上用清洗剂对射嘴进行喷射清洁，设备内部主要包括清洗槽、废液槽以及工作区， 当系统处于清洗状态时，喷头自动移动到设定的清洗槽位置，降下胶阀，将胶阀 浸泡在清洗剂中浸洗，按下准备按钮，胶阀则自动离开清洗槽，并移到废液槽， 吐出废清洗剂（废稀释剂），废清洗溶剂密闭收集，清洗溶剂收集后交危废处理 公司。 此工序主要产生的污染物： 废气 G9：涂覆废气（非甲烷总烃）； 噪声 N：设备噪声； 固废 S110：废漆桶、废清洗剂。 固化：将三防漆涂覆之后的 PCBA 板通过密闭的传送带进入三防固化炉中加 热固化，固化炉采用电能，温度约为 60℃ , 一批次产品固化时间为 200s（即挥 发分全部挥发）。固化过程产生的挥发废气经一根直径为 300mm 的软管排出至 废气处理设施（UV+二级活性炭）处理后由（2#）排气筒排放。 此工序主要产生的污染物： 废气 G10：固化废气（非甲烷总烃）； 噪声 N：设备噪声； 夹具清洗：固化后的夹具上面有漆渣，使用人工清洗，平均使用 3 次清洗一 次，需要用清洗剂进行清洗，清洗剂经隔渣后循环利用不外排（本项目涂覆时会 在夹具上产生少量的固体分附着，需要用清洗剂进行清洗，使漆渣脱落，隔渣后 可循环利用），一月更换一次清洗剂，清洗过程产生的挥发废气经集气罩收集后 经过废气处理设施（UV+二级活性炭）处理后由（2#）排气筒排放。波峰夹具和 固化夹具在同一个工位，使用清洗剂相同。 |
| --- | --- |

此工序主要产生的污染物： 废气 G7：清洗废气（非甲烷总烃）； 固废 S8：漆渣、废清洗剂桶、废清洗剂。 点胶：为提高元器件结构强度和产品的可靠性，根据生产需要，PCBA 板需 要在芯片的底部进行填充，填充料为硅胶，经固化后形成牢固的填充层。 废气 G11：点胶废气（非甲烷总烃）； 噪声 N：设备噪声； 固废 S12：废胶桶。 软件烧录：将编制的程序通过烧写器烧到成品中。此过程不涉及污染物产生。 成品包装：对各类型产品利用吸塑盒和纸箱进行包装，最后转入成品车间暂 存。 注：本项目涂料成分按照最不利考虑，按照漆料挥发分最大量作为本项目源 强的核算。 运营期产排污情况统计 根据上述工程分析，拟建项目生产过程产污环节及污染因子详见表2.11。 表2.11项目运营期产污环节及污染因子一览表 时段; 污染因子; 编号; 来源（污染物名 称）; 污染物种类; 排放方 式; 排气 筒. 营运期; 废气; G1; 印刷废气; 非甲烷总烃; 间断; /. G2; 清洗废气; 非甲烷总烃; 间断; /. G3; 回流焊接废气; 锡及其化合物、非甲 烷总烃、颗粒物; 连续; 1#. G4; 擦拭废气; 非甲烷总烃; 间断; /. G5; 分板废气; 颗粒物; 连续; /. G6; 波峰焊接废气; 锡及其化合物、非甲 烷总烃、颗粒物; 连续; 1#. G7; 清洗废气; 非甲烷总烃; 间断; 2#. G8; 补焊废气; 锡及其化合物、颗粒 物; 间断; 1#. G9; 涂覆废气; 非甲烷总烃; 连续; 2#. G10; 固化废气; 非甲烷总烃; 连续; 2#. G7; 清洗废气; 非甲烷总烃; 连续; 1#. G11; 点胶废气; 非甲烷总烃; 连续; 1#.

|  |  |  | 废水 | W1 | 地面清洁废水 | COD 、BOD5 、SS、 NH3-N | 间断 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W2 | 员工生活污水 | COD 、BOD5 、SS、 NH3-N | 间断 | / |
|  |  |  | 固废 | S1 | 废锡膏包装瓶 | 废包装瓶 | 间断 | 危废 公司 |
|  |  |  |  | S2 | 擦拭废纸 | 废纸 | 间断 |  |
|  |  |  |  | S3、S5、S7、 S10 | 不合格品 | PCBA 板 | 间断 | 维修 后重 复利 用 |
|  |  |  |  | S4 、S6 | 废边角料 | 贴片材料、废边角料 | 间断 | / |
|  |  |  |  | S8 | 漆渣 | 漆渣 | 间断 | 危废 公司 |
|  |  |  |  |  | 废漆桶 | 废包装桶 | 间断 |  |
|  |  |  |  |  | 废清洗剂桶 | 废包装桶 | 间断 |  |
|  |  |  |  | S9 | 废包装材料 | 废纸箱 | 间断 | / |
|  |  |  |  | S10 | 不合格品 | 不合格品 | 间断 | 危废 公司 |
|  |  |  |  | S11 | 废漆桶 | 废包装桶 | 间断 |  |
|  |  |  |  |  | 废清洗剂桶 |  | 间断 |  |
|  |  |  |  | S12 | 废胶桶 | 废包装桶 | 间断 |  |
|  |  |  |  | / | 生产过程 | 废活性炭 | 间断 |  |
|  |  |  |  | / |  | 生活垃圾 | 间断 | / |
|  |  |  | 噪声 | / | 生产设备 | 机械噪声 | 连续 | / |
| 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁重庆市鹿享家科技有限公司现有生产厂房3楼部分厂房（3608 m2 ）。所在土地用途为工业用地。根据实地踏勘调查，拟建项目租用的3楼厂房 为鹿享家科技有限公司建成之后首次租赁，项目2022年建成并投入运行，未办理 相关环境影响评价手续，属于未批先建，重庆市铜梁区生态环境保护综合行政执 法支队已开具行政处罚事先（听证）告知书（铜环执罚告字〔2023〕30号）。项 目目前废气已上收集措施，但未上废气处理装置。本次环评要求企业尽快按照环 评提出的废气治理设施上废气处理装置。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状 根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19）的相关 规定，本项目所在地环境空气功能区划为二类区。 （1）区域达标 本评价引用《2022 年重庆市生态环境状况公报》中铜梁区环境空气质量 现状数据，区域环境质量现状见表 3.1。 表 3.1 区划环境质量现状 污染 物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. SO2; 年评价质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 27; 40; 67.50; 达标. PM10; 53; 70; 75.71; 达标. PM2.5; 34; 35; 97. 14; 达标. CO; 第 95 百分位 24 小时平均质量浓 度; 1mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. O3; 第 95 百分位最大 8 小时平均质 量浓度; 149; 160; 93.13; 达标. 由表 3. 1 可知：铜梁区环境空气质量中基本污染物均满足《环境空气质 量标准》(GB3095-2012）二级标准要求，因此，本项目所在区域为环境空气 质量达标区。 （2）特征污染物环境质量现状评价 1）引用数据及其有效性 为了解拟建项目所在区域大气环境质量现状，本次评价特征因子非甲烷 总烃引用重庆开创环境检测技术有限公司于2021年9月10日～16日对重庆市 铭利达科技有限公司精密结构件及装配研发、生产项目进行的监测数据，拟 建项目引用数据监测点位信息详见表3-2 ，监测点位置详见附图5。 表 3-2 其他污染物监测点位基本信息表 监测点位; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方 位; 相对厂界距离 （km）. E1; 非甲烷总烃; 2021 年 9 月 10 日~ 16 日; 西北侧; 2.46. 引用监测数据有效性分析： 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，可引 |
| --- | --- |

|  | 用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本次评价引用大气监测 点位位于项目所在地西北侧2.46km，监测数据在3年有效期内。因此，本次评 价引用的监测数据是合理可行的。 2）现状评价方法与标准 评价方法：采用最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比（即占标率）。 评价标准： 非甲烷总烃参照执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》 （DB13/1577-2012）中二级标准。 3）监测及评价结果 表 3-3 环境空气质量现状监测及评价结果一览表 监测 点位; 监测项目; 浓度范围（mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 最大浓度占 标率（%）; 超标率 （%）; 达标 情况. Q-2; 非甲烷总 烃; 0.36~0.62; 2.0; 31; 0; 达标. 备注; L-代表污染物浓度低于方法检出限。. 由表3-3的监测及评价结果可知，项目所在地环境空气质量指标非甲烷总 烃监测结果满足河北省地方标准（参照）《环境空气质量非甲烷总烃限值》 （DB13/1577-2012）二级标准。 2.地表水环境质量现状 本项目废水经处理后通过市政管网排入蒲吕园区污水处理厂深度处理达 标后排入小安溪。根据《铜梁县人民政府办公室关于印发铜梁县地面水域适用 功能类别划分规定的通知》（铜府办〔2006〕70 号）和根据《重庆市人民政府 批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4 号）的 规定，本项目所在的小安溪流域属于Ⅲ类水域功能，执行《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域水质标准。 根据重庆市铜梁区人民政府官网上公布的“重庆市铜梁区地表水水质状况 （2023 年 6 月）ℽ（网址：https://www.cqstl.gov.cn/bm/qsthjj_71108/zwgk_70831 /fdzdgknr_70834/jdjc/jdjc/202307/t20230707_12130934.html），小安溪双河口监 测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准 要求，地表水环境质量现状良好。 3.声环境质量现状 |
| --- | --- |

|  | 本项目位于重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道50号，项目周边50m范围内 均为工业企业，无居民、医院、学校等声环境保护目标。因此本评价不对环 境保护目标进行声环境保护目标现状监测并评价其达标情况。 4 、生态环境 拟建项目位于铜梁高新区蒲吕片区内，项目周边均为规划的工业用地， 属于典型的城市生态系统，人类活动频繁，结构简单，无珍稀动植物存在。 植被为人工栽植的行道树等常见物种。拟建项目位于产业园区内，且租赁已 建成厂房，无新增用地，拟建项目用地范围不涉及永久基本农田、饮用水源 保护区、湿地公园、 自然保护区、森林公园、地质公园及风景名胜区等环境 敏感区域，用地范围内无生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告 表编制技术指南（污染影响类）》的相关规定，无需进行生态现状调查。 5 、电磁辐射 拟建项目主要为C3982电子电路制造，不属于广播电台、差转台、电视塔 台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，根据《建设项目环境影响报 告表编制技术指南（污染影响类）》的相关规定，本评价无需开展电磁辐射 现状监测与评价。 6 、地下水、土壤环境 拟建项目危废暂存间、液态原料储存仓库区域均设置为重点防渗区，按 照《危险废物贮存污染控制标准》（GB/T18597-2023）、《危险废物填埋污 染控制标准》（GB18598-2019）等标准执行，危废暂存间设置防风、防雨、 防晒、防渗漏等措施；液态原料储存仓库采取防腐、防渗等工程措施，采取 以上措施后，建设项目在3楼，无境污染途径。故本次评价不对地下水和土 壤进行现状监测。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.外环境关系 拟建项目位于重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道50号（重庆市鹿享家科技 有限公司3楼），项目厂界东南侧为杰尔精密电子（重庆）有限公司、西北侧 为标准工业厂房，北侧和西侧为规划工业用地，项目外环境关系详见表3.3。 表 3.3 拟建项目周边外环境关系一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 名称 | 方位 | 最近距离 | 特征 | 备注 |  |

1; 爱玛科技集团 股份有限公司 车; 北侧; 100m; /; 正在开发建设. 2; 标准工业厂房; 西北侧; 80m; /; 重庆会通科技有 限公司. 3; 小米智能制造 产业园; 西北侧; 500m; 小米智能制 造产业园其 他工业标准 厂房; 处于空置状态，正 招商入驻. 4; 规划工业用地; 西侧; 237m; /; 目前未开发建设. 5; 重庆市鹿享家 科技有限公司; 1 、2F; 相邻; /; 智能家居生产. 6; 杰尔精密电子 （重庆）有限 公司; 东南侧; 325m; /; 智能穿戴设备、智 能车载设备、智能 家居设备、电子连 接器、电子产品； 塑胶制品、金属材 料、金属制品生产 及销售.. 2.大气环境保护目标 本项目位于重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道50号，根据项目所在区域土 地利用规划，项目所在地块性质为工业用地。项目东侧，南侧、西侧、北侧 地块规划为工业用地。通过调查，除项目东北侧200m处有一个规划行政办公 用地外，项目周边500m范围内无其他大气环境保护目标。见表3.4。 表3.4 大气环境保护目标一览表 敏感点; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 方位; 与厂 界最 近距 离; 环境功 能区; 备注. X; Y. 行政办公 用地; 220; 200; 办公 人员; 办公人员; 东北; 297m; 大气二 类区; 规划 中，未 建设. 注： 以项目中心为坐标原点。. 3.声环境保护目标 本项目位于重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道50号，项目周边50m范围内 均为工业企业，无居民、医院、学校等声环境保护目标。 4.地下水环境保护目标 本项目位于重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道50号，项目周边无地下水集 中式饮用水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

|  | 5.生态环境保护目标 本项目位于重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道50号，所在地已被规划为工 业用地，用地范围内无生态环境保护目标， |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气排放标准 本项目产生的非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物执行《大气污染物综 合排放标准》(DB50/418－2016）中表 1 的标准；企业厂区内非甲烷总烃无组 织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 表 A. 1 的要求，污染物排放限值见下表。 # 表 3.4 《大气污染物综合排放标准》(DB50/418－2016) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染物 | 最高允许 浓度 （mg/m3) | 排气筒高 度（m） | 最高允许 排放速率 （kg/h) | 无组织排放监 控浓度限值 （mg/m3) | 备注 |
|  |  | 颗粒物（其他 区域） | 120 | 20 | 5.9 | 1.0 | 《大气污染 物综合排放 标准》 (DB50/418- 2016）中表 1 的标准）中表 1 其他区域 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 120 | 20 | 17 | 4.0 |  |
|  |  | 锡及其化合物 | 8.5 | 20 | 0.52 | 0.2 |  |
|  | 表3.5 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限 值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 废水排放标准 根据《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020），排水量为“企业 或生产设施向企业法定边界以外排放的废水量，包括与生产有直接或间接关 系的各种外排废水（含厂区生活污水、冷却污水、厂区锅炉排水等）ℽ , 本项 目向企业法定边界以外排放（排入园区生化池）的废水主要为地面清洁废水、 生活污水，主要污染因子为 COD 、SS 、NH3-N ，执行《电子工业水污染物排 放标准》（GB39731-2020）间接排放标准。项目无工艺性废水产生，通过比 较本项目废水排放各污染因子的标准值，《电子工业水污染物排放标准》 |

（GB39731-2020）间接排放标准与《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996） 三级标准中污染物排放值一致，经生化池处理后满足《电子工业水污染物排 放标准》（GB39731-2020）间接排放标准，详见表 3.6 、表 3.7 、表 3.8 、表 3.9。 表 3.6《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020） 单位：mg/L 污染物; pH; COD; SS; 氨氮; 石油类. 间接排放限值; 6-9; 500; 400; 45; 20. 表 3.7 《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996） 单位：mg/L 污染物; pH; COD; SS; 氨氮; 石油类. 三级标准; 6-9; 500; 400; 45; 20. 表 3.8 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 单位：mg/L 污染物 标准; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 石油类; LAS; 总磷. 一级 A 标; 50; 10; 10; 5（8）; 15; 1; 0.5; 0.5. 表3.9 单位产品基准排水量 适用企业; 产品规格; 单位; 单位产品基准排 水量. 电子终端产品 （以印制电路板 组装工艺技术为 基础装配的具有 独立应用功能的 电子产品或组 件。）; 含电镀工艺的计 算机及其他电子 设备; m3/m2; 0.2. 噪声排放标准 本项目运营期噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的3类标准，详见表3.8。 表 3.8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3 类; 65; 55. 4 、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关 要求，危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交 通运输部部令第23号）中的相关要求；一般工业固废参照执行《一般工业固

|  | 体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具 （罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制不适用于本标 准，其贮存过程应当满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 |  |
| 本项目总量控制的建议指标如下： 废水：COD：0.235t/a、氨氮：0.023t/a；废气：非甲烷总烃（VOCS ）：0.3446 t/a、 颗粒物：0.000041t/a。 |  |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 施工期环境保护措施 本项目租赁重庆市鹿享家科技有限公司现有生产厂房，不新建厂房，没有土 建工程，施工期仅需对设备的布置、安装和调试，因此，本评价主要针对营运期 对环境的影响做重点分析。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1.废气 （1）污染物源强核算 本项目运营期废气主要为钢网擦拭、不良件擦拭废气产生的非甲烷总烃，回 流焊、波峰焊、手工焊工序产生的颗粒物、锡及其化合物、VOCS ；分板工序产生 的颗粒物；点胶工序产生的 VOCS ；涂覆及固化工序产生的 VOCS 、颗粒物；夹具 清洗产生的 VOCS ；危废暂存间产生的 VOCS ；根据《挥发性有机物无组织排放控 制标准》（GB37822-2019），在表征 VOCS 总体排放情况时，根据行业特征和环 境管理要求可采用总挥发性有机物（TVOC 表示）、非甲烷总烃（以 NMHC 表示） 作为污染物控制项目，本项目产生的 VOCS 以非甲烷总烃进行表征。 ①锡膏印刷废气G1 锡膏内含有的溶剂大多在 240℃左右产生挥发性气体，锡膏印刷为常温印刷， 仅挥发微量溶剂，此过程产生少量非甲烷总烃 G1 ，只进行定性分析，不进行定量 分析。 ②钢网擦拭废气 G2 、不良件擦拭废气 G4 为保证印刷质量，锡膏印刷过程中钢网模板和不良件需采用蘸有酒精的擦拭 纸擦拭，此过程有废气 G2（酒精挥发）产生，主要成分为乙醇。本项目酒精用量 为 0. 174t/a ，考虑全部挥发，则乙醇废气产生量为 0. 174t/a ，无组织排放。 ③回流焊接废气 G3 项目设置回流焊 3 台，项目回流焊使用锡膏，锡膏为外购物料，无需调配， 根据表 2.5 可知，锡膏主要成分为锡、铜、银、松香、树脂、溶剂，回流焊废气主 |

|  | 要污染物为颗粒物、锡及其化合物、有机废气。根据无铅锡膏的成分报告，挥发 份最大含量为 10.2%，在回流炉高温条件下按 10.2%全部挥发计算，本项目锡膏的 用量为 2t/a ，则锡膏挥发的有机废气产生量为 0.204t/a ，回流焊机年工作时间为 7200h ，则回流焊有机废气产生速率为 0.0283kg/h 。根据《排放源统计调查产排污 核算方法和系数手册》中的电子电器行业系数手册：回流焊（无铅焊料）颗粒物 产生量为 3.638× 10- 1g/kg 焊料，锡膏用量为 2t/a ，则颗粒物产生量为 0.00073t/a ， 产生速率为 0.0001kg/h。锡及其化合物约占颗粒物中的 60%，则锡及其化合物产生 量为 0.00044t/a ，产生速率为 0.00006kg/h。 由于回流焊接在回流炉中进行，回流炉为全密闭式结构，废气通过炉头、炉 尾自带的专用管道排出（根据设计方提供资料，每根管道设计风量为 1000 m3/h ， 项目共 3 台回流焊机，则设计风量为 6000 m3/h），因此，该过程锡焊废气收集效 率取 98% 。项目未批先建，未上环保处理设施，本次环评要求产生的废气收集后 通过布袋除尘器+UV+二级活性炭箱过滤处理（1#废气处理装置，有机废气处理效 率约 80%）后引至楼顶通过 1#排气筒排放。 经过收集处理后，颗粒物排放量为 0.0000357t/a ，排放速率为 0.000005kg/h 。 锡及其化合物约占颗粒物中的 60% ，则锡及其化合物排放量为 0.0000214t/a，排放 速率为 0.000003kg/h 。非甲烷总烃排放量为 0.04t/a ，排放速率为 0.006kg/h。 ④分板废气 G5 项目设有 2 台分板机通过铣刀将 PCBA 拼板分割成单板，根据《排放源统计 调查产排污核算方法和系数手册》中的电子电器行业系数手册：机械加工（半导 体材料－切割、打孔工序），颗粒物产生量为 3.596× 10- 1g/kg 原料，需要全部进行 分板， PCBA 板用量约为 125.5t/a ，则颗粒物产生量为 45. 13kg/a ，年工作时间为 2100h，产生速率为 0.0215kg/h。分板机自带收集处理装置（自带脉冲集尘设备）， 废气收集效率按 98%计，处理效率按照 95%计算。收集后无组织排放。无组织排 放量为 0.0031t/a。 ⑤波峰焊废气 G6 厂区设置 1 台波峰焊，采用无铅锡条，同时加入助焊剂，该过程将产生焊接 |
| --- | --- |

|  | 烟尘和非甲烷总烃。根据表 2.5，本评价考虑助焊剂 95. 16%全部挥发产生有机废气 （以非甲烷总烃计），助焊剂年用量为 0. 1t/a，波峰焊年工作时间为 463h ，则非甲 烷总烃产生量为 0.095t/a ，产生速率为 0.2055 kg/h 。根据《排放源统计调查产排污 核算方法和系数手册》中的电子电器行业系数手册：波峰焊（无铅焊条）颗粒物 产生量为 4.134× 10- 1g/kg 焊料，锡条用量为 0.25t/a。则颗粒物产生量为 0.0001t/a， 产生速率为 0.0002kg/h。锡及其化合物约占颗粒物中的 60%，则锡及其化合物产生 量为 0.00006t/a ，产生速率为 0.00013kg/h。 由于波峰焊接在波峰炉中进行，波峰炉为全密闭式结构，废气通过炉头、炉 尾自带的专用管道排出（根据设计方提供资料，每根管道设计风量为 1000 m3/h ， 项目共 1 台波峰焊机，则设计风量为 2000 m3/h），因此，该过程锡焊废气收集效 率取 98% 。项目未批先建，未上环保处理设施，本次环评要求产生的废气收集后 通过布袋除尘器+ UV+二级活性炭箱过滤处理（有机废气处理效率约 80%）后引至 楼顶通过 1#排气筒排放。 经过收集处理后，颗粒物排放量为 0.000005t/a ，排放速率为 0.000011kg/h 。 锡及其化合物约占颗粒物中的 60% ，则锡及其化合物排放量为 0.000003t/a ，排放 速率为 0.000007kg/h 。非甲烷总烃排放量为 0.019t/a ，排放速率为 0.0403kg/h。 ⑥补焊废气 G8 项目使用电烙铁、锡线对波峰焊的不良件进行人工补焊，设置 3 个手动焊锡 工位，锡丝成分为锡 99.3%，0.7%铜，焊锡过程主要产生锡及其化合物，根据《排 放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的电子电器行业系数手册：手工焊 （无铅焊丝）颗粒物产生量为 4.023× 10—1g/kg 焊料，锡丝用量为 0.002t/a ，则颗 粒物产生量为 0.000001t/a，年工作时间为 27.8h，产生速率为 0.00003kg/h；锡及其 化合物约占颗粒物中的 60% ，则锡及其化合物产生量为 0.0000006kg/a ，产生速率 为 0.00002kg/h。通过在各个焊接工位设有移动式收集装置（根据设计方提供资料， 每根管道设计风量为 200 m3/h，项目共 3 台补焊工位，则设计风量为 600 m3/h ，收 集效率为 90%）收集后通过 1#处理系统处理后引至楼顶通过 1#排气筒排放。经过 收集处理后，颗粒物排放量为 0.0000001t/a ，排放速率为 0.0000029kg/h 。锡及其 |
| --- | --- |

|  | 化合物约占颗粒物中的 60% ，则锡及其化合物排放量为 0.00000006t/a ，排放速率 为 0.0000017kg/h。 ⑦涂覆废气 G9 、固化废气 G10 、夹具清洗废气 G7 、危废暂存间废气 本项目采用电子设备专用涂覆机，项目不设调漆房、流平室，使用的三防漆 无需调配，无流平工序。根据表 2.6 可知，三防漆年使用量约 2.27t/a，其中固体份 含量占比 50%，挥发份中非甲烷总烃占比 50%；上漆率为 95%，涂覆时间 6. 17h/d、 固化时间为 6.48h/d。本评价三防漆中挥发分按 100%挥发，其中涂覆工序占比 30%、 固化工序占比 70%计。波峰焊和固化完成后的夹具需要用清洗剂进行清洗，清洗 剂年使用量为 1.26t/a 。清洗剂挥发分为 28% ，按照挥发分 28%挥发计。根据生产 节拍计算，涂覆过程非甲烷总烃的产生量为 0.333t/a，产生速率为 0. 144kg/h，排放 量为 0.067t/a ，排放速率为 0.029kg/h；固化过程非甲烷总烃的产生量为 0.778t/a ， 产生速率为 0.4kg/h ，排放量为 0. 156t/a ，排放速率为 0.08kg/h 。清洗过程非甲烷总 烃的产生量为 0.317t/a ，产生速率为 0.289kg/h ，排放量为 0.063t/a ，排放速率为 0.058kg/h 。危废暂存间会产生少量非甲烷总烃，本次只进行定性分析，不进行定 量计算，通过收集后接入夹具清洗收集装置。0 三防漆、清洗剂使用情况及成分核算见表4.1。 表4. 1 三防漆、清洗剂使用情况及成分核算 涂料种 类; 总量 （t/a）; 固体分; 非甲烷总烃; VOCs. 比例（%）; 含量（t/a）; 比例（%）; 含量（t/a）; 比例（%）; 含量（t/a）. 三防漆; 2.27; 50; 1.135; 50; 1.135; 50; 1.135. 清洗剂; 1.26; 0; 0; 28; 0.353; 65; 0.353. 本项目三防漆涂覆机在封闭式环境中全自动机械涂覆作业（涂覆厚度均匀致 密，完全覆盖元件表面；本项目三防漆不需要调配，使用时三防漆置于三防漆涂 覆机密闭箱内，项目涂覆效率≥95%）。废气收集管道由设备上方的孔径软管连接 至管道，再经废气处理设施（UV+二级活性炭）处理后由（2#）排气筒排放。通 过在夹具上方设置集气罩收集后再经废气处理设施（UV+二级活性炭）处理后由 （2#）排气筒排放。涂覆、固化自带集气装置（分别在涂覆机和固化设备上各一 根收集管道，根据设计方提供资料，每根风量为 1000m3/h），风量核算见表 4.2。 |
| --- | --- |

|  | 表 4.2 2#排气筒风量核算一览表 序 号; 生产工 序; 集气罩尺寸 （mm*mm）; 控制点（m）; 最远控制点 风速（m/s）; 数量（台）; 最小风量 （m3/h）. 1; 夹具清 洗; 800*600; 0.8; 0.4; 1; 4515.8. 2; 涂覆设 备; /; /; /; 3; 3000. 3; 固化设 备; /; /; /; 3; 3000. 4; 危废暂 存间; /; /; /; 1; 1000. 合计; 7; 11515.8. 备注：Q=1.4 ·p ·h ·v ；Q-最小风量，m3/h ，p-集气罩周长，m ；h-控制点，m ，v-控制点收集 风速，m/s 由表 4.3 可知：夹具清洗最小风量为 4515.8m3/h ，3 台涂覆设备、固化设备设 计风量取 6000m3/h ，危废暂存间计风量取 1000 m3/h ，则风机风量取 12000m3/h 。 其涂覆、固化收集效率按 98%计，夹具清洗收集效率按照 90%计。废气经收集后 采用“UV+二级活性炭” 的工艺处理后引至 20m 高的 2#排气筒排放。参考《第二次 全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中涂装，吸附对有机废气单级 活性炭处理效率为 70%，则二级活性炭处理效率应为 91%，但因为废气浓度较低， 第二级活性炭吸附效率较差，故取二级活性炭综合处理效率应为 80% ，根据最大 排放速率计算，则 2#排气筒非甲烷总烃排放浓度为 64.062mg/m3 ，排放速率为 0.769kg/h ，即 1.429t/a；满足《大气污染物综合排放标准》(DB50/418－2016）标 准要求。 由于涂覆、固化、清洗等工位不能完全密闭，有少量废气无法被收集、处理， 将以无组织形式排放，根据计算，非甲烷总烃排放量为 0.03t/a。 ⑧点胶废气 G11 项目使用有机硅胶对部分工件进行密封，根据成分报告，该密封胶挥发性有 机物最大含量为 5% ，按 5%全部挥发计算，挥发性有机物以非甲烷总烃计，有机 硅胶用量为 1t ，则非甲烷总烃产生量为 0.05t/a ，工作时间 1389h ，产生速率为 0.036kg/h 。本项目使用硅胶属于本体性胶粘剂，挥发量小，可无组织排放。 在 3 台回流焊机、1 台波峰焊机 3 台补焊工位上自带收集装置，收集的锡及其 |
| --- | --- |

|  | 化合物、非甲烷总烃经集气罩收集后经布袋除尘器+ UV+二级活性炭收集处理后 （1#排气筒）集中排放。 风量的核算见表4.3。 表 4.3 1#排气筒风量核算一览表 序号; 生产工序; 数量（台）; 最小风量（m3/h）. 1; 回流焊; 3（炉头、炉尾各一根）; 6000. 2; 波峰焊; 1（炉头、炉尾各一根）; 2000. 3; 补焊工位; 3; 600. 合计; /; 8600. 由表4.3可知：经过计算，各个工序废气收集最小风量为8600m3/h ，风机风量 取9000m3/h 。收集后采用“布袋除尘器+UV+二级活性炭”进行处理，最后引至20m高 的1#排气筒排放。布袋除尘效率为95% ，二级活性炭处理效率为80%，根据最大排 放速率经过叠加计算，则颗粒物排放浓度为0.0021mg/m3，排放速率为0.000019kg/h； 锡及其化合物排放浓度为0.0013 mg/m3，排放速率为0.00001kg/h；非甲烷总烃排放 浓度为5.09 mg/m3 ，排放速率为0.0458kg/h。 本项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施见表4.4 、废气排放口基本信 息见表4.5 、废气产排情况见表4.6。 表4.4 废气产排节点、污染物及污染治理设施一览表 产污 环节; 污染物 种类; 排放形式; 污染治理设施; 排放标准. 治理工艺; 收集效率; 治理工艺 去除率. 回流焊接、 波峰焊、补 焊; 颗粒物; 有组织; 布袋+UV+ 二级活性 炭; 回流焊接 98% 、波峰 焊接98%、 补焊90%; 95%; DB50/418 -2016. 锡及其化合 物; 有组织; 回流焊接 98% 、波峰 焊接98%、 补焊90%; 95%. 非甲烷总烃; 有组织; 布袋+UV+ 二级活性 炭; 回流焊接 98% 、波峰 焊接98%; 80%. 涂覆、固 化、清洗; 非甲烷总烃; 有组织; UV+二级 活性炭; 涂覆、固化 98% ，清洗 90%; 有机废气： 80%. 表4.5 废气排放口基本信息一览表 |
| --- | --- |

— 59 —

|  | 放口 合甲 106°8 ʹ34.181ʺ 29°49ʹ40.674ʺ 15 0.6 20 经度 地理坐标 纬度 高度m 温度℃ 焊 涂覆、 2#排 非甲烷总 放口 烃 固化、 106°8 ʹ35.099ʺ 29°49ʹ39.072ʺ 15 0.8 20 清洗 表4.6 废气产排情况一览表 污 染 源; 污染物; 废气 量 m3/h; 产生 浓度 mg/m3; 产生量; 排放 浓度 mg/m3; 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 有组织排放 1# 排 气 筒; 锡及其化 合物; 9000; 0.024; 0.0002; 0.00050; 0.0013; 0.000011; 0.000024. 颗粒物; 0.039; 0.00035; 0.00083; 0.0021; 0.000019; 0.000041. 非甲烷总 烃; 25.987; 0.2339; 0.29916; 5.0934; 0.0458; 0.0586. 2# 排 放 筒; 非甲烷总 烃; 12000; 64.062; 0.769; 1.429; 12.812; 0.154; 0.286. 无组织排放 厂 房; 锡及其化 合物; /; /; /; 0.00001; /; /; 0.00001. 颗粒物; /; /; /; 0.0031; /; /; 0.0031. 非甲烷总 烃; /; /; /; 0.259; /; /; 0.259. （2）治理措施可行性 ①回流焊接、波峰焊、补焊废气：产生的废气经集气罩收集后采用“布袋+UV+ 二级活性炭”进行处理，最后通过风机引至20m高的1#排气筒排放，其治理工艺流 程见图4.1。 图4. 1废气治理工艺流程 根据《排污许可证申请与核发技术规范— 电子工业》（HJ1031-2019）中表 B. 1 |
| --- | --- |

|  | 电子工业排污单位废气防治可行技术参考表：其他电子元件制造排污单位、电子 电路制造排污单位—颗粒物的可行治理技术包括“袋式除尘；滤筒除尘法，滤板式 除尘法” ；挥发性有机物的可行治理技术包括“活性炭吸附法，燃烧法，浓缩+燃烧 法” ，因此本评价提出的废气治理措施属于可行性技术。 ②涂覆、固化、清洗废气：涂覆、固化、清洗工序产生的颗粒物经集气罩收集 后采用“UV+二级活性炭”进行处理，最后通过风机引至20m高的2#排气筒排放，其 治理工艺流程见图4.2。 图4.2 涂覆、固化、清洗废气治理工艺流程 根据《排污许可证申请与核发技术规范— 电子工业》（HJ1031-2019）中表 2- 1 计算机制造排污单位、其他电子设备制造排污单位废气产污环节、污染物项目、 排放形式及污染防治设施一览表：电路板三防涂覆生产线—涂覆－挥发性有机物 的可行治理技术包括“活性炭吸附法、其他”；因此本评价提出的废气治理措施属于 可行性技术。 根据重庆市生态环境委员会办公室关于印发《2023 年重庆市夏秋季臭氧污染 防治攻坚工作方案》的函附件 2 提出，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设 备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间。涉 VOCs 排放工序应在密闭空间中 操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特 点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》(GB/T16758）规定，设置 能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控 制风速不低于 0.3m/s 。采用颗粒活性炭时，气体流速宜低于 0.60m/s；采用活性炭 纤维时，气体流速宜低于 0. 15m/s；采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于 1.20m/s。 颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g；蜂窝活性炭碘吸附值≥650mg/g；活性炭纤维比表 面积应不低于 1100m2/g（BET 法）。 （3）废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范— 电子工业》（HJ1031-2019）、《排 污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253—2022，2022 年 7 月 1 日实施）相 |
| --- | --- |

|  | 关要求，提出如下废气例行监测要求，详见表 4.7。 表 4.7 废气例行监测要求一览表 污染物类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; 1#排放口; 颗粒物、锡及其化合物、 非甲烷总烃; 1 年; DB50/418- 2016. 2#排放口; 非甲烷总烃; 1 年. 无组织废气; 场界下风向; 非甲烷总烃、颗粒物、锡 及其化合物; 1 年. （4）环境影响分析 由表3分析可知，建项目所在区域环境空气质量属于达标区，非甲烷总烃小时 平均浓度满足河北省地方标准（参照） 《环境空气质量非甲烷总烃限值》 （DB13/1577-2012）二级标准。项目建成后会对项目所在区域排放一定的大气污 染物，根据计算，拟建项目对废气采取措施后均能够达标排放，对大气环境影响 较小。本项目周边500m范围内东北侧297m有一个环境空气保护目标，其产生的废 气经治理后能够做到达标排放环境影响可接受。其产生的废气经治理后能够做到 达标排放环境影响可接受。 （5）非正常情况 本项目的非正常工况主要是工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时 的排污。废气非正常排放的源强按照最不利情况（考虑废气处理设施失效，处理 效率为零的情况）进行分析，非正常排放的源强详见表 4.8。 表 4.8 废气非正常排放源强 污染 源; 污染物; 产生情况; 排放情况. 浓度 mg/m3; 产生速 率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生速率 kg/h. 1#排 气筒; 锡及其化合 物; 0.024; 0.0002; 0.024; 0.024; 0.0002; 0.024. 颗粒物; 0.039; 0.00035; 0.00083; 2.424; 0.0218; 2.424. 非甲烷总烃; 25.987; 0.2339; 25.987; 25.987; 0.2339; 25.987. 2#排 气筒; 非甲烷总烃; 64.062; 0.769; 64.062; 64.062; 0.769; 64.062. 由表 4.8 分析可知，当废气处理设施发生故障时，1#排气筒颗粒物排放浓度为 0.039mg/m3 ，锡及其化合物排放浓度为 0.024mg/m3 ，非甲烷总烃排放浓度为 25.987mg/m3 ；2#排气筒非甲烷总烃排放浓度为 64.062mg/m3 。因此企业需加强废 |
| --- | --- |

. . . . 气治理措施的运行管理，避免非正常排放。 2.废水 （1）水污染物产排量核算 项目运营期地面清洁废水和生活污水依托已建生化池处理达《电子工业水污 染物排放标准》（GB39731-2020）间接排放标准（通过比较，COD 、BOD5 、SS、 氨氮与《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996）三级标准中污染物排放值一致） 排入园区污水管网，经蒲吕污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放 标准》（GB18918—2002）一级A标准后排入小安溪；其水污染物核算见表4.9。 表 4.9 水污染物核算一览表 废 水; 污水量; 污染 物; 产生浓 度; 年产 生量; 排水及治理措 施; 治理后. 类 别; （m³/d）; （m³/a）; （mg/L）; (t/a); 排放浓 度 （mg/L）; 排放 量 （t/a）. 生 活 污 水; 12.04; 3610.5; COD; 450; 1.62 5; 进入生化池处理; /; /. BOD 5; 300; 1.08 3; /; /. SS; 300; 1.08 3; /; /. 氨氮; 35; 0. 12 6; /; /. 地 面 清 洁 废 水; 3.60; 1080; COD; 300; 0.32 4; /; /. BOD 5; 200; 0.21 6; /; /. SS; 400; 0.43 2; /; /. 氨氮; 10; 0.01 1; /; /. 综 合 废 水 （ 生 化 池 处 理; 15.64; 4690.5; COD; 415.46; 1.94 9; 综合废水经生化 池处理后，污染物 满足《电子工业水 污染物排放标准》 （GB39731-2020） 间接排放标准; 350; 1.642. BOD 5; 276.97; 1.29 9; 200; 0.938. SS; 323.03; 1.51 5; 150; 0.704. 氨氮; 29.24; 0.13 7; 20; 0.094. 综; 15 64; 4690 5; COD; 350; 1 64; 达到《城镇污水处; 50; 0 235.

合 废 水 （ 园 区 污 水 处 理 厂 处 理; 2; 理厂污染物排放 标准》 （GB18918-2002） 一级 A 标准. BOD 5; 200; 0.93 8; 10; 0.047. SS; 150; 0.70 4; 10; 0.047. 氨氮; 20; 0.09 4; 5; 0.023. （2）基准排水量核算 产品名称; 规格; 生产能力（万 套/a）; 面积（m2）. 智能锁 PCBA 板; CATM; 108.45×64mm; 250; 17352. T1; 67× 131.5mm; 100; 8810.5. T1P; 67× 123.4mm; 100; 4565.8. T-M; 63×99mm; 50; 3118.5. 合计; 500; 33846.8. 本项目的基准排水量为 0. 14m3/m2＜0.2 m3/m2 ，满足《电子工业水污染物排放 标准》（GB39731-2020）基准排水量要求。 （3）治理措施可行性分析 本项目废水最大排放量为 15.64m3/d ，本项目依托重庆市鹿享家科技有限公司 现有生产厂房 1 个处理能力为 80m3/d 的污水处理设施（目前仅鹿享家科技有限公 司使用，剩余容量为 40m3/d），采用“厌氧生物法” 的处理工艺，根据《排污许可 证申请与核发技术规范— 电子工业》（HJ1031-2019）中表 B.2 电子工业排污单位 废水防治可行技术参考表，厂区综合废水处理设施排水可行治理技术包括“生化法， 中和调节法” 。因此该污水处理设施的治理工艺属于可行技术，本项目排放废水主

|  | 要为生活污水、地面清洁废水，其主要污染物为 COD 、BOD5 、SS 、氨氮、总磷， 采用厌氧生物法，因此本评价提出的废水治理措施属于可行性技术。其废水处理 工艺见图 4.4。 图 4.4 废水治理工艺流程图 本项目废水类别、污染物种类及污染治理设施情况见表 4.11 、废水排放口基 本信息见表 4.12。 表4. 11 废水类别、污染物种类及污染治理设施一览表 废水 类别; 污染物 种类; 污染治理设施; 排放标准. 设施名称; 处理能力; 治理工艺; 是否为可 行技术. 综合 废水; pH 、COD、 BOD5 、SS、 氨氮、; 污水处 理设施; 80m3/d; 厌氧; 是; GB8979- 199 三级标准. 表4. 12 废水排放口基本信息一览表 排放口 名称; 污染物种类; 排放方 式; 排放去 向; 排放规 律; 地理坐标. 经度; 纬度. 废水 总排口; pH 、COD、 BOD5、SS、氨氮; 间接排 放; 蒲吕污 水处理 厂; 连续排 放，流量 不稳定， 但有规 律; 106°8 ʹ33.4 ʺ; 29°49ʹ41.941ʺ. （4）废水例行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范— 电子工业》（HJ1031-2019）、《排 污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253—2022，2022 年 7 月 1 日实施）相 关要求，提出如下废水监测要求，详见表 4.13 。由于项目预处理后的生活污水、 地面清洁废水依托重庆市鹿享家科技有限公司生化池，该生化池主体责任为重庆 市鹿享家科技有限公司厂（已签订污水接纳协议，见附件 10），评价要求项目对 依托的生化池出口验收时监测一次，后期生化池监测纳入重庆市鹿享家科技有限 公司环境监测计划。 表 4. 13 废水监例行监测要求一览表 |
| --- | --- |

|  | 污染 物类 型; 监测 点位; 监测指标; 监测 频次; 执行标准. 废水; 项目总排 口; pH 、COD 、SS 、氨氮; 1 年; 《电子工业水污染物排放标准》 （GB39731-2020）间接排放标准. 3.噪声 （1）污染工序及源强分析 拟建项目运营期间主要噪声源主要为生产设备。单台设备的机械噪声值为 75~80dB(A)，噪声源均是置于室内，源强调查情况见表 4. 14（见本章末页）。 （2）噪声环境影响及污染防治措施分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业 噪声预测计算模型和多声源噪声叠加公式，预测项目设备噪声对厂界及环境保护 目标的贡献值。 1）室外声源在预测点产生的声级计算模型： 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图B. 1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行 计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1 和Lp2 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近 似求出： L2=Ln-(TL+6) 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； |
| --- | --- |

|  | TL— 隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图B.1室内声源等效为室外声源图例 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 3）噪声贡献值 由建设项目自身声源在预测点产生的声级。 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg— 噪声贡献值，dB； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 （4）噪声预测值 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： |
| --- | --- |

|  | 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 综合考虑噪声源分布 4. 15 所示。 表 4.15 噪声源强分布一览表 预测值 项目; 东; 西; 南; 北. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界预测值; 48.32; 43.39; 54.21; 48.79; 47.25; 42.58; 45.02; 40.26. 3类标准限值; 昼间65dB（A），夜间55 dB（A）. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，本项目运营期厂界昼、夜间噪声均可满足《工业企业厂界环 境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。 声环境保护目标达标情况 本项目周边50m范围内均为工业企业，无居民、医院、学校等声环境保护目标， 因此本评价不开展环境保护目标噪声达标情况分析。 （3）处理设施工艺及可行性分析 根据《排污许可申请与核发技术规范——工业噪声》（HJ1301—2023）要求， 对于生产过程和设备产生的噪声，应首先从声源上进行控制，以低噪声的工艺和 设备代替高噪声的工艺和设备；如仍达不到要求，则应采用隔声、消声、吸声、 隔振、柔性连接、绿化以及综合控制等噪声污染防治措施。 具体技术要求： a） 优化产噪设施布局和物流运输路线，优先采用低噪声设备和运输工具。 b） 设备的运行和维护应符合设备说明书和相关技术规范的规定，定期检查 其活动机构（如铰链、锁扣等）和密封机构（材料）的磨损情况等，及时保养、 更换。 c ） 大型噪声综合治理工程应制定检修计划和应急预案。污染治理系统检修时 |
| --- | --- |

|  | 间应与工艺设备同步，对可能有问题的治理系统或设备应随时检查，检修和检查 结果应记录并存档。 d） 噪声控制设备中的易损设备、配件和通用材料，由工业噪声排污单位按 机械设备管理规程和工艺安全运行要求储备，保证治理设施的正常使用。 e ） 所有噪声与振动控制设备，都应根据其使用环境的卫生条件、介质属性等 要素，制定相应的运行和维护规程，确保其性能和使用寿命。 f） 定期对噪声污染防治设施进行检查维护，确保噪声污染防治设施可靠有 效。的噪声；设置空压机房，采用隔音、吸音墙体材料，保持机房呈关闭状态。 本项目采用低噪声的生产工艺和设备，同时对空压机、风机等高噪声设备， 安装隔声减震垫，综上，在采取以上各种降噪措施后，厂界昼、夜间噪声均满足 标准要求。对周边的环境影响较小，其影响环境可以接受。 （4）运营期监测 根据《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253—2022 ，2022 年 7 月 1 日实施）相关要求，提出如下噪声监测要求，本项目噪声监测计划： 表 4. 16 噪声例行监测要求一览表 污染物 类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界噪声; 厂界周围 外 1m; 等效连续 A 声级; 1 季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的 3 类. 4. 固体废物 （1）固体废产生及处置情况 本项目产生的固体废物主要为废边角料、废包装材料、废锡渣、废过滤棉、 废漆渣、废包装桶、废活性炭、擦拭废纸、含油抹布、劳保用品以及生活垃圾， 其中废过滤棉、废漆渣、废包装桶、废活性炭、擦拭废纸、废清洗剂、含油抹布、 劳保用品属于危险废物。 废边角料：废贴片材料，产生量为 1 t/a。 废包装材料：项目原辅料拆除包装及产品包装过程中会产生废包装材料，产 生量为2t/a 。收集后交物质回收单位处置。 废锡渣：项目回流焊、波峰焊、人工焊锡过程会产生少量锡渣（不含铅）， |
| --- | --- |

|  | 锡渣产生量按原料用量1%计算，则产生量为0.028t/a。 废漆渣：夹具清洗产生漆渣，捞渣率约 90% ，漆渣含水率约 80% 。漆渣约占 喷漆量的 0.5%，项目产生的废漆渣总量约为 0.011t/a。设置托盘，防止漆渣中的水 泄露。 废包装桶：主要为废润滑油桶、废清洗剂桶、废胶水瓶、废油漆桶等，产生 量为 0.2 t/a。 废活性炭：项目有机废气处理采用两级活性炭吸附处理，活性炭定期更换。 根据工程分析，根据《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》提出“采用活性炭吸附 技术的，应选择碘值不低于 800 毫克/克的活性炭”，故本项目应选用碘值 800 毫克 /克以上的活性炭。根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量为 0.24kg/kg 炭， 经过计算，1#处理装置有机废气处理量为 0.075t/a ，2#处理装置有机废气处理量为 1. 165t/a ，总的有机废气处理量则理论上需要消耗活性炭的量约为 5. 17t/a ，建议设 置 2 套两级活性炭吸附装置，1#装置装填量不低于 0.05t，2#装置装填量不低于 1.3t， 建议更换周期为每季度更换一次（具体更换周期根据实际活性炭装填量确定）。 则废活性炭产生量 6.47t/a ，采用桶装加盖密闭，集中收集在危废暂存间后，签订 危险废物处置协议，定期交由有资质的危险废物处置单位进行处置。 含油抹布、劳保用品：本项目抹布、劳保用品使用量为0.05t/a，则废含油抹布、 劳保用品产生量为0.05t/a。 废PCBA板：项目加工PCBA板会产生不良品，不良品维修后继续进入下一个 工序，但会产生无法维修的废PCBA板，根据业主提供资料，废PCBA板产生量约 占万分之一，则产生量约0.013 t/a。 擦拭废纸：钢网擦拭会产生擦拭废纸，产生量约0. 1 t/a。 废清洗剂：废清洗剂一月更换一次，每次更换量为0.05t ，则废清洗剂产生量 约为0.6 t/a。 生活垃圾：本项目生活垃圾产生量按 0.5kg/d · 人计算，员工人数为 170 人，则 生活垃圾产生量 25.5t/a。 表 4. 17 危险废物产生情况汇总表 |
| --- | --- |

|  | 序 号; 危废 名称; 危废类别、 代码及危险 特性; 产生 环节; 产生 量 (t/a); 有害 物质; 物 理 形 状; 产生 频次; 贮存方 式及去向; 处置 量 （t/a). 1; 废漆 渣; HW12 900-252- 12; 涂覆; 0.011; 油漆; 固 体; 间歇; 0.011. 2; 废包 装桶; HW49 900-041-49; 生产; 0.2; 矿物油、 有机物; 固 体; 间歇; 0.2. 3; 擦拭 废纸; HW49 900-041-49; 钢网 擦拭; 0. 1; 有机物; 固 体; 间歇; 0. 1. 4; 废活 性炭; HW49 900-039-49; 废气 处理; 6.47; 有机物; 固 体; 间歇; 6.47. 5; 废 PCBA 板; HW49 900-045-49; 生产; 0.013; 重金属; 固 体; 间歇; 0.013. 6; 含 油 抹布、 劳 保 用品; HW49 900-041-49; 零部 件、设 备擦 拭等; 0.05; 固体; 固 体; 间歇; 0.05. 7; 废 清 洗剂; HW12 900-256- 12; 射嘴 清洗; 0.6; 有机溶 剂; 液 体; 间歇; 0.6. 表4.18 一般固体废物产生处置情况汇总表 序 号; 固废 名称; 一般固体废 物代码; 产生 环节; 产生量 (t/a); 有害 物质; 物理 性状; 贮存场所 及去向; 处置量 （t/a). 1; 废边角 料; 390-001-07; 贴片; 1; /; 固态; 外售废品 回收单位; 1. 2; 废包装 材料; 900-999-99; 拆包; 2; /; 固态; 外售废品 回收单位; 2. 3; 废锡渣; 390-999-99; 回流焊、 波峰焊、 补焊; 0.028; /; 固态; 外售废品 回收单位; 0.028. 3; 生活 垃圾; /; 员工; 25.5; /; 固态; 分类收集 后交当地 环卫部门 处置; 25.5. （2）环境管理要求 ①危险废物 本项目新建 1 个危险废物暂存间，危险废物暂存间建筑面积约 20m2 ，主要用 于暂存危险废物，危险废物暂存点设置情况见表 4.19。 表 4. 19 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 |
| --- | --- |

— 71 —

|  | 序 号 | 贮存场 所（设 施）名 称 | 危险废 物名称 | 危险废物 类别 | 危险废 物代码 | 位置 | 储存 面积 | 贮存 方式 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 危险废 物暂存 间 | 废过 滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 东南 角 | 20m2 | 桶装 | 1 年 |
|  | 2 |  | 废漆渣 | HW12 | 900-252- 12 |  |  | 桶装 |  |
|  | 3 |  | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 |  |  | / |  |
|  | 4 |  | 擦拭废纸 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 |  |
|  | 5 |  | 废活 性炭 | HW49 | 900-039-49 |  |  | 桶装 |  |
|  | 6 |  | 废 PCBA 板 | HW49 | 900-045-49 |  |  | / |  |
|  | 7 |  | 废清洗剂 | HW12 | 900-256- 12 |  |  | 桶装 |  |
|  | 8 |  | 含油抹布、 劳保用品 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 |  |
|  | 本项目危废存放场所的设置必须严格按照《危险废物污染防治技术政策》和 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废转运按照《危险废物转 移联单管理办法》进行，最终得到安全处置。贮存设施污染控制要求： 1 、贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移 途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治 措施，不应露天堆放危险废物。 2 、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治 等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 3 、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物 的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 4 、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物 料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其 他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗， 防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙 烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10— 10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 5、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料）， 防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面： 采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 7 、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 贮存过程污染控制要求： 1 、在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他 固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 2 、液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 3 、半固态 危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 4 、具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 5 、易产生粉尘、VOCs 、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危 险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 6、危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 ②一般工业固废 本项目一般工业固废主要为废边角料、废包装材料、废锡渣，收集后交废品 回收公司处置。 ③生活垃圾 生活垃圾由垃圾桶分类收集后交由环卫部门处置。 5.环境风险 （1）环境风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 及《危险化 学品重大危险源辨识》 （GB 18218-2018），本项目涉及的风险物质主要为三防 漆、清洗剂、润滑油、酒精，本项目涉及的风险物质及储存情况见表 4.20。 表 4.20 本项目涉及的风险物质及储存情况一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 危险物质 | 最大储存量 （t） | 临界量 （t） | Q 值 | 储存方式 | 风险源分布 |
|  | 1 | 醋酸乙酯（三 防漆组分） | 储存量 0.23t | 10 | 0.023 | 桶装 | 化学品库房及 设备 |
|  | 2 | 乙醇（清洗剂） | 储存量 0. 12t | 500 | 0.00024 | 桶装 |  |
|  | 3 | 润滑油 | 储存量 0.015t | 2500 | 0.000006 | 桶装 |  |
|  | 4 | 酒精 | 储存量 0.016t | 500 | 0.000032 | 桶装 |  |
|  | 5 | 废清洗剂 | 储存量 0.3t | 500 | 0.0006 | 桶装 | 危废暂存间 |
|  | 6 | Q 值总计（约） |  |  | 0.023878 | / | / |

|  | 危险物质数量与临界量比值Q的计算如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1/Q1+ q2/Q2 … …+ qn/Qn 式中：q1 ，q2 … …qn为每种危险物质实际存在量，t。 Q1 、Q2 … …Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量， t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q>100。 表8.31的可知：本项目Q=0.023878＜1 ，本项目风险潜势为Ι。 （2）可能影响途径 本项目涉及的环境风险物质主要为三防漆、清洗剂、润滑油、酒精、废清洗 剂，风险物质向环境转移的途径主要为危险物质泄漏、燃烧，向大气和水体、土 壤转移，详见表 4.21。 表 4.21 本项目环境风险识别一览表 序 号; 风险源; 风险物质; 环境影响 类型; 影响途径. 1; 化学品库房; 三防漆、清 洗剂、润滑 油、酒精; 泄漏、火灾; 泄漏后通过雨、污管网进入地表水； 燃烧产生的伴生/次生污染物进入 大气. 2; 危废暂存间; 废清洗剂; 泄漏、火灾; 泄漏后通过雨、污管网进入地表水； 燃烧产生的伴生/次生污染物进入 大气. （3）事故伴生/次生影响分析 本项目涉及风险的原辅料主要为三防漆、清洗剂、润滑油、酒精等，均属于 易燃易爆物质，一旦泄漏遇明火发生火灾，在事故应急救援中产生的消防水以及 喷淋冷却水均可能伴有一定物料未完全燃烧的产污，若沿清水管网外排，将对受 纳水体产生严重污染，灭火过程中可能产生打料的泡沫、干粉、沙土等固体废物， 若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。 （4）环境风险防范措施 |
| --- | --- |

|  | ①建立一套严密科学的检修规程、操作规程和规章制度，实施严格的设备管 理、工艺管理、安全环保管理、质量管理和现场管理。 ②化学品库房、危险废物暂存间、涂覆车间地面及内墙采取防渗措施，地面 做防渗、防漏、防酸碱腐蚀处理，防渗层可采用2mm厚高密度聚乙烯，或其他2mm 厚的人工材料，处理后渗透系数≤10—10cm/s。 ③化学品库房、危险废物暂存间可修建围堰，并放置一定量吸收毡、吸收棉， 油料泄漏后采用吸收毡、吸收棉及时吸收泄漏物质，吸附材料达到饱和后转移至 危险废物暂存点，采用专用包装物或密闭的容器内（包装桶）暂存，盖好收集容 器的盖子，贴上废物标签，按照废物管理制度或污染物排放控制程序处理。 ④三防漆应从正规供应商处采购，密封性好，存放规范并定期检查三防漆的 完整性。车间设独立的火灾自动报和消防控制系统， 自动化程度高。计划建有完 善的消防措施，包括消防水管网、室内外消防栓、泡沫及干粉灭火器、消防沙（袋 装布置在涂覆房外），以及一套完整的火灾监测、报警系统。车间和危险化学品 仓库内均相同配备，并严禁火源，在涂覆房张贴禁火标识。 ⑤生产车间设备的排列按生产工艺流程进行，尽可能缩短管线减少连接点， 各类设备和工艺管道从设计、安装和制造严格按照安全规定要求进行设备和管道 动静密封垫采取有效的密封措施，防治物料跑冒滴漏。加强机械设备、管线、阀 门等元器件的维护保养，对系统薄弱环节加强检查、维护保养、及时更新。 （4）分区防控措施 本项目危险暂存间、化学品库房、涂覆车间作为重点防渗区，其它区域作为 一般防渗区。具体分区防渗措施如下： ①重点防渗区 重点防渗区地坪防渗性能要求为渗透系数小于 10—7cm/s ，等效黏土层厚度不 小于 6m，地面作防渗、防漏、防酸碱腐蚀处理，危险废物暂存间、化学品库房（调 漆间）周边设置围堰，并设置收集管沟及收集井。 ②一般防渗区 一般防渗区地坪防渗性能要求为等效黏土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤1× 10—7cm/s。 |
| --- | --- |

|  | 生产车间地坪为混凝土地坪，满足一般防渗区防渗要求。 ③管理措施 制定严格的检查制度，定期对厂区内的危废暂存间、化学品库房（调漆间） 等区域进行检查，如发现破损现象及时修复。在物料运输的过程中，做到严格管 理，防止“跑、冒、滴、漏”渗入地表的现象发生。 本项目环境风险简单分析内容见表 4.22。 表 4.22 环境风险简单分析内容表 建设项目 名称; 年产 500 万套 PCBA 电路板项目. 建设地点; 重庆市铜梁区蒲吕街道产业大道 50 号. 地理坐标; 经度; 106°8 ′33.508″; 纬度; 29°49′39.219″. 主要风险物 质分布; 本项目涉及的环境风险物质为三防漆、清洗剂、润滑油、酒精，均储存在化 学品库房、危险废物暂存间。. 风险防范措 施要求; （1）建立一套严密科学的检修规程、操作规程和规章制度，实施严格的设 备管理、工艺管理、安全环保管理、质量管理和现场管理。 （2）化学品库房、危险废物暂存间地面及内墙采取防渗措施，地面做防渗、 防漏、防酸碱腐蚀处理，防渗层可采用2mm厚高密度聚乙烯，或其他2mm厚 的人工材料，处理后渗透系数≤10—10cm/s。 （3）化学品库房、危险废物暂存间可修建收集沟、收集井，并放置一定量 吸收毡、吸收棉，油料泄漏后采用吸收毡、吸收棉及时吸收泄漏物质，吸附 材料达到饱和后转移至危险废物暂存点，采用专用包装物或密闭的容器内 （包装桶）暂存，盖好收集容器的盖子，贴上废物标签，按照废物管理制度 或污染物排放控制程序处理。 （4）油漆、清洗剂、酒精应从正规供应商处采购，密封性好，存放规范并 定期检查油漆溶剂的完整性。车间设独立的火灾自动报和消防控制系统， 自 动化程度高。计划建有完善的消防措施，包括消防水管网、室内外消防栓、 泡沫及干粉灭火器、消防沙（袋装布置在涂覆房外），以及一套完整的火灾 监测、报警系统。车间和危险化学品仓库内均相同配备，并严禁火源，在涂 覆房张贴禁火标识。 （5）生产车间设备的排列按生产工艺流程进行，尽可能缩短管线减少连接 点，各类设备和工艺管道从设计、安装和制造严格按照安全规定要求进行设 备和管道动静密封垫采取有效的密封措施，防治物料跑冒滴漏。加强机械设 备、管线、阀门等元器件的维护保养，对系统薄弱环节加强检查、维护保养、 及时更新。. ‘ 、辐射影响评价内容、防护措施及管理要求 （1）项目使用 项目使用的 X-ray 已获得关于放射性同位素与射线装置豁免备案证明文件 （第四批）的公告，详见附件 13 。项目使用设备为为断面X 射线检查系统：即三 |
| --- | --- |

|  | 维 X 射线。该系统可以进行分层截面检查，相当于工业 CT。X 射线检查系统收集 断层图像。分层的 X 射线束以一定角度穿过PCB ，然后穿过 X 射线束。镜头与 Z 轴同步旋转，形成约 0.2~0.4mm 厚的稳定焦平面。在成像过程中，传感器和光源 都围绕辅助设备旋转。根据获得的图像，计算机算法可以定量计算空隙和裂纹的 大小，以及计算焊料量并查找可能导致短路的缺陷，例如锡桥，这些测量可以显 示焊点的质量。测试 PCB 板时，可以根据需要在 2 轴方向上以较小的增量任意检 查焊点或其他不同水平的被测物。 （2）X-ray 作用 随着电子技术的飞速发展，SMT 技术已越来越普及，芯片的体积也越来越小， 且芯片的引脚越来越多，特别是近年来出现的 BGA 芯片等，由于 BGA 芯片的引 脚不是按常规设计分布在四周，而是分布在芯片的底面，无疑通过传统的人工视 觉检测是根本不能判断焊点的好坏，必须通过 ICT 甚至功能测试，但一般情况下 如存在批量错误，就不能及时被发现调整，且人工视觉检验是最不精确和重复性 最差的技术，因袭 X-ray 检测技术越来越广泛地应用于 SMT 回流焊后的质量检验， 它不仅可以对焊点进行定性定量分析，而且可及时发现故障，进行调整。 （3）X-ray 工作原理 当板子沿着导轨进入机器内部后，位于板子上方有一X-ray发射管，其发射的 X射线穿过板子被置于下方的探测器（一般为摄像机）所接受，由于焊点中含有可 以大量吸收X射线的铅，因此与穿过玻璃纤维铜、硅等其他材料的X射线相比，照 射在焊点上的X射线被大量吸收，而呈现黑点产生良好的图像，使得对焊点的分析 变得相当简单直观，故简单的图像分析算法便可自动且可靠地检验焊点的缺陷。 |
| --- | --- |

|  | （4）X-ray运行期放射性污染源项 X-ray模拟定位机是通过X射线机产生X射线, X射线在辐射场中可分为三种射 线；由射线管窗口出射的用于诊断检查的有用射线；由射线管防护套泄漏出来的 漏射线对于X-ray机来说，有用射束基本被探测器(影像增强器)屏蔽，对周围环境 的影响主要考虑泄漏射线和散射线。 在正常运行过程中，X-ray机机的主要污染物为X射线，只有在X-ray机运行时 产生，停机后就消失。不会产生放射性“三废 ”，只有在开机运行过程中因射线 电离作用，在空气中会产生极少量臭氧和氮氧化物等有害气体，机房内采用机械 排风系统。 （5）X-ray使用注意事项 控制区管理要求： 1)采用实体边界划定控制区； 2)在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的、符合《电离辐射防护与辐 射源安全基本标准》(GB18871-2002) 附录F的警告标志； 3)制定职业防护与安全措施，包括适用于控制区的规则和程序； |
| --- | --- |

|  | 4)运用行政管理程序(如进入控制区的工作许可制度)和实体屏蔽(包括门锁和 连锁装置)限制进出控制区;限制的严格程度应与预计的照射水平和可能性相适应； 5)按需要在控制区的入口处提供防护衣具、监测设备和个人衣物储存柜；定期 审查控制区的实际状况，以确定是否有必要改变该区的防护手段或安全 措施。 监督区管理要求： 1)采用适当的手段划出监督区的边界； 2)在监督区入口处的适当地点设立标明监督区的标牌； 3)定期审查该区的条件，以确定是否需要采取防护措施和做出安全规定，或是 否需要更改监督区的边界。 辐射屏蔽防护措施： 1）在操作X-RAY检测机之前，应先检查检测机的安全装置是否处于正常工作 状态，及时发现故障，并及时采取有效的措施； 2）穿戴X-RAY放射线防护用品，如防护眼镜、防辐射服、防护面具等，以保 护个人安全； 3）严格按照X-RAY检测机的操作手册，正确操作X-RAY检测机，不得将X-RAY 放射线照射到人体； 4）检测过程中应注意检测机的安全电路，以确保检测机的安全性能； 5）在实际操作过程中，应避免用手碰触检测机，以防止被X-RAY放射线照射； 6）定期检查X-RAY检测机，确保其正常工作； 7）应认真学习X-RAY检测机的安全操作规程，以确保X-RAY检测机的安全性能； 8）对于X-RAY检测机的操作，应按照规定的时间和周期定期检测，确保检测 机的安全性能。 |
| --- | --- |

# 表 4. 14  项目噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | （声压级/距 声源距离）/ （dB(A)/m） | 声源 控制 措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内 边界距 离/m | 室内边 界声级 / dB(A) | 运行时 段 | 建筑物 插入损 失/ dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级 / dB(A) | 建筑 物外 距离 |
| 1 | 自动上板机 | LD-400B | 70 | 选用 低噪 声设 备、基 础减 振、厂 房隔 声 | 18 | 20 | 15 | 2 | 63.97 | 24h | 15 | 48.97 | 0 |
| 2 | 自动印刷机 | G5 | 70 |  | 16 | 30 | 15 | 4 | 57.95 | 24h |  | 42.95 |  |
| 3 | 自动印刷机 | CLASIC1008 | 70 |  | 16 | 20 | 15 | 4 | 57.95 | 24h |  | 42.95 |  |
| 4 | 贴片机 | KE3020 | 70 |  | 14 | 30 | 15 | 6 | 54.44 | 24h |  | 39.44 |  |
| 5 | 贴片机 | KE3010 | 70 |  | 14 | 25 | 15 | 6 | 54.44 | 24h |  | 39.44 |  |
| 6 | 贴片机 | FX-3 | 70 |  | 15 | 25 | 15 | 5 | 56.02 | 24h |  | 41.02 |  |
| 7 | 贴片机 | RX7 | 70 |  | 15 | 20 | 15 | 5 | 56.02 | 24h |  | 41.02 |  |
| 8 | 贴片机 | RX8 | 70 |  | 15 | 15 | 15 | 5 | 56.02 | 24h |  | 41.02 |  |
| 9 | 贴片机 | RS- 1 | 70 |  | 15 | 20 | 15 | 5 | 56.02 | 24h |  | 41.02 |  |
| 10 | 回流焊炉 | AS-800 | 75 |  | 8 | 20 | 15 | 12 | 53.42 | 24h |  | 38.42 |  |
| 11 | 分板机 | EXE880 | 80 |  | -4 | 0 | 15 | 16 | 55.92 | 4h |  | 40.92 |  |
| 12 | 分板机 | EM-5700 | 75 |  | -4 | 2 | 15 | 16 | 50.92 | 4h |  | 35.92 |  |
| 13 | 波峰炉 | E-FLO | 75 |  | 0 | -2 | 15 | 20 | 48.98 | 8h |  | 33.98 |  |
| 14 | 三防涂覆机 | HP630C | 75 |  | 0 | -35 | 15 | 20 | 48.98 | 8h |  | 33.98 |  |
| 15 | 三防涂覆机 | Icoat-3 | 75 |  | 0 | -36 | 15 | 20 | 48.98 | 8h |  | 33.98 |  |
| 16 | 自动点胶机 | T5331 | 70 |  | -5 | -35 | 15 | 5 | 56.02 | 8h |  | 41.02 |  |
| 17 | 螺杆式空压机 | SVC-22A | 80 |  | - 16 | -36 | 15 | 4 | 67.95 | 8h |  | 52.95 |  |

表 4-15 项目噪声源强调查清单（室外声源）

| 序 号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声压级/距声源距离 （dB(A)/m） | 运行 时段 | 声源控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 2 | 废气风机 1 | / | -30 | -40 | 19 | 80/5 | 24h | 减震垫、隔声罩 |
| 3 | 废气风机 2 | / | -50 | -60 | 19 | 80/5 | 24h | 减震垫、隔声罩 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 （回流焊接、分 板、波峰焊、补 焊废气） | 颗粒物、锡 及其化合 物、非甲烷 总烃 | 布 袋 +UV+ 二 级活性炭处理 后引至 20m 高 排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标 准》 (DB50/418-2016） 非 甲烷总烃浓度≤120mg/m3 ， 速率≤10kg/h； 锡及其化合 物 浓 度 ≤8.5mg/m3 ， 速 率 ≤0.31kg/h ； 颗 粒 物 浓 度 ≤120mg/m3 ，速率≤10kg/h； |
|  | 2#排气筒 （涂覆、固化、 清洗） | 非甲烷总烃 | UV+二级活性 炭处理后引至 20m 高空排放 |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总 烃、 颗粒物、锡 及其化合物 | 加强车间通风 | DB50/757-2017：非甲烷总 烃 无 组 织 监 控 点 浓 度 ≤4.0mg/m3 ；颗粒物无组织 监控点浓度≤1.0mg/m3 ，锡 及其化合物无组织监控点 浓度≤0.2mg/m3； |
| 地表水环境 | 厂区污水总排 口 | pH COD、 SS 氨氮 | 依托处理能力 为 80m3/d 的污 水处理站，采 用“ 厌氧” 的处 理工艺 | 《电子工业水污染物排放 标准》 （GB39731-2020） 间接排放标准； pH:6～9 、 COD≤500mg/l 、 SS≤400mg/l、氨氮≤45mg/l、 |
| 声环境 | 厂界 | 设备噪声 | 设备均置于厂 房内，通过建 筑隔声降噪； 风机设置隔声 罩、安装减振 垫、消声器等 措施降噪 | 《工业企业厂界环境噪声 排 放 标 准 》 （GB12348-2008） 中 3 类 标准昼间：65dB（A），夜 间 55 dB（A）； |

— 81 —

| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体 废物 | 本项目产生的固体废物主要为废边角料、废包装材料、废锡渣、废过 滤棉、废漆渣、废包装桶、废活性炭、擦拭废纸、废清洗剂、含油抹布、 劳保用品以及生活垃圾，其中废过滤棉、废漆渣、废包装桶、废活性炭、 废清洗剂、擦拭废纸、含油抹布、劳保用品属于危险废物。 生产厂房东南角设置1个面积为20m2 的危险废物暂存间，危废暂存间地 面及内墙采取防渗措施，地面做防渗、防漏、防酸碱腐蚀处理，危险废物 暂存间周边设置围堰。危险废物应及时分类收集，并按照类别分别置于防 渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内（包装桶）。危险废物 经危险废物暂存间暂存后定期交有危险废物处理资质单位处置，并做好危 废转移记录及相关转移联单，制定环保管理制度。 废边角料、废包装材料、废锡渣交废品回收公司处置；生活垃圾经分 类后交当地环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤 及地 下水 污染 防治 措施 | / |  |  |  |
| 生态 保护 措施 | / |  |  |  |

| 环境 风险 防范 措施 | （1）建立一套严密科学的检修规程、操作规程和规章制度，实施严格 的设备管理、工艺管理、安全环保管理、质量管理和现场管理。 （2）危险废物暂存间地面及内墙采取防渗措施，地面做防渗、防漏、 防酸碱腐蚀处理。 （3）化学品库房、危险废物暂存间可修建围堰，并放置一定量吸收毡、 吸收棉，油料泄漏后采用吸收毡、吸收棉及时吸收泄漏物质，吸附材料达 到饱和后转移至危险废物暂存点，采用专用包装物或密闭的容器内（包装 桶）暂存，盖好收集容器的盖子，贴上废物标签，按照废物管理制度或污 染物排放控制程序处理。 （4）三防漆应从正规供应商处采购，密封性好，存放规范并定期检查 水性漆的完整性。车间设独立的火灾自动报和消防控制系统， 自动化程度 高。计划建有完善的消防措施，包括消防水管网、室内外消防栓、泡沫及 干粉灭火器、消防沙（袋装布置在涂覆房外），以及一套完整的火灾监测、 报警系统。车间和危险化学品仓库内均相同配备，并严禁火源，在涂覆房 张贴禁火标识。 （5）生产车间设备的排列按生产工艺流程进行，尽可能缩短管线减少 连接点，各类设备和工艺管道从设计、安装和制造严格按照安全规定要求 进行设备和管道动静密封垫采取有效的密封措施，防治物料跑冒滴漏。加 强机械设备、管线、阀门等元器件的维护保养，对系统薄弱环节加强检查、 维护保养、及时更新。 |
| --- | --- |

| 其他 环境 管理 要求 | 环境管理要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范— 电子工业》（HJ1031-2019）， 本评价针对项目运营期提出如下环境管理要求： （1）建立完善的环境管理机构，设立专门环保人员，确定各个部门及 岗位的环境保护目标和可量化的指标，促进全体员工参与到环保工作之中。 （2）制定环境保护规章制度。如岗位环保责任制、环保设施运行管理 规定等，对全体员工进行定期和不定期的环境保护知识培训，增强他们的 环境保护意识，以保证环境管理工作的顺利进行。 （3）加强环保设施监督管理，加强环保设施的检修、维护，确保设备 正常高效运行。 （4）企业应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账制度记录的责 任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理， 并对台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按照日批次进行记录，异 常情况按次记录。 环境管理台账按照电子台账和纸质台账两种形式同步管理，应真实记 录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测 记录及其他环境管理信息。产污设施、污染防治设施、排放口应与排污许 可证副本中载明的编码一致。 （5）企业应按照排污许可证规定时间提交执行报告，并对执行报告中 各项内容和数据的真实性有效性负责，并承担相应法律责任；应自觉接受 生态环境主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况 不符，应积极接受调查，并依法接受处罚。 排污口设置及规范要求 根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发 〔1999〕24 号）以及重庆市环保局《关于印发重庆市排污口规范化清理整 治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26 号）中相关要求： （1）废水 ①标志牌立点距排污口应在 1m 范围内，1m 范围内有建筑物的挂平面 |
| --- | --- |

|  | 式，无建筑物树立式，挂提示式标志。 ②排污口必须具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》 设置采样点，如总排污口、污水处理设施的进水和出水口等。污水面在地 下或距地面超过 1m 的，应配建取样台阶或梯架。进行编号并设置标志。 （2）废气 ①新增废气排气筒应修建采样平台，设置监测采样口，采样口的设置 应符合《污染源技术规范》要求；采样口必须设置常备电源。 根据《 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样方法 》 （GB/T16157- 1996），废气排污口采样孔设置的位置应该是“距弯头、阀门、 变径下游方向不小于 6 倍直径，上游方向不小于 3 倍直径” ，如果是矩形烟 道的，其当量直径 D ＝2AB/(A+B) ，式中 A 、B 为边长。 采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作，平台面 积应不小于 1.5m2，并设有 1. 1m 高的护栏和不低于 10cm 的脚部挡板，采样 平台的承重应不小于 200kg/m2 ，采样孔距平台面约为 1.2m～1.3m。 ②排气筒应设置、注明以下内容：标准编号、污染源名称及型号；排 放高度、出口直径；排气量、最大允许排放浓度；排放大气污染物的名称、 最大允许排放量。 （3）噪声 ①工业企业厂界噪声监测点应在厂界外 1m 、高度 1.2m 以上的噪声敏 感处； ②在固定噪声源对外界影响最大处设置监测点。 （3）固废 ①一般固体废弃物应设置专用贮存、堆放场地。 ②危险废物专用堆放场地必须有防扬散、防流失，防渗漏等防治措施， 并按规范设置相应标志牌。 （4）排污口标志要求 排污口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置 排污口标志牌，排污口标志牌是对排污单位排放污染物实施监测采样和监 |
| --- | --- |

|  | 督管理的法定标志。标志牌设置应距污染物排污口（源）及固体废物贮存 （处置）场或采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分 别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面 2 米。标志牌制作和规格参照《关于印发排污口标志牌技术规格的通知》（环 办〔2003〕95 号）执行。 |
| --- | --- |

六、结论

综合结论 本项目符合国家产业政策，符合城市总体规划，符合铜梁工业园产业定位要求， 选址合理；外排污染物经有效治理措施治理后，能够做到达标排放，对周边环境影 响在可接受范围内，因此从环保角度来说，本评价认为“年产 500 万套 PCBA 电路 板项目”建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物 产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物 产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物 产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产 生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.3446t/a | / | 0.3446t/a | / |
|  | 锡及其化合 物 | / | / | / | 0.000024 t/a | / | 0.000024 t/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.000041t/a | / | 0.000041t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.235t/a | / | 0.235t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.056t/a | / | 0.056t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.056t/a | / | 0.056t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.023t/a | / | 0.023t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | / |
|  | 废锡渣 | / | / | / | 0.028t/a | / | 0.028t/a | / |
| 危险废物 | 废漆渣 | / | / | / | 0.011 t/a | / | 0.011 t/a | / |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.2 t/a | / | 0.2 t/a | / |
|  | 擦拭废纸 | / | / | / | 0. 1 t/a | / | 0. 1 t/a | / |

— 88 —

|  | 废活 性炭 | / | / | / | 6.47 t/a | / | 6.47 t/a | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废 PCBA 板 | / | / | / | 0.013 t/a | / | 0.013 t/a | / |
|  | 废清洗剂 | / | / | / | 0.6 t/a | / | 0.6 t/a | / |
|  | 含油抹布、劳 保用品 | / | / | / | 0.05 t/a | / | 0.05 t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①

本项目位置

附图 1    项目地理位置图