附件：

铜梁区部分集中式饮用水水源地保护区新增、撤销方案

一、新增2个集中式饮用水水源地保护区

| 区县 名称 | 序号 | 水厂名称 | 水源名称 | 水源 类型 | 水源所在乡镇（街道） | 保护区范围划分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  | 准保护区 |  |
|  |  |  |  |  |  | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |
| 铜梁区 | 1 | 太平水厂 | 涪江 | 河流型 | 安居镇 | 取水口上游1000 米，下游100 米范围内的多年平均水位线以下的整个河段。 | 一级保护区水域边界向陆域纵深50 米的区域，但不超过分水岭，同时扣除期内的基本农田。 | 一级保护区的上游边界向上游延伸 2000米，下游边界向下游延伸 200米范围的多年平均水位线以下的整个河段。 | 一级保护区陆域边界和二级保护区水域边界至周边道路之间的区域，但不超过流域分水岭。 | / | / |
| 铜梁区 | 2 | 同心桥水厂 | 同心桥水库 | 水库型 | 福果镇 | 取水口半径300m范围内的 区域。 | 一级保护区水城外200m范围内的陆域，陆城沿岸长度与一级保护区水域长度相同，但不超过流域分水岭范围，北侧以堤坝为边界。 | 一级保护区外的全部水域范围。 | 一级保护区范围与二级保护区水域外扩2公里区域，但不超过道路排水沟及流域分水岭范围(具体为福果镇荷香村以北，虎福路以西，同心桥水库大坝至福果镇街一线以南，永铜路以西1公里，拦河埝水库、煤窑地下水保护区范围以东所构成的范围)。 | / | 二级保护区范围外扩至道路排水沟及流域分水岭的区域(具体为西山村十、十一组)。 |

二、撤销9个集中式饮用水水源地保护区

| 区县 （开发区） | 序号 | 水厂名称 | 水源名称 | 水源 类型 | 水源所在乡镇（街道） | 保护区范围划分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  |
|  |  |  |  |  |  | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |
| 铜梁区 | 1 | 围龙供水站 | 梅良寺水库 | 水库型 | 围龙镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。 | / | 整个汇水区域。 |
| 铜梁区 | 2 | 蒲吕青山村供水工程 | 青山村溶洞水 | 地下水型 | 蒲吕街道 | 以取水点为圆心，半径为30米的圆形区域。 |  | 以取水点为圆心，半径为30—300米的区域。 |  |
| 铜梁区 | 3 | 玉峡片区水站 | 慧光寺水库 | 水库型 | 土桥镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。 | / | 整个汇水区域。 |
| 铜梁区 | 4 | 斑竹水厂 | 青云水库 | 水库型 | 侣俸镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。 | / | 整个汇水区域。 |
| 铜梁区 | 5 | 坪堰农村人饮工程 | 青云水库 | 水库型 | 侣俸镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。 | / | 整个汇水区域。 |
| 铜梁区 | 6 | 东山自来水厂 | 虎峰西泉村五社李家湾地下水 | 地下水型 | 虎峰镇 | 以取水点为圆心，半径为30米的圆形区域。 |  | 以取水点为圆心，半径为30—300米的区域。 |  |
| 铜梁区 | 7 | 虎峰自来水厂 | 水鸭村 | 河流型 | 虎峰镇 | 取水口下游5米至上游源头的通道水域。 | 一级保护区水域边界纵深50米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围，陆域沿岸长度不包括一级保护区水域下游部分。 | / | 一级保护区陆域外，取水口对应的高程线以上的整个区域。 |
| 铜梁区 | 8 | 平滩供水站 | 双寨水库 | 水库型 | 平滩镇 | 正常水位线以下的全部水域。 | 取水口侧正常水位线以上200米范围内的陆域。 | / | 整个汇水区域。 |
| 铜梁区 | 9 | 旧县街道自来水厂 | 长河村 | 河流型 | 旧县街道 | 取水口下游10米至上游1000米的通道水域。 | 一级保护区水域边界纵深50米的陆域范围，但不超过流域分水岭；陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000米至通道末端的整个水域。 | 一级保护区陆域外，取水口对应的高程线以上的整个区域。 |