重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场矿山地质环境保护与土地复垦方案
委托单位：重庆市铜梁区圣水矿业有限公司
编制单位：重庆正山工程技术咨询有限公司
编制时间：二〇二四年十一月
重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场矿山地质环境保护与土地复垦方案
委托单位：重庆市铜梁区圣水矿业有限公司
矿山名称：重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场
编制单位：重庆正山工程技术咨询有限公司
法人代表：刘文静

技术负责人：邵瑞琦
项目负责人：蒋  文
审     核：邵瑞琦
编  制  人: 蒋  文（地质矿产）、刘文静（水工环地质）
张巧镜（地质矿产）、冯朝富（地质矿产）
方案预算：邓甜圆（造价工程师）
编制时间：2024年11月
承  诺  书
承  诺  人：重庆正山工程技术咨询有限公司
根据《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）、《重庆市规划和自然资源局关于规范编制矿山地质环境保护与土地复垦方案的通知》（渝规资规范发［2020］3号）等文件精神，承诺人对下列送审资料做出承诺：保证送审资料《重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场矿山地质环境保护与土地复垦方案》真实、客观，无伪造、编造、篡改等虚假内容，否则，后果由承诺人自行承担。送审资料包括：
1、现场调查资料；
2、经修测的地形地质图等图件；
3、本单位编制人员编制的《重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场矿山地质环境保护与土地复垦方案》；
4、评审机构认为应当提交的与评审工作有关的其它资料。
                             重庆正山工程技术咨询有限公司
                                二○二四年十一月二十七日
《重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场矿山地质环境保护
与土地复垦方案》内审意见
2024年11月27日，重庆正山工程技术咨询有限公司对《重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称“方案”）组织了内部审查，形成内审意见如下：
1、编制本方案的目的是为该矿山履行生态地质环境保护义务提供依据，目的任务明确，所依据的原始资料、基础数据真实可靠，编制依据较充分。
2、本方案基本反映了矿山的地层、地质构造、含矿地层、矿层、矿石质量、水文地质条件及其它开采技术条件等基本情况，文字叙述清楚，图文清晰。
3、重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场为露天开采矿山，矿山开采三叠系下统嘉陵江组三段建筑石料用灰岩，划定矿区面积0.1149km2，准采标高+533m～+440m。根据2024年11月重庆市正山工程技术咨询有限公司编制提交的《重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场资源储量核实报告》，截至2024年10月底，矿区范围内保有建筑石料用灰岩控制资源量627.0万吨，其中可利用资源量525.1万吨，边坡资源量101.9万吨。矿山可利用资源量，开采回采率按95％计算，可采储量（可信储量）为498.8万吨；按拟建生产规模100万吨/年计算，矿山服务年限5.0年。矿山建设期暂定为0.5年，生态修复管护期3年，故方案适用年限为8.5年；方案基准期为2024年12月，方案适用期为2024年12月～2033年5月。若矿山开采过程中采矿权人调整开采规模、变更矿区范围或开采方式，矿山开采计划发生变化导致方案无法指导修复时，应重新编制本方案。

4、评估区重要程度为重要区；矿山拟建生产规模为100万吨/年，为大型矿山；评估区矿山地质环境复杂程度为复杂；确定该矿山环境影响评估精度级别为一级恰当。该矿是以关闭矿坑为基础重新确定矿区范围后挂牌出让竞得的采矿权，矿山现状共损毁土地面积8.8603hm2，主要损毁土地类型为采矿用地；评估区现状斜、边坡处于稳定～基本稳定，发生地质灾害的可能性中等，危险性中等，损失中等，对地质环境影响较轻；对含水层和地表水体影响较轻，对地形地貌景观影响影响严重；植物数量有所减少，但不影响动植物多样性，对建（构）筑物影响较轻。矿山生态环境影响现状分级有严重、较严重、较轻。矿山未来拟损毁土地面积合计4.9041hm2，主要损毁土地类型为采矿用地、林地；矿山开采形成的新边坡诱发地质灾害的可能性中等，危险性中等，损失中等；对含水层和地表水体影响较轻；对地形地貌景观影响严重；植物数量有所减少，但不影响动植物的多样性；对建构筑物影响较轻，矿山生态环境影响预测分级为严重、较严重、较轻的分析合理。
5、矿山地质环境保护和土地复垦责任范围面积14.0728hm2，其中已损毁土地8.8603hm2，新增拟损毁土地4.9041hm2，矿区内未破坏区域0.3084hm2。矿山工业场地紧邻矿山南端外侧，设计利用原重庆市铜梁区圣水矿业有限公司采矿场已建工业广场改建，目前正在办理用地手续。本项目共计损毁范围面积13.7644hm2，拟修复土地面积14.0728hm2，其中工程治理面积13.7644hm2，其余未破坏或已自然复绿，本方案土地修复率：100%。矿山修复方向为旱地、乔木林地、竹林地、灌木林地、其他草地及农村道路等，修复方向合理。
6、矿山修复工程主要有边坡清危工程、截排水工程、土壤修复工程、植被恢复工程、配套工程、监测与管护工程等，工程布置合理。
7、矿山修复工程划分为两个阶段，拟修复土地面积14.0728hm2（折合211.1亩），其中工程治理面积13.7644hm2（折合206.5亩），经费估算静态总投资483.29万元，动态总投资510.99万元，矿山拟修复土地亩均动态投资2.47万元。
8、本方案对矿山地质环境保护及土地复垦方面提出的措施切实可行。技术经济评价参数选用得当，分析合理、结论可靠。
方案的编制基本符合《重庆市规划和自然资源局关于规范编制矿山地质环境保护与土地复垦方案的通知》（渝规资规范发［2020］3号）的要求，同意通过内审，同意按内审要求修改完善后提交主管部门组织审查。
                                          审核人：
                                         重庆正山工程技术咨询有限公司 

                                                2024年11月27日
目   录

1第一章  前言


11.1任务由来


11.2目的任务


21.3方案的基本情况


31.4方案的适用年限


31.5方案编制依据及执行的技术标准


61.6本次工作及质量评述


8第二章  自然地理、地质及经济概况


82.1自然地理及地质环境背景


192.2社会经济概况


202.3矿山基本情况


29第三章  矿山生态环境影响评估


293.1 采动影响范围和评估范围的确定


313.2矿山生态环境影响及修复现状


413.3矿区生态环境问题预测评估


493.4矿山修复可行性分析


543.5矿山修复范围的确定


583.6矿区修复范围土地利用现状


59第四章  矿山修复方向适宜性分析


594.1修复单元划分


604.2评价方法及参数


614.3修复方向技术标准


614.4修复方向适宜性分析结果


63第五章  矿山修复工程布局及设计


635.1矿山修复工程布局


665.2矿山修复工程设计


83第六章  矿山修复工作部署与经费估算


836.1矿山修复工作部署


836.2矿山修复工程经费估算


103第七章  保障措施与效益分析


1037.1组织保障


1037.2技术保障


1037.3资金保障


1047.4监管保障


1057.5效益分析


1057.6公众参与


105第八章  结论与建议


1058.1结论


1078.2建议




附图附表附件：
1）主要附图：
（1）重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场矿区地形地质及开采现状图                                                               （1:2000）
（2）重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场地质环境评估A-A`----B-B`剖面图                                                           （1:2000）
（3）重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场开采终了平面图   （1:2000）

（4）重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场开采典型A-A′、11-11终了剖面图                                                                （1:2000）

（5）重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场采场矿区总平面图                                                               （1:2000）
（6）重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场土地利用现状图                                                      （1:2000）
（7）重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场矿区生态环境问题现状图                                                   （1:2000）
（8）重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场矿区生态环境问题预测图                                                   （1:2000）
（9）重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场矿山修复总体工程部署图                                                   （1:2000）
（10）重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场矿山修复生产期工程部署图                                              （1:2000）
（11）重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场矿山修复闭坑期工程部署图                                              （1:2000）
（12）典型工程单体图
2）主要附表：
（1）生态环境现状调查表
（2）矿山修复工程量总表
（3）岩溶调查表
（4）野外地质调查记录表
（5）斜边坡调查表
3）主要附件：
（1）重庆市规划和自然资源局关于同意铜梁区永嘉镇圣水村王家岚坳建筑石料用灰岩矿采矿权出让项目计划的函-渝规资函〔2023 〕 2749号
（2）采矿权出让合同（渝采矿出字[2024]（铜梁）第03号）

（3）2024年11月《重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场资源储量核实报告》评审意见
（4）2024年11月《重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场矿产资源开发利用方案》评审意见
（5）矿山企业营业执照
（6）矿山企业委托书、承诺书
（7）土地权属证明材料
（8）复垦方向证明材料、公众调查表、客土证明材料
（9）资质证书
（10）现场调查照片
（11）本次引用造价信息（2024年第11期铜梁区信息价）
第一章  前言
1.1任务由来
重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场，系利用重庆市铜梁区圣水矿业有限公司采矿场关闭矿坑重新确定矿区范围后挂牌出让的采矿权。2023年11月重庆市地质矿产勘查开发局205地质队编制提交《重庆市铜梁区永嘉镇圣水村王家岚坳建筑石料用灰岩矿采矿权出让技术报告》，本次划定矿区范围在重庆市铜梁区圣水矿业有限公司采矿场原范围基础上向北侧扩大范围所形成，2024年10月16日铜梁区规划和自然资源局公开挂牌竞拍该采矿权，重庆市铜梁区圣水矿业有限公司竞得该采矿权，并签订了采矿权出让合同（渝采矿出字[2024]（铜梁）第03号）。
根据《重庆市规划和自然资源局关于规范编制矿山地质环境保护与土地复垦方案的通知》（渝规资规范〔2020〕3号）、国土资源部关于贯彻实施《土地复垦条例》的通知（国土资源部发〔2011〕50号）、《土地复垦条例实施办法》（国土资源部令第56号）（2019年7月16日自然资源部第2次部务会议修正版）、《矿山地质环境保护规定》（2019年修订）等有关规定和要求，矿山应编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》。为规范矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制，确保矿山开采破坏的生态环境得到有效修复，2024年10月重庆市铜梁区圣水矿业有限公司委托重庆正山工程技术咨询有限公司编制《重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场矿山地质环境保护与土地复垦方案》（以下简称“方案”）。该方案是矿山合理开发利用矿产资源，实施矿区地质环境保护、监测，治理恢复矿山地质环境及合理利用土地，切实保护耕地的技术依据之一，它不能代替矿山各阶段开采设计、相关工程勘查、治理设计。
1.2目的任务
1、编制本方案的目的是在调查了解、评价本矿山现状地质环境条件基础上，结合矿产资源开发利用方案，预测矿业活动可能引发的矿山地质环境问题，并提出相应的环境保护、治理恢复及综合保护措施，为矿山地质环境保护与生态恢复治理提供重要技术依据。
本方案的编制目的主要有：
（1）指导矿山企业科学、合理地开发利用矿山所占用的矿产资源，为矿山企业履行法定修复义务和规范开采提供依据；
（2）保证矿山修复义务落实，最大限度地保护矿山生态环境，为矿山生态修复提供重要科学依据，有效治理矿山开采引发和加剧的地质灾害、水污染、水资源破坏，土地资源占用和破坏等环境问题，以期实现矿山生态环境的有效保护，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务；
（3）通过本方案的实施，使矿山在生产过程中损毁的土地得到及时复垦，使施工建设中被扰动、破坏的植被得到有效的恢复，有效防止损毁土地区域水土流失的发生，使矿区周边环境得到明显改善，保护生物多样性；
（4）为矿山地质环境保护与土地复垦的监督管理，以及矿山地质环境治理恢复基金计提存储提供依据。
2、本方案的编制任务主要有：
（1）资料收集。收集该矿山地质、构造、水文地质、开采技术条件、储量资源分布情况等资料；收集矿山原地质环境保护与恢复治理方案、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》、年度实施计划及完成情况资料。
（2）现场调查。现场调查矿区地形地貌、地质及水文地质环境；调查矿山采动影响范围内生态环境及区内建（构）筑物、地表水体、地下水、土地资源等人文和自然环境状况及影响情况；调查了解矿山开采对土地损毁、地质灾害、水土污染、地形地貌景观破坏等以及矿区动植物数量、分布和多样性的变化产生的影响。
（3）通过综合分析研究，评估矿山开采对地质灾害、土地资源、水资源、建构筑物、动植物多样性、地形地貌等影响，预测矿产资源开发利用可能引发的地质环境（含水层、土地植被、地形地貌、地质灾害等）问题。
（4）编制方案。根据矿山地质环境问题类型、分布特征及影响程度，结合土地利用现状和土地权利人意见，确定矿山生态修复方向，提出相应的环境保护方案、恢复治理措施和土地复垦方案。
（5）估算费用，部署工作。根据设计方案工程内容，确定矿山地质环境治理恢复和土地复垦主要工作量、技术方法，进行防治经费估算和实施进度安排。以期通过方案的实施，实现边生产、边修复，最大程度减少矿山开采对地质环境和土地资源的破坏，保护和改善矿区生态环境。
1.3方案的基本情况
矿山采矿许可证范围面积为11.4857hm2，目前本项目已损毁土地8.8603hm2，矿区范围外矿山工业场地利用原重庆市铜梁区圣水矿业有限公司采矿场已建的工业广场改建，需办理用地手续后使用。本项目共计损毁范围面积13.7644hm2，拟修复土地面积14.0728hm2，本方案土地修复率：100%。矿山修复方向为林地、耕地的修复方向合理，修复工程估算动态投资为510.99万元，矿山拟修复土地面积14.0728hm2（折合211.1亩），其中工程治理面积13.7644hm2（折合206.5亩），矿山拟修复土地亩均动态投资2.47万元。
1.4方案的适用年限
1）适用年限确定原则
本方案适用年限包含矿山生产期和生态修复管护期，本露天开采矿山生态修复管护期取3年，所以本方案适用年限为矿山生产服务年限加上生态修复管护期3年。
本方案的基准期为2024年12月。
2）适用年限
根据2024年11月重庆市正山工程技术咨询有限公司编制提交的《重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场资源储量核实报告》、《重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场开发利用方案》，矿山开采三叠系下统嘉陵江组三段建筑石料用灰岩。划定矿区面积0.1149km2，准采标高+533m～+440m。截止2024年10月底，矿区范围内保有建筑石料用灰岩控制资源量627.0万吨，其中可利用资源量525.1万吨，边坡资源量101.9万吨。矿山可利用资源量，开采回采率按95％计算，可采储量（可信储量）为498.8万吨；按拟建生产规模100万吨/年计算，矿山服务年限5.0年。

根据矿山与自然资源主管部门签订的采矿权出让合同（渝采矿出字[2024]（铜梁）第03号），合同有效期以新发采矿许可证实际记载时间为准，根据2024年11月储量核实报告矿山服务年限5.0年，矿山建设期暂定为0.5年，生态修复管护期3年，故方案适用年限为8.5年；方案基准期为2024年12月，方案适用期为2024年12月～2033年5月。若矿山开采过程中采矿权人调整开采规模、变更矿区范围或开采方式，应重新编制本方案。
1.5方案编制依据及执行的技术标准
1.5.1方案编制执行的技术标准
1、法律法规
（1）《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修订）；
（2）《中华人民共和国矿产资源法》（2024年11月8日修订）； 
（3）《中华人民共和国矿山安全法》（2009年8月27日修订）；
（4）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；
（5）《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日修订）；
（6）《中华人民共和国野生动物保护法》（2016年7月2日修订）；
（7）《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月6日国务院666号令修订）；
（8）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年10月7日国务院令588号修改）；
（9）《重庆市林地保护管理条例》（2010年7月23日修正）；
（10）《地质灾害防治条例》（国务院令[2004]第394号）；
（11）《矿山地质环境保护规定》（2019年修订版）；
（12）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月）；
(13)《土地复垦条例》（国务院592号令发布，2011年3月5日实施）；
(14)《国土资源部关于贯彻实施土地复垦条例的通知》（国土资发【2011】50号文）；
(15)《土地复垦条例实施办法》（2019年7月修订版）；
（16）《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21号）；
（17）《重庆市规划和自然资源局关于规范编制矿山地质环境保护与土地复垦方案的通知》（渝规资规范发［2020］3号）；
（18）其它有关法律、法规。
2、技术标准  

（1）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）；
（2）《爆破安全规程》（GB6722-2014）；
（3）《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T0223-2011）；
（4）《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）；
（5）《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719－2021）；
（6）《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）；
（7）《区域地质图图例》（GB958-99）；
（8）《重庆市矿山地质环境保护与土地复垦工程施工技术规范（试行）》（YGZB 05-2022）； 

（9）《土地复垦质量控制标准》(TD/T 1036-2013)；

（10）《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.1-2011至TD/T1031.7-2011）；

（11）土地基本术语（GB/T19231-2003）；

（12）土地利用现状分类（GB/T 21010-2017）；

（13）《矿山生态修复技术规范 第1部分：通则》（TD/T 1070.1-2022）； 

（14）《矿山生态修复技术规范 第4部分：建材矿山》（TD/T 1070.4-2022）； 

（15）重庆市矿山生态修复项目设计技术要求（试行）（YGZB 01-2023）； 

（16）《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准（试行）（渝规资〔2023〕25号发布）

（17）《高标准农田建设通则》（DB/T30600-2022）；

（18）《地质灾害危险性评估技术规范》（DB50/T 139-2016）；
（19）《重庆市绿色矿山建设标准》（2021年版）；
（20）《重庆市历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦项目质量验收标准》（渝规资规范[2021]6号）；
（21）《重庆市露天矿山近自然植被恢复植物推荐指南（试行）》（YGZB04-2021）。
1.5.2编制采用的主要基础资料
1）《重庆市铜梁区永嘉镇圣水村王家岚坳建筑石料用灰岩矿采矿权出让技术报告》（2023年12月，重庆市地质矿产勘查开发局205地质队）；

2）《重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场资源储量核实报告》（2024年11月，重庆正山工程技术咨询有限公司）；

3）《重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场开发利用方案》（2024年11月，重庆正山工程技术咨询有限公司）；
4）《重庆市规划和自然资源局关于同意铜梁区永嘉镇圣水村王家岚坳建筑石料用灰岩矿采矿权出让项 目计划的函》（渝规资函[2023]2749号）、采矿权出让合同（渝采矿出字[2024]（铜梁）第03号）；
5）铜梁区最新三调土地利用现状数据;

6）矿山企业营业执照；
7）当地村社复垦方向的书面意见；
8）本次工作现场调查和收集资料、业主提供的其它技术资料。
1.6本次工作及质量评述
1.6.1工作方法
我单位接受委托后，于2024年10月9日组织四名专业技术人员到现场实地测量和收集资料。本次工作采用原始资料收集与现场实际测量的方法，通过对收集资料的综合分析，完成图纸及文字报告的编制工作。
1）了解矿区地层出露情况及矿区现状地表的影响情况。
2）通过调查访问和实地踏勘等方式调查核实了矿区内地面保护对象、矿山开采技术条件、周边矿权设置情况等；
3）通过调查矿山地形地貌，对矿山道路运输、办公场地及生活区、加工车间、运输及产品加工方式、机械设备情况、开采区、堆料区等功能区进行全面调查；
4）通过调查访问，进行生态修复方向公众参与调查，了解公众对该项目的了解、支持度以及期望的复垦方向等。
1.6.2 本次工作量
完成的主要工作量见表1-1。
表1-1    主要完成实物工作量表
	工作项目
	分项工作
	单位
	工作量
	备注

	资料收集
	评估区相关资料收集
	套
	5
	采矿权出让技术报告、矿产资源储量核实报告、矿产资源开发利用方案、评估区范围土地利用现状数据、相关证照等

	野外调查
	1:2000地质环境调查
	hm2
	70.0285
	

	
	1:2000现状实测面积
	hm2
	70.0285
	现场实测+无人机航拍

	
	1:2000剖面图图切
	m/条
	2062 /2
	图切+调查

	
	典型斜边坡调查
	处
	4
	

	
	地质点调查
	个
	9
	

	
	公路调查
	条
	1
	乡村公路

	
	土地、林地调查
	hm2
	70.0285
	

	
	开采技术条件调查
	hm2
	70.0285
	对矿山水文地质、工程地质、环境地质进行了详细调查

	现状调查
	生态环境现状调查表
	份
	1
	

	
	调查访问群众
	人次
	8
	

	提交成果
	报告及相关图件
	套
	1
	


1.6.3本次工作质量评述
通过上述地质工作，初步查明了矿区开采技术条件及相关水文地质条件，经综合分析研究，可作为本次方案的编制依据。项目组在充分搜集区内已有资料基础上，开展了野外现场水文地质、工程地质、环境地质调查，重点调查矿区及周边的地质环境、含水层、地质灾害、人工挖（填）边坡地段及土地利用等。野外资料搜集齐全，资料真实可信，对工作区进行了认真仔细的调查，拍摄了相关照片、其工作程度达到了委托书和相关规程规范的要求，所提交的成果满足委托书和合同要求。
第二章  自然地理、地质及经济概况
2.1自然地理及地质环境背景
2.1.1 自然地理
1、地理位置
重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场位于铜梁区南西部，方位202°，至铜梁区府驻地直距约24km。行政区划属铜梁区永嘉镇圣水村管辖。矿区中心点2000国家坐标：X＝3280740，Y＝35593290。
矿山通过乡村公路约3 km与铜（梁）～永（川）公路相连，矿山至铜梁城区运距约35.5 km，交通较方便，（见插图2-1：交通位置图）。
[image: image1.png]AR XIE

30 60 807K

Earirt

FRi

* R
©  mmw
----- [
o,
— un
- maamREY
- mnRss vy
=== PN L
=

wHRRG N

s B
R \ & A/

WES, M08





插图2-1 交通位置图
2、气象水文
（1）气象
区内属亚热带季风性湿润气候，夏季炎热潮湿，冬季少雨干燥；多年平均气温在17.8℃，最高气温43℃（2006年8月15日），最低气温-3.1℃（1974年1月15日）；多年平均降雨量1078.4mm，大于1000mm的年份占70%，最大降雨量1459.7mm（1968年），雨量分配不均，一般集中在5-9月，占全年降雨量的70%。

（2）水文
区域内水系属嘉陵江水系，划定矿区内无常年性河流、水库、鱼塘等地表水体分布，但季节性冲沟较发育，沟谷纵坡度5％～9％，切割深度8m～10m，为季节性冲沟，大气降雨补给。矿区位于当地最高洪水位以上，位于该基准面之上，不受雨季洪水影响。

3.地形地貌
区内属低山岩溶地貌，山脉走向与构造线方向基本一致，地形总的趋势呈槽谷小山丘，最高点位于西侧山顶，高程+570m，最低点位于北侧低洼处，高程+420m，相对高差150m，地形坡角10～30°，局部达54°。矿区内现有采坑为重庆市铜梁区圣水矿业有限公司采矿场以前的废弃采坑，重庆市铜梁区圣水矿业有限公司采矿场采矿许可证2020年12月31日已依法注销，采坑边坡高达61m，坡角60～80°。

[image: image2.png]


 [image: image3.png]



项目区地形地貌
4.生物
项目区内主要植被类型为：暖性针叶林、落叶阔叶林、针阔混交林、落叶阔叶灌丛、山地草丛、山地竹林、旱地作物、水田作物。其中，针叶林以人工或半人工马尾松林和柏树为主，区内山头广泛分布；阔叶林以人工种植经济树种为主，区内山头广泛分布；区域内灌草丛广泛分布，主要位于沟谷及山坡等难利用区域。人工植被主要为果树、玉米、薯类、蔬菜类。
项目区地处亚热带，野生动物的地理分布在动物地理区划中属东洋界西南山地区。评价区域内天然森林植被少，人类活动历史久远且频繁，使得目前该区的野生动物组成比较简单，种类较少。
根据现场调查及资料记载，该区的野生动物（指脊椎动物中的兽类、鸟类、爬行类和两栖类）兽类主要有野兔、松鼠、田鼠、水鼠、竹鼠、家鼠、蝙蝠等；鸟类主要有杜鹃、喜鹊、燕子、麻雀、乌鸦、猫头鹰、斑鸠、黄莺、啄木鸟、竹鸡、翠鸟、八哥、黄豆雀等；爬行类主要有乌稍蛇、菜花蛇、脆蛇、四脚蛇、壁虎等；两栖类主要有泽蛙（林蛙）、青蛙、哈土蟆、蟾蜍。此外，还有种类和数量众多的昆虫。区内放养的家畜主要有山羊、牛等。
矿区及其周边无国家保护的珍稀动植物、自然风景名胜及文物古迹等。
5.土壤
项目区大部分区域土壤类型为黄壤，土层一般厚0.2～1.2m，大都富含钙质（碳酸钙）和磷、钾等营养元素，很是肥沃，是中国南方重要旱作土壤之一，矿区土地利用类型主要为采矿用地。
2.1.2地质环境背景
1.地层岩性
（一）矿区地层
矿区内出露地层为三叠系下统嘉陵江组四段（T1j4）、三段（T1j3）、二段（T1j2），第四系（Q），由新到老叙述如下：
1、第四系（Q）：
主要出露于地势低洼及缓坡地带，斜坡区域主要为残、坡积粘土、粉质粘土，呈黄褐色，厚度0m～5m；矿坑内及东侧斜坡上堆积大量弃渣，属素填土，主要为矿山以往开采的废弃矿渣，主要成分为石灰岩、白云岩等碳酸盐岩碎石、块石和黄色粘土混杂堆积，最厚达35m。
2、三叠系下统嘉陵江组四段（T1j4）
上部为灰色、灰黄色、浅灰色中-厚块状白云岩—灰质云岩组成的韵律，单个韵律厚0.4～1.3m,白云岩厚0.25～0.95m，灰质白云岩厚0.15～0.35m，具水平层理构造。中部为灰色块状盐溶角砾岩，角砾多为灰岩、白云质灰岩，大小约2～13cm，呈棱角状，杂乱分布，泥质、钙质胶结。下部为浅灰色、灰白色薄-中层状微晶白云岩，具水平层理构造，方解石脉杂乱分布，脉宽0.1～0.3cm。出露厚度40～90m。
3、三叠系下统嘉陵江组三段（T1j3）
三叠系下统嘉陵江组三段石灰岩为本矿开采矿层。岩性主要为灰色、浅灰色薄-厚块状微晶灰岩，夹白云质灰岩，夹多层1～60cm的灰色钙质泥页岩、泥质灰岩。灰岩具水平层理构造，方解石脉垂直层理分布。矿区内该段厚度70m左右，区域上最厚92m。
4、三叠系下统嘉陵江组二段（T1j2）
上部为浅灰色薄-厚层状微晶白云岩-灰质白云岩、白云质灰岩组成的韵律，单个韵律0.2～1.8m。白云岩与白云质灰岩厚度比约3：1。具水平层理构造，风化表面具刀砍状风化构造。中部为灰色块状岩溶角砾岩，角砾多为灰岩、灰质白云岩，砾径约2～13cm，呈棱角状。下部为灰色、浅灰色中-厚层状微晶白云岩、灰质白云岩。具水平层理构造，见缝合线构造，风化面见溶蚀孔洞。矿区内此段未出露完全，区域上厚度为40～50m。
2.地质构造与地震
矿区位于西山背斜北段轴部附近和两翼，大部分区域位于西山背斜西翼，总体产状303～320°∠8～42°。渔口坳断层（F4）在西山背斜核部沿背斜轴向通过矿区，断层附近次级断层和折曲较发育，矿层产状变化大。

（一）西山背斜

矿区位于西山背斜北段轴部附近和两翼，背斜两翼产状较平缓，西翼地层产状303～320°∠8～42°，东翼地层产状120～135°∠5～25°。矿区范围大部位于西山背斜西翼。渔口坳断层（F4）在背斜西翼沿轴部附近通过矿区，渔口坳断层（F4）为大倾角走向逆断层，因渔口坳断层（F4）的破坏，背斜形态不完整。

矿区东部，为渔口坳断层（F4）上盘区域，主要为西山背斜轴部地层，出露地层为三叠系下统嘉陵江组第三段石灰岩，岩层产状较平缓，两翼地层分别向南东和北西方向倾斜，倾角0～25°，一般为12～25°；矿区中部，主要为两条断层之间的断裂带，岩层大多呈急倾斜状，局部为牵引折曲，出露地层为三叠系下统嘉陵江组第三、四段地层，岩层产状变化大，岩层总体上向南东方向倾斜，倾角一般为70～85°；矿区西部，为渔口坳断层（F4）下盘区域，系西山背斜西翼地层，出露地层为三叠系下统嘉陵江组第四段地层，岩层总体上项北西方向倾斜，岩层产状较平缓，倾角一般为8～42°。矿山主要开采矿区中部和东部的石灰岩矿层。

1、矿区东翼：

矿区东侧位于西山背斜北段轴部附近，该区域揉皱现象强烈，地层总体产状为303～320°∠8～42°，显示出区域受到显著的构造应力作用。部分区域地层产状变化为120～135°∠5～25°，表明存在局部构造变动或地层不均匀性。矿区内断裂构造发育，以渔口坳断层（F4）为代表，该断层为逆断层。

2、矿区西翼：

矿区西侧位于西山背斜北段西翼，出露地层为三叠系嘉陵江组第三、四段（T1j3+4），总体产状为303～320°∠8～42°。

3、矿区中部断裂带：

矿区中部断裂带地层岩性演变复杂，主要发育有泥质白云岩、石灰岩、泥灰岩等岩石类型。断裂带内发育有溶蚀孔洞，钙化现象严重，存在钟乳石、泥质填充等地质现象。

此外，断裂带内发育有多处次级断裂，地层产状突变明显，岩层大多呈急倾斜状，局部为牵引折曲，总体产状为120～135°∠70～85°。以往采坑边坡可见强烈揉皱及牵引构造，断裂带浅部溶蚀破坏较强烈，断层区域溶蚀破坏带厚度局部达10m以上。

（二）渔口坳断层（F4）

渔口坳断层（F4），位于西山背斜核部，北起泡木湾，南经李家沟、玉峰村向南西向延伸。断层走向N40°～50°E，倾向SE，倾角30°～85°，断于嘉陵江组内部或嘉陵江组与须家河组之间或须家河组内部，断距为14～134m。矿区内断层倾角85°左右，该断层上、下盘均有牵引现象，并有断层角砾、擦痕等，压性特征明显，为压性逆断层。
调查区内主要发育两组构造裂隙:

裂隙Ⅰ：产状310°∠70°，裂隙面较平直光滑，未见充填，裂隙宽0.2～3mm，间距0.2～3m，延伸长度2～5m。

裂隙Ⅱ ：产状205°∠65°，裂隙面较平直光滑，未见充填，裂隙宽0.2～1mm，间距0.1～2m，延伸长度1～3m。
（三）浅部岩溶
据本次调查，共计发现5处岩溶，均处于断层（F4）上盘，各溶洞情况如下：
YR-01：裸露型，岩溶山地干溶洞，发育有石柱、石牙等特征，洞口面积4.89㎡，深度5-7m，见不规则柱状。YR-02：裸露型，岩溶山地干溶洞，长圆柱型，强剥蚀特征，洞口面积1.59㎡，深度7-8m。YR-03：裸露型，岩溶山地溶隙，未见地表、地下水，长菱型，矿区范围内多处连续发育大小不一的岩溶裂隙。YR-04：裸露型，岩溶山地干溶洞，正方向圆柱体，强侵蚀特征，洞口面积6.3㎡，深度约3m。YR-05：裸露型，岩溶山地溶隙，未见地表、地下水，不规资长菱柱体，发育形态不一，强风化、强侵蚀，西侧边坡发育强烈。 
总体上，矿区地质构造较复杂，主要是断层、褶皱、岩溶发育。（见插图2-3：构造刚要图）。

根据《中国地震动参数区划图（GB18306－2015）》和《建筑抗震设计规范（GB50011-2001（2010版）》，铜梁区三汇镇地震动峰值加速度0.05g，地震动加速度反应谱特征周期为0.35S。地震基本烈度为Ⅵ度。
[image: image4.jpg]1057 30’

106°| 00’

29°

40

29°

207

29°

00’

\
E&EM&%ZEZ.
L

AR

f A

JIAVANIR

\ A ~
=%

40 AT R
41 Jersmst
42 RIS A
43 BEIL AL
44 YRR
45 FEgmER
46 FRILER
47 TEGER
48 FEFEH
49 HHEZMIA
50 FEILEA
51 ARAETIR
52 SESRILE R

—1|Okm —|5km (I) 51i:m l(l)km

FLwE





插图2-3  项目区构造纲要图
3.矿层（体）地质特征
1、矿石物质组成

矿区内的主要矿石类型：灰、深灰色微晶～隐晶质结构石灰岩。主要结构构造：微晶～隐晶质结构：薄-中厚层状构造。

2、矿石化学成分

根据2023年11月重庆市地质矿产勘查开发局205地质队编制提交《重庆市铜梁区永嘉镇圣水村王家岚坳建筑石料用灰岩矿采矿权出让技术报告》，矿石的主要化学成分CaO：51.51～53.88%，MgO：0.75～1.68%，Fe2O3：0.92～1.06%，SiO2：5.62～6.83%，Loss：36.42～37.03%。

3. 矿石风化特征

①覆土层
据老采坑揭露，矿区中部浮土层较薄，约为0-3m；矿区东侧浮土层较厚，约3-5m。
根据2023年12月重庆市地质矿产勘查开发局205地质队编制提交的《重庆市铜梁区永嘉镇圣水村王家岚坳建筑石料用灰岩矿采矿权出让技术报告》和本次调查，南侧采场内堆积大量矿渣，厚达15～35m，东边侧中部局部也堆积大量矿渣，厚度大于20m，系矿区内已关闭矿山以往开采剥离的弃渣。
②浅部溶蚀破坏带
据现场调查，嘉陵江组三段灰岩风化后大多为灰-灰黄色，浅部溶蚀坑穴和岩溶裂隙发育，浅部溶蚀破坏带厚度一般2～5m，断层破坏区域局部达10m以上。风化后的岩石颜色较原岩略黄，强度较低，且溶蚀坑穴和岩溶裂隙中均有黄色粘土充填，难以加工利用，开采过程中应作为盖山予以剔除。

4.矿石物理性能及矿石质量

矿床为潮汐相、潮间带沉积环境，属浅海局限台地相生物化学沉积型石灰岩矿床，形成于台地边缘。根据《采矿权出让技术报告》取样测试资料，该区域三叠系下统嘉陵江组三段（T1j1）石灰岩矿石，采矿权出让技术报告采取了9组试样做了物理力学性能测试，本次工作未重复开展采样测试工作，据采矿权出让技术报告，矿区范围内石灰岩矿石饱和抗压强度为35.3～67.4MPa，平均为53MPa（测试结果见表2-1）；矿石的块体密度2.60～2.70g/cm3，平均2.64g/cm3，属硬质岩石，依据《矿产地质勘查规范 建筑用石料类》（DZ/T 0341-2020），可作为建筑石料用灰岩矿，三叠系嘉陵江组三段灰岩矿在当地已广泛作为建筑石料用灰岩矿进行开采使用。
表2-1  矿石主要物理性能测试结果一览表（收集引用）

	样品编号
	岩石类别
	天然抗压强度(MPa)
	饱和抗压强度(MPa)

	
	
	单值
	平均值
	单值
	平均值

	L1
	石灰岩
	—
	—
	36.5
	35.4

	
	
	—
	
	34.5
	

	
	
	—
	
	35.3
	

	L2
	石灰岩
	—
	—
	48.1
	47.1

	
	
	—
	
	48.9
	

	
	
	—
	
	44.4
	

	L3
	石灰岩
	58.4
	57.8
	50.7
	50.4

	
	
	56.6
	
	49.5
	

	
	
	58.4
	
	50.9
	

	L4
	石灰岩
	73.3
	73.4
	64.7
	65.2

	
	
	75.2
	
	65.7
	

	
	
	71.6
	
	65.1
	

	L5
	石灰岩
	51.4
	49.5
	43.4
	41.8

	
	
	47.6
	
	40.5
	

	
	
	49.6
	
	41.4
	

	L7
	石灰岩
	76.3
	75.7
	66.8
	66.3

	
	
	76.6
	
	67.4
	

	
	
	74.2
	
	64.6
	

	L9
	石灰岩
	73.5
	73.9
	63.8
	64.4

	
	
	72.6
	
	63.5
	

	
	
	75.6
	
	65.8
	


5、矿体（层）围岩和夹石

根据实测资料，矿山现有采坑最低标高+470m，所见地层为三叠系下统嘉陵江组三段（T1j3）石灰岩及三叠系下统嘉陵江组四段（T1j4）白云岩—灰质云岩，嘉陵江组三段石灰岩矿石饱和抗压强度大于30MPa，可作为建筑石料用灰岩，嘉陵江组四段白云岩—灰质云岩其饱和抗压强度小于30MPa，矿层顶板为三叠系下统嘉陵江组四段底部的浅灰色白云岩及岩溶角砾岩，易于区别，稳定产出，为明显的找矿标志层，底板为三叠系下统飞仙关组二段泥灰岩，未见矿层底板。
6、矿石加工技术性能

该矿属改扩建矿山，系现有生产矿山扩大矿区范围增划资源。据现场调查，矿山以前的主要矿产品为建筑用碎石，其次为石粉、机制砂。矿山开采的矿石，经内转汽车转运到矿山加工破碎车间，采用破碎加工工艺破碎为各种粒径的碎石、机制砂后直接销售利用，不需采用选冶工艺，矿石加工工艺简单，矿石破碎加工设备和技术成熟，市场上广泛使用。据矿山多年开采和加工利用情况，矿山开采加工的建筑骨料，矿产品质量稳定，能正常销售利用，矿石加工技术性能良好。矿区内矿石、夹层及顶底板易于区分，其夹石及覆盖层难以销售利用，拟用于废弃采坑充填。
（三）共生或伴生矿产：
矿区范围内无其他共（伴）生及有益矿产。

4.水文地质
调查区属岩溶低山地貌区，矿区由石灰岩、白云岩、岩溶角砾岩和第四系土层组成。按地下水赋存条件可分为土层孔隙水和岩溶水两种类型。

第四系孔隙水：主要赋存于第四系坡残积土层中，上覆地层粘土透水性差，受大气降水的直接补给，渗入地下成为上层滞水，水量受大气降水控制明显，含水性弱，水量小。

岩溶裂隙水：三叠系下统嘉陵江组灰岩为岩溶裂隙水。主要以层间溶蚀裂隙为主，地表溶隙、溶孔、溶斗较发育，多为碎石土充填。

地下水的补给来源为大气降水。地下水富水性受季节性降水控制，大气降雨大部分以坡流形式排泄，区内采坑未见明显积水，排泄条件良好。根据调查，当地侵蚀基准面标高约为+400m，开采下界标高为+440m，高于当地侵蚀基准面。矿区位于当地最低侵蚀基准面以上，地下水较贫乏，矿区范围及周边无地表泉水。

矿区内岩溶较发育，岩溶形态主要为岩溶裂隙和溶蚀坑穴，大多有黄色粘土充填。局部可见落水洞、竖井等岩溶形态，充填情况较差。根据以往地质资料，矿区内溶蚀率为5%。

综上所述，水文地质条件中等。

5.工程地质条件
该矿为露天开采型矿床。岩石以硬质石灰岩为主，岩石节理、裂隙较发育，矿层顶板为三叠系下统嘉陵江组二段底部的浅灰色白云岩及岩溶角砾岩，工程力学性能较好，强度较高，较为坚固且厚度较大，稳定性较强。根据《重庆市铜梁区地质灾害隐患汛后核查报告（2023年度）》，矿区范围及周边无地质灾害点分布。

从该矿目前的开采现状看，已经形成较大规模的高陡边坡，在工作边和非工作边上可能会形成危岩，悬石；在局部裂隙和层理发育地段，有可能产生岩块掉落，滑塌。现场调查边坡高差较大，未按相关规定放台阶开采，存在较大的安全隐患。矿山后期开采应严格按照相关规定规范作业，严防安全事故发生。

根据该矿的地形条件、矿体的赋存形态、矿层出露厚度及夹层、盖层情况，开采矿区范围内标高+533m～+440m的矿体，平均剥采比为0.40:1，满足不大于0.5:1的一般要求，根据原矿山及相邻矿山开发经济效益情况，基本满足露天开采的条件。总体上矿层及顶底板多为硬质岩石，抗风化能力较强，边坡稳定性较好。

综上，划定矿区工程地质条件较好。

6.环境条件
根据《重庆市铜梁区地质灾害隐患汛后核查报告（2023年度）》，矿区范围及周边无地质灾害点分布，经本次调查矿区及周边未见滑坡、危岩、泥石流等不良地质现象，未发现人工诱发的地质灾害。矿区范围内除已开采大部分裸露的矿坑外，其余多为原始地貌区，但林木较为稀疏，多以荒坡、杂草、灌木丛覆盖为主。矿山开采对自然生态环境的影响一般。矿石出露地表，最低开采标高高于当地侵蚀基准面，矿山开采对当地地下水的影响小。矿区其他环境污染源主要有粉尘、噪声等。

矿区范围整体地形坡角10～30°，局部达54°，土层厚约0～5m；岩层或土层组合为二元结构，呈中厚层状，地震基本烈度Ⅵ度，水文地质条件中等，破坏地质环境的人类活动强烈，贯通性结构面与斜（边）坡关系为复杂。综合判定矿区环境地质复杂程度为复杂，级别为一级。

矿山露天开采剥离量较大，其剥离的部分土层及废石经雨水淋漓后将会对地表环境产生一定污染。如开采过程中采用修建截排水沟，通过净化池过滤后再排放，对环境的影响将减少。开采过程中将产生大量废石及废弃土，应集中堆放，加强采矿废石的管理，妥善处理采矿废石及废弃土。同时要形成坡度适宜的边坡，及时清理危石，防止发生滑坡、泥石流等次生地质灾害。同时，在开采过程中，坚持边开采边植树，当矿山资源采完后，应拆出地面设施，恢复耕地，不能复垦的要植树种草，绿化环境，防止水土流失，以保护环境，更好地绿化矿区。

综上所述，项目区地质环境复杂程度为较复杂（表2-2）。
表2-2   项目区地质环境特征表
	判定因素
	地质环境特征
	地质环境复杂程度

	地形条件
	地形坡角（°）
	10°～30°
	复杂

	
	自然陡坡高度（m）
	岩坡
	/
	/

	
	
	土坡
	／
	／

	岩土性质
	土层厚度（m）
	0～5m
	简单

	
	岩层厚度
	薄-中厚层状为主
	复杂

	
	岩层或土层组合
	二元结构
	复杂

	地质构造
	断层发育程度
	F4断距14-134m
	复杂

	
	裂隙发育程度
	有2组裂隙，间距〉0.1-3m
	简单

	
	贯通性结构面与
斜（边）坡关系
	有顺向不临空面
	复杂

	
	地震基本烈度
	Ⅵ
	简单

	水文及水文地质
	地表水对岩土体的影响
	小
	简单

	
	地下水对岩土体的影响
	土层孔隙水和岩溶水
	中等

	不良地质现象占采动影响面积比例（%）
	/
	/

	破坏地质环境的人类活动
	边坡高度
（m）
	土质边坡
	/
	/

	
	
	岩质边坡
	2-69m
	复杂

	
	洞顶围岩厚度与洞跨之比
	/
	/

	
	采空区占采动影响面积比例（%）
	/
	/

	地质环境复杂程度
	复杂


2.2社会经济概况
铜梁区为国家卫生城市，获得过“国家级外派劳务基地”、“全国蔬菜生产重点县”、“全国节水型社会建设示范区”中国人居环境范例奖、国家首批园林县城、国家级卫生县城、最具幸福感城市等荣誉称号。
根据2023年重庆市铜梁区国民经济和社会发展统计公报（重庆市铜梁区统计局发）。2023年，铜梁区全年实现地区生产总值733.63亿元，同比增长3.0%。其中，第一产业实现增加值66.88亿元，同比增长2.1%；第二产业实现增加值384.87亿元，同比增长4.0%；第三产业实现增加值281.88亿元，同比增长1.8%。三次产业结构为9.1:52.5:38.4。
采矿权所属的永嘉镇位于铜梁区南部，与华兴镇、安溪镇、永川区板桥镇、西河镇、大足区石万镇和围龙镇接壤，距离铜梁区人民政府驻地47千米，总面积63.91平方千米，常住人口33613人。镇内矿产资源丰富，煤炭储量超过120万立方米，石灰石储量约50.7万立方米，主要分布在西山，此外还有丰富的地下水资源。2023年，永嘉镇工业企业达到64家，其中规模以上企业2家，商业设施方面，拥有营业面积超过50平方米的超市和综合商店6家。在农业方面，粮食作物以水稻、小麦、玉米为主，2023年粮食产量达到1.6万吨，人均500千克，其中水稻1.1万吨，小麦0.1万吨，玉米0.2万吨。经济作物主要有蚕桑和水果，水果以柑橘、枇杷、葡萄为主。畜牧业以生猪和家禽为主，渔业则以淡水鱼为主。2023年，永嘉镇财政预算执行情况良好，一般预算本级收入178.71万元，其中税收收入156.76万元，非税收入21.95万元，总支出3898.62万元，主要支出项目包括一般公共服务、社会保障和就业、农林水事务、交通运输等。

综上所述，区内交通、通讯、电力、劳动力等条件较好，发展矿业经济的基础条件优越，矿山开采建设的内外部条件良好。
2.3矿山基本情况
2.3.1 矿权设置
（一）原矿区范围
本次出让矿区范围，是在重庆市铜梁区圣水矿业有限公司采矿场原矿区范围基础上，剔除原矿区范围东侧生态公益林范围（以前未开采），向北东部和深部适当外延而成。
原重庆市铜梁区圣水矿业有限公司采矿场始建于2002年12月，2003年4月首次获得采矿许可证，原矿山名称为：铜梁县永嘉镇圣水村德胜碎石厂，企业性质为私营合伙企业。2011年12月更名为重庆市铜梁区圣水矿业有限公司采矿场。矿山位于铜梁区南西部，方位196°，距铜梁区府驻地约35.5km，行政区划属铜梁区永嘉镇圣水村一、二社所辖。最近一次采矿许可证由重庆市铜梁区国土资源和房屋管理局于2016年9月14日换发，证号C5002242009057130018044，有效期自2016年9月14日至2017年9月25日。矿区范围由7个拐点圈定，矿区面积0.0693km2，开采标高+533m～+450m。根据2020年12月31日《重庆市铜梁区规划和自然资源局关于注销采矿证的通知》，该矿采矿许可证于2017年9月25日到期，采矿许可证到期后采矿权人未申请办理注销登记手续，主管部门以书面通知的形式依法注销其采矿许可证。原矿区范围拐点坐标详见2.3-1。

表2.3-1   原矿区范围拐点坐标表
	拐点

编号
	1980西安坐标系
	拐点

编号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	3280530.10
	35593008.46
	1
	3280538.36
	35593121.31

	2
	3280739.64
	35593060.35
	2
	3280747.9
	35593173.20

	3
	3280846.17
	35593174.69
	3
	3280854.43
	35593287.54

	4
	3280750.39
	35593303.13
	4
	3280758.65
	35593415.98

	5
	3280637.65
	35593296.54
	5
	3280645.91
	35593409.39

	6
	3280504.46
	35593203.40
	6
	3280512.72
	35593316.25

	7
	3280500.86
	35593098.14
	7
	3280509.12
	35593210.99

	注：开采标高：+533~+450m，矿区面积：0.0693km2，开采矿层：嘉陵江组三段石灰岩。坐标转换数据来源于采矿权出让技术报告。


（二）本次划定矿区范围
矿山开采三叠系下统嘉陵江组三段石灰岩资源，以2023年12月《重庆市铜梁区永嘉镇圣水村王家岚坳建筑石料用灰岩矿采矿权出让技术报告》为地质依据，2024年10月16日签订采矿权出让合同（渝采矿出字[2024]（铜梁）第03号），出让建筑石料用灰岩资源量627.0万吨，采矿权出让年限5.1年，出让合同约定，出让起始日期和到期日期以采矿许可证实际记载为准。
根据采矿权出让合同（渝采矿出字[2024]（铜梁）第03号），采矿权人：重庆市铜梁区圣水矿业有限公司；矿山名称：重庆市铜梁区永嘉镇圣水村王家岚坳建筑石料用灰岩矿；开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采。矿区范围由14个拐点圈定，矿区范围面积0.1149km2，准许开采标高+533m～+440m。矿区范围拐点坐标详见2.3-2。
表2.3-2   划定矿区范围拐点坐标表（国家2000大地坐标系）
	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	1
	3280880.08
	35593441.11
	8
	3280440.73
	35593048.79

	2
	3280868.61
	35593516.76
	9
	3280504.69
	35593052.77

	3
	3280729.34
	35593543.06
	10
	3280578.24
	35593139.31

	4
	3280673.30
	35593475.17
	11
	3280819.35
	35593163.81

	5
	3280669.65
	35593407.12
	12
	3280833.56
	35593226.01

	6
	3280481.05
	35593172.01
	13
	3280936.53
	35593352.83

	7
	3280444.17
	35593171.48
	14
	3280943.48
	35593381.43

	矿区面积：0.1149km2，开采标高：+533～+440m，开采矿种：建筑石料用灰岩。


（二）相邻矿权关系
矿区范围内，除有原重庆市铜梁区圣水矿业有限公司废弃采坑外，无其他矿权设置，不存在矿权纠纷等问题；不在重要河流管理范围和直观可视范围内；不在铁路、高速公路等主干道保护和直观可视范围内；不在国道、省道、县道的公路用地100m保护范围及可视范围内；不在重大基础设施有关保护规定范围内；不在生态红线、基本农田、公益林、自然保护区、风景名胜区、国家地质公园等保护范围。
综上，本次重庆市铜梁区永嘉镇圣水村王家岚坳建筑石料用灰岩矿和其它矿山无矿区重叠和交叉，无矿产资源纠纷。
原矿区范围、新矿区范围关系示意图（见图2.3-1）。

[image: image5.png]



图2.3-1    原矿区范围、新矿区范围关系示意图
2.3.2开发利用现状
重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场，铜梁县永嘉镇圣水村德胜碎石厂，企业性质为私营合伙企业。2011年12月更名为重庆市铜梁区圣水矿业有限公司采矿场。

矿山在南侧建有工业广场，建有变配电所、机修间、值班室、办公楼、食堂、休息室等生产生活设施。矿山采用爆破为主、机械为辅的落矿方式；采装设备采用挖掘机装载、汽车运输。从装载工作面至破碎站采用矿用自卸汽车运输，矿石破碎后采用汽车运输销售。矿山经历年开采，形成一个南～北宽长约450m、东～西宽约210m的采坑，采坑面积约59420m2，采矿边坡留设有2-5级台阶，单个台阶高度5-12m，原矿区范围西侧部分区域留设边坡高度约50m，矿区四周均已开采到矿区边界。根据现场调查以及历年矿山储量核实和动态监测报告，原矿山不存在违法越界开采的行为。通过现场调查，矿山目前已开展的治理恢复工作有：按由上到下分阶放坡开采，采场巡查及消除危石和警示牌，对采坑内进行复绿，老采坑放坡+平整场地+植树绿化+设置防护栏+设置警示标志；工业广场修建污水处理池+平整场地+植树复绿+设置警示标志；采坑巡视及矿山地质环境巡视等。
[image: image6.png]



办公楼
[image: image7.png]



厂房
[image: image8.png]TSN
A5

LA





采坑北侧开采边坡现状
[image: image9.png]



采坑西北侧开采边坡现状
[image: image10.png]



采坑东侧开采现状
[image: image11.png]



采坑西南侧开采现状
[image: image12.png]



开采区正摄影像图

[image: image13.png]



工业广场正摄影像图
2.3.3 以往地质工作情况  
（1）1989～1998年，四川省地质矿产局川东南地质大队开展1：5万区域地质调查，提交有《1:5万北碚幅、悦来幅、合川市幅、虎峰场幅、瓷器口幅、重庆幅、静观幅、璧山县幅、中和镇幅、九龙场幅、白市驿幅、来凤驿幅区域地质调查报告》，拟划定矿区位于1：5万璧山县幅。

（2）2015年7月, 重庆一三六地质队提交了《铜梁县圣水矿业有限公司采矿场（石灰岩矿）矿产资源储量核实报告（核减储量）》，经铜梁局组织专家审查通过。

（3）2017年1月，重庆市地质矿产勘查开发局川东南地质大队提交了《1:5大足幅、三驱幅、荣昌幅、龙水幅区域地质调查》，本项目位于龙水幅。

（4）2021年6月，重庆正山工程技术咨询有限公司编制了《重庆市铜梁区圣水矿业有限公司采矿场建筑石料用灰岩矿闭坑地质报告》，根据报告内容，矿山采矿权出让合同于2019年4月11日到期而关闭，矿山最近一次采矿许可证至2017年9月25日到期，之后停产至编制报告时间，截止2021年5月底，原矿区范围内剩余建筑石料用灰岩矿控制资源量110.8万吨。

（5）2020年5月，重庆地质矿产研究院提交有《重庆市铜梁区地质灾害隐患汛后核查报告（2021年度）》，拟划定矿区范围及周边无地质灾害点分布.

（6）2023年12月，重庆市地质矿产勘查开发局205地质队编制提交《重庆市铜梁区永嘉镇圣水村王家岚坳建筑石料用灰岩矿采矿权出让技术报告》，报告通过铜梁区规划和自然资源局组织的专家审查，截止2023年11月5日，划定矿区范围内保有建筑石料用灰岩控制资源量627.0万吨：其中可利用资源量533.0万吨，边坡资源量94.0万吨。。依据该采矿权出让技术报告，重庆市铜梁区规划和自然资源局与重庆市铜梁区圣水矿业有限公司于2024年10月16日签订了采矿权出让合同（渝采矿出字[2024]（铜梁）第03号），出让建筑石料用灰岩矿资源量627.0万吨，采矿权出让年限5.1年，有效期以采矿许可证实际记载时间为准。
（7）2024年11月，重庆正山工程技术咨询有限公司编制提交了《重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场矿产资源储量核实报告》，截至2024年10月底，矿区范围内保有建筑石料用灰岩控制资源量627.0万吨，其中可利用资源量525.1万吨，边坡资源量101.9万吨。矿山可利用资源量，开采回采率按95％计算，可采储量（可信储量）为498.8万吨；按拟建生产规模100万吨/年计算，矿山服务年限5.0年。报告由区矿产资源主管部门组织专家审查通过，作为资源储量备案和申办采矿登记手续的依据。

（8）2024年11月，重庆正山工程技术咨询有限公司编制提交了《重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场矿产资源开发利用方案》。设计可采储量（可信储量）为498.8万吨，按拟建生产规模100万吨/年计算，矿山服务年限5.0年。
2.4矿山及周边其他人类重大工程活动
根据现场调查，矿区位于农村，人类工程活动主要是种植庄稼，局部地段修砌2～5m高的挡墙，周边无其他人类重大工程活动。
第三章  矿山生态环境影响评估
3.1 采动影响范围和评估范围的确定
3.1.1采动影响范围
根据《地质灾害危险性评估技术规范》（GB/T40112-2021），该矿的采矿影响范围以矿区范围外延一定宽度确定，当采深小于200m时，影响范围根据矿山开采境界边坡按45°自然外延范围实际采深距离，外延宽度不小于实际采深，当采深大于200m时，外延宽度不小于200m；同时考虑工业广场生产影响距离和地形特征。本矿山最终采深边坡最高0-69m（属于采深小于200m的情况），本矿山采动影响范围取矿山实际边坡采深外延宽度，同时考虑工业广场生产影响距离和地形特征综合确定；据此确定本矿山现状采动影响范围面积约3.3498hm2,预测采动影响范围面积约6.0656hm2。
3.1.2评估范围
矿山地质环境影响评估范围应根据矿山环境调查确定，包括矿山采矿影响范围（诱发或遭受地质灾害的范围）及矿山对周边环境影响范围（水环境、地貌景观、土地破坏等），综合确定矿山评估范围。
评估范围根据最终采矿影响范围、地形特征进行确定，评估范围周边外延至次级分水岭或沟谷部位一般为矿区范围外延100m-200m，最终确定本矿山评估区面积约为70.0285hm2（详见生态环境问题预测图）。
3.1.3评估分级
1）评估区重要程度
根据现场调查，矿区位于农村，人类工程活动主要是种植庄稼，局部地段修砌2～5m高的挡墙，无其它较重要建筑设施；评估区内无水库、地表水体，评估区远离各级自然保护区及旅游景区；无较重要水源地；矿山开采已占用或将占用地类主要为采矿用地；详见下表：
表3-1       评估区重要程度分级表
	序号
	判定因素
	评估区特征
	重要程度

	1
	居民居住情况
	较分散，评估区内有27户
	一般区

	2
	建筑设施
	评估区内有村道公路，无其它重要建筑设施
	一般区

	3
	自然保护区等
	远离各级自然保护区或重要旅游景区
	一般区

	4
	重要水源地
	无较重要水源地
	一般区

	5
	破坏土地类型
	矿山开采将破坏采矿用地，损毁面积大于1hm2
	重要区

	评估区重要程度
	
	重要区


综上，评估区重要程度为重要区。
2）建设规模
矿山开采建筑石料用灰岩矿石，拟建生产规模为100万吨/年，属大型矿山。
3）地质环境条件复杂程度
根据现场调查和访问，评估区地质环境条件复杂程度为复杂，详见表3-2。
表3-2  矿山地质环境条件复杂程度分级表
	序号
	判定因素
	地质环境特征
	地质复杂程度

	1
	水文地质
	采场矿层（体）位于地下水位以上，与区域含水层、或地表水联系不密切，采矿和疏干排水不易导致矿区周围主要含水层的影响或破坏。
	简单

	2
	工程地质
	矿床围岩岩体结构以薄至中厚层状结构为主，边坡局部存在垮塌或掉块现象，可能产生局部失稳。
	中等复杂

	3
	地质构造
	地质构造复杂。矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造较发育，岩溶较发育，对采场充水影响小。
	复杂

	4
	环境地质
	未见地质灾害隐患体，现状条件下，地质环境问题类型少，危害小。
	简单

	5
	开采情况
	采坑深度较大，边坡稳定～基本稳定，边坡较稳定，较易产生地质灾害。
	中等复杂

	6
	地形地貌
	地貌单元类型两种，微地貌形态较复杂，地形起伏变化大，自然排水条件一般，地形坡度一般8°～30°，相对高差较大，边坡方向岩层倾向与采坑斜坡方向多为反向、切向。
	复杂

	地质环境复杂程度
	复杂


（4）评估精度分级
矿山生产能力100万吨/年，属大型矿山；评估区重要程度属重要区；地质环境条件复杂程度为复杂。根据《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》（DZ/T 223-2011）附录A确定矿山地质环境影响评估精度分级为一级（见表3-3）。
表3-3    矿山地质环境影响评估分级表
	项目区
重要程度
	矿山建设规模
	地质环境复杂程度

	
	
	复杂√
	中等
	简单

	重要区√
	大型√
	一级★
	一级
	一级

	
	中型
	一级
	一级
	一级

	
	小型
	一级
	一级
	二级


3.2矿山生态环境影响及修复现状
3.2.1矿山生态环境问题
矿山为已建矿山，矿山开采引起造成了土地损毁，原历史开采区形成的边坡和矿区范围剥离表土造成的地形地貌景观破坏，矿山生产多年，土地损毁主要为工业广场的压占，以及矿区的挖损，造成了耕地及林地面积的减少。
3.2.2矿山生态环境影响现状
1、土地损毁现状
经资料收集和现场调查表明，矿山开采对土地的损毁环节主要集中在工业场地建设期及矿区采矿期两个阶段。
工业场地建设期：根据工业场地生产系统布置情况，建设期间主要开展生活设施场地与加工设施场地的建设，一方面解决工人的生活和居住所用，另一方面解决石灰岩生产破碎所需，在生活设施场地与加工设施场地的建设过程中势必造成土地损毁现象发生；同时为了解决工业场地加工运输问题，会对厂区内场地进行平整硬化或修建运输道路，用于生产运输，从而导致土地压占现象发生。
采矿期：石灰岩矿石在生产过程中，首先需要对矿区地表的土壤进行剥离保存用于后期土地复垦之用，会对土地产生压占现象，矿山前期已对矿区范围内表土进行剥离，剥离的表土一部分堆存在矿区范围内采坑西南侧，目前已进行了植被恢复，其余部分用于矿山开采台阶的覆土复绿以及绿色矿山建设。矿山开采方式为露天台阶式开采，主要采矿工艺：矿山采用露天开采、采用公路运输开拓方案、台阶式开采、爆破和机械破碎开采落矿、铲车装运（汽车运输）；开采顺序为采用自上而下、由近及远剥采。本矿为已建露天生产矿山，对土地的损毁方式主要是露天采场土地的挖损损毁及工业广场对土地的压占损毁。
(1)已损毁土地现状
①已开采挖损土地
本矿为已建矿山，开采已经在矿区范围内进行了表土剥离，形成采坑挖损了部分土地，本项目已损毁土地8.8603hm2，矿山经历年开采，形成一个南～北宽长约450m、东～西宽约210m的采坑，采坑面积约59420m2，采矿边坡留设有2-5级台阶，单个台阶高度5-12m，原矿区范围西侧部分区域留设边坡高度约50m。
[image: image14.png]




 INCLUDEPICTURE "C:\\Users\\Administrator\\Documents\\Tencent Files\\505391841\\nt_qq\\nt_data\\Pic\\2024-11\\Ori\\71e53ff51c448e980665b7fa9cb69003.png" \* MERGEFORMATINET [image: image15.png]



矿山采坑挖损土地现状
②工业场地及其附属设施压占土地
矿山工业场地利用原重庆市铜梁区圣水矿业有限公司采矿场已建的工业广场，需办理用地手续后使用，工业广场压占了部分土地，工业场地用地手续完善后才能继续使用，工业场地内已修建办公用房（砖石结构2F）、机修、材料库（砖石结构1F）、变、配电室（砖石结构1F）、卸料平台、厂棚、破碎站、水池、排水沟等，工业场地部分区域及运输道路采用混凝土对场地进行了硬化处理。
（2）损毁程度分析
①损毁等级划分标准
根据《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》、《土地复垦方案编制规程》及《土地复垦方案编制实务》，把土地损毁程度预测等级确定为三级标准，分别定位：一级（轻度损毁）、二级（中度损毁）、三级（重度损毁）。由于评价因素的具体等级标准目前国内外尚无精确的划分值，本方案是根据类似工程的土地损毁因素调查情况，参考各相关学科的实际经验数据，采用主导因素法进行评价及划分等级，具体标准见下表：
表3-4    损毁程度分级表
	评价因素
	评 价 等 级

	
	轻度损毁
	中度损毁
	重度损毁

	损毁面积
	＜0.3hm2
	0.3～1hm2
	＞1hm2

	地形地貌变化程度
	＜20%
	20～50%
	＞50%

	堆土高度
	＜5m
	5～10m
	＞10m


②损毁等级评定结果
根据土地损毁程度标准，项目区土地损毁结果见下表。
表3-5  损毁程度分析结果
	评定单元
	损毁面积/hm2
	地形地貌变化程度
	堆土高度
	损毁类型
	损毁程度

	已采区及工业场地及其附属设施
	8.8603（重度）
	100%（重度）
	/
	挖损、压占
	重度


2、矿山地质灾害现状
（1）斜、边坡
根据《重庆市铜梁区地质灾害防治规划（2021～2025年）》及地质灾害排查资料（2023年）查询，评估区位于地质灾害中易发区，据资料反映和本次调查，评估区未见活动性断裂、未见危岩（崩塌）、泥石流、地面塌陷、沉降、地裂缝等不良地质现象。
评估区主要分布有1个自然岩质斜坡(XP01)，矿山采石场形成的3个边坡（BP01～BP03）。斜（边）坡的特征及稳定性分析详见附表3-6。
[image: image16.png]



XPO1现状照片
[image: image17.jpg]



BPO1现状照片
[image: image18.png]RA

" B




BPO2现状照片
[image: image19.png]



BPO3现状照片
表3-6    斜（边）坡现状稳定性分析表
	边坡编号
	岩性
	边坡形态
	坡长（m）
	坡高（m）
	坡向及坡角（°）
	赤平投影分析图
	稳定性分析

	XP01
	灰岩、白云质灰岩、粉砂岩
	位于矿区西南侧的自然斜坡
	293
	95
	144°∠21°
	[image: image20.png]1 FROE=R: 310° 270°
2 BRO™HR: 205 65
3 BEER: 3150 Z20°
4 PO1FER: 1440 Za1°




	反向自然斜坡，对斜坡影响较小，两组裂隙交点位于坡面投影弧面对侧，组合交线倾向与坡面倾向近似相反，其组合面有利于坡面稳定。该自然斜坡整体属于稳定斜坡，失稳的可能性小，危险性小。                                                                                                                                                                                               

	BP01
	白云质灰岩、灰岩
	人工开采形成于矿区西侧边坡
	275
	70
（台阶式）
	125°∠48°
	[image: image21.png]1 FROPR: 310° L70°
2 HROR: 205> L65°
3 HER: 13 L85
4 BOLPHR: 1250 £48°




	该边坡属顺向边坡；坡面属顺倾坡，岩层倾向不利于坡面稳定,产状面属不稳定结构面；坡角小于岩层倾角，岩层在坡面上有支撑点,岩层倾角有利于坡面稳定；两组裂隙交点位于坡面投影弧面对侧，组合交线倾向与坡面倾向近似相反，其组合面有利于坡面稳定；裂隙1倾向为主滑动方向，裂隙2为切割面；边坡易沿裂隙2面产生较多危岩块；边坡失稳的可能性中等，损失中等，危险性中等。

	续表

	BP02
	灰岩
	人工开采形成于矿区东北侧边坡
	122
	66
（台阶式）
	215°∠65°
	[image: image22.png]1 BROMR: 3100 2700

g L FBOFR, 205° L65°
3 BEER, 1980 75

4 BPOZEMR: 215° £65°




	该边坡属切向边坡；坡面倾向与岩层产状倾向小角度斜交，岩层倾向较不利于坡面稳定,产状面属较不稳定结构面；坡角小于岩层倾角，岩层在坡面上有支撑点,岩层倾角有利于坡面稳定；两组裂隙交点位于坡面投影弧面同侧，组合交线倾向与坡面倾向近似一致，其组合面不利于坡面稳定；裂隙1倾向为主滑动方向，裂隙2为切割面；边坡易沿裂隙2面产生较多危岩块；该边坡失稳的可能性中等，损失中等，危险性中等。

	BP03
	灰岩
	人工开采形成于矿区东侧边坡
	373
	56
（台阶式）
	305°∠30°
	[image: image23.png]1 BROSR: 8107 £15°
g 2 BROMR: 205° L65°
3 EBFH: 305 L15°

4 BRO3FRR: 3087 £30°




	该边坡顺向边坡；坡面属顺倾坡，岩层倾向不利于坡面稳定,产状面属不稳定结构面；坡角大于岩层倾角，岩层在坡面上无支撑点,岩层倾角不利于坡面稳定；两组裂隙交点位于坡面投影弧面同侧，组合交线倾向与坡面倾向近似一致，其组合面不利于坡面稳定；裂隙1倾向为主滑动方向，裂隙2为切割面；边坡易沿裂隙2面产生较多危岩块；该边坡失稳的可能性中等，损失中等，危险性中等。


根据表3-6分析结果：现状条件下自然斜坡处于稳定状态，自然斜坡XP01发生地质灾害的可能性小，危险性小；采矿形成的人工边坡（BP01～BP03）边坡处于基本稳定状态，边坡失稳的可能性中等，损失中等，危险性中等。

综上所述，评估区内的自然斜坡处于稳定状态；已形成的人工边坡处于基本稳定状态；发生地质灾害的可能性中等，损失中等，危险性中等，对地质环境影响较轻。
（2）排土场影响评估
矿山前期已对矿区范围内表土进行剥离，剥离的表土一部分堆存在矿区西南侧，堆积面积11470㎡，堆积高度1-15m,堆积坡度7-17°，因坡度缓未设立专门的挡墙；另一部分堆积在东南侧老弃土场，堆积面积7210㎡，堆积高度1-16m,堆积坡度10-23°，目前两处排土场已进行了植被恢复，坡角小于25°，现场未发现有开裂破坏的情况，排土场底部无危及对象，对周边建构筑物影响小，排土场斜坡失稳的可能性中等，危险性小。
 (3）相邻矿山影响评估
矿区范围内，除有原重庆市铜梁区圣水矿业有限公司废弃采坑外，无其他矿权设置。

3、水土污染现状
矿山开采的石灰岩无毒，矿山水土污染主要为生活废水和机械设备修理及清洗废液污染。据现场调查，矿山生活及办公区为厂区自建房屋，均有化粪池、污水处理池等生活废水沉淀、处理设施，生活废水对水土污染较小；矿山开采时机械设备修理及清洗所产生的废液均用器皿收集后统一处理。综上，矿山开采对区内水土污染影响小。
4、地形地貌景观破坏现状
据现场调查，矿山在矿区范围内已开采多年，在矿区内进行了大面积的采剥工作，已造成山、林、草局部破损、基岩裸露，工业广场、矿区公路破坏了原有的地形地貌及植被，不可恢复原地貌,现状条件下，采矿活动对地形地貌景观影响严重。
矿山在矿区范围内已开采多年，已形成较大面积的采坑，造成山体破损、基岩裸露，现状条件下，评估区地形地貌景观影响严重。
5、含水层和地表水体破坏
矿山位于山体斜坡上，矿层呈单斜产出，矿层位置较高，均在当地最低侵蚀基准面之上，排泄条件畅通；矿山岩溶较属于浅地表剥蚀岩溶，岩溶均为干枯岩溶，对地下水影响小；大气降雨是矿区地下水唯一补给来源，地表水经裂隙、岩溶、断层等流径至含水层，目前已有露天开采区可能引起地下水入渗补给及径流条件改变，但矿山开采对含水层影响较轻。
综上，现状条件下，矿山开采对地下水、地表水环境的影响程度较轻。
6、矿区动植物数量、分布和多样性的变化现状
评估区内矿区范围已形成大面积的采坑，矿区范围内进行了大面积的采剥工作，造成了矿区范围内的山林损毁，植物数量减少，但不影响当地动物数量，不影响动植物的多样性。
7、地表建（构）物影响
据现场调查，矿山周边及采动影响范围内无民房，周边民房全部位于采动影响范围以外；根据现场调查，采动影响范围外房屋未见明显变形、开裂迹象，矿山开采对房屋的影响小。故按《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录E，评估区对建（构）筑物现状影响较轻。
8、岩溶发育现状
      据现场调查，现有采坑北侧和东侧+470-480m水平之间开采边坡溶洞、裂隙较为发育，地处岩层为石灰岩和白云质石灰岩，硬度高，岩溶现状对矿山开采影响较小。

9、现状评估小结
综上所述，本项目现状共损毁土地面积8.8603hm2，主要损毁林地、采矿用地等。评估区现状斜、边坡处于稳定～基本稳定，发生地质灾害的可能性中等，造成的损失中等，危险性中等，对地质环境影响较严重；对含水层和地表水体影响较轻，对地形地貌景观影响影响严重；植物数量有所减少，但不影响动植物多样性，对建（构）筑物影响较轻。见下表—现状生态环境问题一览表。
表3-9  现状生态环境问题一览表
	地质环境问题类别
	地质环境特征
	影响程度级别
	备注

	地质灾害
	评估区内采石场形成的岩质边坡高2～69m，边坡现状基本稳定，由于边坡高度大，发生掉块、局部滑塌的可能性中等，损失中等，危险性中等。
	较严重
	

	含水层
	矿山开采最低标高均在当地侵蚀基准面以上。矿山开采未破坏含水层的结构，未导致含水层疏干、地下水水位下降，对地下水的影响较小。
	较轻
	

	地形地貌景观
	矿山前期损毁土地面积8.8603hm2，矿区范围外矿山工业场地利用原重庆市铜梁区圣水矿业有限公司采矿场已建的工业广场，需办理用地手续后使用，矿山老采区及工业场地由本次一并修复，形成一个南～北宽长约450m、东～西宽约210m的采坑，采坑面积约59420m2，采矿边坡留设有2-5级台阶，单个台阶高度5-12m，原矿区范围西侧部分区域留设边坡高度约50m。
	严重
	

	土地资源
	矿山前期开采压占、挖损损毁区域主要为采场、工业广场等区域，挖损及压占损毁土地面积约8.8603hm2。 
	严重
	

	地表建(构)筑物
	矿山周边及采动影响范围内无居民房屋，仅有矿山办公室及厂区厂房，居住人数小于200人。
	较轻
	

	矿山地质环境影响程度
	严重
	


根据现状评估的结果，将评估区现状划分为矿山生态环境影响程度较轻（A）、较严重（B）、严重（C），（见插图3-1—现状评估分区示意图）。
[image: image24.png][ snsrrpmrn

[ ] sgormmmnren
1] sanhmpmin





图3-1   矿山生态环境影响程度现状评估分区示意图
分级特征见下表：
表3-10   矿山生态环境影响程度现状评估分级表
	影响程度分级
	分级代号
	分级特征
	面积
（公顷）
	比例（%）

	较轻
	A
	为采动影响范围以外的评估范围，对地形地貌景观、含水层、土地资源无影响，总体影响较轻。
	57.8184
	82.56

	较严重
	B
	主要分布于矿山前期采动影响范围，发生地质灾害的可能性小，对地形地貌景观影响较严重，矿山地质环境影响较严重，整体影响程度较严重。
	3.3498
	4.78

	严重
	C
	为矿山前期开采已形成的采坑范围、及工业广场等区域，主要破坏采矿用地，造成山体的破损，形成的岩质边坡2-69m，边坡现状基本稳定，由于边坡高度大，发生掉块、局部滑塌的可能性中等，损失小，危险性小，对地形地貌景观影响严重，对地形地貌影响和土地资源影响严重。
	8.8603
	12.66

	合计
	
	
	70.0285
	100


3.3矿区生态环境问题预测评估
1、矿山地面设施布局情况
根据现场调查再结合矿山开发利用方案，矿山矿区范围主要由矿山开采区、工业广场构成，其中矿山开采区位于矿区东北侧，工业广场位于矿区外西南部，矿山各功能区布局比较合理。
2、对土地资源的影响预测评估
本项目对土地的损毁方式主要是采场、工业场地对土地的压占或挖损损毁。根据现场踏勘，同时依据《中华人民共和国土地管理法》和国务院颁布的《土地复垦规定》，把土地损毁程度预测等级数确定为3级标准，分别定为:一级(轻度损毁)、二级(中度损毁)、三级(重度损毁)。评价因素的具体等级标准目前国内外尚无精确的划分值，本方案是根据类似工程的土地损毁因素调查情况，参考各相关学科的实际经验数据，采用主导因素法进行评价及划分等级。具体标准见下表3-11：
表3-11                   损毁程度分级表
	评价因素
	评 价 等 级

	
	轻度损毁
	中度损毁
	重度损毁

	损毁面积
	＜0.3hm2
	0.3～1hm2
	＞1hm2

	地形地貌变化程度
	＜20%
	20～50%
	＞50%

	堆土高度
	＜5m
	5～10m
	＞10m


该矿山为生产矿山，根据开发利用方案设计再结合收集的以往地质资料，矿山生产服务年限为5.0年，按土地复垦相关规范，生态修复管护期3年，本项目将矿山开采划分为两个阶段。矿山继续在矿区范围内进行开采，矿山开采区将继续扩大挖损土地资源，矿山后期开采将新增损毁土地面积4.9041hm2；矿山目前修建的工业广场能满足矿山当前生产规模，本方案直接利用当前工业广场，不再扩建工业广场，所以矿山工业广场压占土地不再继续扩大。
表3-12   拟损毁程度分析结果

	评定单元
	损毁面积/hm2
	地形地貌变化程度
	堆土高度
	损毁类型
	损毁程度

	开采区
	4.9041重度）
	100%（重度）
	/
	挖损
	重度


根据前面章节，矿山现状已损毁土地面积8.8603hm2，拟新增损毁土地面积4.9041hm2，本矿山开采完毕时将共损毁土地面积13.7644hm2；矿山开采对土地资源影响严重。

3、矿山地质灾害预测评估

（1）采矿新形成边坡影响评估

根据矿山开发利用方案：开采上界标高+553m，下界标高+440m，最终将形成九级台阶，分别为+520m、+510m、+500m、+490m、+480m、+470m、+520m、+450m、+440m。设计最终底盘宽≥60m；因矿区范围内北西侧最终边坡为白云岩、盐溶角砾岩，其余边坡为石灰岩，北西侧边坡岩石硬度较低，本次设计矿区范围北西侧边坡台阶坡面角为65°，最终边坡角≤50°，矿区范围石灰岩边坡台阶坡面角为70°，最终边坡角≤55°；设计台阶高度为10m；工作平台最小宽度10m；安全平台为4m；设计矿区范围北西侧白云岩、盐溶角砾岩地区清扫平台宽度8m，东侧石灰岩地区清扫平台宽度6m；运输平台宽度10--15m。

严格按照开发利用方案开采后，矿山的四周将形成6段高度为0～120m的边坡，边坡编号分别为YCBP01～YCBP06，边坡位置详见重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场矿山地质环境影响预测评估平面图。各边坡稳定性分析见附表3-13。

表3-13   采坑最终边坡稳定性预测分析表
	边坡编号
	坡长（m）
	坡高（m）
	坡向（°）
	坡角（°）
	赤平投影图
	边坡现状评估

	YCBP01
	240
	82
	109
	55
	[image: image25.png]


 [image: image26.png]1 BRO™R: s10* L10°
2 BROTR: 205° L65°
3 BRMR: 1340 285

4 YOROIRER: 109° Z55°




	该边坡属顺向边坡；坡面属顺倾坡，岩层倾向不利于坡面稳定,产状面属不稳定结构面；坡角小于岩层倾角，岩层在坡面上有支撑点,岩层倾角有利于坡面稳定；两组裂隙交点位于坡面投影弧面对侧，组合交线倾向与坡面倾向近似相反，其组合面有利于坡面稳定；裂隙1倾向为主滑动方向，裂隙2为切割面；边坡易沿裂隙2面产生较多危岩块；该边坡整体属于基本稳定边坡。诱发地质灾害的可能性中等，危险性中等，损失小，对矿山地质环境影响程度分级为较轻。

	YCBP02
	223
	67
	145
	55
	[image: image27.png]


 [image: image28.png]1 PROPR: 310° £70°
2 SRR 205° L65°
3 BRER: 134 £75°

4 YCBROZP=4R: 145° /55°




	该边坡属顺向边坡；坡面属顺倾坡，岩层倾向不利于坡面稳定,产状面属不稳定结构面；坡角小于岩层倾角，岩层在坡面上有支撑点,岩层倾角有利于坡面稳定；两组裂隙交点位于坡面投影弧面对侧，组合交线倾向与坡面倾向近似相反，其组合面有利于坡面稳定；裂隙1倾向为主滑动方向，裂隙2为切割面；边坡易沿裂隙2面产生较多危岩块；该边坡整体属于基本稳定边坡。诱发地质灾害的可能性中等，危险性中等，损失小。对矿山地质环境影响程度分级为较轻。

	YCBP03
	92
	30
	184
	55
	[image: image29.png]


 [image: image30.png]1 BROFR: 3100 L0
2 FRO™R: 205° L60°
3 BERER: 14 215

4 YOBPOSFERR: 184° Z55°




	该边坡属切向边坡；坡面倾向与岩层产状倾向小角度斜交，岩层倾向较不利于坡面稳定,产状面属较不稳定结构面；坡角小于岩层倾角，岩层在坡面上有支撑点,岩层倾角有利于坡面稳定；两组裂隙交点位于坡面投影弧面同侧，组合交线倾向与坡面倾向近似一致，其组合面不利于坡面稳定；裂隙1倾向为主滑动方向，裂隙2为切割面；边坡易沿裂隙2面产生较多危岩块；该边坡整体属于基本稳定边坡。诱发地质灾害的可能性中等，危险性中等，损失小。对矿山地质环境影响程度分级为较轻。

	YCBP04
	130
	50
	358
	55
	[image: image31.png]


 [image: image32.png]1 BRO™HR: 310° £70°
2 BROHR: 05° L65°
3 R 1250 215

4 YOBPO4PER: 358° £55°




	该边坡属切向边坡；坡面倾向与岩层倾向较大角度斜交，岩层倾向较有利于坡面稳定,产状面属较稳定结构面；坡角大于岩层倾角，岩层在坡面上无支撑点,岩层倾角不利于坡面稳定；两组裂隙交点位于坡面投影弧面对侧，组合交线倾向与坡面倾向近似相反，其组合面有利于坡面稳定；裂隙1倾向为主滑动方向，裂隙2为切割面；边坡易沿裂隙2面产生较多危岩块；该边坡整体属于基本稳定边坡。诱发地质灾害的可能性中等，危险性中等，损失小。对矿山地质环境影响程度分级为较轻。

	YCBP05
	275
	66
	315
	55
	[image: image33.png]


 [image: image34.png]1 BROFR: 30 £10°
2 BROFR: 205" 2807
3 AEPR: 3060 L15°

4 YRPOSF=RR: 316° 557




	该边坡属顺向边坡；坡面属顺倾坡，岩层倾向不利于坡面稳定,产状面属不稳定结构面；坡角大于岩层倾角，岩层在坡面上无支撑点,岩层倾角不利于坡面稳定；两组裂隙交点位于坡面投影弧面同侧，组合交线倾向与坡面倾向近似一致，其组合面不利于坡面稳定；裂隙1倾向为主滑动方向，裂隙2为切割面；边坡易沿裂隙2面产生较多危岩块；该边坡整体属于基本稳定边坡。诱发地质灾害的可能性中等，危险性中等，损失小。对矿山地质环境影响程度分级为较轻。

	YCBP06
	97
	46
	71
	55
	[image: image35.png]


 [image: image36.png]1 3ROSR 310 270
2 BREOER: 205" £65°
3 BB 305 £25°

4 YOBPOGFERR: T1° Z55°




	该边坡属切向边坡；坡面倾向与岩层倾向较大角度斜交，岩层倾向较有利于坡面稳定,产状面属较稳定结构面；坡角大于岩层倾角，岩层在坡面上无支撑点,岩层倾角不利于坡面稳定；两组裂隙交点位于坡面投影弧面对侧，组合交线倾向与坡面倾向近似相反，其组合面有利于坡面稳定；裂隙1倾向为主滑动方向，裂隙2为切割面；边坡易沿裂隙2面产生较多危岩块；该边坡整体属于基本稳定边坡。诱发地质灾害的可能性中等，危险性中等，损失小。对矿山地质环境影响程度分级为较轻。


根据附表3-13分析，各边坡按设计方案放坡开挖后整体稳定，由于边坡高度大，发生掉块、局部滑塌的可能性中等，危险性中等，损失小。但应加强边坡巡查，及时清理危石、掉块。

（2）排土场影响评估

根据开发利用方案，临时排土场及弃渣场设置在老采坑内，排土场面积约16630m2，进行平整临时复绿。弃渣场面积约11490m2，由于受场地限制排土场及弃渣场堆存物在生产过程中需进行临时中转。
矿山前期开采已对表土进行了剥离并平整堆放在采坑西南部，弃渣及表土混合堆存在矿区范围内南西侧，根据储量核实报告及开发利用方案，由于矿区内开采需剥离三叠系下统嘉陵江组四段夹层、强风化层约783859m3，剥离废石先堆积在采坑中部凹坑处（见矿区总平面图），闭坑时进行回填至采坑底部，废石的剥离、堆存、中转运输、回填属于矿山开采的主体工程，其费用并入生产成本。项目区内拟损毁区域面积4.9041hm2，根据现场调查及以往资料显示，矿山表土层平均厚度1m，经统计，需剥离表土量49041m3。
矿山新剥离的表土拟转运至矿区采坑中部凹坑集中堆放，表土堆放场地势较低不存在安全隐患，表土堆放场边坡角度为45°，堆放完后将在在堆放表土上撒播草籽。预测表土堆场将处于稳定状态，发生地质灾害的可能性小，危险性小，对地质环境的影响程度小。

（3）斜、边坡的影响评估

区内为地质灾害中易发区，但目前未见滑坡、泥石流、崩塌、地面沉降等不良地质现象，未见已有群测群防地质灾害点。评估区内不良地质现象不发育，区内自然斜坡现状稳定，发生地质灾害的可能性小，预测评估区内斜、边坡为顺向坡和切向坡，预测基本稳定。故预测矿山采矿活动对斜、边坡的稳定性影响较轻。

4、水土污染预测评估

矿山开采的石灰岩无毒，矿山水土污染主要为生活废水和机械设备修理及清洗废液污染。据现场调查，矿山生活及办公区为厂区自建房屋，均有化粪池、污水处理池等生活废水沉淀、处理设施，生活废水对水土污染较小；矿山开采时机械设备修理及清洗所产生的废液均用器皿收集后统一处理。综上，矿山开采对区内水土污染影响小。

5、地形地貌景观破坏预测评估

矿山采用露天开采方式，工业广场和矿区公路的建设、排土场堆积存在将对土地进行压占，采矿将形成新的采场和边坡，新开采形成的边坡最高82m，破坏了该区域原有的地形地貌景观及植被，造成山体破损，基岩大面积裸露，原地形地貌不可恢复，对地形地貌景观影响严重。

6、含水层和地表水体影响评估

开采矿体出露于山坡，位置较高，基岩裸露，大气降水是本区地下水唯一补给来源。矿山开采的石岩矿不含有毒、有害物质等，评估区地下水位埋深较大，矿山开采不会造成含水层水位下降，矿山开采对含水层影响较轻。

矿山位置较高，大面积裸露，大气降水是本区地下水主要补给来源，故对地表水体影响与现状一致，为较轻。

7、矿区动植物数量、分布和多样性的变化预测评估

矿山开采造成山林损毁，植物数量减少，但不会造成动物数量减少，不影响动植物的多样性。

8、建（构）筑物的影响评估

据调查，矿区范围内无建（构）筑物，无居民居住；评估区范围内居民房均在采矿影响范围外，仅有矿山办公室及厂区厂房，矿山开采对房屋的影响小。根据调查，矿山现状开采未造成区内公路、建筑物的变形迹象，预测矿山未来生产活动对地表建（构）筑物、公路的影响程度较轻。
9、岩溶发育预测评估
      据现场调查，现有采坑北侧和东侧开采边坡溶洞、裂隙较为发育，地处岩层为石灰岩和白云质石灰岩，硬度高，且位于浅地表，对矿山前期开采影响小。预测随着开采深度的增加，浅部岩溶将逐渐减少甚至消失，对矿山开采中期可能有一定的影响，主要影响区域为矿区东北方向+470-+480m水平之间，在开采时应加强该区域现场管控，防止事故发生。
综上，预测岩溶发育对矿山开采影响小，对后期修复影响小。

10、预测评估小结

综上所述，矿山未来拟损毁土地面积合计13.7644hm2，主要损毁林地、采矿用地等，矿山开采形成的新边坡诱发地质灾害的可能性中等，危险性中等，损失小；对含水层和地表水体影响较轻；对地形地貌景观影响严重；植物数量有所减少，但不影响动植物的多样性；对建构筑物影响较轻，详见下表：

表3-16  预测生态环境问题一览表
	地质环境问题类别
	预测影响情况
	影响程度级别
	备注

	地质灾害
	评估区内不良地质现象不发育，区内自然斜坡现状稳定，发生地质灾害的可能性小；采石场最终形成的岩质边坡高0～82m，最高82m，顺向坡稳定性受岩层层面控制，切向、反向边坡稳定性受岩体强度控制，按设计方案开挖形成的边坡稳定，由于边坡高度大，发生掉块、局部滑塌的可能性中等，损失小，危险性小。
	较严重
	

	含水层
	矿山开采最低标高均在当地侵蚀基准面以上。矿山开采不会破坏含水层的结构，不会导致含水层疏干、地下水水位下降，对地下水的影响较小。
	较轻
	

	地形地貌景观
	矿山后期开采终了后，形成的单个台阶，单个台阶岩质边坡最高达10m，矿山开采将挖损损毁耕地、林地及采矿用地等，损毁土地面积13.7644hm2，对地形地貌景观破坏严重。
	严重
	

	土地资源
	矿山为露天开采矿山，按开发利用方案开采终了后，矿山挖损损毁区域主要为采场、工业广场等区域，挖损及压占损毁土地面积约13.7644hm2。
	严重
	

	地表建(构)筑物
	评估区内无居民房屋，仅有矿山办公室及厂区厂房，居住人数小于200人。
	较轻
	

	矿山地质环境影响程度
	严重
	


根据预测评估的结果，预测将评估区分为矿山生态环境影响程度严重区（C区）、较严重区（B区）和较轻区（A区）（见插图3-2）。

[image: image37.png]DP9
[ atrummmmm

[ ] assmmmarn
e





图3-2   矿山生态环境影响程度预测评估分区示意图
分级特征见下表：

表3-16    矿山生态环境影响程度预测评估分区表
	影响程度分级
	分级
代号
	分级特征
	面积
（公顷）
	比例（%）

	严重
	C
	为拟开采形成的采坑范围，分布于最终形成的采石场范围，发生地质灾害的可能性中等，损失小，危险性小；对地形地貌景观影响严重；对土地资源影响严重。采矿活动对地表水、地下水及含水层影响较轻；对地表建构筑物影响较轻。对矿山地质环境影响严重。
	13.7644
	19.66

	较严重
	B
	主要分布于预测采动影响范围，发生地质灾害的可能性小，对地形地貌景观影响较严重，矿山地质环境影响较严重，对地表水、地下水及含水层影响较轻；对地表建构筑物影响较轻。对矿山地质环境影响较严重。
	6.0656
	8.66

	较轻
	A
	为预测采矿影响范围以外的评估范围，采矿活动对地形地貌景观、含水层、土地资源无影响，总体影响较轻。
	49.6585
	71.68

	合计
	
	70.0285
	100.00 


3.4矿山修复可行性分析

1）土资源平衡分析

土源平衡分析主要是指对用于修复的表土的供需分析，该表土是指能够进行剥离、有利于快速恢复地力和植物生长的表层土壤或岩石风化物，不限于耕地的耕作层，园地、林地、草地的腐殖质层，其剥离厚度根据原土壤表土层厚度、复垦土地利用方向及土方需求量确定。

（1）需土分析

根据调查分析矿山修复范围内，矿区开采终了底盘修复为旱地，工业广场修复为乔木林地，老弃土场修复为旱地，弃土场、开采终了边坡（含安全平台）修复为灌木林地。

按照《土地复垦质量控制标准》，西南山地丘陵区修复为乔木林地覆有效土层≥0.30m，修复为灌木林地覆有效土层≥0.20m，西南山地丘陵区修复为旱地有效土层≥0.40m，西南山地丘陵区修复为水田有效土层≥0.50m，本方案选择修复乔木林地覆土层0.40m，修复灌木林地覆土层0.30m，修复旱地覆土层厚0.50m。

边坡安全平台培土工程统计：根据开发利用方案，安全平台采用修建挡土坎后覆土，安全平台上培土厚度按0.3m统计，经测算，矿山后期留设安全平台长度统计为2693m，清扫平台长度统计为1559m（其中西侧长度1093m,东侧长度466m），安全平台宽度为4m；西侧清扫平台8m，东侧清扫平台6m，扣除修建浆砌挡土坎宽度0.3m，则矿山安全平台需培土方量为2989.23m3，清扫平台需培土方量为3321.69m3；矿区外东南侧安全平台长330m，安全平台宽度为4m,扣除修建浆砌挡土坎宽度0.3m,需培土方量为366.3m3；故经统计，平台共计需培土方量为6677.22m3。

西南弃土场和采坑底部回填边坡区域设计恢复为灌木林地，面积1.3328hm2，培土厚度按0.3m统计，需培土方量为3998.4m3。
工业广场设计恢复为乔木林地，面积1.0094hm2，培土厚度按0.4m统计，需培土方量为4037.6m3。

设计在开采终了底盘边坡底区域高陡边坡和采坑之间设置植被隔离带，复垦为乔木林地，宽度20m，隔离带采用三排植被，一排杉木乔木、一排大叶黄杨、一排杉木乔木。复垦为乔木林地地块面积为2.1414hm2，覆土层厚0.4m，所以本修复单元共需土方量为8565.6m3。

矿区开采终了底盘及工业广场平坦区域复垦为旱地，覆土层厚0.5m，开采终了底盘面积为3.3251hm2，需培土方量为16625.5m3，老弃土场平坦区域面积为0.7210hm2，需培土方量为3605m3，故经统计，恢复为旱地区域需培土方量为20230.5m3。
综上所述，本方案实施实际需土量合计43509.32m3。

（2)供土分析

矿山前期开采已对表土进行了剥离并平整堆放在采坑底部，另拟损毁区域将剥离表土。

（3）表土剥离

项目区内拟剥离表土面积4.9041hm2，根据现场调查及以往资料显示，根据现场调查及以往资料显示。矿山表土层平均厚度1m，经统计，需剥离表土量49041m3。

综上，项目区可供矿山恢复的表土有49041m3，后期在运输、储存过程中会造成一定的表土流失，表土有效使用率95%，因此有效供土量为46588.95m3。
[image: image38.png]



项目区土层调查照片

（4）供需平衡分析

综合以上分析可知，项目区修复总需土量为43509.32m3，可供土总量46588.95m3，矿山可供土量＞需土量，故无需客土。

表3-17   供需平衡分析表  单位：m3
	总需覆土量
	供土量
	外部购土量

	43509.32
	46588.95
	0


综合以上分析，本项目用于修复的土源可以得到保障，满足复垦需求。
2）水源平衡分析

由于复垦范围区处于亚热带湿润性季风气候区，水资源相对充足，能够满足林木生长的需水要求，因此水源平衡分析主要针对农作物进行分析。在进行水资源平衡分析之前，首先确定灌溉设计保证率，再根据修复范围区气象资料和作物抗旱能力确定灌溉时段，进行水量平衡分析。

（1）需水量分析

修复范围区需水量主要为农业生产用水，因此在需水量预测中，主要针对修复范围区在修复后农业生产用水进行预测分析。

a）修复后耕地作物需水量

根据修复后土地利用结构，修复后耕地面积4.0461hm2，修复范围区作物组成主要有玉米、红薯、马铃薯和蔬菜等作物，耕地复种指数160％，四种作物种植面积分别为耕地总面积的50％、40％、40%、30％。

根据上述农业生产情况进行需水量预测，由《重庆市农业用水定额（试行）》取用各种作物用水定额如下表：

表3-18 灌溉保证率为75％时各种作物用水定额表（单位：m3/亩）

	作物种类
	玉米
	红薯
	马铃薯
	蔬菜

	用水定额
	60
	75
	80
	185


根据上表定额数据计算每种作物全生育期总需水量：

修复范围区的作物生育期需水量用下列公式计算：

Q需＝M净/η×A

式中：Q需—作物生育期总需水量，m3；

M净—灌溉净定额，m3/亩；

η—灌溉水利用系数；

A—作物种植面积，亩；

由以上公式及数据计算得出各种作物全生育期总需水量为：

表3-19    各种作物全生育期总需水量
	需水作物
	Q（m3）
	M（m3/亩）
	η
	A

	
	
	
	
	（亩）
	hm2

	玉米
	2427.72
	60
	0.75
	30.3465
	2.0231

	红薯
	2427.6
	75
	0.75
	24.276
	1.6184

	马铃薯
	2589.44
	80
	0.75
	24.276
	1.6184

	蔬菜
	4526.06
	185
	0.75
	18.207
	1.2138

	总计
	11935.82
	/
	/
	
	6.4737


由上表计算可知，修复范围区在灌溉保证75％情况下的耕地农业生产用水总需水量为11935.82m3。

b）修复后林地苗木需水量

根据修复后土地利用结构，修复后林地实际种植面积6.7093hm2，结合相关调查及收集的数据，修复后前三年每公顷林地每年需浇水3次，每次浇水60m3/hm2，待郁闭成林后不再继续浇水，因此管护期内每年林地需水量为：（60m3/次.hm2）×3次/年×6.7093hm2≈1207.7m3。

因此，综合上述分析，项目区修复后耕地年均需水量为11935.82m3，修复后林地在管护期内年均需水量为1207.7m3，则修复后项目区年均需水量共计约13143.52m3。

（2）供水量分析

项目区供水水源主要为降雨地表径，据铜梁区气象站资料，项目区属于四川盆地中亚热带湿润气候区，降雨量丰沛，多年平均降雨量为1078.4mm，多年平均径流深约为500mm。修复区范围面积14.0728hm2，根据修复区内地形和地类，降雨形成地表径流丰富，集雨面积(根据项目区地形勾绘)大于修复区范围，从规划总图上可知，集雨面积约为20.5hm2，则经以下公式计算可得全年地表水总量。

Q=S×h＝20.5×104×500×10-3≈10万m3
式中：Q——全年地表水总量（万m3）；

      S——修复范围区集雨面积（m2）；

      H——修复范围区多年平均径流深（mm）
以上分析可知，项目区地表水资源总量充沛，可利用水量丰富，多年平均全年地表水总量约为10万m3，地表水的利用率约为15%，复垦范围区可通过布设沟渠、蓄水池等设施多地表水进行蓄积利用。因此修复范围区全年地表径流灌溉水源总量约为1.5万m3。
（3）水资源平衡分析

经上述分析，修复后修复范围区内农业生产用水总需水量为13143.52m3，全年地表径流灌溉水源总量约为1.5万m3，供水量大于需水量，但由于时空分部不均，容易造成季节性缺水，因此在修复区利用矿山修建的污水处理池和蓄水池作为区域农业生产用水蓄水池，新建蓄水池设计修建100m3蓄水池2口，旱季可提供季节性供水，另对大气降水加以利用，提高农业生产蓄水灌溉条件。综合以上分析，预计能够保证全年作物需水量。
3.5矿山修复范围的确定

根据矿区生态环境问题现状分析和预测的分布范围叠加，确定矿山修复范围，修复范围为生产建设项目损毁土地和永久性建设用地构成的区域。矿山不涉及永久性用地，故修复范围为矿区范围、老采区已损毁区域：已损毁土地面积包括采场（边坡、平台、老弃土场和采坑）及矿山后期开采拟损毁土地面积。损毁土地面积组成如下：

1、矿山采场挖损、拟使用原工业广场8.8603hm2；

2、矿山后期开采拟挖损损破坏面积4.9041m2。

[image: image39.png]b os e g =

EBRRE

=]y ]
-] =)
[yt g





矿山已损毁区域与后期拟损毁区域示意图

经统计，矿山修复责任范围面积为14.0728hm2，采矿破坏区范围外地质环境影响范围面积约6.0656hm2，主要为矿山采动影响区，经现场调查，采动影响范围内未见滑坡、泥石流、危岩、崩塌等不良地质现象，水体无干涸现象，周边土壤未受影响，经分析采矿破坏区范围外地质环境影响范围内影响程度无需布置修复工程，本矿山仅需对开采期间损毁土地进行生态修复，所以本矿山修复范围面积为14.0728hm2，其中工程治理面积为13.7644hm2，其余为后期不损毁区域和已自然复绿区域保留现状。矿山修复范围和工程治理范围坐标表见表3-20、表3-21。
表3-20   矿山修复范围坐标表（2000国家大地坐标系）
	点号
	X
	Y
	点号
	X
	Y

	1
	3280504.69
	35593052.77
	61
	3280403.68
	35593216.74

	2
	3280578.24
	35593139.31
	62
	3280403.84
	35593216.94

	3
	3280819.35
	35593163.81
	63
	3280404.00
	35593218.97

	4
	3280833.56
	35593226.01
	64
	3280405.03
	35593223.88

	5
	3280936.53
	35593352.83
	65
	3280405.24
	35593226.31

	6
	3280943.48
	35593381.43
	66
	3280402.52
	35593231.23

	7
	3280880.08
	35593441.12
	67
	3280405.36
	35593234.63

	8
	3280868.61
	35593516.76
	68
	3280400.20
	35593237.79

	9
	3280729.34
	35593543.06
	69
	3280392.72
	35593241.05

	10
	3280673.30
	35593475.17
	70
	3280384.19
	35593242.96

	11
	3280669.65
	35593407.12
	71
	3280375.04
	35593243.03

	12
	3280664.80
	35593401.07
	72
	3280368.53
	35593240.82

	13
	3280661.59
	35593405.78
	73
	3280360.68
	35593230.74

	14
	3280655.38
	35593416.22
	74
	3280357.39
	35593225.02

	15
	3280637.74
	35593433.46
	75
	3280354.92
	35593219.12

	16
	3280627.10
	35593439.40
	76
	3280349.05
	35593209.25

	17
	3280621.34
	35593437.26
	77
	3280342.81
	35593202.86

	18
	3280616.21
	35593425.14
	78
	3280337.30
	35593195.40

	19
	3280603.78
	35593419.21
	79
	3280337.09
	35593189.18

	20
	3280585.33
	35593408.36
	80
	3280343.00
	35593179.83

	21
	3280584.20
	35593391.25
	81
	3280349.90
	35593172.42

	22
	3280569.12
	35593368.32
	82
	3280350.03
	35593167.26

	23
	3280555.42
	35593356.80
	83
	3280349.18
	35593162.93

	24
	3280543.37
	35593339.28
	84
	3280344.80
	35593155.44

	25
	3280527.77
	35593317.54
	85
	3280319.46
	35593150.81

	26
	3280519.67
	35593293.26
	86
	3280310.26
	35593145.56

	27
	3280526.44
	35593287.47
	87
	3280310.01
	35593140.41

	28
	3280544.09
	35593277.78
	88
	3280314.07
	35593134.44

	29
	3280544.79
	35593275.88
	89
	3280323.67
	35593128.88

	30
	3280545.33
	35593273.82
	90
	3280332.56
	35593130.15

	31
	3280545.57
	35593271.51
	91
	3280345.88
	35593135.81

	32
	3280545.16
	35593269.89
	92
	3280352.24
	35593138.86

	33
	3280544.14
	35593501.04
	93
	3280353.03
	35593137.22

	34
	3280536.33
	35593258.43
	94
	3280337.42
	35593115.20

	35
	3280533.83
	35593255.40
	95
	3280328.96
	35593094.57

	36
	3280528.37
	35593249.34
	96
	3280338.48
	35593094.20

	37
	3280525.58
	35593246.89
	97
	3280329.62
	35593075.68

	38
	3280519.10
	35593242.15
	98
	3280329.75
	35593072.56

	39
	3280512.21
	35593237.48
	99
	3280331.13
	35593069.69

	40
	3280499.75
	35593227.24
	100
	3280333.36
	35593067.81

	41
	3280498.78
	35593226.25
	101
	3280337.60
	35593067.42

	42
	3280496.79
	35593223.00
	102
	3280340.42
	35593068.28

	43
	3280495.49
	35593221.41
	103
	3280344.82
	35593072.78

	44
	3280489.44
	35593215.37
	104
	3280352.65
	35593080.21

	45
	3280477.45
	35593204.77
	105
	3280352.95
	35593094.29

	46
	3280470.52
	35593201.52
	106
	3280395.19
	35593089.83

	47
	3280467.20
	35593200.68
	107
	3280405.01
	35593091.88

	48
	3280465.54
	35593199.67
	108
	3280415.31
	35593091.53

	49
	3280463.59
	35593197.28
	109
	3280419.47
	35593082.42

	50
	3280462.13
	35593195.63
	110
	3280427.07
	35593085.90

	51
	3280458.70
	35593193.05
	111
	3280427.03
	35593088.32

	52
	3280454.32
	35593190.13
	112
	3280433.20
	35593090.45

	53
	3280447.72
	35593186.40
	113
	3280433.52
	35593113.18

	54
	3280444.48
	35593184.07
	114
	3280500.85
	35593113.86

	55
	3280429.81
	35593175.12
	115
	3280436.31
	35593120.80

	56
	3280419.79
	35593166.61
	116
	3280436.31
	35593120.80

	57
	3280407.85
	35593193.90
	117
	3280437.42
	35593121.86

	58
	3280407.15
	35593214.42
	118
	3280442.87
	35593125.27

	59
	3280403.44
	35593215.85
	119
	3280440.73
	35593048.79

	60
	3280403.21
	35593216.50
	
	
	

	矿山修复面积14.0728hm2，其中工程治理面积13.7644hm2，未破坏面积0.3084 hm2。


表3-21   工程治理范围坐标表（2000国家大地坐标系）
	点号
	X
	Y
	点号
	X
	Y

	1
	3280504.69
	35593052.77
	61
	3280403.44
	35593215.85

	2
	3280578.24
	35593139.31
	62
	3280403.21
	35593216.50

	3
	3280819.35
	35593163.81
	63
	3280403.84
	35593216.94

	4
	3280833.56
	35593226.01
	64
	3280404.00
	35593218.97

	5
	3280861.78
	35593260.77
	65
	3280405.03
	35593223.88

	6
	3280883.07
	35593326.18
	66
	3280405.24
	35593226.31

	7
	3280917.94
	35593382.94
	67
	3280402.52
	35593231.23

	8
	3280926.23
	35593397.67
	68
	3280405.28
	35593234.68

	9
	3280880.08
	35593441.12
	69
	3280400.20
	35593237.79

	10
	3280868.61
	35593516.76
	70
	3280392.72
	35593241.05

	11
	3280729.34
	35593543.06
	71
	3280384.19
	35593242.96

	12
	3280673.30
	35593475.17
	72
	3280375.04
	35593243.03

	13
	3280669.65
	35593407.12
	73
	3280368.53
	35593240.82

	14
	3280664.79
	35593401.08
	74
	3280360.68
	35593230.74

	15
	3280661.59
	35593405.78
	75
	3280357.39
	35593225.02

	16
	3280655.38
	35593416.22
	76
	3280354.92
	35593219.12

	17
	3280637.74
	35593433.46
	77
	3280349.11
	35593209.36

	18
	3280627.10
	35593439.40
	78
	3280342.81
	35593202.86

	19
	3280621.34
	35593437.26
	79
	3280337.30
	35593195.42

	20
	3280616.21
	35593425.14
	80
	3280337.07
	35593189.21

	21
	3280603.78
	35593419.21
	81
	3280343.00
	35593179.83

	22
	3280585.33
	35593408.36
	82
	3280349.90
	35593172.42

	23
	3280584.20
	35593391.25
	83
	3280350.03
	35593167.26

	24
	3280569.12
	35593368.32
	84
	3280349.18
	35593162.93

	25
	3280555.42
	35593356.80
	85
	3280344.80
	35593155.44

	26
	3280543.45
	35593339.25
	86
	3280319.50
	35593150.82

	27
	3280527.77
	35593317.54
	87
	3280310.26
	35593145.56

	28
	3280519.67
	35593293.26
	88
	3280310.01
	35593140.41

	29
	3280526.44
	35593287.47
	89
	3280314.07
	35593134.44

	30
	3280544.09
	35593277.78
	90
	3280323.67
	35593128.88

	31
	3280544.79
	35593275.88
	91
	3280332.56
	35593130.15

	32
	3280545.33
	35593273.82
	92
	3280345.88
	35593135.81

	33
	3280545.57
	35593271.51
	93
	3280352.24
	35593138.86

	34
	3280545.16
	35593269.89
	94
	3280353.03
	35593137.22

	35
	3280544.14
	35593268.04
	95
	3280337.42
	35593115.20

	36
	3280542.34
	35593265.78
	96
	3280328.96
	35593094.57

	37
	3280536.33
	35593258.43
	97
	3280338.46
	35593094.16

	38
	3280528.22
	35593249.19
	98
	3280329.62
	35593075.68

	39
	3280526.08
	35593247.29
	99
	3280329.75
	35593072.56

	40
	3280519.10
	35593242.15
	100
	3280331.13
	35593069.69

	41
	3280511.94
	35593237.26
	101
	3280333.36
	35593067.81

	42
	3280499.75
	35593227.24
	102
	3280337.60
	35593067.42

	43
	3280498.78
	35593226.25
	103
	3280340.42
	35593068.28

	44
	3280496.79
	35593223.00
	104
	3280344.82
	35593072.78

	45
	3280495.49
	35593221.41
	105
	3280352.65
	35593080.21

	46
	3280489.44
	35593215.37
	106
	3280352.95
	35593094.29

	47
	3280477.45
	35593204.77
	107
	3280395.19
	35593089.83

	48
	3280470.52
	35593201.52
	108
	3280405.01
	35593091.88

	49
	3280467.20
	35593200.68
	109
	3280415.31
	35593091.53

	50
	3280465.54
	35593199.67
	110
	3280419.47
	35593082.42

	51
	3280463.59
	35593197.28
	111
	3280427.07
	35593085.90

	52
	3280462.13
	35593195.63
	112
	3280427.03
	35593088.32

	53
	3280458.70
	35593193.05
	113
	3280433.20
	35593090.45

	54
	3280454.32
	35593190.13
	114
	3280433.52
	35593113.18

	55
	3280447.72
	35593186.40
	115
	3280432.85
	35593113.86

	56
	3280444.48
	35593184.07
	116
	3280436.31
	35593120.80

	57
	3280429.62
	35593174.97
	117
	3280437.42
	35593121.86

	58
	3280419.79
	35593166.61
	118
	3280442.87
	35593125.27

	59
	3280407.85
	35593193.90
	119
	3280440.73
	35593048.79

	60
	3280407.15
	35593214.42
	
	
	

	备注
	工程治理面积：13.7644hm2


3.6矿区修复范围土地利用现状

据从铜梁区规划和自然资源局收集到的最新的铜梁区土地利用现状变更调查三调数据（2021国土变更调查），参照《土地利用现状分类》GB/T21010～2017，矿山修复范围内各级地类统计面积见表3-22、插图3-3。矿山设计修复范围属围龙镇龙韵村和永嘉镇圣水村集体土地。根据土地利用现状，矿区范围内土地类别主要为采矿用地，占比50.63%。其次为竹林地占比35.05%，有极少量旱地、乔木林地、灌木林地和其他草地（合计占比14.32%）。
表3-22  矿山修复范围内土地利用现状表（三调数据）
	一级类
	二级类
	面积
hm2
	占总面积比例
%
	土地权属

	编码
	名称
	编码
	名称
	
	
	围龙镇龙韵村
	永嘉镇圣水村

	
	
	
	
	
	
	十三社
	十四社
	一社
	二社

	01
	耕地
	0103
	旱地
	0.4756
	3.38%
	0
	0.1079
	0.3677
	0

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	0.5301
	3.77%
	0
	0.4294
	0.1007
	0

	
	
	0302
	竹林地
	4.9320
	35.05%
	2.0438
	2.6361
	0.1375
	0.0905

	
	
	0305
	灌木林地
	0.0218
	0.15%
	0
	0
	0.0218
	0

	04
	草地
	0404
	其他草地
	0.9884
	7.02%
	0
	0
	0
	0.9884

	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	7.1249
	50.63%
	1.5858
	1.7037
	1.9155
	1.9199

	合计
	14.0728
	100.00%
	3.6296
	4.8771
	2.5673
	2.9988


[image: image40.png]


[image: image41.jpg]Autodesk # B R i il {E

Autodesk B R HI1E

oo

o 0103

N 0201

7KH

S

S
TR
(gl
FEAR AR
FA
AT E He
O % A b
1k 55 3k FH b

| RATIE S

2 & HSopoIny

A Y H ¥ ysepoiny




插图3-3    矿山修复范围土地利用现状示意图（三调数据）

第四章  矿山修复方向适宜性分析

4.1修复单元划分

本矿山修复范围面积为14.0728hm2，本项目针对矿山修复范围进行修复单元的划分，结合开采终了图及开采后的地形，为便于评价修复单元的划分和后期修复措施的布置，按照因地制宜的原则，在充分尊重土地权益人意愿的前提下，将本项目划分为8个矿山修复单元，见下表。
表4-1   矿山修复单元土地情况表（单位： hm2）

	编号
	评价单元
	合计

	单元1
	开采终了底盘（复垦为旱地区域）
	3.3251

	单元2
	老弃土场
	0.7210

	单元3
	开采终了底盘（绿化隔离带区域）
	2.1414

	单元4
	工业广场
	1.0094

	单元5
	开采终了边坡、弃土场、开采终了底盘（回填边坡区域）
	6.1511

	单元6
	农村道路
	0.1918

	单元7
	未破坏或已自然复绿区域（竹林地）
	0.3246

	单元8
	已自然复绿区域（其他草地）
	0.2084

	合计
	14.0728


4.2评价方法及参数

1）评价方法选择

本项目采用极限条件法进行宜农、宜林、宜草适宜性评价。

2）评价体系

采用二级评价体系，分为适宜类和适宜等，适宜类分适宜和不适宜，适宜等再续分为一等地、二等地、三等地。

3）评价指标选择及等级标准

压占土地也采用极限条件法评定土地的适宜等级。主要参评因子为耕作条件、地面坡度、灌溉条件和土源保证率共4项。根据相关规程和标准，制定适宜性评价标准见表4-2。

表4-2   评价指标标准
	限制因素及分级指标
	耕地评价
	林地评价
	草地评价

	耕作条件

①
	交通通达，周边与旱地相连，距居民点很近
	1等或2等
	1等
	1等

	
	交通较为便利，周边地类为旱地、林地，居民点较近
	2等
	2等
	2等

	
	交通不便，周边离旱地和居民点较远
	3等或N
	2等或3等
	2等或3等

	
	交通极为不便，

周边无旱地和居民点
	N
	3等或N
	3等或N

	地面坡度（°）

②
	＜6
	1等
	1等
	1等

	
	6～15
	2等
	2等
	1等

	
	15～25
	3等
	2等
	2等

	
	＞25
	N
	3等或N
	3等

	土源保证率%

③
	80～100
	1等
	1等
	1等

	
	60～80
	1等或2等
	1等
	2等

	
	40～60
	3等
	2等或3等
	3等

	
	＜40
	N
	N
	N

	灌排条件

④
	有保证
	1等
	1等
	1等

	
	不稳定
	2等
	2等
	2等

	
	困难
	3等
	2等或3等
	2等或3等

	
	无水源
	N
	N
	N


4.3修复方向技术标准

1）耕地复垦质量要求参照《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）中表D.8-西南山地丘陵区土地复垦质量控制标准，具体详见下表。

表4-3 复垦耕地质量控制标准

	复垦方向
	指标类型
	基本指标
	控制准

	耕地
	旱地
	地形
	地面坡度（°）
	≤25

	
	
	土壤质量
	有效土层厚度(cm)
	≥40

	
	
	
	土壤质地
	砂质壤土至壤质粘土

	
	
	
	砾石含量（%）
	≤15

	
	水田
	地形
	地面坡度（°）
	≤15

	
	
	
	平整度
	田面高差±3cm 之内

	
	
	土壤质量
	有效土层厚度/cm
	≥50

	
	
	
	土壤质地
	砂质壤土至壤质粘土

	
	
	
	砾石含量/%
	≤10


2）林地复垦质量要求参考《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036—2013）中表D.8-西南山地丘陵区土地复垦质量控制标准，其复垦标准详见下表。

表4-4 复垦林地质量控制标准

	复垦方向
	指标类型
	基本指标
	控制准

	林地
	乔木林地
	土壤质量
	有效土层厚度/cm
	≥30

	
	
	
	土壤质地
	砂土至壤质粘土

	
	
	
	砾石含量/%
	≤50

	
	灌木林地
	土壤质量
	有效土层厚度/cm
	≥20

	
	
	
	土壤质地
	砂土至壤质粘土

	
	
	
	砾石含量/%
	≤50

	
	其他林地
	土壤质量
	有效土层厚度/cm
	≥20

	
	
	
	土壤质地
	砂土至壤质粘土

	
	
	
	砾石含量/%
	≤50


4.4修复方向适宜性分析结果

1）待修复土地评价指标现状

通过对现场踏勘调查，并结合矿区现状资料分析，对待修复评价单元的土地质量状况进行描述，详见下表：
表4-3   待修复土地评价指标现状

	评价单元
	评 价 因 素

	
	耕作条件①
	地面坡度°②
	土源保证率%③
	排灌条件④

	开采终了底盘（复垦为旱地区域）
	交通通达，周边地类为竹林地，距居民点较近
	＜6
	80~100
	有保证

	老弃土场
	交通通达，周边地类为旱地、竹林地，距居民点较近
	＜6
	80~100
	有保证

	开采终了底盘（绿化隔离带区域）
	交通通达，周边地类为竹林地、灌木林地，距居民点较近
	＜6
	80~100
	有保证

	工业广场
	交通通达，周边地类为竹林地，距居民点较近
	＞10
	80~100
	不稳定

	开采终了边坡、弃土场、开采终了底盘（回填边坡区域）
	交通不便，周边地类为竹林地，距居民点较远
	＞25
	80~100
	不稳定

	农村道路
	交通通达
	＞10
	80~100
	不稳定

	未破坏或已自然复绿区域（竹林地）
	交通不便，周边地类为乔木林地、采矿用地，距居民点较远
	--
	--
	--

	已自然复绿区域（其他草地）
	交通不便，周边地类为竹林地、采矿用地，距居民点较远
	--
	--
	--


2) 待修复土地适宜性评价结果

在项目区土地质量调查的基础之上，将参评单元的土地质量与土地修复的主要限制性因子的农林草评价等级进行对比，根据极限条件法，由最大限制因子来确定土地复垦单元的土地适宜性评价等级。评价结果见下表：
表4-4   待修复土地适宜评价结果

	评 价 单 元
	宜耕等级①
	宜林等级②
	宜草等级③

	开采终了底盘（复垦为旱地区域）
	1等
	1等
	1等

	老弃土场
	1等
	1等
	1等

	开采终了底盘（绿化隔离带区域）
	1等
	1等
	1等

	工业广场
	2等
	2等
	2等

	开采终了边坡、弃土场、开采终了底盘（回填边坡区域）
	3等或N
	3等或N
	2等或3等

	农村道路
	3等或N
	3等或N
	2等或3等

	未破坏或已自然复绿区域（竹林地）
	--
	--
	--

	已自然复绿区域（其他草地）
	--
	--
	--


3)复垦方向及复垦措施选择

根据评价，复垦方向结合土地权利人意见、公众调查意见综合确定，结合实地考察现状和损毁预测分析，本方案针对项目区不同区域提出相对修复措施选择，见下表： 

表4-5  各修复单元复垦方向和复垦措施选择

	复垦单元
	复垦后
	主要复垦措施

	
	地类
	面积/hm2
	

	开采终了底盘（复垦为旱地区域）
	旱地
	3.3251
	覆土、翻耕、土壤重构、平整及配套工程、管护

	老弃土场
	旱地
	0.7210
	覆土、翻耕、土壤重构、平整及配套工程、管护

	开采终了底盘（绿化隔离带区域）
	乔木林地
	2.1414
	覆土、土壤重构、植被重构、管护

	工业广场
	乔木林地
	1.0094
	覆土、土壤重构、植被重构、管护

	开采终了边坡、弃土场、开采终了底盘（回填边坡区域）
	灌木林地
	6.1511
	覆土、土壤重构、植被重构、管护

	农村道路
	农村道路
	0.1918
	保留农村道路

	未破坏或已自然复绿区域（竹林地）
	竹林地
	0.3246
	保留竹林地

	已自然复绿区域（其他草地）
	其他草地
	0.2084
	保留其他草地

	合  计
	
	14.0728
	


4)修复目标

本矿山修复范围面积为14.0728hm2，依据土地修复适宜性评价结果，本项目拟修复土地面积14.0728hm2（折合211.1亩）。本方案土地修复率：100%。其修复前后土地利用结构见下表4-6。

表4-6    矿山修复范围内修复前后土地利用结构表（三调数据）

	一级类
	二级类
	复垦前面积hm2
	复垦后面积hm2
	变幅
	备注

	编码
	名称
	编码
	名称
	
	
	
	

	01
	耕地
	0103
	旱地
	0.4756
	4.0461
	+3.5705
	

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	0.5301
	3.1508
	+2.6207
	

	
	
	0302
	竹林地
	4.9320
	0.3246
	-4.6074
	

	
	
	0305
	灌木林地
	0.0218
	6.1511
	+5.9331
	

	04
	草地
	0404
	其他草地
	0.9884
	0.2084
	-0.7800
	

	06
	工矿仓储用地
	0602
	采矿用地
	7.1249
	0
	-7.1249
	

	10
	交通运输用地
	1006
	农村道路
	0
	0.1918
	+0.1918
	

	合计
	14.0728
	14.0728
	0
	


第五章  矿山修复工程布局及设计

5.1矿山修复工程布局

5.1.1保护工程

根据矿山实际，矿山生态环境保护措施为表土的剥离利用和水资源污水处理：

表土剥离利用：矿山前期已对矿区范围内部分区域表土进行了剥离，后期需对表土剥离49041㎡。

水资源污水处理：水资源污水处理一般的处理措施为修建污水处理池，用于矿山降尘，雨污水沉淀用；本矿山为生产矿山，根据现场调查已经在工业广场内修建有污水处理池并且能够正常使用，本方案设计直接利用已建污水处理池。

5.1.2修复工程

1．矿山地质灾害治理工程

矿区及周边未见地质灾害发育，但应对所有终采边坡进行分阶放坡，清理坡面松动的岩块，人员能进出的地方，拴上安全绳，采用长柄敲棍、手镐清除，人员不能去的地方，采用挖掘机清除。处理时要求制订安全技术措施，并有专人盯守。

2．地形地貌恢复治理工程

根据本矿实际，地形地貌恢复治理工程包括采场排水沟工程、最终底盘排水沟工程等。
3．水资源恢复工程

矿山开采不会造成含水层水疏降，故无水资源恢复工程。

4．土壤修复工程

根据本矿实际，土壤修复工程包括土壤回覆工程、平整工程、翻耕工程和土壤培肥工程。

土壤回覆工程：主要集中在复垦为旱地、乔木林地、灌木林地的区域。由于采矿区、工业场地经过建设开采后，土壤结构发生变化，无法满足作物生长需求，因此需采取表土回覆措施。表土回覆措施开展前，首先需要对场地进行平整，达到标准以后，再根据待修复单元修复要求进行覆土。

土地平整：该技术是修复技术中一项比较常用的技术，主要消除附加坡度、地表裂缝以及波浪状下沉等损毁特征对土地利用的影响，平整方式采用人工、机械平土方式结合。

翻耕工程：主要针对旱地修复区域，用以疏松表层土壤，使表土适宜农作物耕作。本项目中涉及翻耕深度不得低于0.5m，采用机械翻耕。

地力培肥工程：通过土壤测试，及时掌握土壤肥力状况，按不同作物的需肥特征和农业生产要求，实行有机肥与化肥、氮肥与麟甲肥、中微量元素等肥料适量配比平衡施用，提高肥料养分利用率，促进农业生产高产、优质和高效。

土壤培肥工程：复垦单元复垦以后，土壤质量往往较低，达不到优良耕地地要求。因此本方案针对复垦土壤质量进行改良，在复垦后增加有机肥，每公顷土地内商品有机肥3000kg。有机肥在当地群众处购买，群众负责将有机肥运往复垦点，并完成施肥。
土壤检测：环境恢复治理与复垦工程完成后，土壤是否符合耕作要求，需进行土壤检测，包括土壤养分检测、土壤墒情检测、土壤重金属检测等，需采取现场取样化验，样方的选取以片块为单位，按1.5公顷/样方的标准进行设计，不足1.5公顷地块按一个样方计。

5．植被恢复工程
植被恢复工程设计内容主要是乔木、灌木、草本植物的种植。根据《重庆市露天矿山近自然植被恢复植物推荐指南（试行）》（YGZB04-2021），本次复垦工程选种周边植被相同或相似且生长良好的植物，乔木种植选择植物为杉木、黄葛树、樟树、紫檀等，灌木种植选择植物为丁香、马桑树、小叶女贞、红叶石楠等，草本种植植物为向下垂挂蔓藤（如野蔷薇、黄馨、长青油麻藤、凌霄花、珍珠莲等）和上爬攀援蔓藤（如爬山虎、地瓜藤等），种植密度参见GB16453.2-2008《水土保持综合治理技术规范——荒地治理技术》。

修复为乔木林地区域种植乔木，修复为灌木林地区域种植灌木和草本植物。

6．配套工程

根据本矿实际，配套工程主要包括水利工程、道路工程、警示牌、安全隔离拦网等工程。

水利工程:为防止修复区水土流失，合理安排设计排水沟相当重要。按照土地复垦标准布设排水沟、沉砂凼、蓄水池。
道路工程：矿山位于山区斜坡地带，为方便后期耕作，在修复旱地区内修建生产便道；

安全隔离拦网工程：由于矿山露天开采过程中形成的采坑高度较高，为了确保安全，应在采场顶部四周设置警示牌和防护围网，确保过往行人安全。
5.1.3监测与管护工程

1、监测工程

1）巡视监测

矿山按稳定坡角开采后矿区内的边坡整体高，矿山环境恢复治理主要以绿化为主，对边坡及采动影响范围进行巡视监测。在开采过程中，对开采边坡稳定性、采矿影响边界地面裂缝迹象，应设专人负责监测。观测边坡岩体的稳定性，发现地面裂缝、边坡失稳等灾害隐患应及时采取措施。

监测人员主要由矿山安排专业人员负责，实时监测。

矿山企业将监测数据填写到监测记录表中，原始监测记录表在上报上级地质环境监测机构之前应制做一份副本自己保存。所有监测数据表副本以一个工作年度为单位装订成册。在监测过程中发现问题及时处理。

2）复垦效果监测

为及时获得损毁土地修复情况及土地修复效果，本次设计对项目区修复后乔木林地和灌木林地进行监测，从开始修复后开始进行监测。

2、管护工程

1）林地管护

植被管护针对树苗种植后进行管护。管护的主要工作内容为浇水、防虫和补植等，共管护3年。
2）工程管护

场地复垦以后，为了保证复垦工程的质量，尤其是针对排水沟、蓄水池和沉砂函等工程进行管护，对蓄水池、排水沟和沉砂函进行维护及保养，保证设施无损坏，以保障复垦项目区正常进行生产工作。对排水沟和蓄水池等工程管护由业主负责聘请专门人员负责管护，管护期为3年。

5.2矿山修复工程设计

5.2.1保护工程
根据开发利用方案，矿山开采区布置在矿区范围内，临时排土场及弃渣场设置在老采坑内，排土场面积约16630m2，进行平整临时复绿。弃渣场面积约11490m2，由于受场地限制排土场及弃渣场堆存物在生产过程中需进行临时中转，最终充填至采坑底部。开采结束后剥离的夹石和剩余表土在采坑底部回填至+455m水平，回填后采坑底部标高为+455m平台，东侧形成+450m回填台阶，宽度4米，回填坡度不大于25°。
表土剥离利用：矿山后期需对表土剥离49041㎡，剥离平均厚度按1m计算，共需表土剥离量49041m³，其中第一年度需剥离+520m至+490m水平，剥离面积28379㎡，需表土剥离量28379m³；第二年度需剥离+490m至+520m水平，剥离面积15154㎡，需表土剥离量15154m³；第三年度需剥离+520m至矿区范围东侧边界，剥离面积5508㎡，需表土剥离量5508m³；剥离后的表土堆积在采坑中部凹坑处堆积（见矿区总平面图），根据边开采边治理原则，在生产过程中已形成的终了边坡及时修复，对剥离堆积的表土部分取土利用，剩余部分留至闭坑时利用。剥离时利用矿山生产时的矿区道路剥离运输至采坑凹坑处，取土时利用矿山生产时的矿区道路进行二次取土、运输、覆土，运距500m。
5.2.2修复工程

1．矿山地质灾害治理工程

矿区及周边未见地质灾害发育，但应对所有终采边坡进行分阶放坡，清理坡面松动的岩块。

矿山开采矿种为石灰岩矿石，岩性较破碎，边坡上的孤石容易垮落，掉块，设计对松动岩块进行清理，据统计，开采期间按每年度200m3/年统计。
此项工程第一至五年度（按5年统计）进行，共1000m3。

2．地形地貌恢复治理工程

1)截排水沟工程

矿山为斜坡地形，雨水向矿区外侧汇集，根据现场调查工业广场及道路排水沟在前期已经修建好排水沟，后期可新建排水沟与已修建的排水沟对接，利用已修建的排水沟向外排水；为确保开采末期采坑内正常排水，保护当地水环境，开采末期在采场底部修建截排水沟。

排水沟设计降雨标准为20年一遇降雨强度，根据区域汇水面积设计地表截排水流量按下式进行计算：

流量公式为：


[image: image42.wmf]F

S

Q

p

p

×

×

=

f


式中：
[image: image43.wmf]Q

p——设计频率地表水汇流量，( m3/s)；

      SP ——设计降雨强度，(mm/h)， 取70mm/h；

      φ——径流系数，取0.6；

      F——汇水面积，(km2)，为0.05km2。

计算得设计频率地表汇水流量为2.1m3/s。

截水沟渠的设计按下列公式计算：

根据排水沟底纵坡率及设计排水量，进行了水利计算和沟渠的水利设计。

采用匀速流公式计算各项水力要素：

①流量                 
[image: image44.wmf]wu

=

Q


式中：
[image: image45.wmf]Q

——过流量，m3/s；

      
[image: image46.wmf]w

——沟渠的过水断面积，m2；

      
[image: image47.wmf]u

——平均流速，m/s；

②过水断面积             
[image: image48.wmf]2

mh

bh

+

=

w

=0.25

式中：
[image: image49.wmf]b

——断面宽度，m，取0.5；

      
[image: image50.wmf]h

——水流深度，m，取0.5；

      
[image: image51.wmf]m

——排水沟侧沟壁坡率（矩形时
[image: image52.wmf]m

＝0）；

③湿周                   
[image: image53.wmf]kh

b

P

+

=

=1.5

式中：
[image: image54.wmf]k

——系数，
[image: image55.wmf]2

1

2

m

k

+

=

；

④水力半径               
[image: image56.wmf]P

R

w

=


                         R=0.1667

⑤等速流的流速           
[image: image57.wmf]Ri

c

=

u


式中：i——沟底纵坡率，以小数表示；

      c——流速系数，
[image: image58.wmf]6

1

1

R

n

c

=

，n为糙度系数取0.02。

计算得Q=2.79m3/s，Q> Qp满足要求。

根据现场调查截排水沟采用矩形断面，截面宽500mm，高500mm，均为土方开挖基层，沟壁采用M7.5片石（利用矿山内泥质灰岩夹层）砌筑和M10砂浆抹面，沟底采用C20砼，并采用C20砼压顶。根据统计，开采初期在采场西南部坡顶位置修建排水沟254m，开采末期在采场底部修建排水沟1122m，在工业广场复垦为乔木林地区域南侧坡脚处修建排水沟161m，在农村道路东侧修建排水沟长127m。
当自然纵坡大于1:20或局部高差较大时，可设计陡坡或跌水，当跌水高差在5m以内时，宜采用单级跌水，高差大于5m时，宜采用多级跌水；迎坡面沟壁砌筑时需预设泄水孔，间距2m，孔径100mm；水沟每隔10～15m设置一道伸缩缝，用沥青麻丝进行有效止水。

[image: image59.png]My sHE R B B

B

Caoh JEAR

B4 %5

| 10L0

250 500
- - 50mm/E Cao JE TR
% 20mmM1 07K I
BHEKE

HAEAH A (0.5+0. 5 W@ A 1:10

450

80

580





根据统计，开采初期需在采场西南部坡顶位置修建排水沟1长度254m。开采末期需修建排水沟1410m,分别在采场底部修建排水沟2长度1122m与矿区东侧公路排水沟联通，在工业广场农村道路东侧修建排水沟3长度127m与南侧公路联通，在工业广场复垦为乔木林地区域南侧坡脚处修建排水沟4长度161m与农村道路排水沟联通。生产期第一年度在采场西南部坡顶位置修建排水沟1长度254m工程量详见表5-1,闭坑期需修建排水沟（2-4）长度1410m工程量详见表5-2。
表5-1   生产期第一年度修建0.5*0.5m排水沟工程量测算表

	工程名称
	单位
	单位工程量
	数量/m
	工程量
	计算说明

	土方开挖
	m3
	0.58
	254
	147.32
	1.0×0.58×1.0

	C20砼底板
	m3
	0.08
	254
	20.32
	1.0×0.08×1.0

	M7.5浆砌片石
	m3
	0.225
	254
	57.15
	0.25×0.45×2×1.0

	M10水泥砂浆抹面(立面)
	m2
	0.90
	254
	228.6
	0.45×2×1.0

	C20砼压顶
	m3
	0.025
	254
	6.35
	0.25×0.05×1.0×2


表5-2   闭坑期修建0.5*0.5m排水沟工程量测算表

	工程名称
	单位
	单位工程量
	数量/m
	工程量
	计算说明

	土方开挖
	m3
	0.58
	1410
	817.8
	1.0×0.58×1.0

	C20砼底板
	m3
	0.08
	1410
	112.8
	1.0×0.08×1.0

	M7.5浆砌片石
	m3
	0.225
	1410
	317.25
	0.25×0.45×2×1.0

	M10水泥砂浆抹面(立面)
	m2
	0.90
	1410
	1269
	0.45×2×1.0

	C20砼压顶
	m3
	0.025
	1410
	35.25
	0.25×0.05×1.0×2


（2）安全平台新建排水沟（土沟）
设计在安全平台和清扫平台内侧坡脚新建排水沟（土沟），规格为0.3*0.3m，安全平台和清扫平台共计4582m，土方开挖412.38m³，开挖后进行土方夯实1374.6㎡。
此项工程第一至五年度进行，共计土方开挖412.38m3，土方夯实1374.6㎡。
（3）矿山公路维护

根据本矿实际，矿山内部修建道路依地形条件而建，无大挖大填情况，开采完毕后大部分道路将消失，剩下的道路用作后期的人行便道。矿区南侧弃土场有一条乡村公路通过，闭坑后保留农村道路，矿区东南侧工业广场至老弃土场矿区道路也保留为农村道路作为后期生产利用，工业广场与矿区相通的连接道路保留为农村道路，另工业广场外侧有一条乡村水泥公路可能遭受采矿影响局部产生一定损坏，考虑到仅为乡村公路，长度短，矿山自身有挖掘机、推土机等机械设备，修缮便捷、简单，故列支0.5万元/年进行养护。

此项工程共5年（第一至五年度）。

3．水资源恢复工程

矿山开采不会造成含水层水疏降。
4．土壤修复工程

根据本矿实际，土壤修复工程包括土壤回覆工程、平整工程、翻耕工程和土壤培肥工程。

（1）表土回覆工程

表土回覆工程的区域主要集中在开采区，由于覆土区现状无法满足植被生长需求，因此需采取表土回覆措施。回覆后尽量保证场地平整。根据复垦后种植方向，旱地设计覆土0.5m，乔木林地设计覆土0.4m，灌木林地安全平台覆土0.3m。

本方案选用与周边植被相同或相似且生长良好的植物进行种植，矿山开采区边坡设计修复为灌木林地，在开采区安全平台上覆土种植灌木，在台阶坡面坡脚栽种四季常绿攀岩植物长青油麻藤、凌霄花、珍珠莲，安全平台及边坡复绿按边开采边复绿设计。边坡安全平台培土工程统计：根据开发利用方案，安全平台采用修建挡土坎后覆土，安全平台上培土厚度按0.3m统计，经测算，矿山后期留设安全平台长度统计为2693m，清扫平台长度统计为1559m（其中西侧长度1093m,东侧长度466m），安全平台宽度为4m；西侧清扫平台8m，东侧清扫平台6m，扣除修建浆砌挡土坎宽度0.3m，则矿山安全平台需培土方量为2989.23m3，清扫平台需培土方量为3321.69m3；矿区外东南侧安全平台长330m，安全平台宽度为4m,扣除修建浆砌挡土坎宽度0.3m,需培土方量为366.3m3；故经统计，平台共计需培土方量为6677.22m3。

西南弃土场和采坑底部回填边坡区域设计恢复为灌木林地，面积1.3328hm2，培土厚度按0.3m统计，需培土方量为3998.4m3。
工业广场设计恢复为乔木林地，面积1.0094hm2，培土厚度按0.4m统计，需培土方量为4037.6m3。

设计在开采终了底盘边坡底区域高陡边坡和采坑之间设置植被隔离带，复垦为乔木林地，宽度20m，隔离带采用三排植被，一排杉木乔木、一排大叶黄杨、一排杉木乔木。复垦为乔木林地地块面积为2.1414hm2，覆土层厚0.4m，所以本修复单元共需土方量为8565.6m3。

矿区开采终了底盘及工业广场平坦区域复垦为旱地，覆土层厚0.5m，开采终了底盘面积为3.3251hm2，需培土方量为16625.5m3，老弃土场平坦区域面积为0.7210hm2，需培土方量为3605m3，故经统计，恢复为旱地区域需培土方量为20230.5m3。
综上所述，本方案实施实际需土量合计43509.32m3。该矿山开采建筑石料用石灰岩，剥离的表土中夹杂有砾石，砾石含量约占覆土含量20%，为保证排土场内的土壤能够用作复垦，覆土过程中需将砾石清除，采用挖掘机清除砾石，砾石清除量约8701.86m3。
此项工程共5年（第一至五年度）。

（2）土地平整工程

土地平整技术是复垦技术中一项比较常用的技术，主要消除附加坡度、地表裂缝以及波浪状下沉等损毁特征对土地利用的影响。根据本项目特点，采空区不会形成地面塌陷和地裂缝，不涉及附加坡度的平整。本方案平整工程设计的单元为开采区采坑底部、安全平台、老弃土场、弃土场及工业广场平坦区域。在进行客土后，对客土进行平整，挖高填低，平整方式采用平地机加人工配合平土方式。

土地平整以机械平整为主，经统计，开采区边坡安全平台需土地平整面积为2.1036hm2，矿区外东南侧安全平台需土地平整面积为0.1221hm2，开采区采坑底部、老弃土场及工业广场平坦区域需土地平整面积为7.1969hm2，弃土场、采坑底部回填边坡需土地平整面积为1.3328hm2，合计需平整面积为10.7554hm2。

此项工程在闭坑期（第五年）完成。

（3）翻耕工程设计

翻耕工程按照土地开发整理中的土地翻耕工程设计，本项目中翻耕区主要针对采坑内复垦耕地区域，翻耕措施首先使用挖土机将表面板结层约0.5m挖松，采用机械翻耕翻松并进行清理平整，翻耕深度不低于0.5m。

翻耕工程主要区域为复垦为耕地的区域，翻耕总设计面积为4.0461hm2，其翻耕深度为50cm。

此项工程在闭坑期（第五年）完成。

（4）土壤培肥工程设计

复垦方向为耕地、林地的土地，有机肥用量按土地面积计算，复垦为耕地面积4.0461hm2，复垦为乔木林地面积3.1507hm2，复垦为灌木林地面积3.5586hm2，按照3000kg/hm2标准投放，施肥3年。施用后用旋耕机耕地一次，使肥料与土壤混匀。
此项工程共5年（第一至五年度）。

（5）土壤检测工程设计

环境恢复治理与复垦工程完成后，土壤是否符合耕作要求，需进行土壤检测，需采取现场取样化验，样方的选取以片块为单位，按1.5公顷/样方的标准进行设计，不足1.5公顷地块按一个样方计。经测算，复垦为耕地面积为4.0461hm2，土壤检测取样数量共为3点.次。
5．植被恢复工程
植被恢复工程设计内容主要是乔木、灌木的种植以及草籽的撒播。本次复垦工程选种，选择与周边植被相同或相似且生长良好的植物，乔木种植选择植物为杉树、黄葛树、樟树树，灌木种植选择植物为马桑树、小叶女贞等，草本种植植物选择为迎春，种植密度参见GB16453.2-2008《水土保持综合治理技术规范——荒地治理技术》。

（1）终了边坡复绿：本次设计在安全平台上种植灌木小叶女贞等，安全平台宽度为4m，西侧清扫平台宽度为8m，东侧清扫平台宽度为6m，在安全平台种植一排灌木，清扫平台共种植两排灌木，灌木种植株行间距为1m；统计开采边坡需要种植灌木5757株，矿区外东南侧老采区需要种植灌木330株；生产期共需种植灌木6087株，成活率按照85%计算，需要补植灌木913株。

弃土场和采坑底部回填边坡布置间距2米，恢复灌木林地面积1.3328hm2，闭坑期需种植灌木3332株，成活率按照85%计算，需要补植灌木500株。
设计种植一年生苗木，地径1cm的灌木，根据前面章节已设计在安全平台培土，灌木种植采用直接在培土上挖坑穴种植，人工挖坑穴规格直径0.5m，深0.5m，生产期需开挖坑穴6087个，坑穴石方开挖273.915m3；闭坑期需开挖坑穴3332个，坑穴石方开挖149.94m3；栽种时，整地要求表土翻向下面，挖穴要求土壤回填，表土归心。
在台阶边坡坡脚种植一排长青油麻藤、凌霄花、珍珠莲等，种植间距为0.5m，则本矿山坡面角坡脚需要种植9164株，成活率按照85%计算，需要补植1375株，栽植时注意，苗木直立穴中，保持根系舒展，分层覆土，覆土至距离地表标高0.15m后灌透水，扶正苗木，最后覆土把坑填平保墒并用脚踩实。
根据矿山开采实际，将在第一年度开始形成最终边坡，故在第二至五年度完成，本工程按阶段实施。

[image: image60.png][ZE.S5: 800

as
N

+455m





边坡复绿示意图
（2）安全平台挡土石坎工程

设计对于采坑边坡主要采取分阶放坡+绿化处理。每级边坡分阶高度取10m，每阶安全平台宽度4m，西侧清扫平台宽度8m，东侧清扫平台宽度6m，在矿山每级台阶外边缘修砌块石墙体挡土，本方案设计在安全平台培土0.3m厚，则挡土坎需砌筑0.3m高，墙体直接在基岩上砌筑，M7.5浆砌砖，不用开挖基岩，并在墙体底部预留排水孔；墙体截面：宽度×高度=0.3m×0.3m，预计安全平台长度为3023m，清扫平台长度为1559m。预计工作量为：M7.5块石砌体412.38m3。安全平台挡土石坎及覆土复绿工程，应按边开采边治理要求，在安全平台形成后及时完成。

此项工程第一至五个年度（生产期约5.0年）进行。

[image: image61.jpg]Autodesk # B R m il {E

Autodesk F B Rk FHIfE

2 & 4 HSopoIny

A Y H ¥ ysepoiny




安全平台挡土石坎截面示意图（单位mm）

（3）复垦乔木林地设计
乔木种植设计：设计在开采终了底盘区域与高陡边坡之间设置植被隔离带，复垦为乔木林地，工业广场较缓区域复垦为乔木林地，复垦为乔木林地地块面积为3.1508hm2，设计乔木种植株行距3米×3米，选择一年生乔木苗木，地径2cm，带土球树苗，树种选择杉树、大叶黄杨、樟树，前面章节已设计在复垦林地上覆土0.4m厚，苗木种植采用人工挖坑穴，开挖坑穴采用圆形坑，直径为0.5m，深1.0m，开挖的表土翻向下面，要求土壤回填。复垦为有林地区域在覆土后在林间区域直接撒播草籽，栽植时注意，苗木直立穴中，保持根系舒展，分层覆土，覆土至距离地表标高0.15m后灌透水，扶正苗木，最后覆土把坑填平保墒并用脚踩实。

据统计，需要种植乔木3501株，成活率按照85%计算，需要补种植乔木526株，需要开挖坑穴3501个，坑穴土方开挖987.28m3。

此项工程在闭坑期（第五年）完成。

[image: image62.jpg]Autodesk # B R m il {E

Autodesk F B Rk FHIfE

3000

7%%$$%$$%$

& 6 6 6 6 ¢ 6 6 6

& © 6 & 6 6 6 © 6
® 6 6 © 6 6 6 6 6

C 8 6 6 8 & 6 6 O

Y T A

2 & 4 HSopoIny

A Y H ¥ ysepoiny




采坑边坡底、工业广场乔木林地恢复示意图（单位mm）
6．配套工程

根据本矿实际，配套工程主要包括拆除工程、农田水利工程、道路工程、安全隔离拦网与警示牌等工程。
拆除工程：矿山工业场地利用原重庆市铜梁区圣水矿业有限公司采矿场已建的工业广场，需办理用地手续后使用，工业广场压占了部分土地，工业场地用地手续完善后，工业场地已修建办公用房（砖石结构2F）、食堂（砖石结构1F）、厕所（砖石结构1F）、变、配电室（砖石结构1F）、机修、材料库、卸料平台、厂棚、破碎站、水池、排水沟等，工业场地部分区域及运输道路采用混凝土对场地进行了硬化处理，矿山闭坑时将对工业广场内建构筑物进行拆除。根据矿山实际，预计拆除工程量如下表：

表5-3   建（构）筑物拆除工程量
	建筑物

编号
	建构筑

物名称
	房屋结

构类型
	面积(m2)
	层数
	拆除

方式
	机械自行开进

出场距离/m

	棚-1
	成品堆棚
	钢结构
	2690
	1F
	机械

拆除
	70

	棚-2
	石粉堆棚
	钢结构
	1168
	1F
	
	100

	棚-3
	运输带
	钢结构
	190
	1F
	
	70

	棚-4
	机修
	钢结构
	78
	1F
	
	70

	棚-5
	厂棚1
	钢结构
	36
	1F
	
	70

	棚-6
	厂棚2
	钢结构
	54
	1F
	
	60

	小计
	
	
	4216
	
	
	440

	砖-1
	办公楼1
	砖混
	122
	2F
	
	60

	砖-2
	办公楼2
	砖混
	130
	1F
	
	60

	砖-3
	食堂
	砖混
	41
	1F
	
	60

	砖-4
	厕所
	砖混
	20
	1F
	
	60

	砖-5
	配电房
	砖混
	62
	1F
	
	50

	小计
	
	
	375
	
	
	290

	总量
	—
	—
	
	—
	
	730

	
	
	
	
	
	
	


表5-4   院坝、道路拆除工程量

	材料
	厚度(m)
	拆除面积（m2）
	拆除量(m3)
	拆除方式
	机械自行开进

出场距离/m

	砼（院坝）
	0.06
	6364
	381.84
	机械拆除
	70

	道路路面
	0.10
	1022
	102.2
	机械拆除
	50

	合计
	
	
	484.04
	
	120


拆除工程主要是针对工业广场的房屋结构、水泥混凝土地板和污水处理池等。根据工业场地地面组成及平面布置，可求得拆除砖混结构建筑物总面积共375m2，钢结构拆除总面积4216m2。工业广场内的地板全部为砼地板，砼地板的厚度平均为0.06m，其中房屋砼地板面积为4591m2，院坝砼地板面积为1773m2，道路路面面积1022m2，拆除各类建筑物后预计形成484.04m3建筑物弃渣，运至专门弃渣场处置。

农田水利工程:为防止修复区水土流失，合理安排设计排水沟相当重要。按照土地复垦标准布设排水沟、沉砂凼。矿区内复垦为耕地面积大，为满足旱季供水需求，需布设蓄水池，矿山污水处理池后期可作为蓄水池使用，定期对处理池及过滤池内污泥进行处理，针对此项目，沉砂凼主要布设在排水沟进入路边沟和承泄区前，用来减缓流速和防止泥沙的流入，起到沉沙降淤、保持水土的目的。为防止后期水土流失，本方案设计在修复为旱地区域生产道路上边缘修建挡土坎。

a）蓄水池设计  
为满足项目后期耕地供水需求，需在复垦为耕地区域附近修建蓄水池，新建蓄水池设计修建100m3蓄水池2口，设计为圆形并为嵌入式，整个蓄水池必须嵌入地面，配套10m长0.3m*0.3m进出水沟。采用0.20m厚现浇C20钢筋砼池壁，现浇0.2m厚C20钢筋砼池底，蓄水池池底必须置于基岩上。为生产安全，蓄水池上建筑1.2m高实砖围墙。
[image: image63.jpg]Autodesk # B R m il {E

Autodesk F B Rk FHIfE

g4, 1000%A

129

120
e
C20BE K
M4k ;O
vt W

TR EC20 W H Y

1OOWO§O

600?

6200

b4k
£

600400PL00

iz

2E

ZKit100m A-A¥]

)

I B

A

2250

A A

100230

200

2 & 4 HSopoIny

A Y H ¥ ysepoiny




[image: image64.jpg]Autodesk F B Rk FHIfE

Autodesk # B R m il {E

240 17%9

A Y H ¥ ysepoiny

sl
C20RE A
Sk 200 Ho 2k
Bl ’ B e
ik b

R BEC200 7R g
oJ
; TigsE M
T BSC20M BRI I .
TR - 2k
S
=

1003080 6001 6200 1&00140 Oﬂloo

s ol = .
H 15 /KH100m B-BH] [ 1:100

2 & 4 HSopoIny

200





新修蓄水池工程示意图
b）沉砂凼设计

本项目沉沙凼应结合排水沟布设，沉沙凼主要布设在排水沟进入承泄区以及排水沟与路沟交接处，用来减缓流速和防止泥沙的流入，每年又可将沉沙凼内拦蓄的沉沙挑回梯地内补充土壤。

[image: image65.png]300 250

250

1500

250

1000

250

,ZSUI

A

1000
1500

A

IZSU,





[image: image66.png]p
M 250 " 300 ¥ 700 250 WA
2% 7
v,
31
R L2 SKRBEEKE
o= Mr s BB
Caofe JR L
s

B-BH|H A 1:20




[image: image67.png]AR HREM
[ B Col AR
g Z [
7
), 250 ), 1000 ), 250
), 1500

A-AFEH 1:20





新修沉砂凼：本次规划沉砂凼布设规划的排水沟进入蓄水池前，用于拦截沙子，本项目共设计沉沙凼5口，新修沉沙凼工程量见表5-5。具体位置见修复总体工程布置图。

表5-5  新修沉沙凼工程量汇总表

	编号
	数量
	土方开挖
	C20砼底板
	M7.5浆砌

块石内壁
	C20砼压顶面积
	1:2.5水泥砂浆

抹立面2cm

	
	口
	m3
	m3
	m3
	m3
	m2

	新修沉沙凼
	5
	9.35
	0.9
	5.025
	13.1
	0.2125


表5-6   新修沉沙凼单口工程量表

	序号
	工程内容
	单位
	工程量
	备注

	1
	人工挖土
	m3
	1.87
	1.5×1.5×0.83

	2
	C20砼底板
	m3
	0.18
	1.5×1.5×0.08

	3
	M7.5浆砌块石内壁块石内壁
	m3
	1.005
	0.25×1.5×4×0.7-0.3
×2×0.25×0.3

	4
	C20砼压顶面积
	m3
	2.62
	0.7×1.0×4-0.3×
0.3×2

	5
	1:2.5水泥砂浆立面2cm抹立面2cm
	m2
	0.0425
	0.25×(4-0.3×2) ×
0.05


c）旱地挡土坎设计

为防止后期水土流失，设计在修复为旱地区域生产道路上边缘修建挡土坎。本方案设计在旱地覆土厚0.5m，挡土坎砌筑0.5m高，墙体直接在基岩上砌筑，M7.5浆砌砖，不用开挖基岩，并在墙体底部预留排水孔；墙体截面：宽度×高度=0.24m×0.5m，预计修建挡土坎长度约520m。预计工作量为：M7.5块石砌体62.4m3。
此项工程在闭坑期进行。

[image: image68.png]VUL SR





旱地边缘挡土坎截面示意图（单位mm）

道路工程：为达到道路通达、方便周边农民耕作、出行的目的，根据复垦区周边农业生产布设生产路，本次设计在复垦为耕地区域修建生产路，生产道路设计路面宽度1.5m，在采坑底部复垦旱地区域中间由东向西修建生产路1长度348m,由南向北修建生产路2长度111m和生产路3长度112m，矿区东南侧老弃土场农村道路连通旱地修建生产路4长度22m，共计593m，铺设C20混凝土厚度0.1m。

据统计，道路工程涉及工程量：原土夯实948.8m2，碎石路基948.8m2，现浇10cm厚C20砼路面889.5m2。
此项工程在闭坑期（第五年）完成。

警示牌和安全隔离拦网工程：由于矿山露天开采过程中形成的采坑高度较高，为了确保安全需要在矿山边界较为明显的地方设置警示牌。应在采场顶部四周设置警示牌和防护围网，警示牌采用30×50cm规格不锈钢材质，防护围网高度1.8m、网格间距≤110mm，确保过往行人安全，设置位置见工程布置图，本方案设计设置警示牌22个（JS1-JS22）、信息公示牌1块和防护围网1249m（高2m）。根据矿山开采实际，设置警示牌和设置防护围网在第一年度完成。

表5-7  设置防护网工程量表

	序号
	工程内容
	单位
	单位工程量
	工程量
	备注

	1
	石方开挖
	m3
	0.05
	62.45
	0.5×0.5×0.5/2.5

	2
	石方回填
	m3
	0.04
	49.96
	(0.5×0.5×0.5-0.3×0.3×0.3)/2.5

	3
	立柱基础

块石内壁
	m3
	0.018
	22.482
	0.3×0.3×0.5/2.5

	4
	φ50不锈钢管
	m
	1.0
	1249
	2.5×1.0/2.5

	5
	隔离网
	m2
	2.0
	2498
	1.0×2.0


2．工程量

根据对矿山修复工程设计的统计，矿山修复工程量详见下表：
表5-8   矿山修复工程量统计表
	序号
	工程内容
	单位
	工程量
	备注

	一
	地质灾害防治工程
	
	
	

	（一）
	采场边坡清危工程
	
	
	

	1
	对开采过程中边坡清危
	m3
	1000
	生产期

	二
	地形地貌恢复治理工程
	
	
	

	（一）
	新建截排水沟0.5*0.5m 
	
	
	

	1
	开采初期在矿山西南侧顶部修建排水沟
	m
	254
	第1年完成

	2
	开采末期在采场底部修建排水沟、在工业广场坡脚和保留农村道路东侧修建排水沟
	m
	1410
	闭坑期

	（二）
	安全平台新建排水沟(土沟)0.3*0.3m
	m
	4582
	生产期

	1
	土方开挖
	m3
	412.38
	

	2
	土方夯实
	m2
	1374.6
	

	（三）
	乡村公路维护
	
	
	1-5年度

	1
	统计按0.5万元/年进行养护
	
	
	

	三
	水资源恢复工程
	
	
	

	1
	利用已建污水处理池
	/
	/
	

	四
	土壤修复工程
	
	
	

	（一）
	表土剥离工程
	
	
	

	1
	表土剥离（运距约500m）
	m3
	49041
	生产期第1年至第3年完成

	（二）
	表土回覆工程
	
	
	

	1
	生产期安全平台培土（运距约500m）
	m3
	6677.22
	生产期

	2
	安全平台覆土二次转运并散土（运距100m）
	m3
	6677.22
	生产期

	3
	闭坑期表土回覆（运距约500m）
	m3
	36832.1
	闭坑期

	4
	砾石清除
	hm2
	10.7554
	生产期、闭坑期

	（三）
	土地平整工程
	
	
	

	1
	机械覆土平整
	hm2
	10.7554
	

	（四）
	翻耕工程
	
	
	

	1
	翻耕面积
	hm2
	4.0461
	

	2
	土壤检测
	hm2
	4.0461
	3点.次

	（五）
	土壤培肥工程
	
	
	

	1
	旱地培肥面积
	hm2
	4.0461
	培肥3年

	2
	林地培肥面积
	hm2
	6.7093
	培肥1年

	五
	植被恢复工程
	
	
	

	（一）


	终了边坡复绿工程
	
	
	生产期

	1
	平台上种植灌木小叶女贞、黄花槐等
	株
	6087
	补种913株

	2
	穴坑石方开挖
	m3
	273.915
	

	3
	平台内侧种植长青油麻藤、凌霄花
	株
	9164
	补种1375株

	（二）
	弃土场、采坑底部回填边坡
	株
	
	闭坑期

	1
	2m间距种植灌木小叶女贞、黄花槐等
	株
	3332
	补种500株

	2
	穴坑石方开挖
	m3
	149.94
	

	（三）
	安全平台挡土石坎工程
	m
	4582
	生产期

	1
	M7.5水泥砂浆块石
	m3
	412.38
	

	（四）
	终了底盘（绿化隔离带）、工业广场复垦乔木林地
	
	
	闭坑期

	1
	乔木种植杉树、樟树
	株
	3501
	补种526株

	2
	穴坑土方开挖
	m3
	987.28
	

	六
	配套工程
	
	
	

	（一）
	拆除工程
	
	
	

	1
	钢结构拆除
	m2
	4216
	

	2
	砖混结构拆除
	m2
	375
	

	3
	砼地板拆除
	m2
	7386
	

	4
	废渣转运1km
	m3
	484.04
	

	（二）
	农田水利工程
	
	
	

	1
	修建蓄水池
	口
	2
	

	2
	修建沉砂池
	口
	5
	

	3
	修建旱地挡土坎
	m


	520
	闭坑期

	（三）
	道路工程
	
	
	

	1
	新建田间道路，路面面设计宽度1.5m
	m
	593
	闭坑期

	（四）
	安全隔离拦网与警示牌等工程
	
	
	第1年度

	1
	警示牌
	个
	22
	

	2
	信息公示牌
	块
	1
	

	3
	安全防护栏
	m
	1249
	


5.2.3监测与管护工程

1．工程设计

1）监测工程

（1）巡视监测

矿山按稳定坡角开采后矿区内的边坡整体高，对边坡主要以绿化为主，对边坡进行巡视监测。在开采过程中，对开采边坡稳定性、采矿影响边界地面裂缝迹象，应设专人负责监测。

每周进行巡视监测1次，矿山建设期暂考虑0.5年，矿山服务年限5.0年，管护期3年，监测8.5年。观测边坡岩体的稳定性，发现地面裂缝、边坡失稳等灾害隐患应及时采取措施。

监测人员主要由矿山安排专业人员负责，实时监测。

矿山企业将监测数据填写到监测记录表中，原始监测记录表在上报上级地质环境监测机构之前应制做一份副本自己保存。所有监测数据表副本以一个工作年度为单位装订成册。在监测过程中发现问题及时处理。

（2）土地质量监测
为及时获得损毁土地修复情况及土地修复效果，修复为农用地的土地自然特性监测内容，监测方法以《土地复垦技术标准》（试行）为准，本次设计对项目区修复旱地进行监测，每年监测1次，检测面积4.0461hm2，管护期3年，共监测3年。

2）管护工程

（1）林草地管护

林草地管护主要包括苗木后期抚育管理、森林抚育及病虫害防治等。

经统计，规划栽植灌木9419株，栽种乔木3501株，种植攀爬植物9164株，合计苗木量为22084株，按每人每天管护500株测算，平均每年管护4次，管护期3年，则苗木管护天数为540天。

表5-9  林地管护设计

	种植株数
	单位管护
	管护次数
	管护期
	管护天数

	株
	株/人/天
	年/次
	年
	工日

	22084
	500
	4
	3
	540


（2）工程管护

场地修复以后，为了保证修复工程的质量，尤其是针对排水沟、蓄水池、生产路和沉砂函等工程进行管护，对蓄水池、排水沟和沉砂函进行维护及保养，保证设施无损坏，以保障修复项目区正常进行生产工作。对排水沟和蓄水池等工程管护由业主负责聘请专门人员负责管护，设计每季度管护一次，管护一次为25个工日，管护期为3年，共计管护12次，约300个工日。

表5-10    监测与管护工程量统计表

	序号
	工程内容
	单位
	工程量

	(一)
	监测工程
	
	

	1
	地表巡视监测
	年
	8.5

	2
	土地质量监测
	年
	3

	(二)
	管护工程
	
	

	1
	林草地管护
	工日
	540

	2
	工程管护
	工日
	300


第六章  矿山修复工作部署与经费估算

6.1矿山修复工作部署

6.1.1总体工作部署

根据矿山开发利用方案及矿山实际情况，矿山建设期暂考虑0.5年，矿山生产服务年限剩余为5.0年，生态修复管护期3年，故方案适用年限为8.5年；方案基准期为2024年12月，方案适用期为2024年12月～2033年5月。若矿山开采过程中采矿权人调整开采规模、变更矿区范围或开采方式，应重新编制本方案。

“方案”总体部署8.5年（2024年12月～2033年5月)，扣除半年建设期后共划分两个阶段实施。

6.1.2阶段实施计划

根据土地复垦方案编制规程，复垦工作阶段的划分原则上以5年为一阶段进行土地复垦工作安排，并明确每一阶段的复垦目标、任务、位置、单项工程量和费用安排。本项目工作计划安排按照远粗近细原则，并结合矿开采开采顺序和后期稳沉期年限的情况，本方案服务年限为8.5年，因最后一年主要为恢复治理管护期，所以确定本项目分2个复垦阶段。
半年（建设期）：2024.12～2025.5，为建设期；主要工程为巡视监测工程。
第一阶段（生产期）：2025.6～2030.5，为生产期；主要有矿区按照开发利用方案进行开拓开采，表土剥离、清除边坡上危石，采区边坡边开采边复绿，采场顶部截排水沟及沉砂凼，安装安全隔离拦网、警示牌及信息公示牌，巡视监测工程，管护工程措施。

第二阶段（闭坑期）： 2030.6～2033.5为闭坑期；主要有开采末期在采场底部修建排水沟及沉砂凼，采场边坡覆土复绿，平整工程、翻耕工程、覆土工程、复绿工程，培肥工程、道路工程、巡视监测及土地质量监测，管护工程措施。

6.2矿山修复工程经费估算

6.2.1经费估算依据

1)估算依据
（1）《土地开发整理项目资金管理暂行办法》（国土资发[2000]282号）；

（2）《国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》（国土资发[2000]316号）；

（3）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）；

（4）《土地开发整理标准》（TD/T1011－1013－2000）；

(5) 《重庆市矿山生态修复项目预算编制规定》(重庆市规划和自然资源局2023年1月颁布)；

（6）《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准(试行)》(重庆市规划和自然资源局2023年1月颁布)；
（7）《重庆市矿山生态修复项目施工机械台班费定额》(重庆市规划和自然资源局2023年1月颁布)；

（8）《重庆工程造价信息》2024年第11期（铜梁区），结合工程实际情况，以市场价确定成本单价。 
2）取费标准和计算方法
本方案全部按重庆市规划和自然资源局2023年1月颁布的《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准(试行)》进行取费。矿山生态修复项目费用由工程施工费、设备购置费、其他费用和不可预见费组成。

1、工程施工费是在修复过程中采用工程措施和生化措施进行修复而发生的费用总和，由工程措施施工费和生化措施施工费组成，其包含直接费、间接费、利润、税金4项费用。 

1）直接费 

直接费由直接工程费和措施费组成。 

（1）直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费：直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用。包括基本工资、辅助工资和工资附加费。

人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）
人工甲类费取70.01元，人工乙类费取57.78元

材料费：指用于工程项目上的消耗性材料费、装置性材料费和周转性材料摊销费。材料预算价格一般包括材料原价、包装费、运杂费、运输保险费和采购及保管费五项。

材料预算价格=(材料原价+包装费+运杂费)*(1+采购及保管费率)+运输保险费
采购及保管费率取2.17
不计算人力运杂费：项目区现状田间道宽度为3.0m～5.0m，道路能够满足工程材料运输车辆进入，能够经过田间道直接从材料处运输到项目区内材料堆放处，所以维修硬化等工程布点在田间道及田间道边界不计算人力运杂费。

施工机械使用费：消耗在工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费用等。包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费。

施工机械使用费＝定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班）。

（2）措施费

指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。主要包括：临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费、安全文明施工及环境保护费等，其中临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费为一般措施费。

措施费=直接工程费×措施费率

（a）临时设施费。施工企业为进行工程施工所必须的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等。

表6-1  临时设施费费率表

	序号
	工程类别
	计算基础
	措施费率（％）

	1
	土方工程
	直接工程费
	1.93

	2
	石方工程
	直接工程费
	1.93

	3
	砌体工程
	直接工程费
	1.93

	4
	混凝土工程
	直接工程费
	2.90

	5
	农用井工程
	直接工程费
	2.90

	6
	其他工程
	直接工程费
	1.93

	7
	安装工程
	直接工程费
	2.90


注：a.其他工程：指除上述工程以外的工程，如防渗、架线工程及PVC管、混凝土管安装等；b.安装工程：包 括设备及金属结构件(钢管、铸铁管等)安装工程等。

（b）冬雨季施工增加费

按直接工程费的百分率计算，费率为0.68～1.45%。其中：不在冬雨季施工的项目取小值， 部分工程在冬雨季施工的项目取中值，全部工程在冬雨季施工的项目取大值。

（c）夜间施工增加费

按直接工程费的百分率计算：安装工程为0.48%,建筑工程为0.19%。本项目不涉及夜间施工，不计算相关费用。

（d）施工辅助费

按直接工程费的百分率计算：安装工程为0.97%,建筑工程为0.68%。

（e）特殊地区施工增加费

高海拔地区的高程增加费，按规定直接计入定额；其他特殊增加费(如酷热、风沙等)，按 工程所在地区规定的标准计算，地方没有规定的不得计算此项费用。

（f）安全文明施工及环境保护费

安全文明施工及环境保护费不计入工程施工费单价；计取直接费、间接费、利润、税金后独 列项管理。按施工费的2%计算，计算公式如下：

安全文明施工及环境保护费=费率×直接费×间接费×利润×税金

2）间接费

间接费=直接费(或人工费)×间接费率，不同工程类别的间接费费率见下表。

表6-2 间接费费率表

	序号
	工程类别
	计算基础
	间接费率（％）

	1
	土方工程
	直接费
	4.92

	2
	石方工程
	直接费
	5.90

	3
	砌体工程
	直接费
	4.92

	4
	混凝土工程
	直接费
	5.90

	5
	农用井工程
	直接费
	7.86

	6
	其它工程
	直接费
	4.92

	7
	安装工程
	人工费
	65


3）利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利。按直接费和间接费之和的5%计算。

利润=(直接费+间接费)×利润率。

4）税金

税金指按国家及我市有关规定应计入土地整治项目工程施工费用内的增值税销项税额，增值税销项税额=不含税工程造价×9%。

2、设备购置费

设备购置费是指在土地复垦过程中，因需要购置各种永久性设备所发生的费用，采用按市场价计算。本项目不涉及。

（3）其他费用
包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和矿山生态修复义务人管理费。取费依据按照《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准（试行）》（2023年1月发布）执行。
A、前期工作费
（a）土地清查费
土地清查费用按不超过工程施工费的0.5%计算。工程施工费低于50万的项目均按0.25万元记取。
本项目工程施工费在200～500万元之间，本项目按工程施工费的0.5%计取。
（b）项目可行性研究费
以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，釆用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。
  表6.2-5                   项目可行性研究费计费标准                 单位：万元
	序号
	计费基数
	项目可行性研究费

	1
	≤50
	0.50

	2
	100
	1.00

	3
	200
	2.00

	4
	500
	5.00

	5
	1000
	6.50

	6
	3000
	13.00

	7
	5000
	18.00

	8
	8000
	26.00

	9
	10000
	31.00

	10
	20000
	44.00

	11
	40000
	69.00

	12
	60000
	90.00

	13
	80000
	106.00

	14
	100000
	121.00


注：计费基数小于50万时按0.5万元记取；计费基数大于10亿元时，按计费基数的0. 121%计取。
本项目工程施工费在200～500万元之间，按200万元取2.0万元，500万元取5.0万元内插法确认。
（c）项目实施方案编制费
以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，釆用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。
项目实施方案编制费取值分档表     单位：万元
	序号
	计费基数
	项目实施方案编制费

	1
	50
	1.13

	2
	100
	2.25

	3
	200
	4.50

	4
	500
	10.45

	5
	1000
	19.40

	6
	3000
	25.95

	7
	5000
	40.98

	8
	8000
	62.40

	9
	10000
	76.20

	10
	20000
	141.70

	11
	40000
	263.50

	12
	60000
	378.80

	13
	80000
	490.03

	14
	100000
	598.35


注：计费基数＜50万元的，按50万元计算计费基数；计费基数＞10亿元的，以计费基数乘以0.4%的收费率计 算收费基价。其他矿山生态修复前期策划类工作可参考此计费方式。
本项目工程施工费在200～500万元之间，按200万元取4.50万元，500万元取10.45万元内插法确认。
（d）项目前期测绘费
数字化地形测量：按分档定额计费方式计算，地形测量费按单位面积测绘费乘以测绘面积计算。计算公式为：地形测量费=项目测绘面积×单位面积测绘费：
1 : 20 0 0 地 形 图 ( 前 期 ) 测 绘 费
	面积(亩)
	单价(元/亩)
	系数
	备注
	计算式

	≤30
	360
	1
	
	以面积150亩为例：30*360=10800

	30-100
	360
	0.5
	面积超过30亩，小于100亩部分
	10800+(100-30)*360*0.5=23400

	>100
	360
	0.3
	面积超过100亩部分
	23400+(150-100)*360*0.3=28800


注：面积小于30亩按30亩计算面积。
本项目地形测量面积为14.0728hm2,折合211.1亩，数字化地形测量费为35398.8元。
正射影像测量：分辨率优于0.2m 正射影像测量费按单位面积测绘费乘以测绘面积计算。计算公式为：正射影像测量费=项目测绘面积×单位面积测绘费。
正射影像测绘费       单位：元/平方公里
	工作内容
	单价
	备注

	航片数字高程模型
	2291
	

	像控点
	3875
	

	像片纠正
	3332
	


注：面积小于1平方公里按1平方公里计算面积。
本项目地形测量面积为14.0728hm2，面积小于1平方公里按1平方公里计算面积，正射影像测量费为9040。
故项目前期测绘费为44438.8元。
（e）项目调勘察费
①地质环境调查费
地质环境调查费按单位面积调查费乘以调查面积计算。计算公式为：区域地质环境调查费=项目调查面积×单位面积调查费。
区域地质环境调查费        单位：元/平方公里
	比例尺
	单位工作量标准
	备注

	1:2000
	15800
	

	1:1000
	31600
	

	1:500
	63200
	


注：面积小于0.3平方公里的项目按照0.3平方公里计费，单个项目中每超过3个矿点单独计费。其他矿山生态修复前期调查类工作可参考此计费方式。
本项目1:2000地质环境调查面积为14.0728hm2, 面积小于0.3平方公里的项目按照0.3平方公里计，项目调勘察费为1.58*0.3= 0.474万元。
②工程地质勘查
工程地质勘查费按钻孔，较软岩(粒径≤50mm，含量＞50%的卵、碎石层)深度≤10m进行计算。计算公式为：工程地质勘查费=钻孔个数×钻孔深度×收费单价(元/米)。钻孔(D≤10m)较软岩收费单价为207元/米。
注：钻孔深度小于50m的项目按照50m计费。
费用计算：本矿山采用地质环境调查手段可查明工程地质条件，无需钻探，因此本方案仅计算地质环境调查费，不计算钻探费用。本项目复垦采用1:2000的比例，本项目地质环境调查面积为0.1407平方公里，地质环境调查费0.474万元。
（f）项目设计与预算编制费
以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。
项目设计与预算编制费          单位：万元
	序号
	计费基数
	设计费

	1
	50
	2.48

	2
	100
	4.95

	3
	200
	9.90

	4
	500
	22.99

	5
	1000
	42.68

	6
	3000
	114.18

	7
	5000
	180.29

	8
	8000
	274.56

	9
	10000
	335.28

	10
	20000
	623.48

	11
	40000
	1159.40

	12
	60000
	1666.72

	13
	80000
	2156.11

	14
	100000
	2632.74


注：计费基数≤50万元的，按50万元计算计费基数；计费基数＞10亿元的，以计费基数乘以1.6%的收费率计 算收费基价；单个项目中每超过3个矿点增加5%复杂系数。
本项目工程施工费在200～500万元之间，按200万元取9.90万元，500万元取22.99万元内插法确认。
（g）项目招标代理费
以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。
     项目招标代理费计费标准
	序号
	计费基数(万元)
	费率(%)
	算例(单位：万元)

	
	
	
	计费基数
	项目招标代理费

	1
	≤50
	1
	50
	50×l%=0.50

	2
	50〜100
	1
	100
	0.5+(100-50)×1%=1.00

	3
	100〜200
	0.7
	200
	1+(200-100)×0.7%=1.70

	4
	200〜500
	0.7
	500
	1.7+(500-200)×0.7%=3.80

	5
	500〜1000
	0.55
	1000
	3.8+(1000-500)×0.55%=6.55

	6
	1000〜5000
	0.35
	5000
	6.55+(5000-1000)×0.35%=20.55

	7
	5000〜10000
	0.2
	10000
	20.55+(10000-5000)×0.2%=30.55

	8
	10000〜50000
	0.05
	50000
	30.55+(50000-10000)×0.05%=50.55

	9
	50000〜100000
	0.035
	100000
	50.55+(100000-50000)×0.035%=68.55

	10
	100000〜500000
	0.008
	500000
	68.55+(500000-100000)×0.008%=100,55

	11
	500000〜1000000
	0.006
	1000000
	100.55+(1000000-500000)×0.006%=130.55

	12
	1000000以上
	0.004
	1500000
	130.55+(1500000-100000)×0.004%=150.55


本项目工程施工费在200～500万元之间，按小于100万元取1%，200～500万元部分取0.7%累进计算。
（h）概(预) 算审查费
以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。
项目预算财政审查计费标准          单位：万元
	序号
	工程施工费
	费率(%)
	标 准
	备注

	1
	≤50
	0.35
	50×0.35%=0.18
	

	2
	50～ 100
	0.35
	0.175+(100-50)×0.35%=0.35
	

	3
	100～200
	0.35
	0.35+(200-100)×0.35%=0.70
	

	4
	200～500
	0.35
	0.7+(500-200)×0.35%=1.75
	

	5
	500～1000
	0.3
	1.75+(1000-500)×0.3%=3.25
	

	6
	1000 ～ 5000
	0.25
	3.25+(5000-1000)×0.25%=13.25
	

	7
	5000 ～10000
	0.15
	13.25+(10000-5000)×0.15%=20.75
	

	8
	10000以上
	0.12
	20.75+(15000-10000)×0.12%=26.75
	基价15000万元


注：概(预)算审查费按上述计费标准计算不足0.3万元时，按0.3万元计费。
本项目工程施工费在200～500万元之间，按工程施工费的0.35%计取。
概(预) 算审查费＝工程施工费×费率
（i）施工、结算阶段全过程造价控制服务费
以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。
	序号
	工程施工费
	费率(%)
	标 准
	备注

	1
	≤50
	1.35
	50×1.35%=0.68
	

	2
	50～100
	1.35
	0.675+(100-50)×1.35%=1.35
	

	3
	100～ 200
	1.35
	1.35+(200-100)×1.35%=2.70
	

	4
	200～500
	1.35
	2.7+(500-200)×1.35%=6.75
	

	5
	500～1000
	1.18
	6.75+(1000-500)×1.18%=12.65
	

	6
	1000～5000
	1
	12.65+(5000-1000)×1%=52.65
	

	7
	5000～10000
	0.85
	52.65+(10000-5000)×0.85%=95.15
	

	8
	10000以上
	0.7
	20.75+(15000-10000)×0.7%=130.15
	基价15000万元


注：计费基数小于50万元时，按0.675万元计费。
本项目工程施工费在200～500万元之间，按工程施工费的1.35%计取。
B、工程监理费
工程监理费以工程施工费与设备费之和作为计算基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。
工程监理费计费标准           单位：万元
	序号
	计费基数(万元)
	工程监理费

	1
	≤50
	1.20

	2
	100
	2.40

	3
	200
	3.60

	4
	500
	12.00

	5
	1000
	22.00

	6
	3000
	56.00

	7
	5000
	87.00

	8
	8000
	130.00

	9
	10000
	157.00

	10
	20000
	283.00

	11
	40000
	510.00

	12
	60000
	714.00

	13
	80000
	904.00

	14
	100000
	1085.00


注：计费基数＜50万元的，按50万元计算计费基数；计费基数大于10亿元时，按计费基数的1.085%计取。
本项目工程施工费在200～500万元之间，按200万元取3.60万元，500万元取12.0万元内插法确认。
C、拆迁补偿费
本方案不涉及。
D、竣工验收费
竣工验收费=土壤检测费+竣工测绘费+项目结(决)算审计费。取费依据按照《重庆市矿山生态修复项目预算定额标准（试行）》（2023年1月发布）执行。
（a）土壤检测费
按照《农用地土壤污染风险管控标准》 BG15618)对土壤重金属等指标进行检测，工作内容包括取土、保存运输、分析、检测报告，按250元/项指标执行。
本项目检测指标10项，共3件，土壤检测费＝10*250*3＝7500元。
（b）竣工测绘费
① 数字化地形测量：
地形测量费按单位面积测绘费乘以测绘面积计算。计算公式为：地形测量费=项目测绘面积×单位面积测绘费。
1:500地形图(竣工)测绘费
	面积(亩)
	单价(元/亩)
	系数
	备注
	计算式

	≤30
	480
	1
	面积小于30亩按30亩计算
	以面积150亩为例：30*480=14400

	30-100
	480
	0.5
	面积超过30亩，小于100亩部分
	14400+(100-30)*480*0.5=31200

	>100
	480
	0.3
	面积超过100亩部分
	31200+(150-100)*480*0.3=38400


注：面积小于30亩按30亩计算面积。

本项目地形测量面积为14.0728hm2,折合211.1亩，数字化地形测量费为47198元。
②新增指标测算：
新增指标测算费按测绘面积乘以单位面积测算费计算。计算公式为：新增指标测算费=项目测绘面积×单位面积测算费。
1：500新增指标测算费
	面积(亩)
	单价(元/亩)
	系数
	备注
	计算式

	≤30
	120
	1
	面积小于30亩按30亩计算
	以面积150亩为例：30*120=3600

	30-100
	120
	0.5
	面积超过30亩，小于100亩部分
	3600+(100-30)*120*0.5=7800

	> 100
	120
	0.3
	面积超过100亩部分
	7800+(150-100)*120*0.3=9600


本项目新增指标面积为4.0461hm2,折合48亩，新增耕地质量等别测算费取值为4680元。
③.新增耕地质量等别评定：
新增耕地质量等别评定费按5000元计取，单个项目中每超过3个矿点增加5%复杂系数。
本项目新增耕地质量等别评定费按5000元计取。
④.正射影像测量
分辨率优于0 .2m 正射影像测量费按单位面积测绘费乘以测绘面积计算。计算公式为：正射影像测量费=项目测绘面积×单位面积测绘费。
正射影像测绘费    单位：元/平方公里
	工作内容
	单价
	备注

	航片数字高程模型
	2291
	

	像控点
	3875
	

	像片纠正
	3332
	


注：面积小于1平方公里按1平方公里计算面积。
本项目地形测量面积为14.0728hm2, 小于1平方公里按1平方公里计算，正射影像测量费为9040元。
因此本项目竣工测绘费为65918元。
本项目分各个区块分别进行计算投资费用，项目项目竣工测绘费详见各个区块预算说明及预算表。
（c）项目结(决)算审计费
以工程施工费与设备费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。
项目结(决)算审计费计费标准
	序号
	工程施工费
	费率(%)
	标 准
	备注

	1
	≤50
	0.7
	50×0.7%=0.35
	

	2
	50～100
	0.7
	0.35+(100-50)×0.7%=0.70
	

	3
	100～ 200
	0.7
	0.7+(200-100)×0.7%=1.40
	

	4
	200～ 500
	0.7
	1.4+(500-200)×7%=3.50
	

	5
	500～1000
	0.6
	3.5+(1000-500)×0.6%=6.50
	

	6
	1000 ～ 5000
	0.5
	6.5+(5000-1000)×0.5%=26.50
	

	7
	5000 ～10000
	0.3
	26.5+(10000-5000)×0.3%=41.50
	

	8
	10000以上
	0.24
	41.5+(15000-10000)×0.24%=53.50
	基价15000万元


注：项目结(决)算审计费按上述计费标准计算不足0.35万元时，按0.35万元计费。
本项目工程施工费在200～500万元之间，按工程施工费的0.7%计取。
E、业主管理费
业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和作为计费基数，采用差额定率累进法计算。

	工程总预算(万元)
	费率(%)
	算例

	
	
	工程总预算(万元)
	项目业主管理费(万元)

	50
	2
	50
	50*2%=1

	100
	2
	100
	100*2%=2

	200
	2
	200
	200*2%=4

	500
	2
	500
	500*2%=10

	1000
	2
	1000
	1000*2%=20

	1001-5000
	1.5
	5000
	20+(5000-1000)*1.5%=80

	5001-10000
	1.2
	10000
	80+(10000-5000)*1.2%=140

	10001-50000
	1
	50000
	140+(50000-10000)*1.0%=540

	50001-100000
	0.8
	100000
	540+(100000-50000)*0.8%=940

	100000以上
	0.4
	200000
	940+(200000-100000)*0.4%=1340


注：业主管理费按上述计费标准计算不足1万元时，按1万元计费。
本项目工程施工费在200～500万元之间，按工程施工费的2%计取。
（4）监测与管护费
①监测费
A、巡视监测：按年监测费5000元/年考虑。
B、土壤监测：按照《农用地土壤污染风险管控标准》 BG15618)对土壤重金属等指标进行检测，工作内容包括取土、保存运输、分析、检测报告，检测指标有10项，按250元/项指标执行。
②管护费
林地管护的重点只是针对种植的乔木、灌木的管护，植被管护包括巡查监测以及养护。养护内容包括浇水、修枝、喷药、刷白等。人工单价取按照100元/工日，物料费用100元/次。

工程管护针对项目区内各类复垦工程设施，人工单价取按照100元/工日，物料费用200元/次。
（5）不可预见费
不可预见费是指考虑土地复垦期间可能发生的风险因素，从而导致复垦费用增加的一项费用，包括基本预备费、价差预备费。

1)基本预备费

编制可行性研究报告和实施方案投资估算时基本预备费按不超过工程施工费、设备购置费 和其他费用之和的8%计算，编制规划设计预算时基本预备费按不超过工程施工费、设备购置费 和其他费用之和的3%计算。计算公式为：基本预备费=(工程施工费+设备购置费+其他费用)×费率。监测与管护费也纳入一起取基本预备费。本项目基本预备费取3%。
2)价差预备费

价差预备费的内容包括：人工、设备、材料、施工机具的价差费，工程施工费及工程建设 其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用。


[image: image69.wmf](0.5)

(1)1

i

ii

War

-

éù

=+-

ëû


[image: image70.wmf]i

W

为第i年价差预备费；[image: image71.wmf]i

a

为每年的静态投资费；[image: image72.wmf]r

为年涨价率(统计局公布的物价上涨指数，CPI，按五年平均值计算)，本项目物价指数定位1.54%。(中华人民共和国国家统计局关于重庆地区2019年至2023年，前5年重庆地区消费物价指数(CPI)平均值，见下表统计表)。

表6-18   重庆地区消费物价指数（CPI）统计表

	序号
	年份
	重庆地区消费物价指数（CPI）

	1
	2023
	0.3

	2
	2022
	2.1

	3
	2021
	0.3

	4
	2020
	2.3

	5
	2019
	2.7

	
	
	7.7


说明：数据来源重庆统计信息网。

6.2.2总工程量与投资估算

1、总工程量
表6-16  矿山修复总工程量汇总表
	序号
	工程内容
	单位
	工程量
	备注

	一
	地质灾害防治工程
	
	
	

	（一）
	采场边坡清危工程
	
	
	

	1
	对开采过程中边坡清危
	m3
	1000
	生产期

	二
	地形地貌恢复治理工程
	
	
	

	（一）
	新建截排水沟0.5*0.5m 
	
	
	

	1
	开采初期在矿山西南侧顶部修建排水沟
	m
	254
	第1年完成

	2
	开采末期在采场底部修建排水沟、在工业广场坡脚和保留农村道路东侧修建排水沟
	m
	1410
	闭坑期

	（二）
	安全平台新建排水沟(土沟)0.3*0.3m
	m
	4582
	生产期

	1
	土方开挖
	m3
	412.38
	

	2
	土方夯实
	m2
	1374.6
	

	（三）
	乡村公路维护
	
	
	1-5年度

	1
	统计按0.5万元/年进行养护
	
	
	

	三
	水资源恢复工程
	
	
	

	1
	利用已建污水处理池
	/
	/
	

	四
	土壤修复工程
	
	
	

	（一）
	表土剥离工程
	
	
	

	1
	表土剥离（运距约500m）
	m3
	49041
	生产期第1年至第3年完成

	（二）
	表土回覆工程
	
	
	

	1
	生产期安全平台培土（运距约500m）
	m3
	6677.22
	生产期

	2
	安全平台覆土二次转运并散土（运距100m）
	m3
	6677.22
	生产期

	3
	闭坑期表土回覆（运距约500m）
	m3
	36832.1
	闭坑期

	4
	砾石清除
	hm2
	10.7554
	生产期、闭坑期

	（三）
	土地平整工程
	
	
	

	1
	机械覆土平整
	hm2
	10.7554
	

	（四）
	翻耕工程
	
	
	

	1
	翻耕面积
	hm2
	4.0461
	

	2
	土壤检测
	hm2
	4.0461
	3点.次

	（五）
	土壤培肥工程
	
	
	

	1
	旱地培肥面积
	hm2
	4.0461
	培肥3年

	2
	林地培肥面积
	hm2
	6.7093
	培肥1年

	五
	植被恢复工程
	
	
	

	（一）


	终了边坡复绿工程
	
	
	生产期

	1
	平台上种植灌木小叶女贞、黄花槐等
	株
	6087
	补种913株

	2
	穴坑石方开挖
	m3
	273.915
	

	3
	平台内侧种植长青油麻藤、凌霄花
	株
	9164
	补种1375株

	（二）
	弃土场和采坑底部回填边坡
	株
	
	闭坑期

	1
	2m间距种植灌木小叶女贞、黄花槐等
	株
	3332
	补种500株

	2
	穴坑石方开挖
	m3
	149.94
	

	（三）
	安全平台挡土石坎工程
	m
	4582
	生产期

	1
	M7.5水泥砂浆块石
	m3
	412.38
	

	（四）
	终了底盘（绿化隔离带）、工业广场复垦乔木林地
	
	
	闭坑期

	1
	乔木种植杉树、樟树
	株
	3501
	补种526株

	2
	穴坑土方开挖
	m3
	987.28
	

	六
	配套工程
	
	
	

	（一）
	拆除工程
	
	
	

	1
	钢结构拆除
	m2
	4216
	

	2
	砖混结构拆除
	m2
	375
	

	3
	砼地板拆除
	m2
	7386
	

	4
	废渣转运1km
	m3
	484.04
	

	（二）
	农田水利工程
	
	
	

	1
	修建蓄水池
	口
	2
	

	2
	修建沉砂池
	口
	5
	

	3
	修建旱地挡土坎
	m


	520
	闭坑期

	（三）
	道路工程
	
	
	

	1
	新建田间道路，路面面设计宽度1.5m
	m
	593
	闭坑期

	（四）
	安全隔离拦网与警示牌等工程
	
	
	第1年度

	1
	警示牌
	个
	22
	

	2
	信息公示牌
	块
	1
	

	3
	安全防护栏
	m
	1249
	

	七
	监测与管护工程
	
	
	

	(一)
	监测工程
	
	
	

	1
	地表巡视监测
	年
	8.5 
	

	2
	土地质量监测
	年
	3
	

	(二)
	管护工程
	
	
	

	1
	林草地管护
	工日
	540
	

	2
	工程管护
	工日
	300
	


2．投资估算

本项目静态总投资483.29万元，动态总投资510.99万元。静态总投资中，工程施工费377.40万元，占总投资的73.86%；其他费用72.46万元，占总投资14.18%；监测与管护费19.35万元，占总投资3.79%；不可预见费41.78万元，占总投资8.18%。动态总投资按提前预存原则，在采矿区生产年限结束前1年全部预存完毕。见表6-17、表6-18、表6-19。（其他费用估算明细表见附表）。

表6-17  投资估算总表
	序号
	工程或费用名称
	费　　用
(万元)
	费　　率
(%)

	一
	工程施工费
	377.40
	73.86%

	二
	设备费
	　
	　

	三
	其他费用
	72.46
	14.18%

	四
	监测与管护费
	19.35 
	3.79%

	（一）
	复垦监测费
	2.55 
	　

	（二）
	管护费
	16.80 
	　

	五
	不可预见费
	41.78 
	8.18%

	（一）
	基本预备费
	14.08 
	　

	（二）
	价差预备费
	27.70 
	　

	六
	静态总投资
	483.29 
	　

	七
	动态总投资
	510.99 
	100.00%


表6-18  生态修复静态投资估算表
	序号
	工程或费用名称
	费　　用
(万元)
	费　　率
(%)

	一
	工程施工费
	377.40
	78.09%

	二
	设备费
	　
	　

	三
	其他费用
	72.46
	14.99%

	四
	监测与管护费
	19.35 
	4.00%

	（一）
	复垦监测费
	2.55 
	0.53%

	（二）
	管护费
	16.80 
	3.48%

	五
	预备费（部分：扣除价差预备费）
	14.08 
	2.91%

	（一）
	基本预备费
	14.08 
	2.91%

	（二）
	价差预备费
	　
	0.00%

	六
	静态总投资
	483.29 
	100.00%


表6-19  生态修复动态投资估算表
	阶段
	年度
	静态投资
	价差预备费
	动态投资
	动态投资小计

	1
	2024.12-2025.5
	0.15
	0　
	0.15
	0.15 

	2
	2025.6-2026.5
	139.14 
	2.14 
	141.28 
	141.28 

	3
	2026.6-2027.5
	65.00 
	2.02 
	67.02 
	67.02 

	4
	2027.6-2028.5
	50.00 
	2.35 
	52.35 
	52.35 

	5
	2028.6-2029.5
	40.00 
	2.52 
	42.52 
	42.52 

	6
	2029.6-2030.5
	30.00 
	2.38 
	32.38 
	32.38 

	7
	2030.6-2031.5
	119.00 
	11.43 
	130.43 
	130.43 

	8
	2031.6-2032.5
	20.00 
	2.26 
	22.26 
	22.26 

	9
	2032.6-2033.5
	20.00 
	2.60 
	22.60 
	22.60 

	
	合计
	483.29
	27.70 
	510.99 
	510.99 


6.3年度经费安排
1、总费用构成与汇总
经投资估算，矿山地质环境保护与土地复垦工程施工费377.40万元，其他费用72.46万元，监测与管护费19.35万元，不可预见费41.78万元，价差预备费27.70万元，生态修复总费用为静态总投资483.29万元，动态总投资510.99万元。
2、年度工作量及经费安排
年度工作量及经费安排见表。
	年度
	主要工程量
	静态投资（万元）
	动态投资（万元）

	建设期半年
（2024.12-2025.5）
	地质环境巡视监测0.5年
	0.15
	0.15

	第一年度
（2025.6-2026.5）
	矿区西南侧边坡顶部修建排水沟254m，地质环境巡视监测1年，边坡清危200m3，乡村公路维护1年, 设置安全防护栏1249m，设置警示牌22块，信息公示牌1块，表土剥离28379m3，安全平台培土1600m3，平台上种植灌木1400株，平台栽种攀爬植物2200株，平台边缘修建挡土石坎1100m，平台内侧修建排水沟（土沟）1100m，植被管护1年。
	139.14 
	141.28 

	第二年度
（2026.6-2027.5）
	地质环境巡视监测1年，边坡清危200m3，乡村公路维护1年, 表土剥离15154m3，安全平台培土1800m3，平台上种植灌木1500株，平台栽种攀爬植物2400株，平台边缘修建挡土石坎1200m，平台内侧修建排水沟（土沟）1200m，植被管护1年。
	65.00 
	67.02 

	第三年度
（2027.6-2028.5）
	地质环境巡视监测1年，边坡清危200m3，乡村公路维护1年, 表土剥离5508m3，安全平台培土1700m3，平台上种植灌木1600株，平台栽种攀爬植物2300株，平台边缘修建挡土石坎1150m，平台内侧修建排水沟（土沟）1150m，植被管护1年。
	50.00 
	52.35 

	第四年度
（2028.6-2029.5）
	地质环境巡视监测1年，边坡清危200m3，乡村公路维护1年,安全平台培土1577.22m3，平台上种植灌木1587株，平台栽种攀爬植物2264株，平台边缘修建挡土石坎1132m，平台内侧修建排水沟（土沟）1132m，植被管护1年。
	40.00 
	42.52 

	第五年度
（2029.6-2030.5）
	地质环境巡视监测1年，边坡清危200m3，乡村公路维护1年,植被管护1年。
	30.00 
	32.38 

	第六年度
（2030.6-2031.5）
	采坑底部修建排水沟1122m，工业广场恢复为乔木林地区域修建排水沟161m，工业广场保留西侧农村道路东侧修建排水沟127m，表土回覆36832.1m3，砾石清除7366.42m3，修建蓄水池2口，沉沙凼5口，钢结构拆除4216m2，砖混结构拆除375m2，砼地板拆除7386m2，机械覆土平整7.2916hm2，机械翻耕4.0461hm2，旱地培肥面积4.0461hm2，林地培肥面积6.7093hm2，土壤检测3点.次，栽种乔木3501株，栽种灌木3332株。修建旱地挡土坎520m，新建田间道路，路面面设计宽度1.5m，593m，地质环境巡视监测1年，植被管护1年，工程管护1年。
	119.00 
	130.43 

	第七年度
（2031.6-2032.5）
	地质环境巡视监测1年，植被管护1年，工程管护1年。
	20.00 
	22.26 

	第八年度
（2032.6-2033.5）
	地质环境巡视监测1年，植被管护1年，工程管护1年。
	20.00 
	22.60 

	合计
	
	483.29
	510.99 


第七章  保障措施与效益分析

7.1组织保障

按照“谁开发、谁保护，谁破坏、谁修复”原则，建立以矿山主要领导为组长的生态修复领导小组，成员包括生产技术负责人，财务负责人，地质技术负责人等，进行合理分工，各负其责，并设置专人分管治理工作，责任到人。

制定严格的管理制度，使领导小组工作能正常开展，不能流于形式。领导小组要把生态修复工作纳入矿区重要议事日程，把生态修复工作贯穿到各种生产当中，让全体员工了解生态修复方案，把生态修复工作落实到矿区。
7.2技术保障

加强对矿山企业技术人员的培训，组织专家咨询研讨，开展试验示范研究，引进先进技术，跟踪监测，追踪绩效。

7.3资金保障

本着“谁开发、谁保护、谁破坏、谁修复”的原则，本矿矿山修复工程所需费用由矿山企业自筹，并按以下方式对此专项费用进行筹措、支配。

1)严格实行矿山修复基金制度

矿山企业应自行或委托单位编制矿山矿山地质环境保护与土地复垦方案（即本方案），同时向铜梁区规划和自然资源局出具《关于缴纳矿山修复基金的承诺书》，并按时按规定缴纳基金，基金实行专项管理，所有权属采矿权人。

2)资金筹集方式

为保证矿山修复有可靠的资金支持，矿山开采企业应将矿山修复工作列为矿山建设项目的一部分，将矿山修复所需的费用列入到投资概算中，通过追加矿山开采投资的方式筹集矿山修复所需资金。

3)资金管理

服务年限在三年以下的矿山，应当一次性全额计提修复基金；服务年限在三年以上的矿山，可以分期计提修复基金，但第一次计提的数额不得少于基金总额的百分之二十，余额按照矿山修复方案确定的治理资金计划计提，在矿山闭坑前一年计提完毕。

矿山修复每一阶段结束前，公司管理机构申请铜梁区规划和自然资源局对该阶段措施实施效果进行验收，并对矿山修复资金使用情况进行审核，同时对账户的资金进行清算。在工程措施效果和资金验收和审核合格的基础上，账户剩余资金直接滚动计入下一阶段。

4）修复基金计提计划
基金计提实行一次性计提和分期计提两种方式。采矿出让年限在三年以下（含三年）的矿山，应当在矿山开采前一个月内一次性全额计提基金存入基金账户。出让年限在三年以上的矿山，可以分期计提基金存入基金账户，在矿山开采前一个月内计提第一次基金，数额不得少于矿山地质环境治理恢复与土地复垦总投资的百分之二十，余额平均分摊到采矿出让年限的剩余年度中，并在每年的第一个季度内完成当年计提，矿山关闭前一年应完成基金计提。已计提部分按照已完成的工作量通过验收后支取，本次方案所需资金由矿山后期按分期计提。
本项目费用全部由重庆市铜梁区圣水矿业有限公司承担，列入生产成本和建设成本，本矿山剩余服务年限为5.0年，根据相关管理制度，费用安排遵循提前预存、分阶段足额预存原则（本方案取首年度不低于20%），在矿山服务年限结束前1年（本项目取4年）预存完所有费用。根据该原则，以动态费用阶段安排表确定重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场修复费用预存安排，本方案估算动态总投资510.99万元。费用安排遵循提前计提、分阶段足额计提原则（首年度不低于20%），在出让服务年限结束前1年计提完所有费用，根据该原则，以动态费用阶段安排表确定矿山修复费用计提安排。

表7-1  矿山修复费用预测安排表

	项目
	存取方式
	序号
	年度提取资金

	重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场土地复垦项目
	方案通过审批后，土地复垦义务人应与规资主管部门及基金计提银行签订三方协议，按协议计提基金
	
	年份
	资金（万元）

	
	
	1
	2025年
	102.198

	
	
	2
	2026年
	136.264

	
	
	3
	2027年
	136.264

	
	
	4
	2028年
	136.264

	计提费用合计
	
	——
	510.99


7.4监管保障

落实阶段矿山修复费用，严格按照方案的年度工程实施计划安排，分阶段有步骤的安排矿山修复资金的预算支出，定期向铜梁区规划自然资源主管部门报告当年矿山修复情况，接受铜梁区规划自然资源主管部门对工程实施情况的监督检查，接受社会监督。
7.5效益分析 

7.5.1社会效益

通过矿区修复工程，改善和恢复矿区生态环境，使周边人民群众感受到环境保护与综合治理是一项利国利民的事业，是一项为老百姓办实事的事业，有利于增进广大农民对环境综合治理工作的支持和理解，最大限度地减少采矿对土地资源的破坏，提高当地居民的生存环境质量，降低地质灾害和环境污染，并且有利于附近人民群众安居乐业和社会稳定。

7.5.2环境效益

通过矿山修复工程，矿区生态环境将会大大改善，破损山体绿树成荫，环境优美，空气清新。草木茂盛，植物的叶片可以洗尘、滞尘、吸收有毒物质，释放有益健康的杀菌物质，从而起到净化空气的作用。发达的根系可以固定砂土，减少水土流失，增加土壤的贮水能力。矿区生态系统将逐渐恢复涵养水源、保持水土、调节气候和净化大气的功能。

7.5.3经济效益

矿山修复工程是防灾减灾工程，防灾工程是以防止和减轻正在或可能发生的各种灾害为主要目的的工程。其经济效益主要由减灾和增值效益组成。减灾效益指由于防灾工程的建设可能减少灾害的损失，增值效益主要通过矿山环境保护与恢复治理工程的实施可能增加的收入，待整个矿山修复完成后，可能复垦出可利用的土地资源，经济效益显著。

7.6公众参与

公众参与的目的是让本项目的修复工作更加民主化和公众化，让公众特别是受本矿生产直接影响的人群充分了解修复工作的内容，让公众充分发表自己的意见并表明对土地修复和实施效果的态度，使修复工作更为完善，将公众的具体要求反馈到工程设计和项目管理中，为本项目修复实施和土地主管部门决策提供参考意见。因此，本项目公众参与工作应坚持“修复方案编制前—修复方案编制中—修复工程完工验收”全过程，以及土地权属人与地方土地管理部门等政府机构全方位参与的公众参与。

本方案编制主要采取走访调查形式，广泛征询了修复区土地使用者，集体所有者、矿山修复责任主体、周边地区受影响社会公众以及土地管理及相关职能部门等的代表人等多个环节的意见和建议，充分保证修复的可行性和科学性。

第八章  结论与建议

8.1结论

1、根据2024年11月重庆市正山工程技术咨询有限公司编制提交的《重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场资源储量核实报告》、《重庆市铜梁区圣水矿业有限公司永嘉采矿场开发利用方案》，矿山开采三叠系下统嘉陵江组三段建筑石料用灰岩。开采标高：+533m～+440m。截至2024年10月底，矿区范围内保有建筑石料用灰岩控制资源量627.0万吨，其中可利用资源量525.1万吨，边坡资源量101.9万吨。矿山可利用资源量，开采回采率按95％计算，可采储量（可信储量）为498.8万吨；按拟建生产规模100万吨/年计算，矿山服务年限5.0年。矿山建设期暂定0.5年，生态修复管护期3年，故方案适用年限为8.5年；方案基准期为2024年12月，方案适用期为2024年12月～2033年5月。若矿山开采过程中采矿权人调整开采规模、变更矿区范围或开采方式，矿山开采计划发生变化导致方案无法指导修复时，应重新编制本方案。
2、评估区重要程度为重要区；矿山拟建生产规模为100万吨/年，为大型矿山；评估区矿山地质环境复杂程度为复杂；确定该矿山环境影响评估精度级别为一级恰当。矿山为已建生产矿山，矿山现状共损毁土地面积8.8603hm2，主要损毁土地类型为采矿用地；评估区现状斜、边坡处于稳定～基本稳定，发生地质灾害的可能性中等，危险性中等，损失中等，对地质环境影响较轻；对含水层和地表水体影响较轻，对地形地貌景观影响影响严重；植物数量有所减少，但不影响动植物多样性，对建（构）筑物影响较轻。矿山生态环境影响现状分级有严重、较严重、较轻。矿山未来拟损毁土地面积合计4.9041hm2，主要损毁土地类型为采矿用地、林地；矿山开采形成的新边坡诱发地质灾害的可能性中等，危险性中等，损失中等；对含水层和地表水体影响较轻；对地形地貌景观影响严重；植物数量有所减少，但不影响动植物的多样性；对建构筑物影响较轻，矿山生态环境影响预测分级为严重、较严重、较轻的分析合理。
3、本项目已损毁土地8.8603hm2，新增拟损毁土地4.9041hm2，未破坏区域0.3084hm2，矿区范围外矿山工业场地利用原重庆市铜梁区圣水矿业有限公司采矿场已建的工业广场，需办理用地手续后使用。本项目共计损毁范围面积13.7644hm2，拟修复土地面积14.0728hm2，其中工程治理面积13.7644hm2，其余未破坏或已自然复绿，本方案土地修复率：100%。矿山修复方向为旱地、乔木林地、竹林地、灌木林地、其他草地及农村道路的修复方向合理。
4、矿山修复工程主要有边坡清危工程、截排水工程、土壤修复工程、植被恢复工程、配套工程、监测与管护工程等的布置合理。
5、矿山修复工程划分为两个阶段，拟修复土地面积14.0728hm2（折合211.1亩），其中工程治理面积13.7644hm2（折合206.5亩），经费估算静态总投资483.29万元，动态总投资510.99万元，矿山拟修复土地亩均动态投资2.47万元。根据相关管理制度，动态总投资按提前预存原则，在采矿区生产年限结束前1年全部预存完毕。

8.2建议

1、矿山开采时应按照本方案进行台阶边坡角及最终边坡角的留设，避免出现边坡过陡，降低诱发地质灾害的可能性。

2、建议矿山企业采矿运输过程中应做好安全警示工作，并设置好安全进警示标志，注意过往车辆、人群的安全，以避免开采生产对公路和过往行人造成威胁。矿山企业在开采生产期应与周边建（构）筑物、居民、道路等采取妥善措施，保证安全。
3、在矿山生产过程中，严格按有关规程、规定及爆破安全规程执行，根据采场实际变化情况制订相应的、具有针对性的安全防范措施，确保矿山及人身安全。

4、矿山开采应严格按设计要求进行作业，最大限度地利用资源，避免浪费，以节约资源和降低生产成本。

5、开发过程中严格按“谁开采，谁治理”和“谁污染，谁治理”的原则，加强边坡管理，提高防治地质灾害和环境保护的意识。

6、开采过程中形成的临时边坡，应加强监测，矿山最终形成的人工岩质边坡、临空外倾结构面，应加强治理，以防止地质灾害的发生。

7、矿山在开采过程中，宜编制防灾预案，在采矿影响范围内应加强地表移动变形的巡视监测，加强斜坡的巡视监测，发现险情时，及时采取有效措施进行处理。

8、加大在矿区周围的绿化力度，并在矿山生产过程中逐步恢复采矿场、工业广场及矿山道路的植被，减少土地沙化，改善生态环境。

9、矿山采用放炮作业、铲车装、运、卸过程中会产生粉尘，这些粉尘会对地表植被、大气等造成污染。尽可能采用降低粉尘措施。

10、由于矿山地质环境处于动态变化中，设计中统计工程量及设计方案有与实际不符时，建议以实际发生工程量为计量依据。

11、加强矿山企业经营者和生产工人的生产安全及矿山地质环境保护意识。做到安全事故防患于未然，保护坏境从小事做起，从我做我，自觉保护环境。

12、由于生产项目建设过程中各项指标易于变化，因此随着生产的进行，本项目因其生产建设规模、用地规模及地点、采用的生产工艺等容易发生变化而使现有复垦方案无法指导后期复垦，土地复垦义务人应重新编制复垦方案，其实施计划也将一同调整。如果生产规模、生产工艺等变化不大，但由于土地复垦服务年限较长，土地损毁面积、位置等往往会与最初编制的复垦方案存在一定差异，土地复垦义务人应及时调整土地复垦方案实施计划。

13、本方案服务年限为8.5年，方案适用期为2024年12月～2033年5月，服务期内，矿山若调整开采规模、变更矿区范围或开采方式，应当重新编制方案。该方案是矿山地质环境及合理利用土地和切实保护耕地的技术依据之一，它不能代替矿山各阶段开采设计、相关工程勘查、治理设计，建议具体治理工程需进行专门的工程勘查、设计。

14、矿区及周边岩溶较发育，在矿山开采活动中遇到溶洞可能性较大，在各种外力的作用下溶蚀区可能出现塌陷或崩塌，建议矿山企业在开采生产活动中应先探再采，对发现的岩溶采用开挖清除或封填的方式进行处理，以免发生安全事故。

矿区位置





矿区位置








_1234567890.unknown

