- heading 1;heading 2;heading 3;1 设计依据

《钢结构设计标准》                                                      (GB50017-2017)

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》                                  (GB50018-2002)

《建筑结构荷载规范》                                                  (GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》                                                  (GB50011-2010)(2016年版)

《建筑地基基础设计规范》                                          (GB50007-2011)

《钢管混凝土结构技术规范》                                      (GB50936-2014)

《钢管混凝土结构设计规程》                                      (CECS 28:2012)

《矩形钢管混凝土结构技术规程》                              (CECS159-2004)

《钢结构焊接规范》                                                      (GB50661-2011)

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》                          (JGJ82-2011)

- 2 计算简图、几何信息

计算简图    (圆表示支座，数字为节点号)

节点编号图

单元编号图

各单元信息如下表：

注：等肢单角钢的2、3轴分别对应u、v轴

| 单元号 | 截面名称 | 材料名称 | 长度(m) | 面积(mm2) | 绕2轴 惯性矩(x104mm4) | 绕3轴 惯性矩(x104mm4) | 绕2轴计 算长度 系数 | 绕3轴计 算长度 系数 | i节点 释放 | j节点 释放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方200x8.0 | Q235B | 3.150 | 5920 | 3566 | 3566 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 2 | 方200x8.0 | Q235B | 3.150 | 5920 | 3566 | 3566 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 3 | 方200x8.0 | Q235B | 3.150 | 5920 | 3566 | 3566 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 4 | 矩300x200x8.0 | Q235B | 0.430 | 7520 | 5042 | 9389 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 5 | 矩300x200x8.0 | Q235B | 2.684 | 7520 | 5042 | 9389 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 6 | 矩300x200x8.0 | Q235B | 3.600 | 7520 | 5042 | 9389 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 7 | φ299x10 | Q235B | 3.150 | 9079 | 9490 | 9490 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 8 | φ299x10 | Q235B | 2.100 | 9079 | 9490 | 9490 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 9 | φ299x10 | Q235B | 1.050 | 9079 | 9490 | 9490 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 10 | 矩300x200x8.0 | Q235B | 2.684 | 7520 | 5042 | 9389 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 11 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 12 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 13 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.481 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 14 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 15 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 16 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 17 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.450 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 18 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 1.116 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 19 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.465 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 20 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 21 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 22 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 23 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 24 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 25 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 26 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 27 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 28 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 29 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 30 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 31 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 32 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 33 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.150 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 34 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 35 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 36 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 37 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 38 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 39 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 40 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 41 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 42 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 43 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 44 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.309 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 45 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 46 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 47 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 48 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 49 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 50 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 51 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 52 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 53 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 54 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 55 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.150 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 56 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.566 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 57 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.550 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 58 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.550 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 59 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.662 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 60 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.430 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 61 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.550 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 62 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.430 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 63 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.550 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 64 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.550 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 65 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.662 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 66 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.662 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 67 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.550 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 68 | 矩300x200x8.0 | Q235B | 2.620 | 7520 | 5042 | 9389 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 69 | 矩300x200x8.0 | Q235B | 0.550 | 7520 | 5042 | 9389 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 70 | 方200x8.0 | Q235B | 3.150 | 5920 | 3566 | 3566 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |

| 3 荷载与组合 结构重要性系数： 1.003.1 荷载工况 荷载工况汇总表工况号 | 荷载类型 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 恒 |  |
| 1 | 活 |  |

| (1)单元荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)序号 | 荷载类型 | 工况 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1 | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 均布荷载 | Z | -8.0 | -8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 恒 | 0 | 均布荷载 | Z | -3.0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 247 | 恒 | 0 | 均布荷载 | Z | -2.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 248 | 活 | 1 | 均布荷载 | Z | -1.8 | -1.8 | 0.0 | 0.0 |

| (2)杆件导荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)序号 | 荷载类型 | 工况 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 双向杆件 | -- | 1.00 |
| 2 | 活 | 1 | 双向杆件 | -- | 3.50 |

| 3.2 节点荷载 3.3 单元荷载 1) 工况号: 0 *输入荷载库中的荷载: 序号 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1(mm) | X2(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 均布荷载 |  | -8.0 | -8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 均布荷载 |  | -3.0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 均布荷载 |  | -2.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |

| 单元荷载分布图: 单元荷载序号1分布图（红线表示荷载作用的单元）单元荷载序号2分布图（红线表示荷载作用的单元）单元荷载序号3分布图（红线表示荷载作用的单元） *输入的面荷载: 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒载 | 双向杆件 | -- | 1.00 |

| 面荷载分布图: 面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元） 2) 工况号: 1 *输入荷载库中的荷载: 序号 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1(mm) | X2(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 均布荷载 |  | -1.8 | -1.8 | 0.0 | 0.0 |

| 单元荷载分布图: 单元荷载序号1分布图（红线表示荷载作用的单元） *输入的面荷载: 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活载 | 双向杆件 | -- | 3.50 |

| 面荷载分布图: 面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）3.4 面荷载 3.5其它荷载 (1). 地震作用 规范： 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版） 地震烈度： 6度(0.05g) 水平地震影响系数最大值： 0.040 计算振型数： 9 建筑结构阻尼比： 0.040 特征周期值： 0.35 地震影响： 多遇地震 场地类别： Ⅱ类 地震分组： 第一组 周期折减系数： 1.00 地震力计算方法： 振型分解法振型号 | 周期（秒） | 各振型质量参与系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1724 | 21.97% | 26.10% | 0.01% |
| 2 | 0.1507 | 15.67% | 51.33% | 0.13% |
| 3 | 0.1123 | 30.16% | 0.39% | 0.99% |
| 4 | 0.0878 | 1.64% | 2.40% | 7.09% |
| 5 | 0.0806 | 1.04% | 0.07% | 2.64% |
| 6 | 0.0498 | 17.77% | 0.07% | 1.83% |
| 7 | 0.0385 | 2.51% | 0.19% | 0.16% |
| 8 | 0.0355 | 1.81% | 0.77% | 0.80% |
| 9 | 0.0323 | 0.01% | 0.40% | 2.58% |

| (2). 温度作用 无温度作用。3.6荷载组合 (1) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1 (2) 1.30 恒载 + 1.30 x 0.50 活载工况1 + 1.40 水平地震 (3) 1.00 恒载 + 1.00 x 0.50 活载工况1 + 1.40 水平地震4 内力位移计算结果 4.1 内力 4.1.1 最不利内力各效应组合下最大支座反力设计值(单位：kN、kN.m)节点号 | 控制 | 组合号 | 组合 序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 1.2 | -2.7 | 31.3 | 3.1 | 1.6 | -0.1 |
|  | N2最大 | 3 | 4 | 0.7 | -0.4 | 13.8 | -0.0 | 1.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 1.2 | -2.7 | 31.3 | 3.1 | 1.6 | -0.1 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.6 | -2.4 | 19.4 | 3.3 | 0.7 | -0.2 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.1 | -1.0 | 19.3 | 0.8 | 1.6 | -0.2 |
|  | M3最大 | 3 | 1 | 0.2 | -1.8 | 13.8 | 2.4 | 0.2 | 0.0 |
| 1 | 合力最大 | 1 | 1 | 1.2 | -2.7 | 31.3 | 3.1 | 1.6 | -0.1 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | 0.2 | -1.8 | 13.8 | 2.4 | 0.2 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 1.2 | -2.7 | 31.3 | 3.1 | 1.6 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 4 | 0.7 | -0.4 | 13.8 | -0.0 | 1.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 3 | 4 | 0.7 | -0.4 | 13.8 | -0.0 | 1.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | 0.2 | -1.8 | 13.8 | 2.4 | 0.2 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 1.1 | -1.0 | 19.3 | 0.8 | 1.6 | -0.2 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 2.0 | 1.7 | 31.7 | -2.0 | 2.4 | -0.2 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | 1.3 | 2.1 | 42.3 | -2.0 | 1.2 | -0.2 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 1.3 | 2.1 | 42.3 | -2.0 | 1.2 | -0.2 |
|  | M1最大 | 3 | 3 | 0.1 | -0.0 | 22.9 | 0.7 | -0.5 | -0.2 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 2.0 | 1.7 | 31.7 | -2.0 | 2.4 | -0.2 |
|  | M3最大 | 3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 23.2 | 0.3 | -0.5 | 0.0 |
| 3 | 合力最大 | 1 | 1 | 1.3 | 2.1 | 42.3 | -2.0 | 1.2 | -0.2 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 23.2 | 0.3 | -0.5 | 0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | 0.1 | -0.0 | 22.9 | 0.7 | -0.5 | -0.2 |
|  | N3最小 | 3 | 3 | 0.1 | -0.0 | 22.9 | 0.7 | -0.5 | -0.2 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 1.9 | 2.0 | 32.0 | -2.4 | 2.4 | -0.0 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 23.2 | 0.3 | -0.5 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 2.0 | 1.7 | 31.7 | -2.0 | 2.4 | -0.2 |
|  | N1最大 | 3 | 2 | -0.5 | -1.1 | 16.4 | 1.8 | -0.2 | -0.2 |
|  | N2最大 | 3 | 4 | -0.5 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -2.1 | -0.9 | 27.9 | 1.7 | -2.3 | -0.1 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -2.5 | -1.6 | 21.5 | 2.6 | -3.3 | -0.2 |
|  | M2最大 | 3 | 2 | -0.5 | -1.1 | 16.4 | 1.8 | -0.2 | -0.2 |
|  | M3最大 | 3 | 1 | -2.1 | -0.3 | 18.2 | 0.5 | -2.8 | 0.1 |
| 5 | 合力最大 | 1 | 1 | -2.1 | -0.9 | 27.9 | 1.7 | -2.3 | -0.1 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -2.5 | -0.5 | 23.4 | 0.9 | -3.3 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -2.5 | -1.6 | 21.5 | 2.6 | -3.3 | -0.2 |
|  | N3最小 | 3 | 3 | -2.1 | -1.4 | 16.3 | 2.3 | -2.8 | -0.2 |
|  | M1最小 | 3 | 4 | -0.5 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -2.5 | -0.5 | 23.4 | 0.9 | -3.3 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | -0.9 | -1.3 | 21.6 | 2.1 | -0.6 | -0.2 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 2.3 | -0.3 | 12.2 | 2.7 | 3.3 | -0.7 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 1.9 | 1.9 | 15.7 | -1.3 | 2.6 | -0.3 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 1.6 | 0.4 | 19.7 | 1.9 | 2.2 | -0.6 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 1.0 | -1.0 | 12.8 | 3.9 | 1.1 | -0.7 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 2.3 | -0.3 | 12.2 | 2.7 | 3.3 | -0.7 |
|  | M3最大 | 3 | 1 | 0.2 | 1.2 | 13.0 | -0.5 | -0.1 | -0.2 |
| 8 | 合力最大 | 1 | 1 | 1.6 | 0.4 | 19.7 | 1.9 | 2.2 | -0.6 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | 0.2 | 1.2 | 13.0 | -0.5 | -0.1 | -0.2 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | 0.6 | -1.1 | 9.5 | 3.6 | 0.6 | -0.6 |
|  | N3最小 | 3 | 2 | 2.0 | -0.4 | 9.0 | 2.4 | 2.9 | -0.6 |
|  | M1最小 | 3 | 4 | 1.5 | 1.8 | 12.4 | -1.6 | 2.2 | -0.2 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | 0.2 | 1.2 | 13.0 | -0.5 | -0.1 | -0.2 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 2.3 | -0.3 | 12.2 | 2.7 | 3.3 | -0.7 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 3 | 2 | -0.3 | 1.8 | 38.4 | -1.1 | 2.6 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -1.1 | 2.2 | 47.4 | -1.2 | 2.4 | -0.3 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -2.5 | 2.0 | 63.8 | -1.1 | 2.6 | -0.3 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | -2.7 | 0.5 | 36.7 | -0.1 | 0.5 | -0.3 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | -0.8 | 2.1 | 49.7 | -1.3 | 3.1 | -0.1 |
|  | M3最大 | 3 | 2 | -0.3 | 1.8 | 38.4 | -1.1 | 2.6 | -0.1 |
| 12 | 合力最大 | 1 | 1 | -2.5 | 2.0 | 63.8 | -1.1 | 2.6 | -0.3 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -3.1 | 0.8 | 48.0 | -0.3 | 0.9 | -0.3 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | -2.3 | 0.4 | 39.0 | -0.2 | 1.1 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 4 | -0.7 | 1.8 | 36.1 | -1.1 | 2.0 | -0.3 |
|  | M1最小 | 2 | 2 | -0.8 | 2.1 | 49.7 | -1.3 | 3.1 | -0.1 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | -2.7 | 0.5 | 36.7 | -0.1 | 0.5 | -0.3 |
|  | M3最小 | 2 | 1 | -3.1 | 0.8 | 48.0 | -0.3 | 0.9 | -0.3 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 1.6 | -3.5 | 2.2 | -1.1 | 0.4 | -0.5 |
|  | N2最大 | 3 | 1 | 0.7 | -1.7 | 1.5 | -0.5 | 0.1 | -0.2 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 1.6 | -3.5 | 2.2 | -1.1 | 0.4 | -0.5 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | 0.7 | -1.7 | 1.5 | -0.5 | 0.1 | -0.2 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.5 | -3.1 | 1.2 | -1.0 | 0.4 | -0.5 |
|  | M3最大 | 3 | 1 | 0.7 | -1.7 | 1.5 | -0.5 | 0.1 | -0.2 |
| 38 | 合力最大 | 1 | 1 | 1.6 | -3.5 | 2.2 | -1.1 | 0.4 | -0.5 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | 0.7 | -1.7 | 1.5 | -0.5 | 0.1 | -0.2 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 1.6 | -3.5 | 2.2 | -1.1 | 0.4 | -0.5 |
|  | N3最小 | 3 | 2 | 1.2 | -2.5 | 0.9 | -0.8 | 0.3 | -0.4 |
|  | M1最小 | 1 | 1 | 1.6 | -3.5 | 2.2 | -1.1 | 0.4 | -0.5 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | 0.7 | -1.7 | 1.5 | -0.5 | 0.1 | -0.2 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 1.5 | -3.1 | 1.2 | -1.0 | 0.4 | -0.5 |
|  | N1最大 | 3 | 3 | -0.8 | 0.5 | 1.2 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -2.0 | 1.9 | 3.0 | -0.5 | -0.2 | 1.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -2.0 | 1.6 | 3.1 | -0.8 | -0.0 | 1.2 |
|  | M1最大 | 3 | 4 | -1.7 | 1.6 | 2.5 | -0.3 | -0.2 | 0.8 |
|  | M2最大 | 3 | 3 | -0.8 | 0.5 | 1.2 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |
|  | M3最大 | 1 | 1 | -2.0 | 1.6 | 3.1 | -0.8 | -0.0 | 1.2 |
| 58 | 合力最大 | 2 | 4 | -2.0 | 1.9 | 3.0 | -0.5 | -0.2 | 1.0 |
|  | N1最小 | 1 | 1 | -2.0 | 1.6 | 3.1 | -0.8 | -0.0 | 1.2 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | -0.8 | 0.5 | 1.2 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |
|  | N3最小 | 3 | 3 | -0.8 | 0.5 | 1.2 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |
|  | M1最小 | 1 | 1 | -2.0 | 1.6 | 3.1 | -0.8 | -0.0 | 1.2 |
|  | M2最小 | 2 | 4 | -2.0 | 1.9 | 3.0 | -0.5 | -0.2 | 1.0 |
|  | M3最小 | 3 | 3 | -0.8 | 0.5 | 1.2 | -0.6 | 0.2 | 0.6 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 44.1 | 0.4 | 1.6 | -0.2 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 0.8 | 1.4 | 39.7 | -1.3 | 1.2 | -0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 59.2 | -0.1 | 1.1 | -0.2 |
|  | M1最大 | 3 | 3 | 0.4 | -0.0 | 33.9 | 0.9 | 0.5 | -0.2 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 44.1 | 0.4 | 1.6 | -0.2 |
|  | M3最大 | 3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 29.5 | -0.8 | 0.1 | -0.1 |
| 65 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 59.2 | -0.1 | 1.1 | -0.2 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 29.5 | -0.8 | 0.1 | -0.1 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | 0.4 | -0.0 | 33.9 | 0.9 | 0.5 | -0.2 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 29.5 | -0.8 | 0.1 | -0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 0.8 | 1.4 | 39.7 | -1.3 | 1.2 | -0.1 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | 0.1 | 0.9 | 29.5 | -0.8 | 0.1 | -0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 44.1 | 0.4 | 1.6 | -0.2 |

| 各效应组合下最大支座反力标准值(单位：kN、kN.m)节点号 | 控制 | 组合号 | 组合 序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.9 | -1.9 | 21.8 | 2.1 | 1.1 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 0.7 | -0.6 | 13.9 | 0.4 | 1.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.9 | -1.9 | 21.8 | 2.1 | 1.1 | -0.1 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.5 | -1.8 | 14.9 | 2.4 | 0.6 | -0.2 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 0.8 | -0.8 | 14.8 | 0.7 | 1.2 | -0.2 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | 0.3 | -1.6 | 14.0 | 2.1 | 0.4 | 0.0 |
| 1 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.9 | -1.9 | 21.8 | 2.1 | 1.1 | -0.1 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | 0.3 | -1.6 | 14.0 | 2.1 | 0.4 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.9 | -1.9 | 21.8 | 2.1 | 1.1 | -0.1 |
|  | N3最小 | 2 | 4 | 0.7 | -0.6 | 13.9 | 0.4 | 1.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 0.7 | -0.6 | 13.9 | 0.4 | 1.0 | -0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | 0.3 | -1.6 | 14.0 | 2.1 | 0.4 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 0.8 | -0.8 | 14.8 | 0.7 | 1.2 | -0.2 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.5 | 1.3 | 24.4 | -1.5 | 1.8 | -0.2 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 24.6 | -1.8 | 1.8 | -0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 1.0 | 1.4 | 30.5 | -1.3 | 0.9 | -0.1 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.3 | 0.2 | 23.2 | 0.3 | -0.1 | -0.2 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.5 | 1.3 | 24.4 | -1.5 | 1.8 | -0.2 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 23.4 | -0.0 | -0.1 | -0.0 |
| 3 | 合力最大 | 1 | 1 | 1.0 | 1.4 | 30.5 | -1.3 | 0.9 | -0.1 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 23.4 | -0.0 | -0.1 | -0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.3 | 0.2 | 23.2 | 0.3 | -0.1 | -0.2 |
|  | N3最小 | 2 | 3 | 0.3 | 0.2 | 23.2 | 0.3 | -0.1 | -0.2 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 24.6 | -1.8 | 1.8 | -0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 23.4 | -0.0 | -0.1 | -0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 1.5 | 1.3 | 24.4 | -1.5 | 1.8 | -0.2 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | -0.8 | -1.0 | 16.6 | 1.6 | -0.6 | -0.2 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.8 | -0.2 | 18.0 | 0.4 | -0.6 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -1.5 | -0.7 | 20.5 | 1.3 | -1.7 | -0.1 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -1.9 | -1.2 | 16.6 | 2.0 | -2.4 | -0.2 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | -0.8 | -1.0 | 16.6 | 1.6 | -0.6 | -0.2 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -1.9 | -0.4 | 17.9 | 0.7 | -2.5 | 0.0 |
| 5 | 合力最大 | 1 | 1 | -1.5 | -0.7 | 20.5 | 1.3 | -1.7 | -0.1 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.9 | -0.4 | 17.9 | 0.7 | -2.5 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -1.9 | -1.2 | 16.6 | 2.0 | -2.4 | -0.2 |
|  | N3最小 | 2 | 3 | -1.9 | -1.2 | 16.6 | 2.0 | -2.4 | -0.2 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.8 | -0.2 | 18.0 | 0.4 | -0.6 | 0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.9 | -0.4 | 17.9 | 0.7 | -2.5 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | -0.8 | -1.0 | 16.6 | 1.6 | -0.6 | -0.2 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.7 | -0.2 | 9.5 | 2.0 | 2.5 | -0.5 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 1.4 | 1.4 | 12.0 | -0.9 | 2.0 | -0.2 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 1.2 | 0.3 | 14.2 | 1.4 | 1.6 | -0.5 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.8 | -0.7 | 9.9 | 2.8 | 0.9 | -0.5 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.7 | -0.2 | 9.5 | 2.0 | 2.5 | -0.5 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | 0.5 | 0.9 | 12.4 | -0.0 | 0.4 | -0.2 |
| 8 | 合力最大 | 1 | 1 | 1.2 | 0.3 | 14.2 | 1.4 | 1.6 | -0.5 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | 0.5 | 0.9 | 12.4 | -0.0 | 0.4 | -0.2 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.8 | -0.7 | 9.9 | 2.8 | 0.9 | -0.5 |
|  | N3最小 | 2 | 2 | 1.7 | -0.2 | 9.5 | 2.0 | 2.5 | -0.5 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 1.4 | 1.4 | 12.0 | -0.9 | 2.0 | -0.2 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | 0.5 | 0.9 | 12.4 | -0.0 | 0.4 | -0.2 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 1.7 | -0.2 | 9.5 | 2.0 | 2.5 | -0.5 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | -0.7 | 1.6 | 38.2 | -1.0 | 2.3 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.9 | 1.6 | 36.5 | -0.9 | 1.9 | -0.2 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -1.8 | 1.4 | 46.3 | -0.8 | 1.9 | -0.2 |
|  | M1最大 | 2 | 1 | -2.3 | 0.6 | 36.9 | -0.3 | 0.8 | -0.2 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | -0.7 | 1.6 | 38.2 | -1.0 | 2.3 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 2 | -0.7 | 1.6 | 38.2 | -1.0 | 2.3 | -0.1 |
| 12 | 合力最大 | 1 | 1 | -1.8 | 1.4 | 46.3 | -0.8 | 1.9 | -0.2 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -2.3 | 0.6 | 36.9 | -0.3 | 0.8 | -0.2 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -2.1 | 0.6 | 38.6 | -0.3 | 1.2 | -0.1 |
|  | N3最小 | 2 | 4 | -0.9 | 1.6 | 36.5 | -0.9 | 1.9 | -0.2 |
|  | M1最小 | 2 | 2 | -0.7 | 1.6 | 38.2 | -1.0 | 2.3 | -0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -2.3 | 0.6 | 36.9 | -0.3 | 0.8 | -0.2 |
|  | M3最小 | 2 | 1 | -2.3 | 0.6 | 36.9 | -0.3 | 0.8 | -0.2 |
|  | N1最大 | 1 | 1 | 1.2 | -2.5 | 1.6 | -0.8 | 0.3 | -0.3 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | 0.8 | -1.8 | 1.4 | -0.5 | 0.2 | -0.2 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 1.2 | -2.5 | 1.6 | -0.8 | 0.3 | -0.3 |
|  | M1最大 | 2 | 1 | 0.8 | -1.8 | 1.4 | -0.5 | 0.2 | -0.2 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.2 | -2.4 | 1.0 | -0.8 | 0.3 | -0.4 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | 0.8 | -1.8 | 1.4 | -0.5 | 0.2 | -0.2 |
| 38 | 合力最大 | 1 | 1 | 1.2 | -2.5 | 1.6 | -0.8 | 0.3 | -0.3 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | 0.8 | -1.8 | 1.4 | -0.5 | 0.2 | -0.2 |
|  | N2最小 | 1 | 1 | 1.2 | -2.5 | 1.6 | -0.8 | 0.3 | -0.3 |
|  | N3最小 | 2 | 2 | 1.2 | -2.4 | 1.0 | -0.8 | 0.3 | -0.4 |
|  | M1最小 | 2 | 2 | 1.2 | -2.4 | 1.0 | -0.8 | 0.3 | -0.4 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | 0.8 | -1.8 | 1.4 | -0.5 | 0.2 | -0.2 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 1.2 | -2.4 | 1.0 | -0.8 | 0.3 | -0.4 |
|  | N1最大 | 2 | 3 | -0.9 | 0.7 | 1.4 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -1.5 | 1.4 | 2.3 | -0.4 | -0.2 | 0.8 |
|  | N3最大 | 2 | 4 | -1.5 | 1.4 | 2.3 | -0.4 | -0.2 | 0.8 |
|  | M1最大 | 2 | 4 | -1.5 | 1.4 | 2.3 | -0.4 | -0.2 | 0.8 |
|  | M2最大 | 2 | 3 | -0.9 | 0.7 | 1.4 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |
|  | M3最大 | 1 | 1 | -1.5 | 1.2 | 2.3 | -0.6 | -0.0 | 0.9 |
| 58 | 合力最大 | 2 | 4 | -1.5 | 1.4 | 2.3 | -0.4 | -0.2 | 0.8 |
|  | N1最小 | 2 | 4 | -1.5 | 1.4 | 2.3 | -0.4 | -0.2 | 0.8 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -0.9 | 0.7 | 1.4 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |
|  | N3最小 | 2 | 3 | -0.9 | 0.7 | 1.4 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |
|  | M1最小 | 2 | 3 | -0.9 | 0.7 | 1.4 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |
|  | M2最小 | 2 | 4 | -1.5 | 1.4 | 2.3 | -0.4 | -0.2 | 0.8 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -0.9 | 0.7 | 1.4 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 33.8 | 0.2 | 1.2 | -0.2 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 0.6 | 1.0 | 30.7 | -0.9 | 0.9 | -0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 42.3 | -0.1 | 0.8 | -0.2 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.4 | 0.2 | 33.3 | 0.6 | 0.5 | -0.2 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 33.8 | 0.2 | 1.2 | -0.2 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 30.2 | -0.6 | 0.3 | -0.1 |
| 65 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 42.3 | -0.1 | 0.8 | -0.2 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 30.2 | -0.6 | 0.3 | -0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.4 | 0.2 | 33.3 | 0.6 | 0.5 | -0.2 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 30.2 | -0.6 | 0.3 | -0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 0.6 | 1.0 | 30.7 | -0.9 | 0.9 | -0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | 0.2 | 0.8 | 30.2 | -0.6 | 0.3 | -0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 | 33.8 | 0.2 | 1.2 | -0.2 |

| 4.1.2 内力包络及统计按轴力 N 最大显示构件颜色 (kN)轴力 N 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 1 | 1 | 0.000 | 8.7 | 19.4 | 0.2 | 1.1 | -0.7 | 23.9 |
| 2 | 26 | 1 | 1 | 0.000 | 8.7 | 15.1 | -1.9 | -2.0 | 0.8 | 17.5 |
| 3 | 11 | 1 | 1 | 0.000 | 8.1 | 16.5 | 0.0 | 0.2 | -0.9 | 15.3 |
| 4 | 28 | 1 | 1 | 0.000 | 8.0 | 12.4 | -1.4 | -0.5 | 0.5 | 11.4 |
| 5 | 27 | 1 | 1 | 0.000 | 7.3 | 9.8 | -0.9 | 0.4 | 0.1 | 6.3 |
| 6 | 12 | 1 | 1 | 0.000 | 7.2 | 13.9 | 0.4 | 1.4 | -0.5 | 8.2 |
| 7 | 29 | 1 | 1 | 0.000 | 6.5 | 7.2 | -0.3 | 0.8 | -0.2 | 2.3 |
| 8 | 14 | 1 | 1 | 0.000 | 6.2 | 11.4 | 0.7 | 1.7 | -0.2 | 2.2 |
| 9 | 30 | 1 | 1 | 0.000 | 5.6 | 4.6 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | -0.5 |
| 10 | 15 | 1 | 1 | 0.000 | 5.2 | 8.8 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | -2.6 |

| 按轴力 N 最小显示构件颜色 (kN)轴力 N 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 1 | 1 | 0.000 | -63.8 | -2.5 | 2.0 | -0.3 | -1.1 | 2.6 |
| 2 | 70 | 1 | 1 | 0.000 | -59.2 | 0.8 | 0.9 | -0.2 | -0.1 | 1.1 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | -42.3 | 1.3 | 2.1 | -0.2 | -2.0 | 1.2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -31.3 | 1.2 | -2.7 | -0.1 | 3.1 | 1.6 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -27.9 | -2.1 | -0.9 | -0.1 | 1.7 | -2.3 |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 0.000 | -19.7 | 1.6 | 0.4 | -0.6 | 1.9 | 2.2 |
| 7 | 47 | 1 | 1 | 0.000 | -12.7 | 12.1 | -2.7 | -0.7 | 0.7 | 10.8 |
| 8 | 48 | 1 | 1 | 0.000 | -12.1 | 10.3 | -1.9 | -1.6 | 0.4 | 7.2 |
| 9 | 49 | 1 | 1 | 0.305 | -11.4 | -8.6 | -1.0 | -2.2 | -0.2 | 4.0 |
| 10 | 34 | 1 | 1 | 0.305 | -10.5 | -7.0 | -0.2 | -2.4 | 0.0 | 1.4 |

| 按弯矩 M2 最大显示构件颜色 (kN.m)弯矩 M2 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 2 | 4 | 3.150 | -12.8 | 1.9 | 1.9 | -0.3 | 4.8 | -3.3 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3.150 | -40.4 | 1.3 | 2.1 | -0.2 | 4.7 | -3.0 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | -19.4 | 0.6 | -2.4 | -0.2 | 3.3 | 0.7 |
| 4 | 70 | 2 | 4 | 3.150 | -37.8 | 0.8 | 1.4 | -0.1 | 3.1 | -1.5 |
| 5 | 3 | 2 | 3 | 0.000 | -21.5 | -2.5 | -1.6 | -0.2 | 2.6 | -3.3 |
| 6 | 25 | 1 | 1 | 0.458 | -3.7 | -18.0 | 1.6 | 1.0 | 2.2 | 20.6 |
| 7 | 33 | 1 | 1 | 0.000 | -2.1 | -1.6 | -3.5 | -0.5 | 1.6 | 0.1 |
| 8 | 47 | 2 | 3 | 0.000 | -10.6 | 9.6 | -3.0 | -0.5 | 1.3 | 8.8 |
| 9 | 60 | 1 | 1 | 0.000 | 1.5 | 1.2 | -3.2 | -1.2 | 1.3 | 4.2 |
| 10 | 57 | 2 | 3 | 0.550 | -3.6 | 21.5 | 2.6 | -1.6 | 1.1 | 0.6 |

| 按弯矩 M2 最小显示构件颜色 (kN.m)弯矩 M2 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3.150 | -29.4 | 1.2 | -2.7 | -0.1 | -5.4 | -2.3 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | -32.0 | 1.9 | 2.0 | -0.0 | -2.4 | 2.4 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 3.150 | -19.7 | -2.5 | -1.6 | -0.2 | -2.3 | 4.6 |
| 4 | 44 | 1 | 1 | 0.000 | 2.3 | 8.7 | 3.2 | 1.6 | -2.2 | 5.5 |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 0.000 | -12.4 | 1.5 | 1.8 | -0.2 | -1.6 | 2.2 |
| 6 | 67 | 1 | 1 | 0.550 | -6.6 | 10.0 | -3.5 | 1.3 | -1.4 | -1.1 |
| 7 | 40 | 1 | 1 | 0.000 | -3.4 | -1.4 | 1.4 | 1.6 | -1.4 | -3.4 |
| 8 | 39 | 1 | 1 | 0.000 | -4.4 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | -1.4 | -3.9 |
| 9 | 68 | 2 | 4 | 2.620 | 1.7 | -6.9 | -0.9 | -0.8 | -1.3 | 4.9 |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 0.000 | -49.7 | -0.8 | 2.1 | -0.1 | -1.3 | 3.1 |

| 按弯矩 M3 最大显示构件颜色 (kN.m)弯矩 M3 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 1 | 1 | 0.000 | 8.7 | 19.4 | 0.2 | 1.1 | -0.7 | 23.9 |
| 2 | 25 | 1 | 1 | 0.458 | -3.7 | -18.0 | 1.6 | 1.0 | 2.2 | 20.6 |
| 3 | 26 | 1 | 1 | 0.000 | 8.7 | 15.1 | -1.9 | -2.0 | 0.8 | 17.5 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0.430 | 1.7 | -19.5 | 0.7 | -0.4 | -0.2 | 17.4 |
| 5 | 57 | 1 | 1 | 0.000 | -3.4 | 27.0 | 2.3 | -2.0 | -0.5 | 15.7 |
| 6 | 11 | 1 | 1 | 0.000 | 8.1 | 16.5 | 0.0 | 0.2 | -0.9 | 15.3 |
| 7 | 56 | 1 | 1 | 0.566 | -3.9 | -35.8 | -0.8 | 3.1 | -0.2 | 14.0 |
| 8 | 24 | 1 | 1 | 0.458 | -2.6 | -15.5 | 1.2 | -0.9 | 0.8 | 13.0 |
| 9 | 28 | 1 | 1 | 0.000 | 8.0 | 12.4 | -1.4 | -0.5 | 0.5 | 11.4 |
| 10 | 47 | 1 | 1 | 0.000 | -12.7 | 12.1 | -2.7 | -0.7 | 0.7 | 10.8 |

| 按弯矩 M3 最小显示构件颜色 (kN.m)弯矩 M3 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 1 | 1 | 1.800 | -2.6 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | -0.1 | -12.9 |
| 2 | 10 | 1 | 1 | 1.342 | -1.5 | -0.5 | 0.5 | -1.4 | 0.1 | -10.4 |
| 3 | 17 | 1 | 1 | 0.450 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | -0.7 | 1.0 | -9.6 |
| 4 | 19 | 1 | 1 | 0.000 | 2.9 | 0.0 | -0.9 | 0.8 | 0.9 | -9.3 |
| 5 | 21 | 1 | 1 | 0.000 | 2.1 | -2.7 | -0.5 | -0.4 | 0.1 | -8.7 |
| 6 | 16 | 1 | 1 | 0.458 | 3.2 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | -8.5 |
| 7 | 20 | 1 | 1 | 0.000 | 1.2 | -5.3 | -0.0 | -1.4 | -0.5 | -6.8 |
| 8 | 56 | 1 | 1 | 0.000 | -3.9 | -35.4 | -0.8 | 3.1 | 0.3 | -6.1 |
| 9 | 15 | 1 | 1 | 0.458 | 4.3 | 6.2 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | -6.1 |
| 10 | 37 | 1 | 1 | 0.000 | -6.5 | -0.9 | 2.3 | -1.5 | -0.8 | -4.2 |

| 4.2 位移 4.2.1 组合位移最大正位移组合 1: Uz(mm)最大负位移组合 1: Uz(mm)5 设计验算结果 本工程有 1 种材料： Q235：弹性模量：2.06*105N/mm2；泊松比：0.30；线膨胀系数：1.20*10-5；质量密度：7850kg/m3。5.1 设计验算结果图及统计表 根据计算分析模型，进行规范检验，检验结果表明，结构能够满足承载力计算要求，应力比最大值为0.22。下图为模型总体应力比分布图：杆件应力比分布图按“强度应力比”显示构件颜色“强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 0.219 (1/1) | 0.125 | 0.200 | 0.034 | 0.001 | 12 | 5 | 满足 |
| 2 | 25 | 0.213 (1/1) | 0.139 | 0.198 | 0.031 | 0.007 | 11 | 4 | 满足 |
| 3 | 26 | 0.167 (1/1) | 0.099 | 0.152 | 0.026 | 0.009 | 11 | 4 | 满足 |
| 4 | 11 | 0.149 (1/1) | 0.081 | 0.129 | 0.029 | 0.001 | 11 | 4 | 满足 |
| 5 | 57 | 0.143 (1/1) | 0.106 | 0.139 | 0.047 | 0.011 | 13 | 5 | 满足 |
| 6 | 24 | 0.125 (1/1) | 0.081 | 0.120 | 0.027 | 0.006 | 11 | 4 | 满足 |
| 7 | 56 | 0.124 (1/1) | 0.079 | 0.123 | 0.062 | 0.004 | 14 | 6 | 满足 |
| 8 | 4 | 0.123 (1/1) | 0.136 | 0.136 | 0.043 | 0.003 | 5 | 4 | 满足 |
| 9 | 2 | 0.120 (1/1) | 0.108 | 0.121 | 0.005 | 0.007 | 41 | 41 | 满足 |
| 10 | 1 | 0.113 (1/1) | 0.088 | 0.114 | 0.004 | 0.009 | 41 | 41 | 满足 |

| 按“强度应力比”统计结果表范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

| 按“绕2轴应力比”显示构件颜色“绕2轴整体稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 0.213 | 0.139 (1/1) | 0.198 | 0.031 | 0.007 | 11 | 4 | 满足 |
| 2 | 4 | 0.123 | 0.136 (1/1) | 0.136 | 0.043 | 0.003 | 5 | 4 | 满足 |
| 3 | 13 | 0.219 | 0.125 (1/1) | 0.200 | 0.034 | 0.001 | 12 | 5 | 满足 |
| 4 | 2 | 0.120 | 0.108 (1/1) | 0.121 | 0.005 | 0.007 | 41 | 41 | 满足 |
| 5 | 57 | 0.143 | 0.106 (1/1) | 0.139 | 0.047 | 0.011 | 13 | 5 | 满足 |
| 6 | 6 | 0.091 | 0.103 (1/1) | 0.103 | 0.045 | 0.001 | 44 | 32 | 满足 |
| 7 | 26 | 0.167 | 0.099 (1/1) | 0.152 | 0.026 | 0.009 | 11 | 4 | 满足 |
| 8 | 70 | 0.088 | 0.094 (1/1) | 0.095 | 0.003 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |
| 9 | 1 | 0.113 | 0.088 (1/1) | 0.114 | 0.004 | 0.009 | 41 | 41 | 满足 |
| 10 | 3 | 0.081 | 0.088 (1/1) | 0.062 | 0.007 | 0.004 | 41 | 41 | 满足 |

| 按“绕2轴整体稳定应力比”统计结果表范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

| 按“绕3轴应力比”显示构件颜色“绕3轴整体稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 0.219 | 0.125 | 0.200 (1/1) | 0.034 | 0.001 | 12 | 5 | 满足 |
| 2 | 25 | 0.213 | 0.139 | 0.198 (1/1) | 0.031 | 0.007 | 11 | 4 | 满足 |
| 3 | 26 | 0.167 | 0.099 | 0.152 (1/1) | 0.026 | 0.009 | 11 | 4 | 满足 |
| 4 | 57 | 0.143 | 0.106 | 0.139 (1/1) | 0.047 | 0.011 | 13 | 5 | 满足 |
| 5 | 4 | 0.123 | 0.136 | 0.136 (1/1) | 0.043 | 0.003 | 5 | 4 | 满足 |
| 6 | 11 | 0.149 | 0.081 | 0.129 (1/1) | 0.029 | 0.001 | 11 | 4 | 满足 |
| 7 | 56 | 0.124 | 0.079 | 0.123 (1/1) | 0.062 | 0.004 | 14 | 6 | 满足 |
| 8 | 2 | 0.120 | 0.108 | 0.121 (1/1) | 0.005 | 0.007 | 41 | 41 | 满足 |
| 9 | 24 | 0.125 | 0.081 | 0.120 (1/1) | 0.027 | 0.006 | 11 | 4 | 满足 |
| 10 | 1 | 0.113 | 0.088 | 0.114 (1/1) | 0.004 | 0.009 | 41 | 41 | 满足 |

| 按“绕3轴整体稳定应力比”统计结果表范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

| 按“绕2轴长细比”显示构件颜色“绕2轴长细比”最大的前 10 个单元的验算结果序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 0.091 | 0.103 | 0.103 | 0.045 | 0.001 | 44 | 32 | 满足 |
| 2 | 1 | 0.113 | 0.088 | 0.114 | 0.004 | 0.009 | 41 | 41 | 满足 |
| 3 | 2 | 0.120 | 0.108 | 0.121 | 0.005 | 0.007 | 41 | 41 | 满足 |
| 4 | 3 | 0.081 | 0.088 | 0.062 | 0.007 | 0.004 | 41 | 41 | 满足 |
| 5 | 70 | 0.088 | 0.094 | 0.095 | 0.003 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |
| 6 | 5 | 0.059 | 0.066 | 0.067 | 0.034 | 0.001 | 33 | 24 | 满足 |
| 7 | 10 | 0.073 | 0.082 | 0.083 | 0.049 | 0.002 | 33 | 24 | 满足 |
| 8 | 68 | 0.058 | 0.058 | 0.063 | 0.025 | 0.002 | 32 | 23 | 满足 |
| 9 | 7 | 0.036 | 0.000 | 0.036 | 0.003 | 0.003 | 31 | 31 | 满足 |
| 10 | 18 | 0.036 | 0.022 | 0.028 | 0.002 | 0.005 | 27 | 11 | 满足 |

| 按“绕2轴长细比”统计结果表范围 | >180 | 180~150 | 150~120 | 120~80 | 80~4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

| 按“绕3轴长细比”显示构件颜色“绕3轴长细比”最大的前 10 个单元的验算结果序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.113 | 0.088 | 0.114 | 0.004 | 0.009 | 41 | 41 | 满足 |
| 2 | 2 | 0.120 | 0.108 | 0.121 | 0.005 | 0.007 | 41 | 41 | 满足 |
| 3 | 3 | 0.081 | 0.088 | 0.062 | 0.007 | 0.004 | 41 | 41 | 满足 |
| 4 | 70 | 0.088 | 0.094 | 0.095 | 0.003 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |
| 5 | 6 | 0.091 | 0.103 | 0.103 | 0.045 | 0.001 | 44 | 32 | 满足 |
| 6 | 7 | 0.036 | 0.000 | 0.036 | 0.003 | 0.003 | 31 | 31 | 满足 |
| 7 | 5 | 0.059 | 0.066 | 0.067 | 0.034 | 0.001 | 33 | 24 | 满足 |
| 8 | 10 | 0.073 | 0.082 | 0.083 | 0.049 | 0.002 | 33 | 24 | 满足 |
| 9 | 68 | 0.058 | 0.058 | 0.063 | 0.025 | 0.002 | 32 | 23 | 满足 |
| 10 | 8 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 21 | 21 | 满足 |

| 按“绕3轴长细比”统计结果表范围 | >180 | 180~150 | 150~120 | 120~80 | 80~1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

| 5.2 设计验算结果表 设计验算结果表 (强度和整体稳定)单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.113 | 0.088 | 0.114 | 0.004 | 0.009 | 41 | 41 | 满足 |
| 2 | 0.120 | 0.108 | 0.121 | 0.005 | 0.007 | 41 | 41 | 满足 |
| 3 | 0.081 | 0.088 | 0.062 | 0.007 | 0.004 | 41 | 41 | 满足 |
| 4 | 0.123 | 0.136 | 0.136 | 0.043 | 0.003 | 5 | 4 | 满足 |
| 5 | 0.059 | 0.066 | 0.067 | 0.034 | 0.001 | 33 | 24 | 满足 |
| 6 | 0.091 | 0.103 | 0.103 | 0.045 | 0.001 | 44 | 32 | 满足 |
| 7 | 0.036 | 0.000 | 0.036 | 0.003 | 0.003 | 31 | 31 | 满足 |
| 8 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 21 | 21 | 满足 |
| 9 | 0.066 | 0.000 | 0.066 | 0.004 | 0.004 | 10 | 10 | 满足 |
| 10 | 0.073 | 0.082 | 0.083 | 0.049 | 0.002 | 33 | 24 | 满足 |
| 11 | 0.149 | 0.081 | 0.129 | 0.029 | 0.001 | 11 | 4 | 满足 |
| 12 | 0.082 | 0.042 | 0.067 | 0.024 | 0.002 | 11 | 4 | 满足 |
| 13 | 0.219 | 0.125 | 0.200 | 0.034 | 0.001 | 12 | 5 | 满足 |
| 14 | 0.026 | 0.010 | 0.018 | 0.020 | 0.003 | 11 | 4 | 满足 |
| 15 | 0.062 | 0.032 | 0.051 | 0.015 | 0.005 | 11 | 4 | 满足 |
| 16 | 0.087 | 0.047 | 0.074 | 0.011 | 0.006 | 11 | 4 | 满足 |
| 17 | 0.100 | 0.055 | 0.085 | 0.007 | 0.007 | 11 | 4 | 满足 |
| 18 | 0.036 | 0.022 | 0.028 | 0.002 | 0.005 | 27 | 11 | 满足 |
| 19 | 0.096 | 0.059 | 0.086 | 0.005 | 0.004 | 11 | 5 | 满足 |
| 20 | 0.066 | 0.041 | 0.061 | 0.014 | 0.001 | 11 | 4 | 满足 |
| 21 | 0.076 | 0.046 | 0.073 | 0.009 | 0.002 | 11 | 4 | 满足 |
| 22 | 0.055 | 0.035 | 0.055 | 0.023 | 0.004 | 11 | 4 | 满足 |
| 23 | 0.041 | 0.027 | 0.036 | 0.018 | 0.002 | 11 | 4 | 满足 |
| 24 | 0.125 | 0.081 | 0.120 | 0.027 | 0.006 | 11 | 4 | 满足 |
| 25 | 0.213 | 0.139 | 0.198 | 0.031 | 0.007 | 11 | 4 | 满足 |
| 26 | 0.167 | 0.099 | 0.152 | 0.026 | 0.009 | 11 | 4 | 满足 |
| 27 | 0.060 | 0.031 | 0.050 | 0.017 | 0.004 | 11 | 5 | 满足 |
| 28 | 0.109 | 0.062 | 0.096 | 0.022 | 0.007 | 11 | 4 | 满足 |
| 29 | 0.026 | 0.011 | 0.017 | 0.012 | 0.002 | 11 | 5 | 满足 |
| 30 | 0.023 | 0.011 | 0.016 | 0.008 | 0.001 | 11 | 5 | 满足 |
| 31 | 0.024 | 0.014 | 0.019 | 0.005 | 0.006 | 11 | 5 | 满足 |
| 32 | 0.026 | 0.013 | 0.019 | 0.003 | 0.004 | 11 | 5 | 满足 |
| 33 | 0.029 | 0.025 | 0.020 | 0.003 | 0.016 | 4 | 1 | 满足 |
| 34 | 0.018 | 0.014 | 0.018 | 0.012 | 0.003 | 7 | 3 | 满足 |
| 35 | 0.026 | 0.018 | 0.025 | 0.009 | 0.003 | 7 | 3 | 满足 |
| 36 | 0.040 | 0.025 | 0.036 | 0.007 | 0.007 | 7 | 3 | 满足 |
| 37 | 0.053 | 0.030 | 0.043 | 0.004 | 0.011 | 7 | 3 | 满足 |
| 38 | 0.057 | 0.040 | 0.049 | 0.003 | 0.002 | 7 | 3 | 满足 |
| 39 | 0.060 | 0.043 | 0.050 | 0.003 | 0.004 | 7 | 3 | 满足 |
| 40 | 0.055 | 0.040 | 0.046 | 0.005 | 0.006 | 7 | 3 | 满足 |
| 41 | 0.042 | 0.031 | 0.034 | 0.008 | 0.009 | 7 | 3 | 满足 |
| 42 | 0.020 | 0.015 | 0.016 | 0.010 | 0.011 | 7 | 3 | 满足 |
| 43 | 0.041 | 0.028 | 0.034 | 0.013 | 0.013 | 7 | 3 | 满足 |
| 44 | 0.085 | 0.058 | 0.068 | 0.015 | 0.015 | 7 | 3 | 满足 |
| 45 | 0.066 | 0.038 | 0.057 | 0.014 | 0.001 | 7 | 3 | 满足 |
| 46 | 0.081 | 0.048 | 0.076 | 0.017 | 0.001 | 7 | 3 | 满足 |
| 47 | 0.111 | 0.068 | 0.102 | 0.021 | 0.012 | 7 | 3 | 满足 |
| 48 | 0.076 | 0.047 | 0.070 | 0.018 | 0.009 | 7 | 3 | 满足 |
| 49 | 0.044 | 0.029 | 0.042 | 0.015 | 0.005 | 7 | 3 | 满足 |
| 50 | 0.021 | 0.012 | 0.012 | 0.003 | 0.009 | 7 | 3 | 满足 |
| 51 | 0.011 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.008 | 7 | 3 | 满足 |
| 52 | 0.016 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 7 | 3 | 满足 |
| 53 | 0.032 | 0.018 | 0.023 | 0.009 | 0.004 | 7 | 3 | 满足 |
| 54 | 0.049 | 0.028 | 0.039 | 0.011 | 0.003 | 7 | 3 | 满足 |
| 55 | 0.016 | 0.014 | 0.011 | 0.004 | 0.008 | 4 | 1 | 满足 |
| 56 | 0.124 | 0.079 | 0.123 | 0.062 | 0.004 | 14 | 6 | 满足 |
| 57 | 0.143 | 0.106 | 0.139 | 0.047 | 0.011 | 13 | 5 | 满足 |
| 58 | 0.013 | 0.007 | 0.010 | 0.004 | 0.003 | 13 | 5 | 满足 |
| 59 | 0.021 | 0.012 | 0.018 | 0.010 | 0.004 | 16 | 7 | 满足 |
| 60 | 0.058 | 0.037 | 0.045 | 0.002 | 0.015 | 10 | 4 | 满足 |
| 61 | 0.025 | 0.017 | 0.023 | 0.005 | 0.003 | 13 | 5 | 满足 |
| 62 | 0.065 | 0.042 | 0.056 | 0.020 | 0.016 | 10 | 4 | 满足 |
| 63 | 0.030 | 0.023 | 0.029 | 0.010 | 0.004 | 13 | 5 | 满足 |
| 64 | 0.021 | 0.010 | 0.014 | 0.007 | 0.004 | 13 | 5 | 满足 |
| 65 | 0.025 | 0.019 | 0.023 | 0.011 | 0.004 | 16 | 7 | 满足 |
| 66 | 0.045 | 0.027 | 0.039 | 0.002 | 0.005 | 16 | 7 | 满足 |
| 67 | 0.051 | 0.032 | 0.046 | 0.019 | 0.016 | 13 | 5 | 满足 |
| 68 | 0.058 | 0.058 | 0.063 | 0.025 | 0.002 | 32 | 23 | 满足 |
| 69 | 0.075 | 0.083 | 0.083 | 0.023 | 0.002 | 7 | 5 | 满足 |
| 70 | 0.088 | 0.094 | 0.095 | 0.003 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |

| 最严控制表 (强度和整体稳定) | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单元 | 13 | 25 | 13 | 56 | 62 | 6 | 1 |
| 数值 | 0.219 | 0.139 | 0.200 | 0.062 | 0.016 | 44 | 41 |