- 1 设计依据

《钢结构设计标准》                           (GB50017-2017)

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》                 (GB50018-2002)

《建筑结构荷载规范》                         (GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》                         (GB50011-2010)(2016年版)

《建筑地基基础设计规范》                     (GB50007-2011)

《钢管混凝土结构技术规范》                   (GB50936-2014)

《钢管混凝土结构设计规程》                   (CECS 28:2012)

《矩形钢管混凝土结构技术规程》               (CECS159-2004)

《钢结构焊接规范》                           (GB50661-2011)

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》             (JGJ82-2011)

- 2 计算简图、几何信息

计算简图  (圆表示支座，数字为节点号)

节点编号图

各节点信息如下表：

| 节点号 | x坐标(m) | y坐标(m) | z坐标(m) | x向约束 | y向约束 | z向约束 | 绕x约束 | 绕y约束 | 绕z约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.687 | 0.144 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 2.687 | 0.144 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0.287 | 0.144 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 0.287 | 0.144 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.287 | 3.744 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 0.287 | 3.744 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.687 | 3.744 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8 | 2.687 | 3.744 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5.087 | 3.744 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | 5.087 | 3.744 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 5.087 | 0.144 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12 | 5.087 | 0.144 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7.771 | 0.144 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14 | 7.771 | 0.144 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 5.845 | 6.583 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 5.845 | 6.583 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7.924 | 8.662 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18 | 7.924 | 8.662 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 9.265 | 6.338 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | 9.265 | 6.338 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 8.169 | 5.242 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 22 | 8.169 | 5.242 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 10.763 | 6.740 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 24 | 10.763 | 6.740 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 10.763 | 9.423 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 26 | 10.763 | 9.423 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 12.261 | 6.338 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 28 | 12.261 | 6.338 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 13.603 | 8.662 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 30 | 13.603 | 8.662 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 13.358 | 5.242 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 32 | 13.358 | 5.242 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 15.681 | 6.583 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 34 | 15.681 | 6.583 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 13.759 | 3.744 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 36 | 13.759 | 3.744 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 16.442 | 2.544 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 38 | 16.442 | 2.544 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 16.442 | 3.744 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 40 | 16.442 | 3.744 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 15.162 | 2.544 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 42 | 15.162 | 2.544 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 15.162 | 1.264 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 44 | 15.162 | 1.264 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 13.759 | 1.264 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 46 | 13.759 | 1.264 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 7.771 | 3.744 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 8.433 | 3.314 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 49 | 8.433 | 3.314 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 11.929 | 5.761 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 51 | 11.929 | 5.761 | 1.050 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 8.983 | 3.744 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 7.901 | 4.183 | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 7.998 | 4.604 | 2.850 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 8.157 | 5.006 | 2.700 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 8.374 | 5.380 | 2.550 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 8.644 | 5.718 | 2.400 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 8.961 | 6.011 | 2.250 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 9.312 | 6.250 | 2.100 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 9.876 | 5.287 | 2.100 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 9.709 | 6.441 | 1.950 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 10.122 | 6.568 | 1.800 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 10.550 | 6.632 | 1.650 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 10.982 | 6.632 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 11.410 | 6.567 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 11.823 | 6.439 | 1.200 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 12.212 | 6.251 | 1.050 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 11.654 | 5.285 | 1.050 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 12.569 | 6.008 | 0.900 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 12.886 | 5.714 | 0.750 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 13.156 | 5.375 | 0.600 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 13.372 | 5.000 | 0.450 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 13.531 | 4.598 | 0.300 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 13.627 | 4.176 | 0.150 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 13.659 | 3.744 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 13.659 | 3.744 | -0.150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 77 | 10.632 | 5.519 | 1.650 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 10.898 | 5.519 | 1.500 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 10.369 | 5.480 | 1.800 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 10.115 | 5.402 | 1.950 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 9.656 | 5.137 | 2.250 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 9.461 | 4.957 | 2.400 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 9.295 | 4.750 | 2.550 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 9.161 | 4.520 | 2.700 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 9.064 | 4.272 | 2.850 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 9.004 | 4.014 | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 11.873 | 5.135 | 0.900 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 12.068 | 4.955 | 0.750 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 11.414 | 5.400 | 1.200 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 11.161 | 5.479 | 1.350 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 12.523 | 4.009 | 0.150 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 12.543 | 3.744 | 0.000 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 12.464 | 4.269 | 0.300 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 12.367 | 4.516 | 0.450 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 12.234 | 4.747 | 0.600 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 12.543 | 3.744 | -0.150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 97 | 8.983 | 2.764 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 8.433 | 2.764 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 7.771 | 2.764 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 8.983 | 3.314 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 8.433 | 3.744 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 7.771 | 3.314 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 13.759 | 2.544 | 3.150 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 7.771 | 3.744 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 105 | 9.594 | 5.768 | 2.100 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 9.594 | 5.768 | 0.000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

各单元信息如下表：

注：等肢单角钢的2、3轴分别对应u、v轴

| 单元号 | 截面名称 | 材料名称 | 长度(m) | 面积(mm2) | 绕2轴 惯性矩(x104mm4) | 绕3轴 惯性矩(x104mm4) | 绕2轴计 算长度 系数 | 绕3轴计 算长度 系数 | i节点 释放 | j节点 释放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 2 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 3 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 4 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 5 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 6 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 7 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 8 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 9 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 10 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 11 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 12 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 13 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 14 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 15 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 16 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 17 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 18 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 19 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 20 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 21 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 22 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 23 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 24 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.940 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 25 | 矩300x200x10 | Q235B | 1.551 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 26 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.683 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 27 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.683 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 28 | 矩300x200x10 | Q235B | 0.430 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 29 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.400 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 30 | 矩300x200x10 | Q235B | 1.280 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 31 | 矩300x200x10 | Q235B | 1.403 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 32 | 矩300x200x10 | Q235B | 1.200 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 33 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.940 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 34 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.940 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 35 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.683 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 36 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.683 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 37 | 矩300x200x10 | Q235B | 1.551 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 38 | 矩300x200x10 | Q235B | 1.551 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 39 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.940 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 40 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.683 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 41 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.940 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 42 | 矩300x200x10 | Q235B | 1.551 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 43 | 矩300x200x10 | Q235B | 1.551 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 44 | 矩300x200x10 | Q235B | 1.550 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 45 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.683 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 46 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.939 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 47 | 矩300x200x10 | Q235B | 3.600 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 48 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.400 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 49 | 矩300x200x10 | Q235B | 3.600 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 50 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.684 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 51 | 矩300x200x10 | Q235B | 3.600 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 52 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.400 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 53 | φ299x10 | Q235B | 3.150 | 9079 | 9490 | 9490 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 54 | φ299x10 | Q235B | 1.050 | 9079 | 9490 | 9490 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 55 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.400 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 56 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.684 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 57 | 矩300x200x10 | Q235B | 1.280 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 58 | 矩300x200x10 | Q235B | 1.403 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 59 | 矩300x200x10 | Q235B | 1.200 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 60 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 61 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 62 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.481 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 63 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 64 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 65 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 66 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.450 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 67 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.558 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 68 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.465 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 69 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 70 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 71 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 72 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 73 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 74 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 75 | 矩300x200x10 | Q235B | 1.280 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 76 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 77 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 78 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 79 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 80 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 81 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 82 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.458 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 83 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.150 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 84 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 85 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 86 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 87 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 88 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 89 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 90 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 91 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 92 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 93 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 94 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.309 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 95 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 96 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 97 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 98 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 99 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 100 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 101 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 102 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 103 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 104 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.305 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 105 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.150 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 106 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.566 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 107 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.550 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 108 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.550 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 109 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.662 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 110 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.430 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 111 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.550 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 112 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.430 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 113 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.550 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 114 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.550 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 115 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.662 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 116 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.662 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 117 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.550 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 118 | 矩300x200x10 | Q235B | 2.620 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 119 | 矩300x200x10 | Q235B | 0.550 | 9260 | 6058 | 11313 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 120 | 方200x10.0 | Q235B | 3.150 | 7260 | 4251 | 4251 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 121 | φ299x10 | Q235B | 2.100 | 9079 | 9490 | 9490 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 122 | 矩300x100x10x10 | Q235B | 0.558 | 7600 | 1305 | 7865 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |

- 3 荷载与组合

结构重要性系数：  1.00

- 3.1 荷载工况

荷载工况汇总表

| 工况号 | 荷载类型 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 恒 |  |
| 1 | 活 |  |

(1)单元荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1 | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 均布荷载 | Z | -8.0 | -8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 恒 | 0 | 均布荷载 | Z | -3.0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 247 | 恒 | 0 | 均布荷载 | Z | -2.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 248 | 活 | 1 | 均布荷载 | Z | -1.8 | -1.8 | 0.0 | 0.0 |

(2)杆件导荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 双向杆件 | -- | 1.00 |
| 2 | 活 | 1 | 双向杆件 | -- | 3.50 |

- 3.2 节点荷载

- 3.3 单元荷载

1) 工况号:  0

*输入荷载库中的荷载:

| 序号 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1(mm) | X2(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 均布荷载 |  | -8.0 | -8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 均布荷载 |  | -3.0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 均布荷载 |  | -2.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 |

单元荷载分布图:

单元荷载序号1分布图（红线表示荷载作用的单元）

单元荷载序号2分布图（红线表示荷载作用的单元）

单元荷载序号3分布图（红线表示荷载作用的单元）

*输入的面荷载:

| 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒载 | 双向杆件 | -- | 1.00 |

面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

2) 工况号:  1

*输入荷载库中的荷载:

| 序号 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1(mm) | X2(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 均布荷载 |  | -1.8 | -1.8 | 0.0 | 0.0 |

单元荷载分布图:

单元荷载序号1分布图（红线表示荷载作用的单元）

*输入的面荷载:

| 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活载 | 双向杆件 | -- | 3.50 |

面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

- 3.4 面荷载

- 3.5其它荷载

(1). 地震作用

规范：    《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）

地震烈度：  6度(0.05g)

水平地震影响系数最大值：    0.040

计算振型数：     9

建筑结构阻尼比： 0.040

特征周期值：     0.35

地震影响：       多遇地震

场地类别：      Ⅱ类

地震分组：      第一组

周期折减系数： 1.00

地震力计算方法： 振型分解法

| 振型号 | 周期（秒） | 各振型质量参与系数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2080 | 0.18% | 28.99% | 0.00% |  |  |
| 2 | 0.1798 | 78.66% | 0.95% | 0.00% |  |  |
| 3 | 0.1636 | 1.24% | 59.62% | 0.00% |  |  |
| 4 | 0.1545 | 6.65% | 0.74% | 0.00% |  |  |
| 5 | 0.1442 | 4.64% | 4.60% | 0.00% |  |  |
| 6 | 0.1219 | 0.34% | 0.01% | 0.00% |  |  |
| 7 | 0.0984 | 1.81% | 0.53% | 0.00% |  |  |
| 8 | 0.0781 | 0.00% | 0.12% | 0.00% |  |  |
| 9 | 0.0692 | 0.04% | 0.01% | 0.00% |  |  |

(2). 温度作用

无温度作用。

- 3.6荷载组合

(1) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1

(2) 1.30 恒载 + 1.50 风载工况2

(3) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况2

(4) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 风载工况2

(5) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况2

(6) 1.00 恒载 + 1.50 风载工况2

(7) 1.30 恒载 + 1.30 x 0.50 活载工况1 + 1.40 水平地震

(8) 1.00 恒载 + 1.00 x 0.50 活载工况1 + 1.40 水平地震

- 4 内力位移计算结果

- 4.1 内力

- 4.1.1 最不利内力

各效应组合下最大支座反力设计值(单位：kN、kN.m)

| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合 序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1最大 | 3 | 2 | 1.6 | 1.6 | 36.7 | -1.8 | 2.7 | 0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 1.1 | 3.4 | 46.9 | -4.4 | 1.8 | 0.2 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.2 | 3.0 | 61.4 | -3.1 | -0.2 | -0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 3 | -1.4 | -0.1 | 38.7 | 1.1 | -2.2 | -0.2 |
|  | M2最大 | 3 | 2 | 1.6 | 1.6 | 36.7 | -1.8 | 2.7 | 0.1 |
|  | M3最大 | 3 | 4 | 1.1 | 2.9 | 35.8 | -4.0 | 1.9 | 0.2 |
| 1 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.2 | 3.0 | 61.4 | -3.1 | -0.2 | -0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -2.0 | 1.6 | 49.0 | -1.5 | -3.0 | -0.1 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | -1.4 | -0.1 | 38.7 | 1.1 | -2.2 | -0.2 |
|  | N3最小 | 3 | 4 | 1.1 | 2.9 | 35.8 | -4.0 | 1.9 | 0.2 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 1.1 | 3.4 | 46.9 | -4.4 | 1.8 | 0.2 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -2.0 | 1.6 | 49.0 | -1.5 | -3.0 | -0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -1.5 | 0.3 | 49.9 | 0.7 | -2.2 | -0.2 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 2.5 | 2.8 | 43.1 | -2.7 | 3.6 | 0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 2.0 | 5.3 | 42.8 | -6.8 | 2.8 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 1.0 | 4.0 | 47.6 | -4.1 | 1.1 | -0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 3 | -0.5 | 0.4 | 30.6 | 0.8 | -1.2 | -0.2 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 2.5 | 2.8 | 43.1 | -2.7 | 3.6 | 0.1 |
|  | M3最大 | 3 | 4 | 1.8 | 4.5 | 33.2 | -6.0 | 2.6 | 0.1 |
| 3 | 合力最大 | 1 | 1 | 1.0 | 4.0 | 47.6 | -4.1 | 1.1 | -0.0 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | -0.9 | 2.9 | 30.3 | -3.2 | -1.9 | -0.1 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | -0.5 | 0.4 | 30.6 | 0.8 | -1.2 | -0.2 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.9 | 2.9 | 30.3 | -3.2 | -1.9 | -0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 2.0 | 5.3 | 42.8 | -6.8 | 2.8 | 0.1 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | -0.9 | 2.9 | 30.3 | -3.2 | -1.9 | -0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -0.3 | 1.2 | 40.2 | 0.1 | -1.0 | -0.2 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.9 | -3.7 | 42.6 | 4.1 | 2.7 | 0.1 |
|  | N2最大 | 3 | 4 | 0.9 | -0.5 | 33.6 | -0.7 | 1.1 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 1.0 | -4.1 | 47.5 | 4.3 | 1.1 | -0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.6 | -5.4 | 39.6 | 6.9 | 0.5 | -0.2 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.9 | -3.7 | 42.6 | 4.1 | 2.7 | 0.1 |
|  | M3最大 | 3 | 4 | 0.9 | -0.5 | 33.6 | -0.7 | 1.1 | 0.1 |
| 5 | 合力最大 | 1 | 1 | 1.0 | -4.1 | 47.5 | 4.3 | 1.1 | -0.0 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | -0.4 | -2.2 | 30.6 | 2.1 | -1.1 | -0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.6 | -5.4 | 39.6 | 6.9 | 0.5 | -0.2 |
|  | N3最小 | 3 | 3 | 0.4 | -4.6 | 30.0 | 6.1 | 0.3 | -0.2 |
|  | M1最小 | 3 | 4 | 0.9 | -0.5 | 33.6 | -0.7 | 1.1 | 0.1 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | -0.4 | -2.2 | 30.6 | 2.1 | -1.1 | -0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | 0.6 | -5.4 | 39.6 | 6.9 | 0.5 | -0.2 |
|  | N1最大 | 3 | 2 | 1.1 | -1.3 | 38.1 | 1.2 | 1.9 | 0.1 |
|  | N2最大 | 3 | 4 | 0.2 | 0.0 | 37.5 | -1.0 | 0.4 | 0.2 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.1 | -3.2 | 63.1 | 3.4 | -0.1 | -0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -0.4 | -3.5 | 51.5 | 4.7 | -0.5 | -0.2 |
|  | M2最大 | 3 | 2 | 1.1 | -1.3 | 38.1 | 1.2 | 1.9 | 0.1 |
|  | M3最大 | 3 | 4 | 0.2 | 0.0 | 37.5 | -1.0 | 0.4 | 0.2 |
| 7 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.1 | -3.2 | 63.1 | 3.4 | -0.1 | -0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.3 | -2.2 | 50.9 | 2.5 | -2.0 | -0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -0.4 | -3.5 | 51.5 | 4.7 | -0.5 | -0.2 |
|  | N3最小 | 3 | 4 | 0.2 | 0.0 | 37.5 | -1.0 | 0.4 | 0.2 |
|  | M1最小 | 3 | 4 | 0.2 | 0.0 | 37.5 | -1.0 | 0.4 | 0.2 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.3 | -2.2 | 50.9 | 2.5 | -2.0 | -0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -0.4 | -3.5 | 51.5 | 4.7 | -0.5 | -0.2 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.3 | 0.2 | 60.4 | -0.3 | 2.1 | -0.0 |
|  | N2最大 | 3 | 4 | 0.3 | 0.9 | 46.1 | -1.5 | 0.5 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.4 | -0.8 | 81.3 | 1.0 | 0.4 | -0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -0.1 | -1.4 | 60.3 | 2.1 | -0.3 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.3 | 0.2 | 60.4 | -0.3 | 2.1 | -0.0 |
|  | M3最大 | 3 | 4 | 0.3 | 0.9 | 46.1 | -1.5 | 0.5 | 0.1 |
| 9 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.4 | -0.8 | 81.3 | 1.0 | 0.4 | -0.0 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | -1.1 | -0.6 | 46.0 | 0.9 | -1.8 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -0.1 | -1.4 | 60.3 | 2.1 | -0.3 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -1.1 | -0.6 | 46.0 | 0.9 | -1.8 | 0.0 |
|  | M1最小 | 3 | 4 | 0.3 | 0.9 | 46.1 | -1.5 | 0.5 | 0.1 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | -1.1 | -0.6 | 46.0 | 0.9 | -1.8 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -0.1 | -1.4 | 60.3 | 2.1 | -0.3 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 2.1 | 1.4 | 50.3 | -1.6 | 3.3 | -0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 1.6 | 2.0 | 50.3 | -2.7 | 2.4 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.4 | 2.0 | 62.9 | -1.9 | 0.5 | -0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 3 | -1.0 | -0.2 | 37.5 | 0.9 | -1.7 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 2.1 | 1.4 | 50.3 | -1.6 | 3.3 | -0.0 |
|  | M3最大 | 3 | 4 | 1.5 | 1.8 | 38.9 | -2.5 | 2.3 | 0.1 |
| 11 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.4 | 2.0 | 62.9 | -1.9 | 0.5 | -0.0 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | -1.5 | 0.5 | 37.6 | -0.2 | -2.5 | 0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | -1.0 | -0.2 | 37.5 | 0.9 | -1.7 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 3 | -1.0 | -0.2 | 37.5 | 0.9 | -1.7 | -0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 1.6 | 2.0 | 50.3 | -2.7 | 2.4 | 0.1 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | -1.5 | 0.5 | 37.6 | -0.2 | -2.5 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -0.9 | 0.1 | 49.0 | 0.6 | -1.6 | -0.1 |
|  | N1最大 | 3 | 2 | 0.7 | 0.2 | 16.9 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.0 | 1.2 | 22.7 | -1.7 | 0.7 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -1.3 | 0.8 | 29.6 | -0.7 | -1.4 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 3 | -2.0 | -0.4 | 19.3 | 1.0 | -2.8 | -0.1 |
|  | M2最大 | 3 | 2 | 0.7 | 0.2 | 16.9 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | -0.0 | 1.2 | 22.7 | -1.7 | 0.7 | 0.1 |
| 13 | 合力最大 | 1 | 1 | -1.3 | 0.8 | 29.6 | -0.7 | -1.4 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -2.7 | 0.6 | 25.1 | -0.7 | -3.8 | -0.0 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | -2.0 | -0.4 | 19.3 | 1.0 | -2.8 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 2 | 0.7 | 0.2 | 16.9 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.0 | 1.2 | 22.7 | -1.7 | 0.7 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -2.7 | 0.6 | 25.1 | -0.7 | -3.8 | -0.0 |
|  | M3最小 | 3 | 3 | -2.0 | -0.4 | 19.3 | 1.0 | -2.8 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 2.2 | -0.3 | 48.4 | 0.1 | 3.2 | -0.1 |
|  | N2最大 | 3 | 4 | 0.4 | 0.6 | 35.5 | -1.1 | 0.2 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 1.3 | -0.8 | 55.9 | 1.0 | 1.4 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 1.2 | -1.6 | 47.6 | 2.4 | 1.5 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 2.2 | -0.3 | 48.4 | 0.1 | 3.2 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | 0.6 | 0.4 | 46.4 | -1.0 | 0.4 | 0.1 |
| 15 | 合力最大 | 1 | 1 | 1.3 | -0.8 | 55.9 | 1.0 | 1.4 | 0.0 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | -0.7 | -0.8 | 34.7 | 1.1 | -1.5 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 1.2 | -1.6 | 47.6 | 2.4 | 1.5 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.7 | -0.8 | 34.7 | 1.1 | -1.5 | 0.1 |
|  | M1最小 | 3 | 4 | 0.4 | 0.6 | 35.5 | -1.1 | 0.2 | 0.1 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | -0.7 | -0.8 | 34.7 | 1.1 | -1.5 | 0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 3 | 1.0 | -1.5 | 36.7 | 2.2 | 1.2 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 2.1 | -0.8 | 48.5 | 0.8 | 3.1 | -0.1 |
|  | N2最大 | 3 | 4 | -0.2 | 0.2 | 35.4 | -0.7 | -0.6 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.7 | -1.5 | 58.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 1.2 | -2.0 | 48.8 | 2.8 | 1.6 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 2.1 | -0.8 | 48.5 | 0.8 | 3.1 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | -0.1 | -0.0 | 46.4 | -0.5 | -0.5 | 0.1 |
| 17 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.7 | -1.5 | 58.0 | 1.6 | 0.8 | 0.0 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | -1.1 | -1.0 | 35.7 | 1.2 | -2.1 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 1.2 | -2.0 | 48.8 | 2.8 | 1.6 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 4 | -0.2 | 0.2 | 35.4 | -0.7 | -0.6 | 0.1 |
|  | M1最小 | 3 | 4 | -0.2 | 0.2 | 35.4 | -0.7 | -0.6 | 0.1 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | -1.1 | -1.0 | 35.7 | 1.2 | -2.1 | 0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 3 | 1.0 | -1.8 | 37.8 | 2.5 | 1.4 | -0.1 |
|  | N1最大 | 3 | 2 | 1.0 | 0.2 | 15.8 | -0.1 | 1.7 | -0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.7 | 1.5 | 21.3 | -2.1 | -0.9 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.6 | 0.9 | 28.1 | -0.8 | -0.6 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 3 | 0.0 | -0.5 | 15.8 | 1.2 | 0.2 | -0.1 |
|  | M2最大 | 3 | 2 | 1.0 | 0.2 | 15.8 | -0.1 | 1.7 | -0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | -0.7 | 1.5 | 21.3 | -2.1 | -0.9 | 0.1 |
| 19 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.6 | 0.9 | 28.1 | -0.8 | -0.6 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.6 | 0.7 | 21.3 | -0.9 | -2.4 | 0.1 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | 0.0 | -0.5 | 15.8 | 1.2 | 0.2 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 2 | 1.0 | 0.2 | 15.8 | -0.1 | 1.7 | -0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.7 | 1.5 | 21.3 | -2.1 | -0.9 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.6 | 0.7 | 21.3 | -0.9 | -2.4 | 0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 3 | 0.0 | -0.5 | 15.8 | 1.2 | 0.2 | -0.1 |
|  | N1最大 | 3 | 2 | 0.7 | -0.1 | 17.7 | 0.3 | 1.5 | -0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.4 | 1.0 | 23.1 | -1.5 | -0.4 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.9 | 0.2 | 30.5 | -0.1 | -0.9 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 3 | -0.6 | -0.8 | 17.7 | 1.4 | -0.7 | -0.1 |
|  | M2最大 | 3 | 2 | 0.7 | -0.1 | 17.7 | 0.3 | 1.5 | -0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | -0.4 | 1.0 | 23.1 | -1.5 | -0.4 | 0.1 |
| 21 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.9 | 0.2 | 30.5 | -0.1 | -0.9 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.8 | 0.4 | 23.1 | -0.4 | -2.5 | 0.1 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | -0.6 | -0.8 | 17.7 | 1.4 | -0.7 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 3 | -0.6 | -0.8 | 17.7 | 1.4 | -0.7 | -0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.4 | 1.0 | 23.1 | -1.5 | -0.4 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.8 | 0.4 | 23.1 | -0.4 | -2.5 | 0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 3 | -0.6 | -0.8 | 17.7 | 1.4 | -0.7 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.3 | 0.5 | 21.1 | -0.4 | 2.0 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.4 | 1.8 | 21.5 | -2.5 | -0.6 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | 1.1 | 28.3 | -1.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 3 | 0.4 | -0.5 | 15.9 | 1.2 | 0.6 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.3 | 0.5 | 21.1 | -0.4 | 2.0 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -1.2 | 0.9 | 21.2 | -1.0 | -2.0 | 0.1 |
| 23 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | 1.1 | 28.3 | -1.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | -1.2 | 0.7 | 16.4 | -0.8 | -2.0 | 0.1 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | 0.4 | -0.5 | 15.9 | 1.2 | 0.6 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 3 | 0.4 | -0.5 | 15.9 | 1.2 | 0.6 | -0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.4 | 1.8 | 21.5 | -2.5 | -0.6 | 0.1 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | -1.2 | 0.7 | 16.4 | -0.8 | -2.0 | 0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 2 | 1.3 | 0.4 | 16.2 | -0.2 | 2.0 | -0.1 |
|  | N1最大 | 3 | 2 | 1.6 | -1.1 | 36.8 | 1.3 | 2.6 | -0.1 |
|  | N2最大 | 3 | 4 | -0.7 | 0.2 | 35.2 | -0.8 | -1.2 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -1.6 | 57.8 | 1.8 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.7 | -2.2 | 49.0 | 3.0 | 1.2 | -0.1 |
|  | M2最大 | 3 | 2 | 1.6 | -1.1 | 36.8 | 1.3 | 2.6 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | -0.7 | -0.1 | 46.2 | -0.5 | -1.2 | 0.1 |
| 25 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -1.6 | 57.8 | 1.8 | -0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.6 | -1.0 | 47.3 | 0.9 | -2.6 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.7 | -2.2 | 49.0 | 3.0 | 1.2 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 4 | -0.7 | 0.2 | 35.2 | -0.8 | -1.2 | 0.1 |
|  | M1最小 | 3 | 4 | -0.7 | 0.2 | 35.2 | -0.8 | -1.2 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.6 | -1.0 | 47.3 | 0.9 | -2.6 | 0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 3 | 0.7 | -2.0 | 38.0 | 2.7 | 1.2 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.6 | 0.3 | 21.4 | -0.1 | 2.4 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.0 | 1.7 | 21.5 | -2.4 | -0.2 | -0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 28.3 | -0.9 | 0.6 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 3 | 0.7 | -0.7 | 16.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.6 | 0.3 | 21.4 | -0.1 | 2.4 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.8 | 0.9 | 21.0 | -1.1 | -1.6 | 0.1 |
| 27 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 28.3 | -0.9 | 0.6 | 0.0 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | -0.9 | 0.8 | 16.1 | -1.0 | -1.7 | 0.1 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | 0.7 | -0.7 | 16.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 3 | 0.7 | -0.7 | 16.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.0 | 1.7 | 21.5 | -2.4 | -0.2 | -0.0 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | -0.9 | 0.8 | 16.1 | -1.0 | -1.7 | 0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 2 | 1.5 | 0.1 | 16.5 | 0.0 | 2.3 | -0.1 |
|  | N1最大 | 3 | 2 | 1.1 | -1.2 | 35.7 | 1.6 | 2.1 | -0.1 |
|  | N2最大 | 3 | 4 | -1.1 | 0.4 | 35.3 | -1.1 | -1.5 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.8 | -1.4 | 57.5 | 1.5 | -0.8 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.1 | -2.2 | 48.5 | 3.0 | 0.5 | -0.1 |
|  | M2最大 | 3 | 2 | 1.1 | -1.2 | 35.7 | 1.6 | 2.1 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -2.1 | -0.5 | 48.0 | 0.3 | -3.1 | 0.1 |
| 29 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.8 | -1.4 | 57.5 | 1.5 | -0.8 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -2.1 | -0.5 | 48.0 | 0.3 | -3.1 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.1 | -2.2 | 48.5 | 3.0 | 0.5 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 4 | -1.1 | 0.4 | 35.3 | -1.1 | -1.5 | 0.1 |
|  | M1最小 | 3 | 4 | -1.1 | 0.4 | 35.3 | -1.1 | -1.5 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -2.1 | -0.5 | 48.0 | 0.3 | -3.1 | 0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 2 | 1.1 | -1.2 | 35.7 | 1.6 | 2.1 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.8 | -0.1 | 21.1 | 0.4 | 2.5 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 0.2 | 1.5 | 21.3 | -2.1 | 0.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 1.0 | 0.5 | 28.3 | -0.4 | 1.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 3 | 0.9 | -0.9 | 15.9 | 1.6 | 1.2 | 0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.8 | -0.1 | 21.1 | 0.4 | 2.5 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.5 | 0.7 | 20.9 | -1.0 | -1.1 | 0.1 |
| 31 | 合力最大 | 1 | 1 | 1.0 | 0.5 | 28.3 | -0.4 | 1.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | -0.6 | 0.7 | 16.1 | -0.9 | -1.3 | 0.1 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | 0.9 | -0.9 | 15.9 | 1.6 | 1.2 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 3 | 0.9 | -0.9 | 15.9 | 1.6 | 1.2 | 0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 0.2 | 1.5 | 21.3 | -2.1 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | -0.6 | 0.7 | 16.1 | -0.9 | -1.3 | 0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 2 | 1.6 | -0.2 | 16.3 | 0.5 | 2.3 | -0.1 |
|  | N1最大 | 3 | 2 | 0.6 | -1.3 | 36.2 | 1.8 | 1.4 | -0.1 |
|  | N2最大 | 3 | 4 | -1.2 | 0.8 | 36.8 | -1.5 | -1.6 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -1.3 | -0.9 | 59.0 | 1.0 | -1.3 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -0.3 | -1.9 | 49.1 | 2.8 | -0.1 | -0.1 |
|  | M2最大 | 3 | 2 | 0.6 | -1.3 | 36.2 | 1.8 | 1.4 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -2.2 | 0.1 | 49.7 | -0.5 | -3.0 | 0.1 |
| 33 | 合力最大 | 1 | 1 | -1.3 | -0.9 | 59.0 | 1.0 | -1.3 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -2.2 | 0.1 | 49.7 | -0.5 | -3.0 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -0.3 | -1.9 | 49.1 | 2.8 | -0.1 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 2 | 0.6 | -1.3 | 36.2 | 1.8 | 1.4 | -0.1 |
|  | M1最小 | 3 | 4 | -1.2 | 0.8 | 36.8 | -1.5 | -1.6 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -2.2 | 0.1 | 49.7 | -0.5 | -3.0 | 0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 2 | 0.6 | -1.3 | 36.2 | 1.8 | 1.4 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.3 | -0.7 | 24.1 | 1.0 | 1.9 | -0.1 |
|  | N2最大 | 3 | 4 | 0.0 | 1.1 | 17.5 | -1.7 | -0.1 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.8 | -0.2 | 30.3 | 0.3 | 0.9 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.9 | -1.4 | 23.5 | 2.1 | 1.1 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.3 | -0.7 | 24.1 | 1.0 | 1.9 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.3 | 0.3 | 22.2 | -0.6 | -0.8 | 0.1 |
| 35 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.8 | -0.2 | 30.3 | 0.3 | 0.9 | 0.0 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | -0.4 | 0.4 | 16.9 | -0.6 | -0.9 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.9 | -1.4 | 23.5 | 2.1 | 1.1 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.4 | 0.4 | 16.9 | -0.6 | -0.9 | 0.1 |
|  | M1最小 | 3 | 4 | 0.0 | 1.1 | 17.5 | -1.7 | -0.1 | 0.1 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | -0.4 | 0.4 | 16.9 | -0.6 | -0.9 | 0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 2 | 1.2 | -0.6 | 18.7 | 1.0 | 1.8 | -0.1 |
|  | N1最大 | 3 | 2 | 0.5 | -0.8 | 6.8 | 1.3 | 0.9 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.5 | 1.4 | 14.6 | -2.1 | -0.7 | 0.1 |
|  | N3最大 | 2 | 4 | -0.5 | 1.4 | 14.6 | -2.1 | -0.7 | 0.1 |
|  | M1最大 | 3 | 3 | 0.1 | -1.2 | 6.6 | 2.0 | 0.3 | -0.1 |
|  | M2最大 | 3 | 2 | 0.5 | -0.8 | 6.8 | 1.3 | 0.9 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.9 | 0.9 | 14.4 | -1.5 | -1.3 | 0.1 |
| 37 | 合力最大 | 2 | 4 | -0.5 | 1.4 | 14.6 | -2.1 | -0.7 | 0.1 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.9 | 0.9 | 14.4 | -1.5 | -1.3 | 0.1 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | 0.1 | -1.2 | 6.6 | 2.0 | 0.3 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 3 | 0.1 | -1.2 | 6.6 | 2.0 | 0.3 | -0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.5 | 1.4 | 14.6 | -2.1 | -0.7 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.9 | 0.9 | 14.4 | -1.5 | -1.3 | 0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 2 | 0.5 | -0.8 | 6.8 | 1.3 | 0.9 | -0.1 |
|  | N1最大 | 3 | 2 | 0.4 | -0.5 | 30.9 | 1.1 | 0.9 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.9 | 1.9 | 36.8 | -2.7 | -1.2 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.9 | 0.7 | 46.7 | -0.7 | -0.9 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 3 | -0.1 | -0.9 | 31.6 | 1.7 | 0.1 | -0.1 |
|  | M2最大 | 3 | 2 | 0.4 | -0.5 | 30.9 | 1.1 | 0.9 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -1.4 | 1.5 | 37.5 | -2.0 | -2.0 | 0.1 |
| 39 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.9 | 0.7 | 46.7 | -0.7 | -0.9 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.4 | 1.5 | 37.5 | -2.0 | -2.0 | 0.1 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | -0.1 | -0.9 | 31.6 | 1.7 | 0.1 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 4 | -0.8 | 1.8 | 27.9 | -2.6 | -1.0 | 0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.9 | 1.9 | 36.8 | -2.7 | -1.2 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.4 | 1.5 | 37.5 | -2.0 | -2.0 | 0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 2 | 0.4 | -0.5 | 30.9 | 1.1 | 0.9 | -0.1 |
|  | N1最大 | 3 | 2 | 0.7 | -0.8 | 21.4 | 1.2 | 1.1 | -0.1 |
|  | N2最大 | 3 | 4 | -0.3 | 1.1 | 17.1 | -1.8 | -0.5 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.1 | -0.2 | 30.1 | 0.2 | -0.1 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.2 | -1.3 | 28.0 | 2.1 | 0.4 | -0.1 |
|  | M2最大 | 3 | 2 | 0.7 | -0.8 | 21.4 | 1.2 | 1.1 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.7 | 0.5 | 23.7 | -0.9 | -1.1 | 0.1 |
| 41 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.1 | -0.2 | 30.1 | 0.2 | -0.1 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.7 | 0.5 | 23.7 | -0.9 | -1.1 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.2 | -1.3 | 28.0 | 2.1 | 0.4 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 4 | -0.3 | 1.1 | 17.1 | -1.8 | -0.5 | 0.1 |
|  | M1最小 | 3 | 4 | -0.3 | 1.1 | 17.1 | -1.8 | -0.5 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.7 | 0.5 | 23.7 | -0.9 | -1.1 | 0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 2 | 0.7 | -0.8 | 21.4 | 1.2 | 1.1 | -0.1 |
|  | N1最大 | 3 | 2 | 0.5 | -0.5 | 8.9 | 0.9 | 0.8 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.4 | 1.4 | 16.9 | -2.1 | -0.5 | 0.1 |
|  | N3最大 | 2 | 4 | -0.4 | 1.4 | 16.9 | -2.1 | -0.5 | 0.1 |
|  | M1最大 | 3 | 3 | 0.2 | -1.0 | 7.9 | 1.7 | 0.5 | -0.1 |
|  | M2最大 | 3 | 2 | 0.5 | -0.5 | 8.9 | 0.9 | 0.8 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.6 | 0.9 | 15.9 | -1.2 | -0.9 | 0.1 |
| 43 | 合力最大 | 2 | 4 | -0.4 | 1.4 | 16.9 | -2.1 | -0.5 | 0.1 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.6 | 0.9 | 15.9 | -1.2 | -0.9 | 0.1 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | 0.2 | -1.0 | 7.9 | 1.7 | 0.5 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 3 | 0.2 | -1.0 | 7.9 | 1.7 | 0.5 | -0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.4 | 1.4 | 16.9 | -2.1 | -0.5 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.6 | 0.9 | 15.9 | -1.2 | -0.9 | 0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 2 | 0.5 | -0.5 | 8.9 | 0.9 | 0.8 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 0.7 | -0.1 | 14.7 | 0.4 | 1.0 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.2 | 1.4 | 14.4 | -2.1 | -0.3 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 15.5 | -0.4 | 0.2 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 3 | 0.4 | -0.8 | 9.2 | 1.5 | 0.6 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 0.7 | -0.1 | 14.7 | 0.4 | 1.0 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.4 | 0.8 | 12.0 | -1.1 | -0.7 | 0.1 |
| 45 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 15.5 | -0.4 | 0.2 | 0.0 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | -0.4 | 0.7 | 8.9 | -1.0 | -0.7 | 0.1 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | 0.4 | -0.8 | 9.2 | 1.5 | 0.6 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.4 | 0.7 | 8.9 | -1.0 | -0.7 | 0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.2 | 1.4 | 14.4 | -2.1 | -0.3 | 0.1 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | -0.4 | 0.7 | 8.9 | -1.0 | -0.7 | 0.1 |
|  | M3最小 | 3 | 2 | 0.6 | -0.1 | 11.6 | 0.5 | 1.0 | -0.1 |
|  | N1最大 | 3 | 2 | 1.9 | -0.5 | 8.8 | 1.0 | 3.6 | 0.1 |
|  | N2最大 | 3 | 4 | 0.4 | 1.5 | 15.7 | -2.4 | 0.8 | 0.2 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.6 | -0.5 | 22.0 | 0.8 | -0.5 | -0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -0.9 | -1.9 | 13.2 | 3.1 | -1.3 | -0.2 |
|  | M2最大 | 3 | 2 | 1.9 | -0.5 | 8.8 | 1.0 | 3.6 | 0.1 |
|  | M3最大 | 3 | 4 | 0.4 | 1.5 | 15.7 | -2.4 | 0.8 | 0.2 |
| 48 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.6 | -0.5 | 22.0 | 0.8 | -0.5 | -0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -2.5 | 0.2 | 20.0 | -0.3 | -4.0 | -0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -0.9 | -1.9 | 13.2 | 3.1 | -1.3 | -0.2 |
|  | N3最小 | 3 | 2 | 1.9 | -0.5 | 8.8 | 1.0 | 3.6 | 0.1 |
|  | M1最小 | 3 | 4 | 0.4 | 1.5 | 15.7 | -2.4 | 0.8 | 0.2 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -2.5 | 0.2 | 20.0 | -0.3 | -4.0 | -0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -0.9 | -1.9 | 13.2 | 3.1 | -1.3 | -0.2 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 2.3 | 1.6 | 26.1 | 0.1 | 1.0 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 2 | 2.3 | 1.6 | 26.1 | 0.1 | 1.0 | -0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 36.3 | 1.3 | -0.9 | -0.3 |
|  | M1最大 | 2 | 1 | -1.9 | -0.8 | 29.3 | 1.9 | -2.4 | -0.4 |
|  | M2最大 | 3 | 2 | 2.3 | 1.5 | 19.7 | -0.1 | 1.1 | -0.1 |
|  | M3最大 | 3 | 2 | 2.3 | 1.5 | 19.7 | -0.1 | 1.1 | -0.1 |
| 50 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 36.3 | 1.3 | -0.9 | -0.3 |
|  | N1最小 | 3 | 1 | -1.9 | -0.9 | 22.9 | 1.6 | -2.2 | -0.3 |
|  | N2最小 | 3 | 1 | -1.9 | -0.9 | 22.9 | 1.6 | -2.2 | -0.3 |
|  | N3最小 | 3 | 2 | 2.3 | 1.5 | 19.7 | -0.1 | 1.1 | -0.1 |
|  | M1最小 | 3 | 2 | 2.3 | 1.5 | 19.7 | -0.1 | 1.1 | -0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.9 | -0.8 | 29.3 | 1.9 | -2.4 | -0.4 |
|  | M3最小 | 2 | 1 | -1.9 | -0.8 | 29.3 | 1.9 | -2.4 | -0.4 |
|  | N1最大 | 2 | 4 | 0.5 | -0.6 | 6.3 | 2.7 | -0.1 | -0.4 |
|  | N2最大 | 2 | 3 | -0.4 | 0.9 | 6.8 | 2.5 | -0.3 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 8.6 | 3.4 | -0.3 | -0.2 |
|  | M1最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 8.6 | 3.4 | -0.3 | -0.2 |
|  | M2最大 | 3 | 4 | 0.5 | -0.7 | 4.8 | 2.1 | -0.0 | -0.3 |
|  | M3最大 | 3 | 3 | -0.4 | 0.9 | 5.3 | 1.9 | -0.3 | 0.1 |
| 76 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 8.6 | 3.4 | -0.3 | -0.2 |
|  | N1最小 | 3 | 3 | -0.4 | 0.9 | 5.3 | 1.9 | -0.3 | 0.1 |
|  | N2最小 | 3 | 4 | 0.5 | -0.7 | 4.8 | 2.1 | -0.0 | -0.3 |
|  | N3最小 | 3 | 4 | 0.5 | -0.7 | 4.8 | 2.1 | -0.0 | -0.3 |
|  | M1最小 | 3 | 3 | -0.4 | 0.9 | 5.3 | 1.9 | -0.3 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 3 | -0.4 | 0.9 | 6.8 | 2.5 | -0.3 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 4 | 0.5 | -0.6 | 6.3 | 2.7 | -0.1 | -0.4 |
|  | N1最大 | 2 | 3 | 0.8 | -1.2 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | -0.2 |
|  | N2最大 | 3 | 4 | -0.1 | 0.1 | 3.6 | 0.8 | -0.1 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.6 | -1.0 | 5.2 | 1.2 | 0.0 | -0.2 |
|  | M1最大 | 1 | 1 | 0.6 | -1.0 | 5.2 | 1.2 | 0.0 | -0.2 |
|  | M2最大 | 3 | 3 | 0.7 | -1.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | -0.2 |
|  | M3最大 | 3 | 4 | -0.1 | 0.1 | 3.6 | 0.8 | -0.1 | 0.0 |
| 96 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.6 | -1.0 | 5.2 | 1.2 | 0.0 | -0.2 |
|  | N1最小 | 3 | 4 | -0.1 | 0.1 | 3.6 | 0.8 | -0.1 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.8 | -1.2 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | -0.2 |
|  | N3最小 | 3 | 3 | 0.7 | -1.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | -0.2 |
|  | M1最小 | 3 | 1 | 0.2 | -0.3 | 2.9 | 0.5 | -0.1 | -0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 4 | 0.0 | -0.1 | 4.5 | 1.0 | -0.1 | -0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | 0.8 | -1.2 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | -0.2 |
|  | N1最大 | 3 | 2 | 0.9 | -0.3 | 26.1 | 0.5 | 1.6 | -0.0 |
|  | N2最大 | 3 | 4 | 0.0 | 0.8 | 22.3 | -1.3 | 0.2 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.5 | -0.2 | 41.0 | 0.3 | -0.5 | -0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -0.5 | -0.9 | 26.9 | 1.6 | -0.7 | -0.1 |
|  | M2最大 | 3 | 2 | 0.9 | -0.3 | 26.1 | 0.5 | 1.6 | -0.0 |
|  | M3最大 | 3 | 4 | 0.0 | 0.8 | 22.3 | -1.3 | 0.2 | 0.1 |
| 104 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.5 | -0.2 | 41.0 | 0.3 | -0.5 | -0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.4 | 0.2 | 23.2 | -0.3 | -2.1 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -0.5 | -0.9 | 26.9 | 1.6 | -0.7 | -0.1 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -1.4 | 0.2 | 16.7 | -0.3 | -2.1 | 0.0 |
|  | M1最小 | 3 | 4 | 0.0 | 0.8 | 22.3 | -1.3 | 0.2 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.4 | 0.2 | 23.2 | -0.3 | -2.1 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -0.5 | -0.9 | 26.9 | 1.6 | -0.7 | -0.1 |
|  | N1最大 | 3 | 2 | -0.2 | 1.8 | 20.5 | -2.3 | 0.2 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.6 | 3.0 | 25.6 | -3.7 | -0.1 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.9 | 0.7 | 35.3 | -0.0 | -0.7 | -0.1 |
|  | M1最大 | 3 | 3 | -0.6 | -2.1 | 22.9 | 3.6 | -0.8 | -0.3 |
|  | M2最大 | 3 | 2 | -0.2 | 1.8 | 20.5 | -2.3 | 0.2 | 0.0 |
|  | M3最大 | 3 | 4 | -0.4 | 2.9 | 19.3 | -3.7 | -0.0 | 0.1 |
| 106 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.9 | 0.7 | 35.3 | -0.0 | -0.7 | -0.1 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.9 | -1.0 | 28.0 | 2.3 | -1.1 | -0.3 |
|  | N2最小 | 3 | 3 | -0.6 | -2.1 | 22.9 | 3.6 | -0.8 | -0.3 |
|  | N3最小 | 3 | 4 | -0.4 | 2.9 | 19.3 | -3.7 | -0.0 | 0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.6 | 3.0 | 25.6 | -3.7 | -0.1 | 0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.9 | -1.0 | 28.0 | 2.3 | -1.1 | -0.3 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -0.8 | -2.0 | 29.2 | 3.6 | -0.9 | -0.3 |

各效应组合下最大支座反力标准值(单位：kN、kN.m)

| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合 序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.1 | 1.6 | 36.8 | -1.7 | 1.9 | 0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 0.8 | 2.5 | 36.2 | -3.3 | 1.3 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.2 | 2.1 | 44.9 | -2.2 | -0.1 | -0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -1.0 | 0.3 | 38.3 | 0.4 | -1.6 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.1 | 1.6 | 36.8 | -1.7 | 1.9 | 0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | 0.8 | 2.5 | 36.2 | -3.3 | 1.3 | 0.1 |
| 1 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.2 | 2.1 | 44.9 | -2.2 | -0.1 | -0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.4 | 1.3 | 37.7 | -1.2 | -2.2 | -0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -1.0 | 0.3 | 38.3 | 0.4 | -1.6 | -0.1 |
|  | N3最小 | 2 | 4 | 0.8 | 2.5 | 36.2 | -3.3 | 1.3 | 0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 0.8 | 2.5 | 36.2 | -3.3 | 1.3 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.4 | 1.3 | 37.7 | -1.2 | -2.2 | -0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -1.0 | 0.3 | 38.3 | 0.4 | -1.6 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.8 | 2.2 | 33.0 | -2.1 | 2.6 | 0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 1.5 | 3.9 | 32.8 | -5.0 | 2.1 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.8 | 2.9 | 35.5 | -3.0 | 0.8 | -0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -0.1 | 1.0 | 31.0 | -0.1 | -0.6 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.8 | 2.2 | 33.0 | -2.1 | 2.6 | 0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | 1.5 | 3.9 | 32.8 | -5.0 | 2.1 | 0.1 |
| 3 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.8 | 2.9 | 35.5 | -3.0 | 0.8 | -0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.5 | 2.8 | 30.7 | -3.0 | -1.2 | -0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -0.1 | 1.0 | 31.0 | -0.1 | -0.6 | -0.1 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.5 | 2.8 | 30.7 | -3.0 | -1.2 | -0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 1.5 | 3.9 | 32.8 | -5.0 | 2.1 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.5 | 2.8 | 30.7 | -3.0 | -1.2 | -0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -0.1 | 1.0 | 31.0 | -0.1 | -0.6 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.4 | -2.8 | 32.7 | 3.2 | 2.0 | 0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 0.8 | -1.1 | 33.1 | 0.2 | 1.0 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.8 | -3.0 | 35.4 | 3.2 | 0.8 | -0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.5 | -4.0 | 30.5 | 5.1 | 0.4 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.4 | -2.8 | 32.7 | 3.2 | 2.0 | 0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | 0.8 | -1.1 | 33.1 | 0.2 | 1.0 | 0.1 |
| 5 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.8 | -3.0 | 35.4 | 3.2 | 0.8 | -0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.1 | -2.3 | 30.9 | 2.2 | -0.6 | -0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.5 | -4.0 | 30.5 | 5.1 | 0.4 | -0.1 |
|  | N3最小 | 2 | 3 | 0.5 | -4.0 | 30.5 | 5.1 | 0.4 | -0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 0.8 | -1.1 | 33.1 | 0.2 | 1.0 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.1 | -2.3 | 30.9 | 2.2 | -0.6 | -0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | 0.5 | -4.0 | 30.5 | 5.1 | 0.4 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 0.8 | -1.3 | 38.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 0.1 | -0.4 | 37.8 | -0.2 | 0.2 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.1 | -2.2 | 46.2 | 2.4 | -0.0 | -0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -0.3 | -2.6 | 39.5 | 3.4 | -0.4 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 0.8 | -1.3 | 38.2 | 1.3 | 1.3 | 0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | 0.1 | -0.4 | 37.8 | -0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 7 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.1 | -2.2 | 46.2 | 2.4 | -0.0 | -0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.9 | -1.7 | 39.1 | 1.9 | -1.4 | -0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -0.3 | -2.6 | 39.5 | 3.4 | -0.4 | -0.1 |
|  | N3最小 | 2 | 4 | 0.1 | -0.4 | 37.8 | -0.2 | 0.2 | 0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 0.1 | -0.4 | 37.8 | -0.2 | 0.2 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.9 | -1.7 | 39.1 | 1.9 | -1.4 | -0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -0.3 | -2.6 | 39.5 | 3.4 | -0.4 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 0.9 | 0.1 | 46.4 | -0.2 | 1.5 | -0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 0.3 | 0.6 | 46.1 | -1.0 | 0.4 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.2 | -0.5 | 58.7 | 0.7 | 0.3 | -0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -0.1 | -1.0 | 46.3 | 1.6 | -0.2 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 0.9 | 0.1 | 46.4 | -0.2 | 1.5 | -0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | 0.3 | 0.6 | 46.1 | -1.0 | 0.4 | 0.1 |
| 9 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.2 | -0.5 | 58.7 | 0.7 | 0.3 | -0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.8 | -0.5 | 46.0 | 0.7 | -1.3 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -0.1 | -1.0 | 46.3 | 1.6 | -0.2 | -0.1 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.8 | -0.5 | 46.0 | 0.7 | -1.3 | 0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 0.3 | 0.6 | 46.1 | -1.0 | 0.4 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.8 | -0.5 | 46.0 | 0.7 | -1.3 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -0.1 | -1.0 | 46.3 | 1.6 | -0.2 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.5 | 1.1 | 38.6 | -1.2 | 2.3 | -0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 1.2 | 1.5 | 38.7 | -2.0 | 1.8 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.3 | 1.4 | 46.0 | -1.3 | 0.4 | -0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -0.6 | 0.1 | 37.7 | 0.4 | -1.1 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.5 | 1.1 | 38.6 | -1.2 | 2.3 | -0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | 1.2 | 1.5 | 38.7 | -2.0 | 1.8 | 0.1 |
| 11 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.3 | 1.4 | 46.0 | -1.3 | 0.4 | -0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.0 | 0.6 | 37.7 | -0.4 | -1.7 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -0.6 | 0.1 | 37.7 | 0.4 | -1.1 | -0.1 |
|  | N3最小 | 2 | 3 | -0.6 | 0.1 | 37.7 | 0.4 | -1.1 | -0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 1.2 | 1.5 | 38.7 | -2.0 | 1.8 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.0 | 0.6 | 37.7 | -0.4 | -1.7 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -0.6 | 0.1 | 37.7 | 0.4 | -1.1 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 17.3 | -0.1 | 1.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.1 | 0.9 | 17.5 | -1.2 | 0.4 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -1.0 | 0.5 | 21.7 | -0.5 | -1.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -1.7 | -0.2 | 19.0 | 0.6 | -2.2 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 17.3 | -0.1 | 1.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | -0.1 | 0.9 | 17.5 | -1.2 | 0.4 | 0.1 |
| 13 | 合力最大 | 1 | 1 | -1.0 | 0.5 | 21.7 | -0.5 | -1.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -2.0 | 0.5 | 19.2 | -0.5 | -2.8 | -0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -1.7 | -0.2 | 19.0 | 0.6 | -2.2 | -0.1 |
|  | N3最小 | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 17.3 | -0.1 | 1.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.1 | 0.9 | 17.5 | -1.2 | 0.4 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -2.0 | 0.5 | 19.2 | -0.5 | -2.8 | -0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -1.7 | -0.2 | 19.0 | 0.6 | -2.2 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.6 | -0.2 | 37.2 | 0.1 | 2.3 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 0.5 | 0.3 | 35.7 | -0.7 | 0.4 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.9 | -0.6 | 41.4 | 0.7 | 1.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.9 | -1.2 | 36.6 | 1.8 | 1.1 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.6 | -0.2 | 37.2 | 0.1 | 2.3 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | 0.5 | 0.3 | 35.7 | -0.7 | 0.4 | 0.1 |
| 15 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.9 | -0.6 | 41.4 | 0.7 | 1.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.3 | -0.7 | 35.1 | 1.0 | -0.8 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.9 | -1.2 | 36.6 | 1.8 | 1.1 | -0.1 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.3 | -0.7 | 35.1 | 1.0 | -0.8 | 0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 0.5 | 0.3 | 35.7 | -0.7 | 0.4 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.3 | -0.7 | 35.1 | 1.0 | -0.8 | 0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | 0.9 | -1.2 | 36.6 | 1.8 | 1.1 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.5 | -0.7 | 37.3 | 0.7 | 2.2 | -0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.0 | -0.1 | 35.7 | -0.3 | -0.3 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.5 | -1.1 | 42.7 | 1.2 | 0.6 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.9 | -1.5 | 37.4 | 2.0 | 1.2 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.5 | -0.7 | 37.3 | 0.7 | 2.2 | -0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | -0.0 | -0.1 | 35.7 | -0.3 | -0.3 | 0.1 |
| 17 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.5 | -1.1 | 42.7 | 1.2 | 0.6 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.7 | -0.9 | 35.9 | 1.1 | -1.4 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.9 | -1.5 | 37.4 | 2.0 | 1.2 | -0.1 |
|  | N3最小 | 2 | 4 | -0.0 | -0.1 | 35.7 | -0.3 | -0.3 | 0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.0 | -0.1 | 35.7 | -0.3 | -0.3 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.7 | -0.9 | 35.9 | 1.1 | -1.4 | 0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | 0.9 | -1.5 | 37.4 | 2.0 | 1.2 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 0.6 | 0.3 | 15.9 | -0.2 | 1.1 | -0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.5 | 1.1 | 16.4 | -1.5 | -0.7 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.4 | 0.6 | 20.3 | -0.6 | -0.4 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -0.1 | -0.3 | 15.9 | 0.7 | 0.1 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 0.6 | 0.3 | 15.9 | -0.2 | 1.1 | -0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | -0.5 | 1.1 | 16.4 | -1.5 | -0.7 | 0.1 |
| 19 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.4 | 0.6 | 20.3 | -0.6 | -0.4 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.2 | 0.6 | 16.4 | -0.6 | -1.7 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -0.1 | -0.3 | 15.9 | 0.7 | 0.1 | -0.1 |
|  | N3最小 | 2 | 2 | 0.6 | 0.3 | 15.9 | -0.2 | 1.1 | -0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.5 | 1.1 | 16.4 | -1.5 | -0.7 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.2 | 0.6 | 16.4 | -0.6 | -1.7 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -0.1 | -0.3 | 15.9 | 0.7 | 0.1 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 0.4 | -0.0 | 17.7 | 0.2 | 0.9 | -0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.4 | 0.8 | 17.8 | -1.1 | -0.3 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.6 | 0.2 | 22.1 | -0.1 | -0.6 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -0.6 | -0.5 | 17.7 | 1.0 | -0.6 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 0.4 | -0.0 | 17.7 | 0.2 | 0.9 | -0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | -0.4 | 0.8 | 17.8 | -1.1 | -0.3 | 0.1 |
| 21 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.6 | 0.2 | 22.1 | -0.1 | -0.6 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.3 | 0.3 | 17.8 | -0.3 | -1.8 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -0.6 | -0.5 | 17.7 | 1.0 | -0.6 | -0.1 |
|  | N3最小 | 2 | 3 | -0.6 | -0.5 | 17.7 | 1.0 | -0.6 | -0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.4 | 0.8 | 17.8 | -1.1 | -0.3 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.3 | 0.3 | 17.8 | -0.3 | -1.8 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -0.6 | -0.5 | 17.7 | 1.0 | -0.6 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 16.2 | -0.3 | 1.4 | -0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.3 | 1.3 | 16.5 | -1.8 | -0.4 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.8 | 20.5 | -0.8 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.3 | -0.2 | 16.0 | 0.7 | 0.4 | -0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 16.2 | -0.3 | 1.4 | -0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.9 | 0.7 | 16.3 | -0.7 | -1.4 | 0.0 |
| 23 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.8 | 20.5 | -0.8 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.9 | 0.7 | 16.3 | -0.7 | -1.4 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.3 | -0.2 | 16.0 | 0.7 | 0.4 | -0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 3 | 0.3 | -0.2 | 16.0 | 0.7 | 0.4 | -0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.3 | 1.3 | 16.5 | -1.8 | -0.4 | 0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.9 | 0.7 | 16.3 | -0.7 | -1.4 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 0.9 | 0.4 | 16.2 | -0.3 | 1.4 | -0.0 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.1 | -1.0 | 36.8 | 1.2 | 1.9 | -0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.5 | -0.1 | 35.6 | -0.3 | -0.9 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.0 | -1.2 | 42.6 | 1.3 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.5 | -1.6 | 37.6 | 2.2 | 0.8 | -0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.1 | -1.0 | 36.8 | 1.2 | 1.9 | -0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | -0.5 | -0.1 | 35.6 | -0.3 | -0.9 | 0.1 |
| 25 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.0 | -1.2 | 42.6 | 1.3 | -0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.2 | -0.8 | 36.4 | 0.7 | -1.9 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.5 | -1.6 | 37.6 | 2.2 | 0.8 | -0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 4 | -0.5 | -0.1 | 35.6 | -0.3 | -0.9 | 0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.5 | -0.1 | 35.6 | -0.3 | -0.9 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.2 | -0.8 | 36.4 | 0.7 | -1.9 | 0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | 0.5 | -1.6 | 37.6 | 2.2 | 0.8 | -0.0 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 16.4 | -0.1 | 1.7 | -0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 0.0 | 1.3 | 16.5 | -1.8 | -0.1 | -0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.4 | 0.7 | 20.5 | -0.6 | 0.4 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.6 | -0.3 | 16.1 | 0.9 | 0.8 | 0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 16.4 | -0.1 | 1.7 | -0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.6 | 0.7 | 16.2 | -0.8 | -1.1 | 0.0 |
| 27 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.4 | 0.7 | 20.5 | -0.6 | 0.4 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.6 | 0.7 | 16.2 | -0.8 | -1.1 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.6 | -0.3 | 16.1 | 0.9 | 0.8 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 3 | 0.6 | -0.3 | 16.1 | 0.9 | 0.8 | 0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 0.0 | 1.3 | 16.5 | -1.8 | -0.1 | -0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.6 | 0.7 | 16.2 | -0.8 | -1.1 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 1.2 | 0.2 | 16.4 | -0.1 | 1.7 | -0.0 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 0.7 | -1.1 | 35.9 | 1.4 | 1.4 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.9 | 0.1 | 35.6 | -0.6 | -1.2 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.6 | -1.0 | 42.4 | 1.1 | -0.6 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.0 | -1.6 | 37.2 | 2.2 | 0.3 | -0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 0.7 | -1.1 | 35.9 | 1.4 | 1.4 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -1.5 | -0.4 | 36.9 | 0.3 | -2.3 | 0.1 |
| 29 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.6 | -1.0 | 42.4 | 1.1 | -0.6 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.5 | -0.4 | 36.9 | 0.3 | -2.3 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.0 | -1.6 | 37.2 | 2.2 | 0.3 | -0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 4 | -0.9 | 0.1 | 35.6 | -0.6 | -1.2 | 0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.9 | 0.1 | 35.6 | -0.6 | -1.2 | 0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.5 | -0.4 | 36.9 | 0.3 | -2.3 | 0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 0.7 | -1.1 | 35.9 | 1.4 | 1.4 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.3 | -0.1 | 16.2 | 0.3 | 1.8 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 0.2 | 1.1 | 16.4 | -1.5 | 0.1 | -0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 20.4 | -0.3 | 0.7 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.8 | -0.6 | 16.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.3 | -0.1 | 16.2 | 0.3 | 1.8 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.3 | 0.6 | 16.1 | -0.7 | -0.8 | 0.1 |
| 31 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 20.4 | -0.3 | 0.7 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.3 | 0.6 | 16.1 | -0.7 | -0.8 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.8 | -0.6 | 16.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 3 | 0.8 | -0.6 | 16.0 | 1.1 | 1.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 0.2 | 1.1 | 16.4 | -1.5 | 0.1 | -0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.3 | 0.6 | 16.1 | -0.7 | -0.8 | 0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 1.3 | -0.1 | 16.2 | 0.3 | 1.8 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 0.2 | -1.0 | 36.5 | 1.4 | 0.8 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -1.0 | 0.4 | 37.0 | -0.9 | -1.3 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.9 | -0.6 | 43.5 | 0.7 | -0.9 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -0.3 | -1.4 | 37.7 | 2.0 | -0.1 | -0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 0.2 | -1.0 | 36.5 | 1.4 | 0.8 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -1.6 | 0.0 | 38.2 | -0.3 | -2.2 | 0.1 |
| 33 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.9 | -0.6 | 43.5 | 0.7 | -0.9 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.6 | 0.0 | 38.2 | -0.3 | -2.2 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -0.3 | -1.4 | 37.7 | 2.0 | -0.1 | -0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 2 | 0.2 | -1.0 | 36.5 | 1.4 | 0.8 | -0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -1.0 | 0.4 | 37.0 | -0.9 | -1.3 | 0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.6 | 0.0 | 38.2 | -0.3 | -2.2 | 0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 0.2 | -1.0 | 36.5 | 1.4 | 0.8 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.0 | -0.5 | 18.5 | 0.7 | 1.4 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 0.1 | 0.7 | 17.6 | -1.2 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.6 | -0.2 | 22.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.6 | -1.0 | 18.0 | 1.5 | 0.8 | -0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.0 | -0.5 | 18.5 | 0.7 | 1.4 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.2 | 0.2 | 17.1 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |
| 35 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.6 | -0.2 | 22.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.2 | 0.2 | 17.1 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.6 | -1.0 | 18.0 | 1.5 | 0.8 | -0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.2 | 0.2 | 17.1 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 0.1 | 0.7 | 17.6 | -1.2 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.2 | 0.2 | 17.1 | -0.4 | -0.6 | 0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 1.0 | -0.5 | 18.5 | 0.7 | 1.4 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 0.3 | -0.5 | 7.5 | 0.9 | 0.6 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.4 | 1.0 | 11.1 | -1.5 | -0.5 | 0.1 |
|  | N3最大 | 2 | 4 | -0.4 | 1.0 | 11.1 | -1.5 | -0.5 | 0.1 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.0 | -0.8 | 7.3 | 1.4 | 0.1 | -0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 0.3 | -0.5 | 7.5 | 0.9 | 0.6 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.6 | 0.7 | 10.9 | -1.1 | -0.9 | 0.1 |
| 37 | 合力最大 | 2 | 4 | -0.4 | 1.0 | 11.1 | -1.5 | -0.5 | 0.1 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.6 | 0.7 | 10.9 | -1.1 | -0.9 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.0 | -0.8 | 7.3 | 1.4 | 0.1 | -0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 3 | 0.0 | -0.8 | 7.3 | 1.4 | 0.1 | -0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.4 | 1.0 | 11.1 | -1.5 | -0.5 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.6 | 0.7 | 10.9 | -1.1 | -0.9 | 0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 0.3 | -0.5 | 7.5 | 0.9 | 0.6 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 0.1 | -0.2 | 30.6 | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.7 | 1.4 | 28.4 | -2.0 | -0.9 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.6 | 0.5 | 34.5 | -0.5 | -0.6 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -0.2 | -0.5 | 31.1 | 1.1 | -0.1 | -0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 0.1 | -0.2 | 30.6 | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -1.0 | 1.1 | 28.9 | -1.5 | -1.4 | 0.1 |
| 39 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.6 | 0.5 | 34.5 | -0.5 | -0.6 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.0 | 1.1 | 28.9 | -1.5 | -1.4 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -0.2 | -0.5 | 31.1 | 1.1 | -0.1 | -0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 4 | -0.7 | 1.4 | 28.4 | -2.0 | -0.9 | 0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.7 | 1.4 | 28.4 | -2.0 | -0.9 | 0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.0 | 1.1 | 28.9 | -1.5 | -1.4 | 0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 0.1 | -0.2 | 30.6 | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 0.5 | -0.6 | 20.9 | 0.9 | 0.8 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.2 | 0.7 | 17.8 | -1.2 | -0.3 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.1 | -0.1 | 22.3 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.2 | -0.9 | 21.4 | 1.5 | 0.3 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 0.5 | -0.6 | 20.9 | 0.9 | 0.8 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.5 | 0.4 | 18.3 | -0.6 | -0.8 | 0.1 |
| 41 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.1 | -0.1 | 22.3 | 0.2 | -0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.5 | 0.4 | 18.3 | -0.6 | -0.8 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.2 | -0.9 | 21.4 | 1.5 | 0.3 | -0.1 |
|  | N3最小 | 2 | 4 | -0.2 | 0.7 | 17.8 | -1.2 | -0.3 | 0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.2 | 0.7 | 17.8 | -1.2 | -0.3 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.5 | 0.4 | 18.3 | -0.6 | -0.8 | 0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 0.5 | -0.6 | 20.9 | 0.9 | 0.8 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 0.3 | -0.3 | 9.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.3 | 1.0 | 12.9 | -1.5 | -0.4 | 0.0 |
|  | N3最大 | 2 | 4 | -0.3 | 1.0 | 12.9 | -1.5 | -0.4 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.2 | -0.6 | 8.8 | 1.2 | 0.3 | -0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 0.3 | -0.3 | 9.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.4 | 0.6 | 12.1 | -0.9 | -0.7 | 0.1 |
| 43 | 合力最大 | 2 | 4 | -0.3 | 1.0 | 12.9 | -1.5 | -0.4 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.4 | 0.6 | 12.1 | -0.9 | -0.7 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.2 | -0.6 | 8.8 | 1.2 | 0.3 | -0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 3 | 0.2 | -0.6 | 8.8 | 1.2 | 0.3 | -0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.3 | 1.0 | 12.9 | -1.5 | -0.4 | 0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.4 | 0.6 | 12.1 | -0.9 | -0.7 | 0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 0.3 | -0.3 | 9.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 0.5 | -0.0 | 11.2 | 0.2 | 0.8 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.1 | 1.0 | 11.0 | -1.5 | -0.2 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 11.5 | -0.3 | 0.2 | 0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | 0.3 | -0.5 | 9.5 | 1.0 | 0.5 | -0.0 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 0.5 | -0.0 | 11.2 | 0.2 | 0.8 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 1 | -0.3 | 0.6 | 9.3 | -0.8 | -0.5 | 0.1 |
| 45 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 11.5 | -0.3 | 0.2 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.3 | 0.6 | 9.3 | -0.8 | -0.5 | 0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.3 | -0.5 | 9.5 | 1.0 | 0.5 | -0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.3 | 0.6 | 9.3 | -0.8 | -0.5 | 0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.1 | 1.0 | 11.0 | -1.5 | -0.2 | 0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.3 | 0.6 | 9.3 | -0.8 | -0.5 | 0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 2 | 0.5 | -0.0 | 11.2 | 0.2 | 0.8 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.3 | -0.4 | 9.9 | 0.8 | 2.5 | 0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 0.2 | 1.0 | 14.8 | -1.6 | 0.5 | 0.2 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.4 | -0.3 | 15.9 | 0.5 | -0.3 | -0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -0.7 | -1.3 | 10.3 | 2.3 | -0.9 | -0.2 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.3 | -0.4 | 9.9 | 0.8 | 2.5 | 0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | 0.2 | 1.0 | 14.8 | -1.6 | 0.5 | 0.2 |
| 48 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.4 | -0.3 | 15.9 | 0.5 | -0.3 | -0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.8 | 0.1 | 15.2 | -0.2 | -2.9 | -0.1 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -0.7 | -1.3 | 10.3 | 2.3 | -0.9 | -0.2 |
|  | N3最小 | 2 | 2 | 1.3 | -0.4 | 9.9 | 0.8 | 2.5 | 0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | 0.2 | 1.0 | 14.8 | -1.6 | 0.5 | 0.2 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.8 | 0.1 | 15.2 | -0.2 | -2.9 | -0.1 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -0.7 | -1.3 | 10.3 | 2.3 | -0.9 | -0.2 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 1.7 | 1.2 | 20.1 | 0.1 | 0.7 | -0.1 |
|  | N2最大 | 2 | 2 | 1.7 | 1.2 | 20.1 | 0.1 | 0.7 | -0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 26.3 | 0.9 | -0.7 | -0.2 |
|  | M1最大 | 2 | 1 | -1.3 | -0.5 | 22.4 | 1.4 | -1.7 | -0.3 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 1.7 | 1.2 | 20.1 | 0.1 | 0.7 | -0.1 |
|  | M3最大 | 2 | 2 | 1.7 | 1.2 | 20.1 | 0.1 | 0.7 | -0.1 |
| 50 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 26.3 | 0.9 | -0.7 | -0.2 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.3 | -0.5 | 22.4 | 1.4 | -1.7 | -0.3 |
|  | N2最小 | 2 | 1 | -1.3 | -0.5 | 22.4 | 1.4 | -1.7 | -0.3 |
|  | N3最小 | 2 | 2 | 1.7 | 1.2 | 20.1 | 0.1 | 0.7 | -0.1 |
|  | M1最小 | 2 | 2 | 1.7 | 1.2 | 20.1 | 0.1 | 0.7 | -0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.3 | -0.5 | 22.4 | 1.4 | -1.7 | -0.3 |
|  | M3最小 | 2 | 1 | -1.3 | -0.5 | 22.4 | 1.4 | -1.7 | -0.3 |
|  | N1最大 | 2 | 4 | 0.3 | -0.5 | 4.8 | 2.1 | -0.1 | -0.3 |
|  | N2最大 | 2 | 3 | -0.3 | 0.6 | 5.2 | 1.9 | -0.2 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 6.3 | 2.5 | -0.2 | -0.2 |
|  | M1最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 6.3 | 2.5 | -0.2 | -0.2 |
|  | M2最大 | 2 | 4 | 0.3 | -0.5 | 4.8 | 2.1 | -0.1 | -0.3 |
|  | M3最大 | 2 | 3 | -0.3 | 0.6 | 5.2 | 1.9 | -0.2 | 0.0 |
| 76 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.0 | 0.2 | 6.3 | 2.5 | -0.2 | -0.2 |
|  | N1最小 | 2 | 3 | -0.3 | 0.6 | 5.2 | 1.9 | -0.2 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 4 | 0.3 | -0.5 | 4.8 | 2.1 | -0.1 | -0.3 |
|  | N3最小 | 2 | 4 | 0.3 | -0.5 | 4.8 | 2.1 | -0.1 | -0.3 |
|  | M1最小 | 2 | 3 | -0.3 | 0.6 | 5.2 | 1.9 | -0.2 | 0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 3 | -0.3 | 0.6 | 5.2 | 1.9 | -0.2 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 4 | 0.3 | -0.5 | 4.8 | 2.1 | -0.1 | -0.3 |
|  | N1最大 | 2 | 3 | 0.6 | -0.9 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | -0.2 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | 0.0 | -0.1 | 3.4 | 0.8 | -0.1 | -0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | 0.4 | -0.7 | 3.8 | 0.9 | 0.0 | -0.1 |
|  | M1最大 | 1 | 1 | 0.4 | -0.7 | 3.8 | 0.9 | 0.0 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 3 | 0.6 | -0.9 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | -0.2 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | 0.0 | -0.1 | 3.4 | 0.8 | -0.1 | -0.0 |
| 96 | 合力最大 | 1 | 1 | 0.4 | -0.7 | 3.8 | 0.9 | 0.0 | -0.1 |
|  | N1最小 | 2 | 4 | 0.0 | -0.1 | 3.4 | 0.8 | -0.1 | -0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | 0.6 | -0.9 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | -0.2 |
|  | N3最小 | 2 | 3 | 0.6 | -0.9 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | -0.2 |
|  | M1最小 | 2 | 1 | 0.2 | -0.4 | 2.9 | 0.6 | -0.0 | -0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 4 | 0.0 | -0.1 | 3.4 | 0.8 | -0.1 | -0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | 0.6 | -0.9 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | -0.2 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | 0.6 | -0.2 | 24.8 | 0.4 | 1.1 | -0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.0 | 0.6 | 22.1 | -0.9 | 0.1 | 0.1 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.3 | -0.1 | 29.1 | 0.2 | -0.3 | -0.0 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -0.4 | -0.7 | 20.8 | 1.1 | -0.5 | -0.1 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | 0.6 | -0.2 | 24.8 | 0.4 | 1.1 | -0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | -0.0 | 0.6 | 22.1 | -0.9 | 0.1 | 0.1 |
| 104 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.3 | -0.1 | 29.1 | 0.2 | -0.3 | -0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -1.0 | 0.1 | 18.1 | -0.2 | -1.5 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -0.4 | -0.7 | 20.8 | 1.1 | -0.5 | -0.1 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -1.0 | 0.1 | 18.1 | -0.2 | -1.5 | 0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.0 | 0.6 | 22.1 | -0.9 | 0.1 | 0.1 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -1.0 | 0.1 | 18.1 | -0.2 | -1.5 | 0.0 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -0.4 | -0.7 | 20.8 | 1.1 | -0.5 | -0.1 |
|  | N1最大 | 2 | 2 | -0.3 | 1.4 | 20.7 | -1.6 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 4 | -0.4 | 2.2 | 19.8 | -2.6 | -0.1 | 0.0 |
|  | N3最大 | 1 | 1 | -0.6 | 0.5 | 25.7 | -0.0 | -0.5 | -0.1 |
|  | M1最大 | 2 | 3 | -0.6 | -1.4 | 22.4 | 2.6 | -0.7 | -0.2 |
|  | M2最大 | 2 | 2 | -0.3 | 1.4 | 20.7 | -1.6 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 2 | 4 | -0.4 | 2.2 | 19.8 | -2.6 | -0.1 | 0.0 |
| 106 | 合力最大 | 1 | 1 | -0.6 | 0.5 | 25.7 | -0.0 | -0.5 | -0.1 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.7 | -0.7 | 21.5 | 1.6 | -0.8 | -0.2 |
|  | N2最小 | 2 | 3 | -0.6 | -1.4 | 22.4 | 2.6 | -0.7 | -0.2 |
|  | N3最小 | 2 | 4 | -0.4 | 2.2 | 19.8 | -2.6 | -0.1 | 0.0 |
|  | M1最小 | 2 | 4 | -0.4 | 2.2 | 19.8 | -2.6 | -0.1 | 0.0 |
|  | M2最小 | 2 | 1 | -0.7 | -0.7 | 21.5 | 1.6 | -0.8 | -0.2 |
|  | M3最小 | 2 | 3 | -0.6 | -1.4 | 22.4 | 2.6 | -0.7 | -0.2 |

- 4.1.2 内力包络及统计

按轴力 N 最大显示构件颜色 (kN)

轴力 N 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 87 | 2 | 2 | 0.000 | 5.2 | 4.2 | -0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.5 |
| 2 | 94 | 2 | 4 | 0.000 | 5.0 | 4.3 | -1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 3 | 96 | 1 | 1 | 0.000 | 4.7 | 6.2 | -0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.5 |
| 4 | 86 | 2 | 2 | 0.305 | 4.6 | -3.0 | -0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| 5 | 93 | 2 | 4 | 0.305 | 4.5 | -3.0 | -0.8 | 0.3 | -0.2 | -0.4 |
| 6 | 85 | 2 | 2 | 0.305 | 4.0 | -1.8 | -0.0 | 0.2 | 0.3 | -0.4 |
| 7 | 92 | 2 | 4 | 0.305 | 3.9 | -1.7 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | -1.3 |
| 8 | 95 | 1 | 1 | 0.000 | 3.8 | 4.6 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 |
| 9 | 62 | 2 | 4 | 0.000 | 3.4 | 7.0 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 4.4 |
| 10 | 76 | 2 | 4 | 0.000 | 3.4 | 7.5 | -0.3 | -0.0 | 0.2 | 4.8 |

按轴力 N 最小显示构件颜色 (kN)

轴力 N 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 0.000 | -81.3 | 0.4 | -0.8 | -0.0 | 1.0 | 0.4 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | -63.1 | -0.1 | -3.2 | -0.0 | 3.4 | -0.1 |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 0.000 | -62.9 | 0.4 | 2.0 | -0.0 | -1.9 | 0.5 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -61.4 | -0.2 | 3.0 | -0.0 | -3.1 | -0.2 |
| 5 | 17 | 1 | 1 | 0.000 | -59.0 | -1.3 | -0.9 | 0.0 | 1.0 | -1.3 |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 0.000 | -58.0 | 0.7 | -1.5 | 0.0 | 1.6 | 0.8 |
| 7 | 13 | 1 | 1 | 0.000 | -57.8 | -0.0 | -1.6 | 0.0 | 1.8 | -0.0 |
| 8 | 15 | 1 | 1 | 0.000 | -57.5 | -0.8 | -1.4 | 0.0 | 1.5 | -0.8 |
| 9 | 8 | 1 | 1 | 0.000 | -55.9 | 1.3 | -0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.4 |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | -47.6 | 1.0 | 4.0 | -0.0 | -4.1 | 1.1 |

按弯矩 M2 最大显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M2 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 3.150 | -40.5 | 2.0 | 5.3 | 0.1 | 9.8 | -3.5 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 0.000 | -39.6 | 0.6 | -5.4 | -0.2 | 6.9 | 0.5 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3.150 | -59.1 | -0.2 | 3.0 | -0.0 | 6.5 | 0.5 |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 0.000 | -51.5 | -0.4 | -3.5 | -0.2 | 4.7 | -0.5 |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 3.150 | -60.6 | 0.4 | 2.0 | -0.0 | 4.3 | -0.9 |
| 6 | 121 | 2 | 4 | 2.100 | -25.6 | 0.6 | 3.0 | 0.0 | 3.7 | -0.1 |
| 7 | 20 | 2 | 4 | 3.150 | -34.5 | -0.9 | 1.9 | 0.1 | 3.3 | 1.8 |
| 8 | 12 | 2 | 4 | 3.150 | -19.2 | -0.4 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 0.6 |
| 9 | 53 | 2 | 3 | 0.000 | -13.2 | -0.9 | -1.9 | -0.2 | 3.1 | -1.3 |
| 10 | 14 | 2 | 4 | 3.150 | -19.2 | -0.0 | 1.7 | -0.0 | 3.0 | -0.2 |

按弯矩 M2 最小显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M2 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3.150 | -37.3 | 0.6 | -5.4 | -0.2 | -9.9 | -1.4 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | -42.8 | 2.0 | 5.3 | 0.1 | -6.8 | 2.8 |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 3.150 | -60.8 | -0.1 | -3.2 | -0.0 | -6.6 | 0.2 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 0.000 | -46.9 | 1.1 | 3.4 | 0.2 | -4.4 | 1.8 |
| 5 | 13 | 2 | 3 | 3.150 | -46.7 | 0.7 | -2.2 | -0.1 | -4.0 | -1.1 |
| 6 | 15 | 2 | 3 | 3.150 | -46.2 | 0.1 | -2.2 | -0.1 | -3.8 | 0.1 |
| 7 | 121 | 3 | 3 | 2.100 | -22.9 | 0.6 | -2.1 | -0.3 | -3.6 | -0.8 |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 3.150 | -46.5 | 1.2 | -2.0 | -0.1 | -3.6 | -2.1 |
| 9 | 83 | 1 | 1 | 0.000 | -8.5 | -0.0 | 0.2 | -0.2 | -3.5 | -0.3 |
| 10 | 17 | 2 | 3 | 3.150 | -46.8 | -0.3 | -1.9 | -0.1 | -3.2 | 1.0 |

按弯矩 M3 最大显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M3 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46 | 1 | 1 | 0.000 | -0.7 | 26.5 | -0.1 | -0.6 | 0.1 | 16.0 |
| 2 | 51 | 1 | 1 | 0.000 | -1.8 | 23.3 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | 15.5 |
| 3 | 24 | 1 | 1 | 0.000 | -0.8 | 26.0 | -0.0 | 0.5 | 0.0 | 12.7 |
| 4 | 33 | 1 | 1 | 2.940 | -0.7 | -25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
| 5 | 41 | 1 | 1 | 2.940 | -0.7 | -25.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | 12.2 |
| 6 | 39 | 1 | 1 | 0.000 | -0.7 | 24.8 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 12.0 |
| 7 | 34 | 1 | 1 | 0.000 | -0.7 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 12.0 |
| 8 | 47 | 2 | 3 | 3.600 | -3.3 | -27.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 11.0 |
| 9 | 56 | 2 | 2 | 0.000 | 0.1 | 22.7 | 1.0 | -0.4 | -1.3 | 10.7 |
| 10 | 106 | 1 | 1 | 0.566 | 0.1 | -21.0 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 10.2 |

按弯矩 M3 最小显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M3 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47 | 1 | 1 | 1.800 | -4.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -20.0 |
| 2 | 49 | 1 | 1 | 1.800 | -3.1 | -0.3 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -16.0 |
| 3 | 51 | 1 | 1 | 2.100 | -1.8 | -1.1 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | -10.9 |
| 4 | 24 | 1 | 1 | 1.470 | -0.8 | 1.2 | -0.0 | 0.5 | 0.0 | -9.2 |
| 5 | 41 | 1 | 1 | 1.470 | -0.7 | -0.2 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -8.4 |
| 6 | 34 | 1 | 1 | 1.470 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -8.3 |
| 7 | 39 | 1 | 1 | 1.470 | -0.7 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -8.2 |
| 8 | 33 | 1 | 1 | 1.470 | -0.7 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8.1 |
| 9 | 56 | 1 | 1 | 1.566 | -1.4 | -0.9 | -0.1 | -0.8 | 0.0 | -8.1 |
| 10 | 36 | 1 | 1 | 1.565 | -1.2 | -0.8 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -7.3 |

- 4.2 位移

- 4.2.1 组合位移

最大正位移组合 2(1): Uz(mm)

最大负位移组合 1(1): Uz(mm)

- 5 设计验算结果

本工程有 1 种材料：

Q235：弹性模量：2.06*105N/mm2；泊松比：0.30；线膨胀系数：1.20*10-5；质量密度：7850kg/m3。

- 5.1 设计验算结果图及统计表

根据计算分析模型，进行规范检验，检验结果表明，结构能够满足承载力计算要求，应力比最大值为0.14。下图为模型总体应力比分布图：

杆件应力比分布图

按“强度应力比”显示构件颜色

“强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）

| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0.128 (1/1) | 0.100 | 0.144 | 0.004 | 0.011 | 41 | 41 | 满足 |
| 2 | 2 | 0.127 (1/1) | 0.100 | 0.143 | 0.005 | 0.011 | 41 | 41 | 满足 |
| 3 | 47 | 0.113 (1/1) | 0.132 | 0.132 | 0.054 | 0.001 | 45 | 33 | 满足 |
| 4 | 4 | 0.100 (1/1) | 0.081 | 0.126 | 0.003 | 0.008 | 41 | 41 | 满足 |
| 5 | 1 | 0.100 (1/1) | 0.083 | 0.124 | 0.004 | 0.008 | 41 | 41 | 满足 |
| 6 | 106 | 0.092 (1/1) | 0.069 | 0.090 | 0.036 | 0.001 | 14 | 6 | 满足 |
| 7 | 49 | 0.090 (1/1) | 0.105 | 0.105 | 0.037 | 0.001 | 45 | 33 | 满足 |
| 8 | 46 | 0.090 (1/1) | 0.104 | 0.105 | 0.047 | 0.001 | 36 | 27 | 满足 |
| 9 | 51 | 0.087 (1/1) | 0.101 | 0.101 | 0.042 | 0.001 | 45 | 33 | 满足 |
| 10 | 6 | 0.084 (1/1) | 0.079 | 0.101 | 0.004 | 0.005 | 41 | 41 | 满足 |

按“强度应力比”统计结果表

| 范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

按“绕2轴应力比”显示构件颜色

“绕2轴整体稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）

| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47 | 0.113 | 0.132 (1/1) | 0.132 | 0.054 | 0.001 | 45 | 33 | 满足 |
| 2 | 49 | 0.090 | 0.105 (1/1) | 0.105 | 0.037 | 0.001 | 45 | 33 | 满足 |
| 3 | 46 | 0.090 | 0.104 (1/1) | 0.105 | 0.047 | 0.001 | 36 | 27 | 满足 |
| 4 | 51 | 0.087 | 0.101 (1/1) | 0.101 | 0.042 | 0.001 | 45 | 33 | 满足 |
| 5 | 3 | 0.128 | 0.100 (1/1) | 0.144 | 0.004 | 0.011 | 41 | 41 | 满足 |
| 6 | 2 | 0.127 | 0.100 (1/1) | 0.143 | 0.005 | 0.011 | 41 | 41 | 满足 |
| 7 | 17 | 0.075 | 0.083 (1/1) | 0.078 | 0.004 | 0.004 | 41 | 41 | 满足 |
| 8 | 24 | 0.071 | 0.083 (1/1) | 0.083 | 0.046 | 0.000 | 36 | 27 | 满足 |
| 9 | 1 | 0.100 | 0.083 (1/1) | 0.124 | 0.004 | 0.008 | 41 | 41 | 满足 |
| 10 | 33 | 0.070 | 0.081 (1/1) | 0.081 | 0.045 | 0.000 | 36 | 27 | 满足 |

按“绕2轴整体稳定应力比”统计结果表

| 范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

按“绕3轴应力比”显示构件颜色

“绕3轴整体稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）

| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0.128 | 0.100 | 0.144 (1/1) | 0.004 | 0.011 | 41 | 41 | 满足 |
| 2 | 2 | 0.127 | 0.100 | 0.143 (1/1) | 0.005 | 0.011 | 41 | 41 | 满足 |
| 3 | 47 | 0.113 | 0.132 | 0.132 (1/1) | 0.054 | 0.001 | 45 | 33 | 满足 |
| 4 | 4 | 0.100 | 0.081 | 0.126 (1/1) | 0.003 | 0.008 | 41 | 41 | 满足 |
| 5 | 1 | 0.100 | 0.083 | 0.124 (1/1) | 0.004 | 0.008 | 41 | 41 | 满足 |
| 6 | 49 | 0.090 | 0.105 | 0.105 (1/1) | 0.037 | 0.001 | 45 | 33 | 满足 |
| 7 | 46 | 0.090 | 0.104 | 0.105 (1/1) | 0.047 | 0.001 | 36 | 27 | 满足 |
| 8 | 51 | 0.087 | 0.101 | 0.101 (1/1) | 0.042 | 0.001 | 45 | 33 | 满足 |
| 9 | 6 | 0.084 | 0.079 | 0.101 (1/1) | 0.004 | 0.005 | 41 | 41 | 满足 |
| 10 | 106 | 0.092 | 0.069 | 0.090 (1/1) | 0.036 | 0.001 | 14 | 6 | 满足 |

按“绕3轴整体稳定应力比”统计结果表

| 范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

按“绕2轴长细比”显示构件颜色

“绕2轴长细比”最大的前 10 个单元的验算结果

| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47 | 0.113 | 0.132 | 0.132 | 0.054 | 0.001 | 45 | 33 | 满足 |
| 2 | 49 | 0.090 | 0.105 | 0.105 | 0.037 | 0.001 | 45 | 33 | 满足 |
| 3 | 51 | 0.087 | 0.101 | 0.101 | 0.042 | 0.001 | 45 | 33 | 满足 |
| 4 | 1 | 0.100 | 0.083 | 0.124 | 0.004 | 0.008 | 41 | 41 | 满足 |
| 5 | 2 | 0.127 | 0.100 | 0.143 | 0.005 | 0.011 | 41 | 41 | 满足 |
| 6 | 3 | 0.128 | 0.100 | 0.144 | 0.004 | 0.011 | 41 | 41 | 满足 |
| 7 | 4 | 0.100 | 0.081 | 0.126 | 0.003 | 0.008 | 41 | 41 | 满足 |
| 8 | 5 | 0.067 | 0.077 | 0.084 | 0.003 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |
| 9 | 6 | 0.084 | 0.079 | 0.101 | 0.004 | 0.005 | 41 | 41 | 满足 |
| 10 | 7 | 0.061 | 0.064 | 0.057 | 0.005 | 0.002 | 41 | 41 | 满足 |

按“绕2轴长细比”统计结果表

| 范围 | >180 | 180~150 | 150~120 | 120~80 | 80~4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

按“绕3轴长细比”显示构件颜色

“绕3轴长细比”最大的前 10 个单元的验算结果

| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.100 | 0.083 | 0.124 | 0.004 | 0.008 | 41 | 41 | 满足 |
| 2 | 2 | 0.127 | 0.100 | 0.143 | 0.005 | 0.011 | 41 | 41 | 满足 |
| 3 | 3 | 0.128 | 0.100 | 0.144 | 0.004 | 0.011 | 41 | 41 | 满足 |
| 4 | 4 | 0.100 | 0.081 | 0.126 | 0.003 | 0.008 | 41 | 41 | 满足 |
| 5 | 5 | 0.067 | 0.077 | 0.084 | 0.003 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |
| 6 | 6 | 0.084 | 0.079 | 0.101 | 0.004 | 0.005 | 41 | 41 | 满足 |
| 7 | 7 | 0.061 | 0.064 | 0.057 | 0.005 | 0.002 | 41 | 41 | 满足 |
| 8 | 8 | 0.072 | 0.080 | 0.073 | 0.004 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |
| 9 | 9 | 0.076 | 0.075 | 0.086 | 0.004 | 0.004 | 41 | 41 | 满足 |
| 10 | 10 | 0.045 | 0.045 | 0.049 | 0.003 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |

按“绕3轴长细比”统计结果表

| 范围 | >180 | 180~150 | 150~120 | 120~80 | 80~1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

- 5.2 设计验算结果表

设计验算结果表 (强度和整体稳定)

| 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.100 | 0.083 | 0.124 | 0.004 | 0.008 | 41 | 41 | 满足 |
| 2 | 0.127 | 0.100 | 0.143 | 0.005 | 0.011 | 41 | 41 | 满足 |
| 3 | 0.128 | 0.100 | 0.144 | 0.004 | 0.011 | 41 | 41 | 满足 |
| 4 | 0.100 | 0.081 | 0.126 | 0.003 | 0.008 | 41 | 41 | 满足 |
| 5 | 0.067 | 0.077 | 0.084 | 0.003 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |
| 6 | 0.084 | 0.079 | 0.101 | 0.004 | 0.005 | 41 | 41 | 满足 |
| 7 | 0.061 | 0.064 | 0.057 | 0.005 | 0.002 | 41 | 41 | 满足 |
| 8 | 0.072 | 0.080 | 0.073 | 0.004 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |
| 9 | 0.076 | 0.075 | 0.086 | 0.004 | 0.004 | 41 | 41 | 满足 |
| 10 | 0.045 | 0.045 | 0.049 | 0.003 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |
| 11 | 0.041 | 0.049 | 0.039 | 0.004 | 0.002 | 41 | 41 | 满足 |
| 12 | 0.038 | 0.037 | 0.048 | 0.002 | 0.004 | 41 | 41 | 满足 |
| 13 | 0.064 | 0.061 | 0.083 | 0.003 | 0.004 | 41 | 41 | 满足 |
| 14 | 0.046 | 0.045 | 0.050 | 0.003 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |
| 15 | 0.075 | 0.076 | 0.085 | 0.004 | 0.004 | 41 | 41 | 满足 |
| 16 | 0.045 | 0.051 | 0.043 | 0.003 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |
| 17 | 0.075 | 0.083 | 0.078 | 0.004 | 0.004 | 41 | 41 | 满足 |
| 18 | 0.037 | 0.044 | 0.039 | 0.003 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |
| 19 | 0.028 | 0.025 | 0.031 | 0.002 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |
| 20 | 0.058 | 0.064 | 0.061 | 0.003 | 0.004 | 41 | 41 | 满足 |
| 21 | 0.030 | 0.029 | 0.037 | 0.001 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |
| 22 | 0.027 | 0.022 | 0.032 | 0.001 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |
| 23 | 0.024 | 0.021 | 0.031 | 0.001 | 0.003 | 41 | 41 | 满足 |
| 24 | 0.071 | 0.083 | 0.083 | 0.046 | 0.000 | 36 | 27 | 满足 |
| 25 | 0.020 | 0.023 | 0.023 | 0.011 | 0.001 | 19 | 14 | 满足 |
| 26 | 0.040 | 0.047 | 0.047 | 0.025 | 0.001 | 33 | 24 | 满足 |
| 27 | 0.029 | 0.034 | 0.034 | 0.020 | 0.001 | 33 | 24 | 满足 |
| 28 | 0.038 | 0.045 | 0.045 | 0.017 | 0.003 | 5 | 4 | 满足 |
| 29 | 0.052 | 0.060 | 0.061 | 0.038 | 0.001 | 30 | 22 | 满足 |
| 30 | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.001 | 16 | 12 | 满足 |
| 31 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.000 | 17 | 13 | 满足 |
| 32 | 0.038 | 0.045 | 0.045 | 0.024 | 0.001 | 15 | 11 | 满足 |
| 33 | 0.070 | 0.081 | 0.081 | 0.045 | 0.000 | 36 | 27 | 满足 |
| 34 | 0.067 | 0.078 | 0.078 | 0.044 | 0.001 | 36 | 27 | 满足 |
| 35 | 0.041 | 0.048 | 0.048 | 0.025 | 0.001 | 33 | 24 | 满足 |
| 36 | 0.041 | 0.048 | 0.048 | 0.025 | 0.001 | 33 | 24 | 满足 |
| 37 | 0.020 | 0.023 | 0.023 | 0.011 | 0.001 | 19 | 14 | 满足 |
| 38 | 0.020 | 0.023 | 0.023 | 0.011 | 0.002 | 19 | 14 | 满足 |
| 39 | 0.067 | 0.078 | 0.078 | 0.044 | 0.001 | 36 | 27 | 满足 |
| 40 | 0.041 | 0.047 | 0.047 | 0.025 | 0.001 | 33 | 24 | 满足 |
| 41 | 0.068 | 0.079 | 0.080 | 0.045 | 0.001 | 36 | 27 | 满足 |
| 42 | 0.021 | 0.025 | 0.025 | 0.011 | 0.002 | 19 | 14 | 满足 |
| 43 | 0.020 | 0.023 | 0.023 | 0.011 | 0.002 | 19 | 14 | 满足 |
| 44 | 0.025 | 0.029 | 0.029 | 0.015 | 0.002 | 19 | 14 | 满足 |
| 45 | 0.038 | 0.044 | 0.045 | 0.025 | 0.001 | 33 | 24 | 满足 |
| 46 | 0.090 | 0.104 | 0.105 | 0.047 | 0.001 | 36 | 27 | 满足 |
| 47 | 0.113 | 0.132 | 0.132 | 0.054 | 0.001 | 45 | 33 | 满足 |
| 48 | 0.052 | 0.059 | 0.060 | 0.033 | 0.002 | 30 | 22 | 满足 |
| 49 | 0.090 | 0.105 | 0.105 | 0.037 | 0.001 | 45 | 33 | 满足 |
| 50 | 0.028 | 0.032 | 0.033 | 0.024 | 0.002 | 33 | 24 | 满足 |
| 51 | 0.087 | 0.101 | 0.101 | 0.042 | 0.001 | 45 | 33 | 满足 |
| 52 | 0.050 | 0.058 | 0.058 | 0.038 | 0.001 | 30 | 22 | 满足 |
| 53 | 0.027 | 0.000 | 0.029 | 0.003 | 0.002 | 31 | 31 | 满足 |
| 54 | 0.033 | 0.000 | 0.033 | 0.003 | 0.002 | 10 | 10 | 满足 |
| 55 | 0.055 | 0.063 | 0.064 | 0.034 | 0.001 | 30 | 22 | 满足 |
| 56 | 0.060 | 0.070 | 0.070 | 0.044 | 0.002 | 33 | 24 | 满足 |
| 57 | 0.017 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.001 | 16 | 12 | 满足 |
| 58 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.013 | 0.001 | 17 | 13 | 满足 |
| 59 | 0.025 | 0.029 | 0.029 | 0.019 | 0.001 | 15 | 11 | 满足 |
| 60 | 0.023 | 0.011 | 0.019 | 0.011 | 0.002 | 11 | 4 | 满足 |
| 61 | 0.011 | 0.006 | 0.011 | 0.007 | 0.002 | 11 | 4 | 满足 |
| 62 | 0.055 | 0.031 | 0.050 | 0.016 | 0.002 | 12 | 5 | 满足 |
| 63 | 0.013 | 0.008 | 0.012 | 0.002 | 0.002 | 11 | 4 | 满足 |
| 64 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.007 | 0.001 | 11 | 4 | 满足 |
| 65 | 0.021 | 0.014 | 0.021 | 0.011 | 0.002 | 11 | 4 | 满足 |
| 66 | 0.054 | 0.034 | 0.052 | 0.016 | 0.002 | 11 | 4 | 满足 |
| 67 | 0.065 | 0.040 | 0.064 | 0.024 | 0.005 | 13 | 5 | 满足 |
| 68 | 0.052 | 0.029 | 0.047 | 0.015 | 0.002 | 11 | 5 | 满足 |
| 69 | 0.010 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.001 | 11 | 4 | 满足 |
| 70 | 0.020 | 0.010 | 0.017 | 0.011 | 0.001 | 11 | 4 | 满足 |
| 71 | 0.010 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.001 | 11 | 4 | 满足 |
| 72 | 0.011 | 0.006 | 0.010 | 0.003 | 0.001 | 11 | 4 | 满足 |
| 73 | 0.026 | 0.017 | 0.026 | 0.012 | 0.002 | 11 | 4 | 满足 |
| 74 | 0.061 | 0.038 | 0.059 | 0.016 | 0.002 | 11 | 4 | 满足 |
| 75 | 0.019 | 0.022 | 0.022 | 0.014 | 0.000 | 16 | 12 | 满足 |
| 76 | 0.063 | 0.035 | 0.056 | 0.018 | 0.002 | 11 | 4 | 满足 |
| 77 | 0.019 | 0.011 | 0.017 | 0.009 | 0.001 | 11 | 5 | 满足 |
| 78 | 0.024 | 0.013 | 0.021 | 0.013 | 0.001 | 11 | 4 | 满足 |
| 79 | 0.022 | 0.014 | 0.021 | 0.004 | 0.001 | 11 | 5 | 满足 |
| 80 | 0.020 | 0.013 | 0.020 | 0.005 | 0.001 | 11 | 5 | 满足 |
| 81 | 0.031 | 0.020 | 0.031 | 0.014 | 0.001 | 11 | 5 | 满足 |
| 82 | 0.015 | 0.010 | 0.015 | 0.009 | 0.001 | 11 | 5 | 满足 |
| 83 | 0.066 | 0.066 | 0.051 | 0.001 | 0.003 | 4 | 1 | 满足 |
| 84 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 7 | 3 | 满足 |
| 85 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 7 | 3 | 满足 |
| 86 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.002 | 7 | 3 | 满足 |
| 87 | 0.026 | 0.014 | 0.018 | 0.009 | 0.003 | 7 | 3 | 满足 |
| 88 | 0.024 | 0.017 | 0.022 | 0.011 | 0.004 | 7 | 3 | 满足 |
| 89 | 0.013 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.003 | 7 | 3 | 满足 |
| 90 | 0.016 | 0.010 | 0.014 | 0.006 | 0.002 | 7 | 3 | 满足 |
| 91 | 0.017 | 0.012 | 0.015 | 0.003 | 0.003 | 7 | 3 | 满足 |
| 92 | 0.015 | 0.009 | 0.014 | 0.003 | 0.004 | 7 | 3 | 满足 |
| 93 | 0.015 | 0.010 | 0.012 | 0.005 | 0.005 | 7 | 3 | 满足 |
| 94 | 0.023 | 0.014 | 0.012 | 0.008 | 0.005 | 7 | 3 | 满足 |
| 95 | 0.012 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.001 | 7 | 3 | 满足 |
| 96 | 0.029 | 0.014 | 0.021 | 0.011 | 0.002 | 7 | 3 | 满足 |
| 97 | 0.026 | 0.019 | 0.023 | 0.010 | 0.005 | 7 | 3 | 满足 |
| 98 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.007 | 0.004 | 7 | 3 | 满足 |
| 99 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 7 | 3 | 满足 |
| 100 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.008 | 0.002 | 7 | 3 | 满足 |
| 101 | 0.011 | 0.007 | 0.010 | 0.006 | 0.002 | 7 | 3 | 满足 |
| 102 | 0.014 | 0.008 | 0.012 | 0.003 | 0.001 | 7 | 3 | 满足 |
| 103 | 0.013 | 0.007 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 7 | 3 | 满足 |
| 104 | 0.011 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.001 | 7 | 3 | 满足 |
| 105 | 0.024 | 0.023 | 0.018 | 0.001 | 0.004 | 4 | 1 | 满足 |
| 106 | 0.092 | 0.069 | 0.090 | 0.036 | 0.001 | 14 | 6 | 满足 |
| 107 | 0.068 | 0.049 | 0.067 | 0.025 | 0.006 | 13 | 5 | 满足 |
| 108 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 13 | 5 | 满足 |
| 109 | 0.014 | 0.009 | 0.012 | 0.006 | 0.005 | 16 | 7 | 满足 |
| 110 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.003 | 0.007 | 10 | 4 | 满足 |
| 111 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 13 | 5 | 满足 |
| 112 | 0.023 | 0.018 | 0.022 | 0.009 | 0.005 | 10 | 4 | 满足 |
| 113 | 0.025 | 0.018 | 0.025 | 0.011 | 0.005 | 13 | 5 | 满足 |
| 114 | 0.015 | 0.010 | 0.014 | 0.007 | 0.003 | 13 | 5 | 满足 |
| 115 | 0.027 | 0.017 | 0.023 | 0.008 | 0.004 | 16 | 7 | 满足 |
| 116 | 0.026 | 0.019 | 0.026 | 0.004 | 0.003 | 16 | 7 | 满足 |
| 117 | 0.018 | 0.013 | 0.018 | 0.009 | 0.004 | 13 | 5 | 满足 |
| 118 | 0.026 | 0.030 | 0.030 | 0.014 | 0.002 | 32 | 24 | 满足 |
| 119 | 0.021 | 0.025 | 0.025 | 0.016 | 0.002 | 7 | 5 | 满足 |
| 120 | 0.036 | 0.045 | 0.040 | 0.003 | 0.002 | 41 | 41 | 满足 |
| 121 | 0.029 | 0.000 | 0.031 | 0.002 | 0.004 | 21 | 21 | 满足 |
| 122 | 0.081 | 0.060 | 0.081 | 0.033 | 0.003 | 13 | 5 | 满足 |

最严控制表 (强度和整体稳定)

|  | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单元 | 3 | 47 | 3 | 47 | 3 | 47 | 1 |
| 数值 | 0.128 | 0.132 | 0.144 | 0.054 | 0.011 | 45 | 41 |

- 附录

方形空心型钢截面示意图

矩形空心型钢截面示意图

圆管截面截面示意图

矩形管截面截面示意图